____

Formular Nr.5

WinCmeta

- Denumirea beneficiarului de stat: Spitalul Clinic Militar Central; - Organizatorul procedurii de achiziție: Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării; - Obiectul achizițiilor: Lot.3 - Lucrări de reparație capitală a unui depozit alimentar din cadrul Spitalului Clinic Militar Central.

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Consum de resurse pe unitate de măsură |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari |  |  |
|  |  | 1.1. Subsol |  |  |
|  |  | 1.1.1. Scara |  |  |
| 1 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 |
| 2 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0330 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 3 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) С20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 4 | CK17F1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4500 |
|  | 2521106718390 | Profil (la lambriuri ) din mase plastice | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 5 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| 6 | RpEF01A | Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafață din beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 |
| 7 | CF01E1 | Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 100-T preparat manual pe santier | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,8000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 376,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 28,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,1250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3100 |
| 8 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| 9 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9910 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0028 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 10 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5800 |
|  | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici | kg | 0,5000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 1.1.2. Incaperea 1 |  |  |
| 11 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0100 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0370 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,3800 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3500 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 |
| 12 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9910 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0028 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 13 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5800 |
|  | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici | kg | 0,5000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 15 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| 16 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei tavan | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9910 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0028 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 17 | RpCR01A | Zugraveli interioare al tavanelor cu var | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,4000 |
|  | 1421302200461 | Coloranti oxizi de apa | kg | 0,0100 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1000 |
|  | 1542137323556 | Grasimi pentru zugraveli | kg | 0,0200 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 18 | CG22D | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, pardosea industriala | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) С20/25 | m3 | 0,1025 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 42,5000 |
|  | 2010232958990 | Lemn de foc | kg | 1,0000 |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 0,3000 |
|  | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2010102906500 | Sipci de rasinoase geluite | m | 1,0000 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |
| 19 | CG31C | Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55 | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,8000 |
|  | 2462106110248 | Aracetol B 55 | kg | 1,0000 |
|  | 2414126109781 | Toluen | kg | 0,2000 |
|  | 2430226109092 | Diluant rasini epoxidice | kg | 0,5000 |
|  | 2413417330624 | Naftenat de cobalt | kg | 0,0080 |
|  | 2912340002502 | Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min | h-ut | 0,1500 |
| 20 | RpEF01A | Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafață din beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 |
| 21 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| 22 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  |  | 1.1.3. Incapearea 2 |  |  |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 24 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m astuparea golului 1.5*1.0 2 unitati | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,4800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9200 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394,0000 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,2400 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |
| 25 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0100 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0370 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,3800 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3500 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 |
| 26 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9910 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0028 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 27 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5800 |
|  | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici | kg | 0,5000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 28 | CG32D | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu nisip si ciment | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0500 |
|  | 1422102205616 | Loess | kg | 140,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 105,0000 |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| 29 | CG22D | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm,pardosea industriala | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) С20/25 | m3 | 0,1025 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 42,5000 |
|  | 2010232958990 | Lemn de foc | kg | 1,0000 |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 0,3000 |
|  | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2010102906500 | Sipci de rasinoase geluite | m | 1,0000 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |
| 30 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 31 | CG31C | Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55 | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,8000 |
|  | 2462106110248 | Aracetol B 55 | kg | 1,0000 |
|  | 2414126109781 | Toluen | kg | 0,2000 |
|  | 2430226109092 | Diluant rasini epoxidice | kg | 0,5000 |
|  | 2413417330624 | Naftenat de cobalt | kg | 0,0080 |
|  | 2912340002502 | Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min | h-ut | 0,1500 |
| 32 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 33 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5800 |
|  | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici | kg | 0,5000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 34 | RpEF01A | Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafață din beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 |
| 35 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  |  | 1.1.4. Incapearea 3 |  |  |
| 36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 37 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0100 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0370 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,3800 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3500 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 |
| 38 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9910 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0028 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 39 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5800 |
|  | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici | kg | 0,5000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 40 | CG32D | Umpluturi in straturi , executate cu nisip si ciment | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0500 |
|  | 1422102205616 | Loess | kg | 140,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 105,0000 |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| 41 | CG22D | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm,pardosea industriala | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) С20/25 | m3 | 0,1025 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 42,5000 |
|  | 2010232958990 | Lemn de foc | kg | 1,0000 |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 0,3000 |
|  | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2010102906500 | Sipci de rasinoase geluite | m | 1,0000 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |
| 42 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv armarea pardosea | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 43 | CG31C | Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55 | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,8000 |
|  | 2462106110248 | Aracetol B 55 | kg | 1,0000 |
|  | 2414126109781 | Toluen | kg | 0,2000 |
|  | 2430226109092 | Diluant rasini epoxidice | kg | 0,5000 |
|  | 2413417330624 | Naftenat de cobalt | kg | 0,0080 |
|  | 2912340002502 | Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min | h-ut | 0,1500 |
| 44 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 45 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5800 |
|  | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici | kg | 0,5000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 46 | RpEF01A | Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafață din beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 |
| 47 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  |  | 1.1.5. Incapearea 4 Coridor |  |  |
| 48 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 49 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0100 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0370 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,3800 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3500 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 |
| 50 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9910 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0028 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 51 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5800 |
|  | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici | kg | 0,5000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 52 | CG22D | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm,pardosea industriala | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) С20/25 | m3 | 0,1025 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 42,5000 |
|  | 2010232958990 | Lemn de foc | kg | 1,0000 |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 0,3000 |
|  | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2010102906500 | Sipci de rasinoase geluite | m | 1,0000 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |
| 53 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 54 | CG31C | Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55 | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,8000 |
|  | 2462106110248 | Aracetol B 55 | kg | 1,0000 |
|  | 2414126109781 | Toluen | kg | 0,2000 |
|  | 2430226109092 | Diluant rasini epoxidice | kg | 0,5000 |
|  | 2413417330624 | Naftenat de cobalt | kg | 0,0080 |
|  | 2912340002502 | Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min | h-ut | 0,1500 |
| 55 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 56 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5800 |
|  | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici | kg | 0,5000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 57 | RpEF01A | Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafață din beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 |
| 58 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  |  | 1.2. Bloc alimentar |  |  |
|  |  | 1.2.1. Incapere 1 tehnica- baie wc |  |  |
| 59 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 60 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m la WC Baie | 100m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 121,4500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,8700 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 940,0000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,8300 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 60,0000 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0008 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,1500 |
| 61 | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0500 | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4000 |
|  | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica | m2 | 1,0700 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,8000 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 3,0000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,2000 |
|  | 2952270003831 | Malaxor de adezivi | h-ut | 0,0150 |
|  | 2952270007610 | Dispozitiv pentru gaurit placi | h-ut | 0,6000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,4000 |
|  | 3320120007707 | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel | h-ut | 0,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0250 |
| 62 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 63 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 64 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0100 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0370 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,3800 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3500 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 |
| 65 | IzF13A1 | Strat termoizolant la tavan cu vata minerala 50 mm | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4900 |
|  | 2521302602904 | Placi din material termoizolant vata minerala 50 mm | m2 | 1,0200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |
| 66 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12.5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |
|  | 2662102700202125 | Placi ghips-carton 250x120x0,125 cm | buc | 0,3700 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 |
|  | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 |
| 67 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului HP Finish | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831HP | Amestec uscat HP finish | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos SHTROK grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833SH | Chit pe baza de ipsos SHTROK | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 70 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv armare pardosea | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 71 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 72 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 73 | CG17A | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 74 | RpEE03A | Montarea prizelor duble | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100D | Priza dubla | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| 75 | RpEF01A | Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafață din beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 |
| 76 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
| 77 | IB15A | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv polisterol extrudat 50 mm | m2 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,1000 |
|  | 2521302602000 | Placa polisteren expandat 50 mm | buc | 1,2500 |
|  | 2873132001981 | Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm | m2 | 1,1000 |
|  | 2523156716783 | Folie din material plastic 1,00 mm gr. | m2 | 1,2000 |
|  | 3162165219527 | Cleme de prindere din sirma Zn | kg | 0,0200 |
|  | 2521216701001 | Teava din polietilena | m | 5,4000 |
|  | 2913124124000 | Distribuitor | buc | 0,1000 |
|  | 2913124124400 | Colector | buc | 0,1000 |
|  | 2875114203200 | Ventil de dezaerisire | buc | 2,0000 |
|  | 2913137343000 | Robinet trecere | buc | 0,4000 |
|  | 2523156719900 | Racord cu manson alunecator din material plastic | buc | 0,4000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0450 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0900 |
|  | 2524217304530 | Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime | m | 2,0000 |
| 78 | ID07A | Regulator termostatic | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 2913134626000 | Regulator termostatic | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 79 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, in baie wc Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 20,7100 |
|  | 2912435776000 | Ventilator antiexploziv sau axial silentios | buc | 1,0000 |
| 80 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,3000 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
|  |  | 1.2.2. Incapere 2- depozit |  |  |
| 81 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 82 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.HP Finish | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831HP | Amestec uscat HP finish | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 83 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 2653102100831HP | Amestec uscat HP finish | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
| 84 | CF17C | Diverse lucrari - strat defibra plasa 160 gr | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913F | Impaslitura din fibra de plasa 160 gr/m2 | m2 | 1,1000 |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos SHTROK grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833SH | Chit pe baza de ipsos SHTROK | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 86 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 87 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 88 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului HP Finish | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831HP | Amestec uscat HP finish | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 89 | RpCR01A | Zugraveli interioare al tavanelor cu var | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,4000 |
|  | 1421302200461 | Coloranti oxizi de apa | kg | 0,0100 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1000 |
|  | 1542137323556 | Grasimi pentru zugraveli | kg | 0,0200 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 90 | CG22D | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm,pardosea industriala | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) С20/25 | m3 | 0,1025 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 42,5000 |
|  | 2010232958990 | Lemn de foc | kg | 1,0000 |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 0,3000 |
|  | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2010102906500 | Sipci de rasinoase geluite | m | 1,0000 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |
| 91 | CG31C | Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55 | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,8000 |
|  | 2462106110248 | Aracetol B 55 | kg | 1,0000 |
|  | 2414126109781 | Toluen | kg | 0,2000 |
|  | 2430226109092 | Diluant rasini epoxidice | kg | 0,5000 |
|  | 2413417330624 | Naftenat de cobalt | kg | 0,0080 |
|  | 2912340002502 | Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min | h-ut | 0,1500 |
| 92 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| 93 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
| 94 | RpEF01A | Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafață din beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 |
| 95 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 1.2.3. Incapere 3- depozit |  |  |
| 96 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,4800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9200 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394,0000 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,2400 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |
| 97 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 98 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0100 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0370 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,3800 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3500 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 |
| 99 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.HP Finish | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831HP | Amestec uscat HP finish | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 100 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 2653102100831HP | Amestec uscat HP finish | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
| 101 | CF17C | Diverse lucrari - strat defibra plasa 160 gr | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913F | Impaslitura din fibra de plasa 160 gr/m2 | m2 | 1,1000 |
| 102 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos SHTROK grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833SH | Chit pe baza de ipsos SHTROK | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 103 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 104 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 105 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului HP Finish | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831HP | Amestec uscat HP finish | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 106 | RpCR01A | Zugraveli interioare al tavanelor cu var | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,4000 |
|  | 1421302200461 | Coloranti oxizi de apa | kg | 0,0100 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1000 |
|  | 1542137323556 | Grasimi pentru zugraveli | kg | 0,0200 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 107 | CG22D | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm,pardosea industriala | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) С20/25 | m3 | 0,1025 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 42,5000 |
|  | 2010232958990 | Lemn de foc | kg | 1,0000 |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 0,3000 |
|  | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2010102906500 | Sipci de rasinoase geluite | m | 1,0000 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |
| 108 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 109 | CG31C | Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55 | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,8000 |
|  | 2462106110248 | Aracetol B 55 | kg | 1,0000 |
|  | 2414126109781 | Toluen | kg | 0,2000 |
|  | 2430226109092 | Diluant rasini epoxidice | kg | 0,5000 |
|  | 2413417330624 | Naftenat de cobalt | kg | 0,0080 |
|  | 2912340002502 | Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min | h-ut | 0,1500 |
| 110 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| 111 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, LED 1,2 m Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 |
|  | 2875274400501LED | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.4. Incapere 4 Frigider |  |  |
| 112 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 113 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0100 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0370 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,3800 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3500 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 |
| 114 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.HP Finish | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831HP | Amestec uscat HP finish | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 115 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 2653102100831HP | Amestec uscat HP finish | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
| 116 | CF17C | Diverse lucrari - strat defibra plasa 160 gr | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913F | Impaslitura din fibra de plasa 160 gr/m2 | m2 | 1,1000 |
| 117 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos SHTROK grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833SH | Chit pe baza de ipsos SHTROK | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 118 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 119 | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0500 | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4000 |
|  | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica | m2 | 1,0700 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,8000 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 3,0000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,2000 |
|  | 2952270003831 | Malaxor de adezivi | h-ut | 0,0150 |
|  | 2952270007610 | Dispozitiv pentru gaurit placi | h-ut | 0,6000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,4000 |
|  | 3320120007707 | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel | h-ut | 0,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0250 |
| 120 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 121 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului HP Finish | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831HP | Amestec uscat HP finish | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 122 | RpCR01A | Zugraveli interioare al tavanelor cu var | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,4000 |
|  | 1421302200461 | Coloranti oxizi de apa | kg | 0,0100 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1000 |
|  | 1542137323556 | Grasimi pentru zugraveli | kg | 0,0200 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 123 | CG22D | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm,pardosea industriala | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) С20/25 | m3 | 0,1025 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 42,5000 |
|  | 2010232958990 | Lemn de foc | kg | 1,0000 |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 0,3000 |
|  | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2010102906500 | Sipci de rasinoase geluite | m | 1,0000 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |
| 124 | CG31C | Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55 | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,8000 |
|  | 2462106110248 | Aracetol B 55 | kg | 1,0000 |
|  | 2414126109781 | Toluen | kg | 0,2000 |
|  | 2430226109092 | Diluant rasini epoxidice | kg | 0,5000 |
|  | 2413417330624 | Naftenat de cobalt | kg | 0,0080 |
|  | 2912340002502 | Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min | h-ut | 0,1500 |
| 125 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| 126 | RpEE03A | Montarea prizelor la 380 kW | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100380 | Priza 380kW | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| 127 | RpEF01A | Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafață din beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 |
| 128 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, automate | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8300 |
|  | 3320634625001 | Contactor automat | buc | 1,0000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 |
|  |  | 1.2.5. Incapere 5 - Coridor |  |  |
| 129 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 130 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0100 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0370 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,3800 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3500 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 |
| 131 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.HP Finish | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831HP | Amestec uscat HP finish | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 132 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 2653102100831HP | Amestec uscat HP finish | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
| 133 | CF17C | Diverse lucrari - strat defibra plasa 160 gr | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913F | Impaslitura din fibra de plasa 160 gr/m2 | m2 | 1,1000 |
| 134 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos SHTROK grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833SH | Chit pe baza de ipsos SHTROK | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 135 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 136 | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0500 | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4000 |
|  | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica | m2 | 1,0700 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,8000 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 3,0000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,2000 |
|  | 2952270003831 | Malaxor de adezivi | h-ut | 0,0150 |
|  | 2952270007610 | Dispozitiv pentru gaurit placi | h-ut | 0,6000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,4000 |
|  | 3320120007707 | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel | h-ut | 0,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0250 |
| 137 | CG22D | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm,pardosea industriala | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) С20/25 | m3 | 0,1025 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 42,5000 |
|  | 2010232958990 | Lemn de foc | kg | 1,0000 |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 0,3000 |
|  | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2010102906500 | Sipci de rasinoase geluite | m | 1,0000 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |
| 138 | CG31C | Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55 | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,8000 |
|  | 2462106110248 | Aracetol B 55 | kg | 1,0000 |
|  | 2414126109781 | Toluen | kg | 0,2000 |
|  | 2430226109092 | Diluant rasini epoxidice | kg | 0,5000 |
|  | 2413417330624 | Naftenat de cobalt | kg | 0,0080 |
|  | 2912340002502 | Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min | h-ut | 0,1500 |
| 139 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 140 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului HP Finish | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831HP | Amestec uscat HP finish | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 141 | RpCR01A | Zugraveli interioare al tavanelor cu var | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,4000 |
|  | 1421302200461 | Coloranti oxizi de apa | kg | 0,0100 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1000 |
|  | 1542137323556 | Grasimi pentru zugraveli | kg | 0,0200 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 142 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| 143 | RpEF01A | Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafață din beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 |
| 144 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  |  | 1.3. Fatada bloc alimentar |  |  |
| 145 | CK17G | Montare tabla profilata Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,8200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2743123549024 | Profil din tabla cutata | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 146 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 147 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0100 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0370 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,3800 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3500 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 |
|  |  | 1.4. Pereu- отмостка |  |  |
| 148 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 |
| 149 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0330 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 150 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) С20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | 1.5. Prag la intrare in bloc alimentar |  |  |
| 151 | CK17F | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,1500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4500 |
|  | 2521106718390 | Profil (la lambriuri ) din mase plastice | m2 | 1,0500 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,3000 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,2000 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0300 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,7000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 152 | CG22D | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm,pardosea industriala | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) С20/25 | m3 | 0,1025 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 42,5000 |
|  | 2010232958990 | Lemn de foc | kg | 1,0000 |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 0,3000 |
|  | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2010102906500 | Sipci de rasinoase geluite | m | 1,0000 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |
| 153 | CG31C | Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55 | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,8000 |
|  | 2462106110248 | Aracetol B 55 | kg | 1,0000 |
|  | 2414126109781 | Toluen | kg | 0,2000 |
|  | 2430226109092 | Diluant rasini epoxidice | kg | 0,5000 |
|  | 2413417330624 | Naftenat de cobalt | kg | 0,0080 |
|  | 2912340002502 | Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min | h-ut | 0,1500 |
|  |  | 1.6. Ventilarea |  |  |
|  |  | 1.6.1. Lucrari sanitare |  |  |
| 154 | VA21A | Montarea canalelor de ventilare la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu de 0.5mm grosimea avind perimetrul pina la 600 mm | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om. | 1,6790 |
|  | 2524217304531 | fisie de etansare | m | 0,6000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115837749 | fixari | kg | 0,5000 |
|  | 2626147388554 | Canale de ventilare metalice | m2 |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 155 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusive (Vată minerală ISOVER alum.50mm) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,8200 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,0500 |
|  | 2653102405444 | adeziv | kg | 0,2840 |
|  | 1111004050221 | Izover Alum 50m | m2 | 1,0300 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0250 |
| 156 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,8800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3000 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |
|  | 2523155700368 | Suport elstic ventilator din cauciuc | buc | 1,0000 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 157 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Materiale marunte=1,0500 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,5800 |
|  | 2710403701978 | Banda din otel T 3 x 25mm | kg | 0,4170 |
|  | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm | kg | 0,3500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,9000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2000 |
|  | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 6,4000 |
|  | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 6,2500 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
| 158 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020 | kg |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,3000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0600 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 159 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm RRC200 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,5000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,0850 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,0950 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1100 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,0140 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,3800 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 2,1500 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 1,7600 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 1,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
| 160 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm RRC160 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,5000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,0850 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,0950 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1100 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,0140 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,3800 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 2,1500 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 1,7600 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 1,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
| 161 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm RRC125 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,5000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,0850 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,0950 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1100 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,0140 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,3800 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 2,1500 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 1,7600 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 1,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
| 162 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 500*100h | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236306200d 315 | Grila ventilatie 500*100h | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 163 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 500*100h | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236306200d315 | Grila ventilatie 500*100h | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 164 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 315-1.0 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |
| 165 | RCsB30R | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm k2 | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,6990 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3000 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0127 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1094 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,4900 |
|  |  | 2. Montarea utilaj |  |  |
| 166 | 20-01-001-01 | Sistem automatizat de conducere categoria 1 de complexitate | buc |  |
|  | 02 | specialist | h-om | 13,4000 |
| 167 | VC04D | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 4.700-14.600 mc/h cu motor electric de 3- 10 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 30,9600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3500 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 30,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2000 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2500 |
|  | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 | buc | 30,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,2000 |
| 168 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 |
|  |  | 3. UTILAJ VENTILARE |  |  |
|  |  | 3.1. Utilaj |  |  |
| 169 | 01U | Ventilator rectangularbSVF 50-30/25/4D | buc |  |
|  | 01U1 | Ventilator radial SVF 50-30/25/4D | buc | 1,0000 |
| 170 | 02U | CTA refulare 315-3-9 1500 m3/h skystar mini inclusiv telecomanda | buc |  |
|  | 02U1 | utilaj aspersare skystar mini приточная установка | buc | 1,0000 |
| 171 | 03U | panou de control pru instalatii ventilare | buc |  |
|  | 03U1 | panouri de control | buc | 1,0000 |
| 172 | 04U | Boiler vertical cu capacitatea de 100L | buc |  |
|  | 04U1 | Boiler vertical cu capacitatea de 100L | buc | 1,0000 |
| 173 | 05U | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 315-1.0 | buc |  |
|  | 05U1 | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 315-1.0 | buc | 1,0000 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.