Aprobat:_______________

Președintele raionului

Sergiu  Grigoriev

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul Raional Dubâsari

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul Raional Dubâsari

3. Obiectul achiziţiilor:  Intreținerea periodica a drumurilor publice raionale pentru anul 2024

4.Descriere generală.

Autoritatea contractantă:Consiliul raional Dubăsari, s.Coșnița,str.Păcii

Măsuri planificate:

- Amenajarea a 3 treceri de pietoni supraînălțate din beton asfaltic cu toate lucrările aferente la drumurile L425,L426,L428

- Amenajarea accesului la institutia  raională (gimnaziul Ustea)

- Reparatia periodică a drumului L423.1 Drum de acces spre s. Molovata Noua

- Executarea accesului la drumul L428.1 Acces spre s. Oxentea

Măsurile prevăzute în lista cu cantitățile de lucrări se vor desfășura pe 3 platouri Ustea,Cocieri și Cosnița.

Informaţii şi proiectare.

A fost elaborată lista cu cantităţile de lucrări şi devizele estimative de cheltuieli conform CPL 01.01.2012, Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislația din RM şi cu gen de activitate în domeniul drumurilor, să fie dotat cu tehnică specială, să dispună de efectiv ingineresc atestat.

5.Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoţite de certificate de provinienţă care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova, piatra spartă,amestec de beton asfaltic/beton asfaltic emulsie bituminoasa, bitum.

6.Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor.

În cazul restabilirii necalitative a lucrărilor de regenerare sau a formării tasărilor și fisurilor în zona de intervenție, agentul economic cîștigator va remedia defecțiunile apărute în termen de 24 de ore.

7.Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Să dispună de echipamente, utilaje, mijloace de transport tehnologice speciale și testate tehnic, semne de circulație și conuri pentru avertisment prealabil de pericol, forţa de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecţiei muncitorilor.

8.Cerinţe privind calculul costului.

Oferta necesită a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012 în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

9.Termenii și condițiile de executare a lucrărilor: 45 zile.

Lista cu cantitățile de lucrări.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Siguranta rutiera (amenajarea a 3 treceri de pietoni suprainaltate din beton asfaltic) |  |  |  |  |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  | m2 | 48,0000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om | 0,0349 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,0320 |  |
|  | 29404200072000 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,0182 |  |
| 2 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,0300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum |  | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,3000 |  |
| 3 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice conform SM EM 13108-1 si CP D 02.25.2021 |  | t | 24,0000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om | 0,2100 |  |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic |  | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 0,0399 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t |  | h-ut | 0,1330 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 0,0326 |  |
| 4 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial |  | buc | 18,0000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om | 0,3100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2811106301795 | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie) |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 26631021000010 | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 0,1000 |  |
| 5 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat |  | buc | 42,0000 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist |  | h-om | 0,2600 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om | 0,2800 |  |
|  | 2615107326106 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie) |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 |  | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg | 0,0400 |  |
| 6 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile(pietonal) |  | m2 | 96,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 |  | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  | h-ut | 0,0480 |  |
|  |  | 2. Reparatia periodică a drumului L423.1 Drum de acces spre s. Molovata Noua |  |  |  |  |
| 7 | TsC03E11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 0,0300 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 2,2400 |  |
| 8 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 4,5000 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 0,0383 |  |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 3,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,3100 |  |
| 10 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,0300 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut |  | 10,9000 |  |
| 11 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 |  | 5,0000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 0,8000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,2570 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 |  | 0,1020 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 |  | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 0,2500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,0250 |  |
| 12 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t |  | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut |  | 0,3000 |  |
| 13 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala BAD-22.4 | m2 |  | 14,0000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  | 0,1600 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t |  | 0,1410 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t |  | 0,0030 |  |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg |  | 0,0160 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 0,0166 |  |
| 14 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 18,0000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 0,0349 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 0,0320 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut |  | 0,0182 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,0182 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut |  | 0,0182 |  |
| 15 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,1330 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t |  | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut |  | 0,3000 |  |
| 16 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h-5 cm,S-443 m2,BA-16 | t |  | 51,0000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 0,2100 |  |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic | t |  | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut |  | 0,0399 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut |  | 0,1330 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut |  | 0,0326 |  |
|  |  | 3. Amenajarea accesului la institutia ratională |  |  |  |  |
| 17 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 0,6900 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 3,6100 |  |
| 18 | TsC03E11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 0,6900 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 2,2400 |  |
| 19 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 96,6000 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 0,0307 |  |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 3,3600 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 |  | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,4200 |  |
| 21 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru drum 20x25 cm, pe fundatie de beton 24*25 cm (Бордюры бетонные заводские для darog 24х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) | m |  | 112,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 0,4400 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 0,0450 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  | 2,9200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,0080 |  |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 24*25 pe funda'ie beton 35*15 | m |  | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0060 |  |
| 22 | DG03A | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton | m2 |  | 13,5000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,3000 |  |
| 23 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 |  | 1,0000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 |  | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,4280 |  |
| 24 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv(plita P5-8) | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om |  | 0,3000 |  |
|  | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat P5-8 | buc |  | 1,0070 |  |
| 25 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat | t |  | 0,2100 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 21,5300 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg |  | 1 000,0000 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  | 142,8000 |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 |  | 0,3000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,3100 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 2,5300 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg |  | 4,1600 |  |
|  | 2430126103533 | Vopsea gri deschis v.821 | kg |  | 6,5000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 8,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0800 |  |
| 26 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 |  | 63,2500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 0,8000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,2570 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 |  | 0,1020 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 |  | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 0,2500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,0250 |  |
| 27 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,3700 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t |  | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut |  | 0,3000 |  |
| 28 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 615,0000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t |  | 0,1180 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t |  | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg |  | 0,0160 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 0,0066 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 0,0066 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut |  | 0,0066 |  |
| 29 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,1800 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t |  | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut |  | 0,3000 |  |
| 30 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 615,0000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t |  | 0,0940 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t |  | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg |  | 0,0110 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut |  | 0,0053 |  |
|  |  | 4. Acces la drumul L428.1 |  |  |  |  |
| 31 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала) | 100 m3 |  | 0,1000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 2,1100 |  |
| 32 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) | m3 |  | 12,0000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 |  | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 |  | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,0150 |  |
| 33 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%) | 100 m3 |  | 0,0600 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 5,0700 |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut |  | 8,7020 |  |
| 34 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 5,0000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 0,0349 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 0,0320 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut |  | 0,0182 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,0182 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut |  | 0,0182 |  |
| 35 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t |  | 0,0300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t |  | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut |  | 0,3000 |  |
| 36 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 5,0 см, механизированно) | m2 |  | 100,0000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t |  | 0,1180 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t |  | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg |  | 0,0160 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 0,0066 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 0,0066 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut |  | 0,0066 |  |
| 37 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t |  | 0,0030 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t |  | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut |  | 0,3000 |  |
| 38 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) | m2 |  | 100,0000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t |  | 0,0940 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t |  | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg |  | 0,0110 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut |  | 0,0053 |  |

Ex. Sectia Construcții