| Reparatia Casei de Cultura din s. Mateuti, r-nul Rezina | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CAIETUL DE SARCINI

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2(3)

Solutii arhitecturale. Pardoseli

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Balustrade |  |  |
| 1 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 585,600 |
| 2 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,586 |
|  |  | Capitolul 2. Pardoseli |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tip I |  |  |
| 3 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 757,840 |
| 4 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 40 mm | m2 | 757,840 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 757,840 |
| 6 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 757,840 |
| 7 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 644,160 |
|  |  | Capitolul 2.2. Tip II |  |  |
| 8 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 612,370 |
| 9 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 40 mm | m2 | 612,370 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 612,370 |
| 11 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 612,370 |
| 12 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 | m2 | 612,370 |
|  |  | Capitolul 2.3. Pardosea scena |  |  |
| 13 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 | m3 | 24,600 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 205,000 |
| 15 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 | m2 | 205,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.