Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Retele de canalizare pentru localitatile Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de Pompare Regionala

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Primăria comuna Tohatin,

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Locul desfășurării lucrărilor: com.Tohatin, Extravilan

Urmează să fie realizate lucrări:

| Nr. d/o | Mr. deviz | Denumirea lucrărilor |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3241-2-3exp | Retele exterioare de canalizare menagera. De la C1-82 pina la Cexistent ,,Acvaproiect" |
| 2 | 3241-2-4 | Retele de apa si canalizare intravilan |
| 3 | 3241-3 | Generator Perkins |
| 4 | 3241-6-1-1-1exp | Lucrari de constructie. Statia de pompare SPR-1 |
| 5 | 3241-6-1-1-2 | Utilaj si tevi .Statie de pomparea canalizatiei SPR-1 |
| 6 | 3241-6-1-1-3 | Ventilatie statie de pompare SPR-1 |
| 7 | 3241-6-1-1-4exp | Аutomatizarea AAC (Statie de pompare SPR-1) |
| 8 | 3241-6-1-1-5 | Alimentarea cu energie electrica. ( statie de pompare SPR-1 ) |
| 9 | 3241-6-2-2-1exp | Statia de pompare SPR-2. Lucrari de constructii generale. |
| 10 | 3241-6-2-2-2 | Canalizare menagera C1.Statie de pomparea canalizatiei SPR-2 |
| 11 | 3241-6-2-2-3 | Incalzirea .Statia de pompare SPR-2 |
| 12 | 3241-6-2-2-4 | Utilaj si tevi .Statie de pomparea canalizatiei SPR-2 |
| 13 | 3241-6-2-2-5 | Ventilatie statie de pompare SPR-2 |
| 14 | 3241-6-2-2-6 exp | Аutomatizarea AAC (Statie de pompare SPR-2) |
| 15 | 3241-6-2-2-7 | Utilaj si mijloace de automatizare( Statie de pompare SPR-2 ) |
| 16 | 3241-6-2-2-8 | Alimentarea cu energie electrica. ( statie de pompare SPR-2 ) |
| 17 | 3241-7-1 | Sistematizarea si amenajarea teritoriului |
| 18 | 3241-1 | Costul utilajului .Statie de pomparea canalizatiei SPR-1 |
| 19 | 3241-2 | Costul utilajului .Statie de pomparea canalizatiei SPR-2 |

2. Informaţii şi proiectare

Autoritatea contractată dispune de documentaţia de deviz si proiect

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaționale şi europene în cazul în care sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la Lucrările de reparatie în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul şi responsabilul tehnic, precum la necesitate vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Mostrele la lucrările ascunse vor fi predispuse conform cerinţelor, normativelor şi legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea şi depozitarea materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Este necesar  de a  efectua încercări ale utilajului instalat cu întocmirea actelor corespunzătoare.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul termenului de garanţie, care  sunt indicate în actul semnat de ambele părţi.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri sunt redate în documentația de proiect.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Nu se aplică

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor. Nu se aplică

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Sunt redate în documentația de proiect și F1

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări. Sunt redate în documentația de proiect și F1

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform Devizului proiect Forma 1

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor. În documentația de proiect și F1 sunt redate modelele de utilaj

16. Definiţii:

Perioada de execuție timp de 12 luni de la semnarea contractului.

.

17. Cerinţe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcţie şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerinţelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerinţelor de calificare aplicate la procedura de achiziţie în cauză.  În cazul prezentări preţurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus şi documente confirmative ce atestă preţul acestora. Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Punctul 16 din anuntul de participare sunt enumerate toate documentele care trebue să fie prezentate obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "__" _________ 2025

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria com. Tohatin

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria Tohatin

3. Obiectul achiziţiilor: Retele de canalizare pentru localitatile Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de Pompare Regionala

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3241-2-3exp

Deviz-oferta № 3241-2-3exp

Retele exterioare de canalizare menagera. De la C1-82 pina la Cexistent ,,Acvaproiect"  (REC22, 23, 24)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,17 |  |  |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,35 |  |  |
| 3 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,02 |  |  |
| 4 | TsA07B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu (la intersectii cu retele) | m3 | 2,66 |  |  |
| 5 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 4,72 |  |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (la intersectii de retele) | m3 | 2,66 |  |  |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (la intersectii cu retele) | m3 | 2,66 |  |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,41 |  |  |
| 9 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (deasupra tevii) | m3 | 6,49 |  |  |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,34 |  |  |
| 11 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 3,61 |  |  |
| 12 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pamint nisipos | m3 | 7,55 |  |  |
| 13 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (pamint surplus) | t | 8,45 |  |  |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,05 |  |  |
| 15 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 20,34 |  |  |
| 16 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 60,00 |  |  |
| 17 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (manopera) | m2 | 60,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 18 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. Tevi PP SN4 multistrat, d315 mm. K h-om - 1,4 | m | 66,80 |  |  |
| 19 | AcA14C1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Camine, lucrari de constructie (C1-82 ... C1-108) |  |  |  |  |
| 20 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,40 |  |  |
| 21 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (КЦД-10) | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (КЦП1-10-1) | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (КЦ10-9) | buc | 2,00 |  |  |
| 24 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (КЦО-1) | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (КЦ7-3) | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | AcE13A1 | Capac din fonta ,,T" | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | AcE13A1 | Scara metalica (274.9kg) | buc | 25,00 |  |  |
| 28 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 9,62 |  |  |
| 29 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 3,71 |  |  |
| 30 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. (КЦД-15) | buc | 2,00 |  |  |
| 31 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. (КЦП1-15-2) | buc | 2,00 |  |  |
| 32 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. (КЦ15-6) | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. (КЦ15-9) | buc | 5,00 |  |  |
| 34 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. (КЦО-1) | buc | 2,00 |  |  |
| 35 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. (КЦ7-3) | buc | 2,00 |  |  |
| 36 | AcE11A1 | Capac tip ,,T" | buc | 2,00 |  |  |
| 37 | AcE11B1 | Scara metalica (55,1kg) | buc | 2,00 |  |  |
| 38 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,93 |  |  |
| 39 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |  |  |
| 40 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h=10cm (27 camine) | m3 | 14,42 |  |  |
| 41 | DB16C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala | m2 | 144,18 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3241-2-4

Deviz-oferta № 3241-2-4

Retele de apa si canalizare intravilan

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  | 0,29 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | TsC03B2 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  | 0,58 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | TsA20B k=1.5 |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (pamint ud) |  | m3 |  | 2,71 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  | 3,70 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  | 0,70 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  | 0,71 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta h=200mm |  | m3 |  | 9,13 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip h=100mm |  | m3 |  | 4,56 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | TsC26A1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (stramutare pamin sapat in rezerva) |  | 100 m3 |  | 0,90 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | TsC27A1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II |  | 100 m3 |  | 0,90 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | TsC26A1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (stramutare pamint necesar pentru umplutura) |  | 100 m3 |  | 0,74 |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | TsC27A1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II |  | 100 m3 |  | 0,74 |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | TsC55A |  | Pomparea apei din excavatii si transee |  | m3 |  | 61,09 |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | TsF05B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m |  | m2 |  | 54,30 |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | TsF05B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (manopera) |  | m2 |  | 54,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | AcA01E |  | Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 250 mm (teava din fonta PN26) |  | m |  | 64,00 |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | AcA01E |  | Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 250 mm (teava din fonta PN16, clasa Б) |  | m |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | AcA14A |  | Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa, tuburile avind diametrul de 110 mm (teava din PP dn=110mm) |  | m |  | 11,50 |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | AcA14C |  | Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din PP PN10 multistrat de 6 m lungime, asamblate cu mufa, tuburile avind diametrul de 315 mm |  | m |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25mm |  | m |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (gratar metalic in fintina REC35) |  | kg |  | 52,00 |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | CN20A1 |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (gratar metalic) |  | m2 |  | 1,82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Capitolul 1.3. Drenaj intravilan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | AcA15C |  | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 200 mm |  | m |  | 60,00 |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | AcF03D |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila h=100mm |  | m3 |  | 5,86 |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris h=100mm |  | m3 |  | 5,86 |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  | AcF03B |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar |  | m3 |  | 8,91 |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  | m3 |  | 17,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Capitolul 1.4. Camine C1-1A, CR (REC 29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  | AcE11B |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (C1-1A) |  | m3 |  | 1,12 |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | AcE11B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. (КЦД-15) |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  | AcE11B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. (КЦП1-15-1) |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  | AcE11B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. (КЦ15-9) |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  | AcE11B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. (КЦ7-3) |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  | AcE11B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. (КЦО-1) |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  | AcE11B1 |  | Capac tip ,,T" |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  | AcE11B1 |  | Scara metalica C-7 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  | m2 |  | 0,60 |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  | AcE14B |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (CR) |  | m3 |  | 1,34 |  |  |  |  |  |
|  | 39 |  | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (КЦД15) |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (КЦП 1-15-1) |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | 41 |  | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (КЦ15-9) |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | 42 |  | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (КЦ15-6) |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | 43 |  | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (КЦО1) |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  | AcE14B1 |  | Capac tip ,,T" |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  | AcE14B1 |  | Scara metalica C-2 (12,9kg) |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | 46 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  | m2 |  | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  | 47 |  | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  | 48 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris h=10cm |  | m3 |  | 1,07 |  |  |  |  |  |
|  | 49 |  | DB16C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala |  | m2 |  | 10,68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Capitolul 1.5. Camin pentru drenaj (REC.SU, coala4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  | AcE10B |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (2buc, ТП901-09-11.84, h=2,0m) |  | m3 |  | 1,56 |  |  |  |  |  |
|  | 51 |  | AE10B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. (КЦД10) |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | 52 |  | AE10B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. (КЦ10-9) |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  | 53 |  | AE10B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. (КЦП1-10-1) |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | 54 |  | AE10B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. (КЦО-1) |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | 55 |  | AE10B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. (capac T) |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | 56 |  | AE10B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. (Scara C-2) |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | 57 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  | m2 |  | 1,20 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | HAWLE |  | Vana din fonta Nr.4000E2 PN25 D300, HAWLE |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | HAWLE |  | Tija telescopica Nr.7830 H=2,5m p/u vana, HAWLE |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 3. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | AcB01D |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | AcB14B |  | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in camin |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3241-3

Generator echivalent cu marca Perkins

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pretul firmei | Generator de curent echivalent cu marca Perkins ESE 550TP (+400kW) | buc | 1,00 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3241-6-1-1-1

Deviz-oferta № 3241-6-1-1-1

Lucrari de constructie. Statia de pompare SPR-1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 6,044 |  |  |
| 2 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 13,382 |  |  |
| 3 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 16,844 |  |  |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 79,500 |  |  |
| 5 | TsA02F k=1.5 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (fintini si canale colectoare de apa) pamint imbibat cu apa k=1.5(man+mec) | m3 | 6,450 |  |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (deasupra planseului cota 74.300) | m3 | 29,200 |  |  |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astupare inapoi cu pamint) | 100 m3 | 30,729 |  |  |
| 8 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,411 |  |  |
| 9 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 28,610 |  |  |
| 10 | TsC26A1 k=2 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (stramutare pamint sapat in rezeva si inapoi) | 100 m3 | 31,021 |  |  |
| 11 | TsC27A1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 | 31,021 |  |  |
| 12 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (pamint surplus) | t | 1 057,700 |  |  |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 6,044 |  |  |
| 14 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut. | 10,110 |  |  |
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (h=600mm) | m3 | 114,100 |  |  |
| 16 | TsF10C | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn,cu interspatii intre dulapi de maxim 0,05 m, la sapaturi de fundatie, in teren usor sau mijlociu latimea intre maluri peste 2,50 m adincimea suprafetei sprijinite de 0,00 .... 4 m (stilpi metalici T10, l=3,0m - 64buc si panou din scindura b=40mm - materiale recuperabile) | m2 | 103,700 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Fundatii |  |  |  |  |
| 17 | CA02C | Beton M-150 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa (strat sub fundatie) | m3 | 26,400 |  |  |
| 18 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 9,100 |  |  |
| 19 | CA03G | Beton C25 (M-350) armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (F50, W6) | m3 | 43,000 |  |  |
| 20 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 17,220 |  |  |
| 21 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 4 762,560 |  |  |
| 22 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (in carcase) | kg | 620,000 |  |  |
| 23 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (mustati p/u pereti) | kg | 940,800 |  |  |
| 24 | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - fundatie | m2 | 150,000 |  |  |
| 25 | CA02C | Beton C15 (M200) simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - strat de protectie h=30mm | m3 | 4,500 |  |  |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (mortar de ciment nisip 1:2) | m2 | 127,200 |  |  |
| 27 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (mortar de nisip ciment 1:2) | m2 | -127,200 |  |  |
| 28 | RCsJ27D | Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (sticla solubila 7% din volumul mortarului) | kg | 17,810 |  |  |
| 29 | CC09D | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton (plasa rabita N20 - 1,6) | m2 | 127,200 |  |  |
| 30 | CN10A k=1.33 | Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual (4 straturi) | m2 | 127,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Pereti |  |  |  |  |
| 31 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C2,5 (M350, F50, W6) | m3 | 77,350 |  |  |
| 32 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 518,360 |  |  |
| 33 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 57,060 |  |  |
| 34 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 7 189,680 |  |  |
| 35 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 257,280 |  |  |
| 36 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 597,120 |  |  |
| 37 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi1, Pi2) | kg | 32,320 |  |  |
| 38 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 480x8mm, l=300mm | buc | 1,000 |  |  |
| 39 | SA34G | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 102x2,0mm, l=300mm | buc | 6,000 |  |  |
| 40 | SA34D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 51x2,0mm, l=300mm | buc | 1,000 |  |  |
| 41 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (poz.16,17) | kg | 70,260 |  |  |
| 42 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 4,900 |  |  |
| 43 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 278,840 |  |  |
| 44 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (mortar de ciment nisip 1:2) | m2 | 260,120 |  |  |
| 45 | RCsJ27D | Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (sticla solubila 7% din volumul mortarului) | kg | 36,420 |  |  |
| 46 | CC09D | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton (plasa rabita N20 - 1,6) | m2 | 260,120 |  |  |
| 47 | CN10A k=1.33 | Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual | m2 | 260,120 |  |  |
| 48 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100 m2 | 0,481 |  |  |
| 49 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15/M 200, la inaltimi pina la 35 m inclusiv (centura) | m3 | 0,400 |  |  |
| 50 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 6,700 |  |  |
| 51 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi5) | kg | 120,400 |  |  |
| 52 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 4,200 |  |  |
| 53 | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - suprafata zidariei din caramida | m2 | 55,000 |  |  |
| 54 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (mortar de ciment nisip 1:2) | m2 | 24,810 |  |  |
| 55 | RCsJ27D | Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (sticla solubila 7% din volumul mortarului) | kg | 3,470 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Planseu la cota 4.400, 6.300 si Pm1 |  |  |  |  |
| 56 | CA04F | Beton C25 (M-350) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 34,720 |  |  |
| 57 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 102,000 |  |  |
| 58 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (grinzi) | m2 | 60,000 |  |  |
| 59 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 154,000 |  |  |
| 60 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc | 90,000 |  |  |
| 61 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 572,240 |  |  |
| 62 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase Cs2, Cs3, Pa1) | kg | 583,160 |  |  |
| 63 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase Csr1, Csr2) | kg | 576,000 |  |  |
| 64 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase Csr1, Csr3) | kg | 2 163,230 |  |  |
| 65 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Pm1, CBA16) | kg | 8,800 |  |  |
| 66 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Pm1, CBA16) | kg | 23,280 |  |  |
| 67 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (saibe) | kg | 93,480 |  |  |
| 68 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pi3, Pi4, Pi6, Pi7) | kg | 110,430 |  |  |
| 69 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,204 |  |  |
| 70 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 7,140 |  |  |
| 71 | IzF04A k=3 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - planseu | m2 | 135,430 |  |  |
| 72 | CA02C | Beton C15 (M200) simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - strat de protectie h=30mm | m3 | 3,910 |  |  |
| 73 | CN10A | Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual | m2 | 153,290 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Confectii metalice |  |  |  |  |
| 74 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (rama pentru sustinere panouri metalice) | kg | 19,460 |  |  |
| 75 | CL22A | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului (tabla 5mm - 242,45kg, cornier - 347,42kg, 10AI - 5,32kg, inclusiv balamale - 16buc) | m2 | 6,190 |  |  |
| 76 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,595 |  |  |
| 77 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 16,200 |  |  |
| 78 | CH10A | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Sm1) | kg | 202,540 |  |  |
| 79 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,203 |  |  |
| 80 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 10,130 |  |  |
| 81 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x9 mm (inclusiv tabla 10mm - 11.84kg) | m | 9,000 |  |  |
| 82 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 530x9 mm (inclusiv tabla 10mm - 11.84kg) | m | 7,400 |  |  |
| 83 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (tevi metalice) | t | 1,710 |  |  |
| 84 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (suprafata vizibila) | m2 | 6,340 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Teava p/u ventilare cu brat metalic |  |  |  |  |
| 85 | CL52A | Pilon din teava de otel cu diametrul 426x12 mm., inaltime pina la 30 m. (l=7,0m) | t | 0,832 |  |  |
| 86 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (brat metalic si componente) | t | 0,194 |  |  |
| 87 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (tevi metalice) | t | 0,832 |  |  |
| 88 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,194 |  |  |
| 89 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 16,200 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3241-6-1-1-2

Deviz-oferta № 3241-6-1-1-2

Utilaj si tevi .Statie de pomparea canalizatiei SPR-1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 |  | Таль электрическая канатная с грузопод. 2тн ,10 А/1,2А N=3kwt | 1к-т | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | L |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depositare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montarea |  |  |  |  |
| 2 | AcC05A | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" | buc | 3,00 |  |  |
| 3 | 04-01-001-2 | Pod cu o singura deschidere, comanda de la pardoseala, inaltimea de ridicare - 6, 12, 18 m, viteza: de ridicare - 8 m/min, de deplasare a palanului - 20 m/min, de deplasare a podului - 32 m/min, capacitate de ridicare 2 t | 1 pod | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 4 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 250 mm | m | 21,00 |  |  |
| 5 | SA01C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 1" L=5.50m -6buc. | m | 33,00 |  |  |
| 6 | SA01F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2"(взмучивание осадка) | m | 60,40 |  |  |
| 7 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Reductiedin otel D100x250 мм) | buc | 3,00 |  |  |
| 8 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa sudabila din otel D100) | buc | 3,00 |  |  |
| 9 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Flansa sudabila din otel D250 мм) | buc | 3,00 |  |  |
| 10 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 4,80 |  |  |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,(контейнер решетчатый ) | kg | 22,22 |  |  |
| 12 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,02 |  |  |
| 13 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (suport din beton М200) | m3 | 0,02 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3241-6-1-1-3

Deviz-oferta № 3241-6-1-1-3

Ventilatie statie de pompare SPR-1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilajului |  |  |  |  |
| 1 | Systemair | Ventilator MUBO42 500DV-A2 , L=2700m3/h (VS1) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | Systemair | Ventilator DVN 500DN IE2, L=1350m3/h (VA1,VA2) | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | pret de piata | Ventilator ДПЭ-П-2,0-2000(ДПЭ-2,0(Ц), L=900m3/h (VA3) | buc | 1,00 |  |  |
| 4 |  | Hota LGH 500, Systemair (VS1,VSN1) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 5 | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc | 4,00 |  |  |
| 6 | VB27A | Hota LGH 500 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistema VS1 |  |  |  |  |
| 7 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din foi de otel inoxidabil 08X18H10 de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 20,00 |  |  |
| 8 | VB06B | Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (gura de cursor 500x600) | buc | 5,00 |  |  |
| 9 | IzH15A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 100; mm, la volume de format simplu | m2 | 20,00 |  |  |
| 10 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm | m2 | 20,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistema VA1 |  |  |  |  |
| 11 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel inoxidabil 12x18H10T , avind diametrul de 273x4 mm | m | 10,00 |  |  |
| 12 | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel inoxidabil 12x18H10T, avind diametrul de 325x5 mm | m | 5,00 |  |  |
| 13 | VB07A | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 700 - 1600 mm (gura D200) | buc | 10,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Sistema VA2 |  |  |  |  |
| 14 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din foi de otel inoxidabil 08X18H10 de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 11,20 |  |  |
| 15 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel inoxidabil 12x18H10T , avind diametrul de 273x4 mm | m | 3,00 |  |  |
| 16 | VB06B | Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (gura de cursor 500x400) | buc | 5,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4. Sistema VSN1 |  |  |  |  |
| 17 | VB06B | Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (gura de cursor 500x400) | buc | 5,00 |  |  |
| 18 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din foi de otel inoxidabil 08X18H10 de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 20,00 |  |  |
| 19 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (AЗД 133.000-04 Р500Р | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.5. Sistema VNA1 |  |  |  |  |
| 20 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din foi de otel inoxidabil 08X18H10 de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 20,00 |  |  |
| 21 | VB06B | Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (gura de cursor 500x400) | buc | 5,00 |  |  |
| 22 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (AЗД 133.000-04 Р500Р | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, Д500.000.02 Д500 | buc | 1,00 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3241-6-1-1-4exp

Deviz-oferta № 3241-6-1-1-4exp

Аutomatizarea  AAC (Statie de pompare SPR-1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 11-03-011-03 | Преобразователь частоты CUE 45kW | set | 3,00 |  |  |
| 2 | 11-02-002-01 | Выходной фильтр dU/dt 122kW | buc | 3,00 |  |  |
| 3 | 11-02-002-01 | Датчик перепада давления DPI | buc | 3,00 |  |  |
| 4 | 11-02-002-01 | Усилитель сигнала от датчика | buc | 3,00 |  |  |
| 5 | 11-02-002-01 | Датчик температуры погружной ТТА | buc | 6,00 |  |  |
| 6 | 11-02-002-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Гильза) | buc | 6,00 |  |  |
| 7 | 11-02-002-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Фиксатор для давления) | buc | 6,00 |  |  |
| 8 | 11-02-002-01 | Датчик уровня | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | 10-06-037-09 | Cutie de intinderi sau doza, (соединительная) | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,50 |  |  |
| 11 | 590-404 | Cablu КВВГнгFRLS-4*0,5 mm2 | m | 100,00 |  |  |
| 12 | 590-404 | Cablu КВВГЭнгFRLS-4*1,0 mm2 | m | 150,00 |  |  |
| 13 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (tava gofrata cu pereti dubli) | 100 m | 0,50 |  |  |
| 14 |  | Teava gofrata pereti dubli ПНД d=50mm | m | 50,00 |  |  |
| 15 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,025 |  |  |
| 16 | 10-01-038-08 | Jgheab НЛ-10 | m | 16,00 |  |  |
| 17 | 08-02-152-9 | Constructii metalice de cablu: polita de cablu, instalata pe suport, masa pina la: 0,9 kg | 100 buc | 0,08 |  |  |
| 18 | 08-02-152-4 | Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg | 100 buc | 0,08 |  |  |
| 19 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,25 |  |  |
| 20 |  | Teava din vinilplast PVC 20mm | m | 225,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 21 | Pretul firmei | Преобразователь частоты CUE 3*380-500V IP54 , 45kW | buc | 3,00 |  |  |
| 22 | Pretul firmei | Выходной фильтр dU/dt | buc | 3,00 |  |  |
| 23 | Pretul firmei | Датчик перепада давления DPI | buc | 3,00 |  |  |
| 24 | Pretul firmei | Усилитель сигнала от датчика | buc | 3,00 |  |  |
| 25 | Pretul firmei | Датчик температуры погружной ТТА | buc | 6,00 |  |  |
| 26 | Pretul firmei | Гильза | buc | 6,00 |  |  |
| 27 | Pretul firmei | Фиксатор для давления | buc | 6,00 |  |  |
| 28 | Pretul firmei | Датчик уровня | buc | 1,00 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3241-6-1-1-5

Deviz-oferta № 3241-6-1-1-5

Alimentarea cu energie electrica. ( statie de pompare SPR-1 )

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-525-2 | Intreruptor ГПВМ3-10 | buc | 5,00 |  |  |
| 2 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 2000х1000х1800 | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 08-03-521-18 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 1000 A | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 08-03-526-5 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 630 | buc | 3,00 |  |  |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A C | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 6 A | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 6 A | buc | 4,00 |  |  |
| 8 | 08-01-081-1 | Contact-semnalizare Legrand | buc | 6,00 |  |  |
| 9 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, 25A | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 08-01-081-1 | Modul B-DIN-THERMO (с универсальным управлением) | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, 800/5А,N412438 | buc | 3,00 |  |  |
| 12 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (сигнальная лампа со светодиодом, зеленая 220В Legrand) | buc | 2,00 |  |  |
| 13 | 08-01-080-1 | Releu (контроля фаз 400В АВВ) SQZ3 | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | 08-01-080-1 | Поворотная рукоятка для DCX-M на 800А,N431142 | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | 08-01-070-1 | Barea prefabricate - trei benzi in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 500 mm2 | 100 m | 0,10 |  |  |
| 16 | 08-02-152-14 | Constructii metalice de cablu: держатель для медных шин 1000А | 100 buc | 0,06 |  |  |
| 17 | 08-01-083-1 | Dispozitiv (многофункциональный прибор) | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | 08-01-082-1 | Clema (для подключения) | 100 buc | 0,06 |  |  |
| 19 | 08-03-573-5 | Panou 900х500 | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | 08-02-397-1 | Sina EMS-RM-23.23.2000 | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 21 | 08-02-397-1 | Profil EMS-PRM-48.23.400 | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 22 | 08-02-397-1 | Profil EMS-PRM-48.23.500 | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 23 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1600х600х400 | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | 08-03-525-4 | Intreruptor DPX-1 630A | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | 08-03-526-4 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 | buc | 3,00 |  |  |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A | buc | 6,00 |  |  |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 6 A | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, 3HO | buc | 3,00 |  |  |
| 30 | 08-01-070-1 | Barea prefabricate - trei benzi in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 | 100 m | 0,04 |  |  |
| 31 | 08-02-152-14 | Constructii metalice de cablu: держатель для медных шин 1000А | 100 buc | 0,03 |  |  |
| 32 | 08-01-082-1 | Clema (для подключения) | 100 buc | 0,03 |  |  |
| 33 | 08-03-573-5 | Panou 700х500 | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | 08-02-397-1 | Profil EMS-PRM-48.23.400 | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 35 | 08-02-397-1 | Sina EMS-RM-23.23.1600 | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 36 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,85 |  |  |
| 37 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,15 |  |  |
| 38 | 590-4010 | Cablu ВВГнг-3*2.5 | m | 10,00 |  |  |
| 39 | 590-40100 | Cablu ВВГэ-3*2.5 | m | 30,00 |  |  |
| 40 | 590-40101 | Cablu ВВГэ-4*2.5 | m | 150,00 |  |  |
| 41 | 590-4012 | Cablu ВВГнг-5*2.5 | m | 15,00 |  |  |
| 42 | 590-4012 | Cablu ВВГэ-5*2.5 | m | 25,00 |  |  |
| 43 | 590-4013 | Cablu ВВГнг-5*50 | m | 20,00 |  |  |
| 44 | 590-4014 | Cablu ВВГнг-5*95 | m | 7,00 |  |  |
| 45 | 590-40101 | Cablu КГ-ХЛ-4*2.5 | m | 15,00 |  |  |
| 46 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 2,05 |  |  |
| 47 |  | Tevi de polietilena D50mm | m | 205,00 |  |  |
| 48 | 08-02-410-3 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 110 mm | 100 m | 0,80 |  |  |
| 49 |  | Tevi de polietilena D110 | m | 80,00 |  |  |
| 50 | 590-408 | Tros D6 | m | 7,00 |  |  |
| 51 | 245-1018 | Manson К804У3 (натяжная) | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | 245-1013 | Clema K296У3 (тросовый зажим) | buc | 2,00 |  |  |
| 53 | 245-10133 | Ancer K675У3 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 54 | Pretul firmei | Dulap EMS-2000.1000.600-2-IP65 | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pretul firmei | Комплект боковых стенок для шкафов EMS-W-2000 X 600 | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pretul firmei | Цоколь EMS-S-1000.600.200 | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pretul firmei | Intreruptor 3Р 800А DСX-M Legrand | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pretul firmei | Automat 3Р 630А DPX630 Legrand | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pretul firmei | Automat 3Р 400А DPX630 Legrand | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pretul firmei | Automat 3Р 250А DPX250 Legrand | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pretul firmei | Automat 3Р C10А DX-E Legrand | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pretul firmei | Automat 3Р В6А DX Legrand | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pretul firmei | Automat 1Р B6А DX-E Legrand | buc | 4,00 |  |  |
| 64 | Pretul firmei | Contact-semnalizare Legrand | buc | 6,00 |  |  |
| 65 | Pretul firmei | Contactor de module, 4H3 4P 25A Legrand | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pretul firmei | Modul B-DIN-THERMO (с универсальным управлением) Legrand | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul firmei | Transformator de curent, 800/5А Legrand | buc | 3,00 |  |  |
| 68 | Pretul firmei | Aparat de semnalizare (сигнальная лампа со светодиодом, зеленая 220В Legrand) | buc | 2,00 |  |  |
| 69 | Pretul firmei | Releu (контроля фаз 400В АВВ) SQZ3 | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul firmei | Поворотная рукоятка для DCX-M на 800А | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul firmei | Bara din arama 50x10, 1000A | m | 10,00 |  |  |
| 72 | Pretul firmei | Держатель для медных шин 1000А | buc | 6,00 |  |  |
| 73 | Pretul firmei | Dispozitiv (многофункциональный прибор) Legrand | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | Pretul firmei | Клеммные удлинители 630-1250А | buc | 6,00 |  |  |
| 75 | Pretul firmei | Клеммные удлинители | buc | 3,00 |  |  |
| 76 | Pretul firmei | DIN-рейка L=1000 EMS-DIN-15-1000 | buc | 2,00 |  |  |
| 77 | Pretul firmei | Panou 900х500 EMS-SMP-900.500 монтажная секционная | buc | 2,00 |  |  |
| 78 | Pretul firmei | Sina EMS-RM-23.23.2000 с держателем для шкафов | buc | 1,00 |  |  |
| 79 | Pretul firmei | Profil EMS-PRM-48.23.400 | buc | 1,00 |  |  |
| 80 | Pretul firmei | Profil EMS-PRM-48.23.500 | buc | 1,00 |  |  |
| 81 | Pretul firmei | Dulap EMS-1600.600.400-1-IP65 | buc | 1,00 |  |  |
| 82 | Pretul firmei | Комплект боковых стенок для шкафов EMS-W-1600 X 400 | buc | 1,00 |  |  |
| 83 | Pretul firmei | Цоколь EMS-S-600.400.200 | buc | 1,00 |  |  |
| 84 | Pretul firmei | Intreruptor 3Р 630А DPX-1 630 Legrand | buc | 1,00 |  |  |
| 85 | Pretul firmei | Automat 3Р 400А DPX630 Legrand | buc | 3,00 |  |  |
| 86 | Pretul firmei | Automat 3Р C16А DX-E Legrand | buc | 1,00 |  |  |
| 87 | Pretul firmei | Automat 3Р C10А DX-E Legrand | buc | 5,00 |  |  |
| 88 | Pretul firmei | Automat 1Р C10А DX-E Legrand | buc | 1,00 |  |  |
| 89 | Pretul firmei | Automat 1Р B6А DX-E Legrand | buc | 1,00 |  |  |
| 90 | Pretul firmei | Contactor de module, 3HO 3P 25A Legrand | buc | 3,00 |  |  |
| 91 | Pretul firmei | Bara din arama 50x5, 630A | m | 4,00 |  |  |
| 92 | Pretul firmei | Держатель для медных шин 1000А | buc | 3,00 |  |  |
| 93 | Pretul firmei | Clema (для подключения) | buc | 3,00 |  |  |
| 94 | Pretul firmei | Клеммные удлинители 630-1250А | buc | 3,00 |  |  |
| 95 | Pretul firmei | DIN-рейка L=1000 EMS-DIN-15-1000 | buc | 1,00 |  |  |
| 96 | Pretul firmei | Panou 700х500 EMS-SMP-700.500 монтажная секционная | buc | 1,00 |  |  |
| 97 | Pretul firmei | Profil EMS-PRM-48.23.400 | buc | 1,00 |  |  |
| 98 | Pretul firmei | Sina EMS-RM-23.23.1600 с держателем для шкафов | buc | 1,00 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3241-6-2-2-1exp

Deviz-oferta № 3241-6-2-2exp

Statia de pompare SPR-2. Lucrari de constructii generale.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,681 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,920 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astupare la timpane) | 100 m3 | 1,056 |  |  |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,056 |  |  |
| 5 | TsC14A2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii < 8 m (umplutura sub podele) | 100 m3 | 0,115 |  |  |
| 6 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,334 |  |  |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,115 |  |  |
| 8 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (stramutare pamint sapat in rezerv) | 100 m3 | 1,740 |  |  |
| 9 | TsC27A1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,740 |  |  |
| 10 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (stramutare pamint necesar pentru umplutura) | 100 m3 | 1,171 |  |  |
| 11 | TsC27A1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,171 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Fundatii |  |  |  |  |
| 12 | CA02C | Beton B7,5(M100) simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (sapa sub fundatii) | m3 | 2,300 |  |  |
| 13 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 7,560 |  |  |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M100 (sub fundatii) | m3 | 0,524 |  |  |
| 15 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 3,260 |  |  |
| 16 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15(M200) | m3 | 4,300 |  |  |
| 17 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 21,500 |  |  |
| 18 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 40,920 |  |  |
| 19 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 97,900 |  |  |
| 20 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (mustati pentru coloane) | kg | 43,200 |  |  |
| 21 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15(M200) - fundatii izolate Fm1 | m3 | 1,890 |  |  |
| 22 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 7,300 |  |  |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente de ancorare d=25AIII, l=600mm) | kg | 55,200 |  |  |
| 24 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50x2mm | m | 16,800 |  |  |
| 25 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 102x2mm | m | 16,800 |  |  |
| 26 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 8,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Carcas si pereti |  |  |  |  |
| 27 | CA04F | Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (stilpi) | m3 | 3,200 |  |  |
| 28 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 16,510 |  |  |
| 29 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8,400 |  |  |
| 30 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 23,760 |  |  |
| 31 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase) | kg | 36,400 |  |  |
| 32 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase) | kg | 156,480 |  |  |
| 33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 5,440 |  |  |
| 34 | CN20B1 | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 0,200 |  |  |
| 35 | CA04F | Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (grinzi) | m3 | 8,800 |  |  |
| 36 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 36,280 |  |  |
| 37 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase) | kg | 94,720 |  |  |
| 38 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase) | kg | 350,720 |  |  |
| 39 | CA04F | Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (buiandrugi Bg1, Bg2) | m3 | 0,660 |  |  |
| 40 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 5,000 |  |  |
| 41 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10,400 |  |  |
| 42 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 21,040 |  |  |
| 43 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Pa1, d=8AIII, 150x150mm) | kg | 11,060 |  |  |
| 44 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M100 (pereti mai jos de cota 0.000) | m3 | 15,476 |  |  |
| 45 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 79,380 |  |  |
| 46 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 9,600 |  |  |
| 47 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 73,990 |  |  |
| 48 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 26,800 |  |  |
| 49 | CA04F | Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (centura la parapet) | m3 | 1,000 |  |  |
| 50 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 10,000 |  |  |
| 51 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 21,600 |  |  |
| 52 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 86,510 |  |  |
| 53 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (parapet) | m3 | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Planseu cota -2.000 si 3.300 |  |  |  |  |
| 54 | CA04F | Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 7,700 |  |  |
| 55 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 49,130 |  |  |
| 56 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 60,000 |  |  |
| 57 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc | 38,000 |  |  |
| 58 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 347,200 |  |  |
| 59 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 681,660 |  |  |
| 60 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase) | kg | 84,800 |  |  |
| 61 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase) | kg | 9,570 |  |  |
| 62 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase) | kg | 65,460 |  |  |
| 63 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pi 1) | kg | 5,400 |  |  |
| 64 | SA33G | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 102x2mm, l=200mm | buc | 12,000 |  |  |
| 65 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 0,960 |  |  |
| 66 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (СБ7А-2 290kg/buc) | buc | 2,000 |  |  |
| 67 | CL04A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate cu suruburi, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (grinda Nr.22 prinsa cu buloane M20x450 si piulite - 16buc) | t | 0,153 |  |  |
| 68 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 16,000 |  |  |
| 69 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente de imbinare) | kg | 75,960 |  |  |
| 70 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 8,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Acoperis |  |  |  |  |
| 71 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bicroelast TPP) | m2 | 38,800 |  |  |
| 72 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (polistirolbeton h=100-160mm) | m3 | 5,430 |  |  |
| 73 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 38,800 |  |  |
| 74 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 38,800 |  |  |
| 75 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5Bp1, 100x100mm) | kg | 103,300 |  |  |
| 76 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum (praimer TehnoNikoki 0,35l/m2) intr-un strat | m2 | 38,800 |  |  |
| 77 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (1-ul strat Uniflex Vent, al 2-lea strat Tehnoelast ЭПП) | m2 | 38,800 |  |  |
| 78 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa pe inclinare 0 - 50mm, nod 2, B-B) | m2 | 2,100 |  |  |
| 79 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 2,940 |  |  |
| 80 | CE23C2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasuratade 440 mm | m | 2,100 |  |  |
| 81 | CG24A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (bordura) | m | 27,100 |  |  |
| 82 | CE23B2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata de 200mm | m | 25,000 |  |  |
| 83 | CE23B2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata de 250mm | m | 25,000 |  |  |
| 84 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (crampoane metalice) | kg | 107,640 |  |  |
| 85 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 3,800 |  |  |
| 86 | IzK03C | Ecrane din foi de polietilena inspumata | m2 | 1,250 |  |  |
| 87 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum (praimer TehnoNikoki) intr-un strat | m2 | 2,000 |  |  |
| 88 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Tehnoelast ЭПП) l=1300mm | m2 | 32,500 |  |  |
| 89 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Uniflex Vent) l=0,65m | m2 | 16,250 |  |  |
| 90 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Uniflex Vent) l=0,2m | m2 | 5,000 |  |  |
| 91 | CE23B2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata de 250mm (nod 3) | m | 4,600 |  |  |
| 92 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 4,600 |  |  |
| 93 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=80mm) | m | 7,600 |  |  |
| 94 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=100mm) | m | 2,100 |  |  |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (copertina nod B, SAC5) | m2 | 0,960 |  |  |
| 96 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -0,960 |  |  |
| 97 | RCsJ27D | Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (Penetron Admix 1% din masa cimentului) | kg | 0,083 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Pereti despartitori |  |  |  |  |
| 98 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,174 |  |  |
| 99 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 10,800 |  |  |
| 100 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier | m2 | 0,400 |  |  |
| 101 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (d=10mm, l=140mm) | buc | 13,000 |  |  |
| 102 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 13,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Usi si ferestre |  |  |  |  |
| 103 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 1,830 |  |  |
| 104 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 0,500 |  |  |
| 105 | CE23B3 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 3,520 |  |  |
| 106 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1) | m2 | 1,120 |  |  |
| 107 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2) | m2 | 2,010 |  |  |
| 108 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3) | m2 | 3,880 |  |  |
| 109 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 2,000 |  |  |
| 110 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 2,000 |  |  |
| 111 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 14,700 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Podele |  |  |  |  |
| 112 | CA02C | Beton B7,5(M100) simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (h=100mm) | m3 | 2,800 |  |  |
| 113 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (h=80mm) | m3 | 2,240 |  |  |
| 114 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 28,000 |  |  |
| 115 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 28,000 |  |  |
| 116 | RCsD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (4Bp1) | kg | 20,160 |  |  |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare ,,Supraton" | m2 | 28,000 |  |  |
| 118 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ceresit CR65" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 28,000 |  |  |
| 119 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 28,000 |  |  |
| 120 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 29,000 |  |  |
| 121 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,900 |  |  |
| 122 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 13,900 |  |  |
| 123 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 14,700 |  |  |
|  |  | Capitolul 9. Scara metalica Sc1 |  |  |  |  |
| 124 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,230 |  |  |
| 125 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,070 |  |  |
| 126 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 0,070 |  |  |
| 127 | TrB01C1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 0,280 |  |  |
| 128 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa M200 | m3 | 0,160 |  |  |
| 129 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,200 |  |  |
| 130 | CH10A | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg | kg | 114,140 |  |  |
| 131 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pi2) | kg | 9,080 |  |  |
| 132 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 4,300 |  |  |
|  |  | Capitolul 10. Finisarea interioara (SAC3) |  |  |  |  |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,,Supraton" | m2 | 49,200 |  |  |
| 134 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 49,200 |  |  |
| 135 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -49,200 |  |  |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,,Supraton Extra" | m2 | 49,200 |  |  |
| 137 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 49,200 |  |  |
| 138 | CF02B k=1.5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (3cm) | m2 | 136,800 |  |  |
| 139 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 83,000 |  |  |
| 140 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -83,000 |  |  |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,,Supraton" | m2 | 83,000 |  |  |
| 142 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 83,000 |  |  |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,,Supraton Extra" | m2 | 83,000 |  |  |
| 144 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 83,000 |  |  |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,,Supraton" - sub placaj | m2 | 53,800 |  |  |
| 146 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 53,800 |  |  |
| 147 | CF02B4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode (glafuri de usi si ferestre) | m2 | 4,740 |  |  |
| 148 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (glafuri de usi si ferestre) | m2 | 4,740 |  |  |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,,Supraton" | m2 | 4,740 |  |  |
| 150 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,740 |  |  |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,,Supraton Extra" | m2 | 4,740 |  |  |
| 152 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,740 |  |  |
|  |  | Capitolul 11. Finisarea exterioara (nod D, SAC5) |  |  |  |  |
| 153 | CF15A k=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 106,000 |  |  |
| 154 | CI11C | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (tip ,,Kabancik", SAC8) | m2 | 7,200 |  |  |
| 155 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (de exterior) | m2 | 98,800 |  |  |
| 156 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -98,800 |  |  |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 98,800 |  |  |
| 158 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 98,800 |  |  |
| 159 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (glafuri) | m2 | 3,880 |  |  |
| 160 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (de exterior) | m2 | 3,880 |  |  |
| 161 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -3,880 |  |  |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,880 |  |  |
| 163 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 3,880 |  |  |
| 164 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (de exterior) - copertine | m2 | 3,060 |  |  |
| 165 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) de exterior | m2 | -3,060 |  |  |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,060 |  |  |
| 167 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 3,060 |  |  |
|  |  | Capitolul 12. Lucrari auxiliare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 12.1. Groapa Gr1 |  |  |  |  |
| 168 | CA03F | Beton B15(M200) simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (placa de fund) | m3 | 0,090 |  |  |
| 169 | CA03F | Beton B15(M200) simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (pereti) | m3 | 0,210 |  |  |
| 170 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 2,750 |  |  |
| 171 | CL21A1 | Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (L50x4, U nr8) | m | 10,820 |  |  |
| 172 | CL22A | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului | m2 | 0,440 |  |  |
| 173 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,300 |  |  |
|  |  | Capitolul 12.2. Cerdacuri monolite C1, C2 |  |  |  |  |
| 174 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 | m3 | 0,800 |  |  |
| 175 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,430 |  |  |
| 176 | RCsD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (5Bp1 150x150mm) | kg | 5,720 |  |  |
| 177 | CG11A | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 2,700 |  |  |
| 178 | CG11A2 k=3 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m2 | 2,700 |  |  |
| 179 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | -2,700 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3241-6-2-2-2

Deviz-oferta № 3241-6-2-2-2

Canalizare menagera C1.Statie de pomparea canalizatiei SPR-2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 5,30 |  |  |
| 2 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | SC07A | Vas pentru closet, din ceramica discoid cu policioara monolita ,evacuare inclinata , rezervor de spalare asezat jos cu scaun | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aiersire), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | SB13B | Piesa de curatire , avind diametrul de 100 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 8 |  | Clapeta de canalizare cu 2camere HL ,D100mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montarea |  |  |  |  |
| 9 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare mecanica (clapeta de canalizare), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3241-6-2-2-3

Deviz-oferta № 3241-6-2-2-3

Incalzirea .Statia de pompare SPR-2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 | NOBO | Corp de incazire electric NOBO C4F10 N=1000W cu termostat inclusiv R82 ZSC/F | buc | 4,00 |  |  |
| 2 | NOBO | Corp de incazire electric NOBO C2F10 N=1000W cu termostat inclusiv R82 ZSC/F | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 3 | IB09A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv | buc | 5,00 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3241-6-2-2-4

Deviz-oferta № 3241-6-2-2-4

Utilaj si tevi .Statie de pomparea canalizatiei SPR-2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 |  | Таль электрическая канатная с грузопод. 2тн ,10 А/1,2А N=3kwt | 1к-т | 1,00 |  |  |
| 2 | HAWLE | Vana din fonta Nr.4000E2 PN25 D250 , HAWLE | buc | 8,00 |  |  |
| 3 | HAWLE | Vana din fonta Nr.4000E2 PN25 D50 , HAWLE | buc | 4,00 |  |  |
| 4 | Danfoss | Robinet reversibil N9887 PN25 D250 | buc | 3,00 |  |  |
| 5 | pret de piata | Apometru apa rece D15mm | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | Danfoss | Filtru de lichid D20 | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | Danfoss | Protectie elastica cu flanse tip ZKB D250 | buc | 3,00 |  |  |
| 8 | Danfoss | Vantuz VE330 PFA 168 D100 | buc | 3,00 |  |  |
| 9 |  | Манометр технический ОБМ1-100 | buc | 3,00 |  |  |
| 10 |  | Манометр технический ЭКМ | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montarea |  |  |  |  |
| 11 | AcC05A | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" | buc | 3,00 |  |  |
| 12 | 04-01-001-2 | Pod cu o singura deschidere, comanda de la pardoseala, inaltimea de ridicare - 6, 12, 18 m, viteza: de ridicare - 8 m/min, de deplasare a palanului - 20 m/min, de deplasare a podului - 32 m/min, capacitate de ridicare 2 t | 1 pod | 1,00 |  |  |
| 13 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane,robinet ), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 250 mm | buc | 11,00 |  |  |
| 14 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 15 | SE58A | Contoare de apa rece , avind diametrul de -15 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm (Protectia elastica cu flanse D250 мм) | buc | 3,00 |  |  |
| 18 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vantuz), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 19 | GE10A1 | Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 20 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 250 mm | m | 20,00 |  |  |
| 21 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200 mm | m | 1,50 |  |  |
| 22 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Cot din otel P=20 D250 мм) | buc | 20,00 |  |  |
| 23 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Cruce din otel P=20 D250x250 мм) | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Flansa sudabila P=20 D250 мм) | buc | 25,00 |  |  |
| 25 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Flansa sudabila P=20 D200 мм) | buc | 3,00 |  |  |
| 26 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. (PE100 SDR17 PN10) | m | 2,00 |  |  |
| 27 | SB08A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 15 mm (PP-R SRD6 PN20 ) | m | 1,20 |  |  |
| 28 | SB08A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 20 mm (PP-R SRD6 PN20 ) | m | 3,40 |  |  |
| 29 | SB08A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 25 mm (PP-R SRD6 PN20 ) | m | 1,00 |  |  |
| 30 | RpIF09A | Furtum termoizolat D=20 mm | m | 3,40 |  |  |
| 31 | SD07A | Robinet sferic FI-FI , avind diametrul de 15mm | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | SD07C | Robinet sferic FI-FI , avind diametrul de 25mm | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. ( reductie PE D25/15) | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | SD07B | Robinet reversibil, avind diametrul de20mm | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | SD07A | Robinet de scurgere , avind diametrul de 15mm | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 25 mm (protectie elastica ) | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (suport din beton М200) | m3 | 0,16 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3241-6-2-2-5

Deviz-oferta № 3241-6-2-2-5

Ventilatie statie de pompare SPR-2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilajului |  |  |  |  |
| 1 | Systemair | Instalatia de refulare TA 2000 EL, L=900m3/h (VS1.1) | к-т | 1,00 |  |  |
| 2 | Systemair | Ventilator DVN 400DV , L=300m3/h (VA1,VA2) | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | Systemaier | Adaos flexibil DS-Ex 50-25 (VS1.1) | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | Klima | Priza de aer AZR-3 400x600(VS1.1) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 5 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | VC06A | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc | 2,00 |  |  |
| 8 | VB15B | Priza de aer gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (AZR-3 400x600) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistema VS1.1 |  |  |  |  |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla de zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie SK-2"Klima" 425х325 | buc | 4,00 |  |  |
| 10 | VB02A | Clapeta -drosel 500x250 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 10,00 |  |  |
| 12 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 7,50 |  |  |
| 13 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 3,00 |  |  |
| 14 |  | Orificiu p/t luarea probelor OP | buc | 2,00 |  |  |
| 15 | IzH11A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, pe o fata sau SPS 2, cusute cu sirma imbracate pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 100; mm, | m2 | 6,00 |  |  |
| 16 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm | m2 | 6,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistema VA1 |  |  |  |  |
| 17 | CL19A | Plasa metalica №20 | m2 | 0,50 |  |  |
| 18 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 2,75 |  |  |
| 19 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 315 (УП 4-04 fara clapeta) | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | SA06B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in canale de distanta la constructii industriale si cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm (дренаж) | m | 15,00 |  |  |
| 21 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =28mm si grosimea b=25mm pentru teava D=20 mm "TERMOROCK" | m | 15,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Sistema VA2 |  |  |  |  |
| 22 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 2,75 |  |  |
| 23 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 10,00 |  |  |
| 24 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 315 (УП 4-04 fara clapeta) | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cutie 1150x500x500(h) мм) | m2 | 1,65 |  |  |
| 26 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla de zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie SK-2"Klima" 325х225 | buc | 4,00 |  |  |
| 27 | IzH11A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, pe o fata sau SPS 2, cusute cu sirma imbracate pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 100; mm, | m2 | 2,75 |  |  |
| 28 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm | m2 | 2,75 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3241-6-2-2-6exp

Deviz-oferta № 3241-6-2-2-6exp

Аutomatizarea  AAC (Statie de pompare SPR-2)Recalcul in schimbul devizului 3241-6-2-2-6exp  din 19.06.2020 in suma de 882,13 mii lei

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 11-03-011-03 | Преобразователь частоты CUE 135kW | set | 3,00 |  |  |
| 2 | 11-02-002-01 | Выходной фильтр dU/dt 122kW | buc | 3,00 |  |  |
| 3 | 11-02-002-01 | Датчик перепада давления DPI | buc | 6,00 |  |  |
| 4 | 11-02-002-01 | Усилитель сигнала от датчика | buc | 6,00 |  |  |
| 5 | 11-02-002-01 | Датчик давления MBS-3000 | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | 11-02-002-01 | Датчик температуры погружной ТТА | buc | 6,00 |  |  |
| 7 | 11-02-002-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Гильза) | buc | 6,00 |  |  |
| 8 | 11-02-002-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Фиксатор для давления) | buc | 6,00 |  |  |
| 9 | 08-03-525-7 | Aнтенна GSM TC8820 с разьемом SMA | set | 1,00 |  |  |
| 10 | 11-02-002-01 | GPRS-modem ЮКЛС | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 10-08-001-05 | Модуль расширения CIM-250 | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,50 |  |  |
| 13 | 590-404 | Cablu КВВГнгFRLS-4*0,5 mm2 | m | 100,00 |  |  |
| 14 | 590-404 | Cablu КВВГЭнгFRLS-4*1,0 mm2 | m | 150,00 |  |  |
| 15 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (tava gofrata cu pereti dubli) | 100 m | 0,25 |  |  |
| 16 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,025 |  |  |
| 17 | 10-01-038-08 | Jgheab НЛ-10 | m | 16,00 |  |  |
| 18 | 08-02-152-9 | Constructii metalice de cablu: polita de cablu, instalata pe suport, masa pina la: 0,9 kg | 100 buc | 0,08 |  |  |
| 19 | 08-02-152-4 | Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg | 100 buc | 0,08 |  |  |
| 20 | 11-06-001-02 | Panou ЩМП-2-2 500*400*220 | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: automat BA47-29 | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: intreruptor УП5311-С225 | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: post KМУ1,1 | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: post KE-011-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: contactor KМИ-10910 | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: pristavca ПКИ-4р | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc | 0,06 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 28 | Pretul firmei | Преобразователь частоты CUE 3*380-500V IP54, 135kW | buc | 3,00 |  |  |
| 29 | Pretul firmei | Выходной фильтр dU/dt 122kW | buc | 3,00 |  |  |
| 30 | Pretul firmei | Датчик перепада давления DPI | buc | 6,00 |  |  |
| 31 | Pretul firmei | Усилитель сигнала от датчика | buc | 6,00 |  |  |
| 32 | Pretul firmei | Датчик температуры погружной ТТА | buc | 6,00 |  |  |
| 33 | Pretul firmei | Гильза 100mm | buc | 6,00 |  |  |
| 34 | Pretul firmei | Фиксатор для датчика | buc | 6,00 |  |  |
| 35 | Pretul firmei | Aнтенна GSM TC8820 с разьемом SMA | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | Pretul firmei | GPRS-modem ЮКЛС | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | Pretul firmei | Модуль расширения CIM-250 | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | Pretul firmei | Panou ЩМП-2-2 500*400*220 | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | Pretul firmei | Аutomat ВА47-29-2P 6A | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | Pretul firmei | Comutator УП5311-С225 | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | Pretul firmei | Post КМУ1.1 | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | Pretul firmei | Post КЕ-011 | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | Pretul firmei | Contactor КМИ-10910 | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | Pretul firmei | Adaptor ПКИ 4р | buc | 1,00 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3241-6-2-2-7

Deviz-oferta № 3241-6-2-2-7

Utilaj si mijloace de automatizare( Statie de pompare SPR-2 )

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Dispozitiv Сигнал-BK6 (прибор приемно-контрольный) | buc | 3,00 |  |  |
| 2 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala BV-201 | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor CMK | buc | 5,00 |  |  |
| 4 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 0,18 |  |  |
| 5 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, Cablu Cable-6 | 100 m | 0,65 |  |  |
| 6 |  | Cablu CQR-6 | m | 65,00 |  |  |
| 7 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,55 |  |  |
| 8 |  | Teava din otel D20 | m | 55,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 9 | Pretul firmei | Dispozitiv Сигнал-BK6 | buc | 3,00 |  |  |
| 10 | Pretul firmei | Avertizoare DG-50BU | buc | 3,00 |  |  |
| 11 | Pretul firmei | Avertizoare BV-201 | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | Pretul firmei | Avertizoare (магн.контактный) CMK | buc | 5,00 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3241-6-2-2-8

Deviz-oferta № 3241-6-2-2-8

Alimentarea cu energie electrica. ( statie de pompare SPR-2 )

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-525-2 | Intreruptor ГПВМ3-10 | buc | 2,00 |  |  |
| 2 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1600х600х400 | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 08-03-525-4 | Intreruptor DPX-1 630A | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 08-03-526-4 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 | buc | 3,00 |  |  |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A | buc | 3,00 |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A | buc | 2,00 |  |  |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A | buc | 2,00 |  |  |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 6 A | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A AC 30mA | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, 3HO | buc | 2,00 |  |  |
| 13 | 08-01-070-1 | Barea prefabricate - trei benzi in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 | 100 m | 0,04 |  |  |
| 14 | 08-02-152-14 | Constructii metalice de cablu: держатель для медных шин 1000А | 100 buc | 0,03 |  |  |
| 15 | 08-01-082-1 | Clema (для подключения) | 100 buc | 0,03 |  |  |
| 16 | 08-03-573-5 | Panou 700х500 | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | 08-02-397-1 | Profil EMS-PRM-48.23.400 | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 18 | 08-02-397-1 | Sina EMS-RM-23.23.1600 | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 19 | 08-01-067-8 | Instalatie (dulap) completa de condesare pe constructii montate, КРН-0,4-250-25(50)У3 | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | 08-03-573-5 | Panou 1200х600х600 | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 5,00 |  |  |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,25 |  |  |
| 23 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 4,45 |  |  |
| 24 | 590-4007 | Cablu ВВГнг-3*1.5 | m | 40,00 |  |  |
| 25 | 590-4008 | Cablu ВВГнг-4*1.5 | m | 15,00 |  |  |
| 26 | 590-4010 | Cablu ВВГнг-3*2.5 | m | 95,00 |  |  |
| 27 | 590-4011 | Cablu ВВГнг-4*2.5 | m | 30,00 |  |  |
| 28 | 590-4012 | Cablu ВВГнг-5*2.5 | m | 60,00 |  |  |
| 29 | 590-4013 | Cablu ВВГнг-5*50 | m | 50,00 |  |  |
| 30 | 590-4014 | Cablu ВВГнг-5*95 | m | 30,00 |  |  |
| 31 | 590-4014 | Cablu ВВГнг-4*50 | m | 80,00 |  |  |
| 32 | 590-40101 | Cablu КГ-ХЛ-4*2.5 | m | 30,00 |  |  |
| 33 | 590-402 | Cablu AВВГнг-4*185 | m | 15,00 |  |  |
| 34 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LZ-1х36 | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 35 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LZ- 2х36 | 100 buc | 0,04 |  |  |
| 36 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПП1101 | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 37 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПП2603 | 100 buc | 0,04 |  |  |
| 38 | 08-03-596-1 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 150 | 100 buc | 0,05 |  |  |
| 39 | 507-0105 | Lampa L-36 "Osram" | buc | 10,00 |  |  |
| 40 | 507-0104 | Starter 80C-220 | buc | 10,00 |  |  |
| 41 | 507-0102 | Lampa Б220-230-100 | buc | 2,00 |  |  |
| 42 | 507-0102 | Lampa Б220-230-60 | buc | 4,00 |  |  |
| 43 | 507-0109 | Lampa MHL-150-4200-RX75 | buc | 5,00 |  |  |
| 44 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,03 |  |  |
| 45 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,07 |  |  |
| 46 | 245-1017 | Cutie отв. IP44 с блоком зажимов | buc | 10,00 |  |  |
| 47 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 | buc | 2,00 |  |  |
| 48 | 08-02-396-7 | Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 6 m | 100 m | 0,30 |  |  |
| 49 | 245112 | Угловая связь 14 | buc | 8,00 |  |  |
| 50 | 245113 | Переходник 18/500 | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | 245114 | Консоль 50/500 | buc | 16,00 |  |  |
| 52 | 245115 | Зажим крепления лотка 42 | buc | 32,00 |  |  |
| 53 | 245116 | Стыковая накладка 21 | buc | 76,00 |  |  |
| 54 | 245117 | Монтажная шина 40 | buc | 18,00 |  |  |
| 55 | 245118 | Кабельный зажим | buc | 54,00 |  |  |
| 56 | 245119 | Опорный кронштейн 6/500 | buc | 4,00 |  |  |
| 57 | 245120 | Распорный болт М12х100 | buc | 58,00 |  |  |
| 58 | 245121 | Подвес М10 В76 L=2000 | buc | 2,00 |  |  |
| 59 | 245122 | Скоба крепления к стене 11/75 | buc | 26,00 |  |  |
| 60 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,25 |  |  |
| 61 |  | Tevi de polietilena D110 | m | 25,00 |  |  |
| 62 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,35 |  |  |
| 63 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,22 |  |  |
| 64 | 590-408 | Tros D6 | m | 7,00 |  |  |
| 65 | 245-1018 | Manson К804У3 (натяжная) | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | 245-1013 | Clema K296У3 (тросовый зажим) | buc | 2,00 |  |  |
| 67 | 245-10133 | Ancer K675У3 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 68 | Pretul firmei | Dulap EMS-1600.600.400-1-IP65 | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul firmei | Комплект боковых стенок для шкафов EMS-W-1600 X 400 | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul firmei | Цоколь EMS-S-600.400.200 | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul firmei | Intreruptor 3Р 630А DPX-1 630 Legrand | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pretul firmei | Automat 3Р 400А DPX630 Legrand | buc | 3,00 |  |  |
| 73 | Pretul firmei | Automat 3Р C25А DX-E Legrand | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | Pretul firmei | Automat 3Р C10А DX-E Legrand | buc | 3,00 |  |  |
| 75 | Pretul firmei | Automat 3Р C16А DX-E Legrand | buc | 1,00 |  |  |
| 76 | Pretul firmei | Automat 1Р B16А DX-E Legrand | buc | 2,00 |  |  |
| 77 | Pretul firmei | Automat 1Р B10А DX-E Legrand | buc | 1,00 |  |  |
| 78 | Pretul firmei | Automat 1Р С10А DX-E Legrand | buc | 1,00 |  |  |
| 79 | Pretul firmei | Automat 1Р B6А DX-E Legrand | buc | 1,00 |  |  |
| 80 | Pretul firmei | Automat АС 16А 30мА EKF | buc | 1,00 |  |  |
| 81 | Pretul firmei | Contactor de module, 3HO 3P 25A Legrand | buc | 2,00 |  |  |
| 82 | Pretul firmei | Bara din arama 50x5, 630A | m | 4,00 |  |  |
| 83 | Pretul firmei | Держатель для медных шин 1000А | buc | 3,00 |  |  |
| 84 | Pretul firmei | Clema (для подключения) | buc | 3,00 |  |  |
| 85 | Pretul firmei | Клеммные удлинители 630-1250А | buc | 3,00 |  |  |
| 86 | Pretul firmei | DIN-рейка L=1000 EMS-DIN-15-1000 | buc | 1,00 |  |  |
| 87 | Pretul firmei | Panou 700х500 EMS-SMP-700.500 монтажная секционная | buc | 1,00 |  |  |
| 88 | Pretul firmei | Profil EMS-PRM-48.23.400 | buc | 1,00 |  |  |
| 89 | Pretul firmei | Sina EMS-RM-23.23.1600 с держателем для шкафов | buc | 1,00 |  |  |
| 90 | Pretul firmei | Panou 1200х600х600 1Р54 (set) | buc | 1,00 |  |  |
| 91 | Pretul firmei | Instalatie (dulap)completa de condesare pe constructii montate, KPM-0,4-200-20 Y3 | buc | 1,00 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3241-7-1

Deviz-oferta № 3241-7-1

Sistematizarea si amenajarea teritoriului (recalculat).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal strat 0,5m) | 100 m3 | 2,900 |  |  |
| 2 | TsC22A1 k=1.5 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 2,900 |  |  |
| 3 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (sub accese) | 100 m3 | 0,370 |  |  |
| 4 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,370 |  |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura dupa cartograma) | 100 m3 | 6,800 |  |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura sub albii de drum si accese) | 100 m3 | 0,040 |  |  |
| 7 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 6,840 |  |  |
| 8 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (pamint vegetal) | 100 m3 | 1,170 |  |  |
| 9 | TsC27A1 k=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,170 |  |  |
| 10 | TsH05D | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime | m2 | 390,000 |  |  |
| 11 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 3,900 |  |  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare pamint necesar p/u umplutura din rezerva) | 100 m3 | 6,470 |  |  |
| 13 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 1 132,250 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Imbracaminti si pavaje |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Acces din beton asfaltic (370m2) |  |  |  |  |
| 14 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=150mm) | m3 | 55,500 |  |  |
| 15 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=150mm | m3 | 55,500 |  |  |
| 16 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. 0,7L | t | 0,259 |  |  |
| 17 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 370,000 |  |  |
| 18 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. 0,3L | t | 0,111 |  |  |
| 19 | DB16H k=1.2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 370,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Acoperire pireu (25m2) |  |  |  |  |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. Gr.100 mm | m3 | 2,500 |  |  |
| 21 | DB16C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala | m2 | 25,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Borduri |  |  |  |  |
| 22 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 120,000 |  |  |
| 23 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 30,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Gard |  |  |  |  |
| 24 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax, cu inaltimea la coama de 2,0 m, pentru utilizarea betonului M200 simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (padouri de gard zincate ,,Euro" 2,5x2,0m, stilpi 50x50x2mm - 40buc, beton M200 - 2,6m3) | m | 94,000 |  |  |
| 25 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (padouri de poarta zincate ,,Euro" 3,5x2,0m d=4,0mm - 1buc) | m | 3,500 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3241-1

Deviz-oferta № 3241-1

Costul utilajului .Statie de pomparea canalizatiei SPR-1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Unitate de pompare ZUG CP100F 45/2 AW 45kw ,Q=219m3/h,H=41,1m , echivalent cu firma "ZENIT" - | buc | 3,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3241-2

Costul utilajului .Statie de pomparea canalizatiei SPR-2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Unitate de pompare ICO FRAME 42 125-100-315 132kw ,G=180m3/h H=130.0m,echivalent cu marca "ZENIT" | buc | 3,00 |

L.S.

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)