| CAIET DE SARCINI Obiectul achizitiilor: Reparatia locurilor de uz comun din incinta Complexului sportiv din str. 31 august 1989, 137A |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCM33A | PARDOSEA. Demontarea placajelor din gresie | m2 | 54,50 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 18,05 |
| 3 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - folie de polietilena | m2 | 59,40 |
| 4 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.50mm | m3 | 1,95 |
| 5 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi, cu ridicarea pe perete 30cm; "Technonicol" sau analogic - nr.04 | m2 | 66,52 |
| 6 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum; cu ridicarea pe perete de 30 cm - 2st | m2 | 66,52 |
| 7 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, gr.-4cm | m2 | 54,50 |
| 8 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 54,50 |
| 9 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:/ Placi de gresieportelanat 450x450mm, mata, calitatea I. | m2 | 54,50 |
| 10 | CK18C | Profil metalic oval de margina pentru gresie | m | 18,50 |
| 11 | RpCM33E | TAVANE Demontarea placajelor din PVC | m2 | 1,00 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 17,30 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 35,70 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 35,70 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 35,70 |
| 16 | CK52B aplicativ | Plafoane suspendate pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm | m2 | 17,30 |
| 17 | RpCM33A | PERETI. Demontarea placajelor din faianta | m2 | 198,35 |
| 18 | RpCI42A | Demontarea glafuri montate la ferestre din PVC | m | 1,00 |
| 19 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi | m | 10,20 |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokcontact sau analogic), intr-un strat | m2 | 198,35 |
| 21 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 198,35 |
| 22 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, mata, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 198,35 |
| 23 | CK18B | Coltare exterioare din mase plastice, oval, pentru faianta | m | 38,50 |
| 24 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro gr=12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie - debara | m2 | 4,00 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - debara | m2 | 8,00 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - debara | m2 | 8,00 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - debara, coridor | m2 | 44,50 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 44,50 |
| 29 | RpCO56A | TIMPLARII Demontari timplarii, usi | m2 | 13,00 |
| 30 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL, culoarea gri, placat cu sandwich gr=24mm (umplutura poliuretan), cu ancadrament, inclusiv sistemul de inchidere (lacat cu broasca si miner, chei) | m2 | 15,12 |
| 31 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, culoare cafenie, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usi PVC , placate cu sandwich 24 mm (spuma poliuretanica), cu ancadrament, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, chei), - vestiare, debara | m2 | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Retaua de apa si canalizare |  |  |
| 32 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 12,50 |
| 33 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,00 |
| 34 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 35 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 8,00 |
| 36 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR cu fibra compozit d25x2,8mm, PN25 | m | 48,00 |
| 37 | SB09A | Cot cu suport PPR 20x1/2 F | buc | 22,00 |
| 38 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2". //Robinet cu bila PPR d=20mm | buc | 4,00 |
| 39 | SD10A | Robinet de colt cu ventil plutitor, pentru oprirea alimentarii cu apa a rezervoarelor tampon, //Robinet colt nichelat PN16 d=1/2 FE | buc | 10,00 |
| 40 | SB12A | Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm | m | 20,00 |
| 41 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot, avind diametrul de 50/45gr. | buc | 15,00 |
| 42 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot, avind diametrul de 50/90gr. | buc | 8,00 |
| 43 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Ramificatie PP d50x50mm, 90grade | buc | 2,00 |
| 44 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Ramificatie PP d50x50mm, 45grade | buc | 4,00 |
| 45 | SB08E | Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 19,00 |
| 46 | SA32I | Compensator PP,din teava din material plastic, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
| 47 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Ramificatie dubla PP d110x110/45gr | buc | 1,00 |
| 48 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Ramificatie PP d110x110/45gr | buc | 3,00 |
| 49 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Ramificatie colt dubla PP d110x110/67gr | buc | 1,00 |
| 50 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Reductie PP excentr. d110x50mm | buc | 2,00 |
| 51 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP d90x30gr | buc | 2,00 |
| 52 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP d110x90gr | buc | 3,00 |
| 53 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP d110x45gr | buc | 6,00 |
| 54 | SB07E | Dop PP, pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de d110 mm | buc | 1,00 |
| 55 | SB28A | Sifon de pardoseala din PP, avind diametrul iesirii de 50x90gr., orizontal, cu gratii din inox 150x150mm | buc | 2,00 |
| 56 | SB28B | Sifon de pardoseala din PP, avind diametrul iesirii de 110x90gr., orizontal, gri cu grila inox 150x150mm | buc | 2,00 |
| 57 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar etc.in complet cu sifon inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan; / Lavoar fost/folosinta | buc | 4,00 |
| 58 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, Vas WC compact, ceramica, rezervuar cu conectare lateral 1/2 si accesorii care se actioneaza prinapasare in complet, iesire la 90gr.cu capac si set de fixare in complect | buc | 2,00 |
| 59 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartus ceramic d.40mm scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montat intr-un singur orificiu, ventil metalic cu tija G1 1/4, regulator debit M24/1, greutatea de la 950-1200gr | buc | 4,00 |
| 60 | SD02B | Baterie amestecatoare p/u baie, montatat pe perete, cu cartus ceramic diam.40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat ( nu se admit aliaje ), regulator debit M28x1, racord excentric G 1/2 distanta 150+-200mm, comutator automat cada/dus, greutatea de la 1,4kg p/a la 2,0kg, cu furtun p/u dus G1/2xG1/2 (rezistent la tractiune 30kg, lungimea-1,5m, cu sita telefon in set cu 2-3 pozitii de functionare, presiunea max. 5bar cu manta PVC argintiu si piulita conica clasa 1.. | buc | 8,00 |
| 61 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2", Colier metalic d50mm, cu surub si diblu | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Ventilarea |  |  |
| 62 | RpVC37A k=0,1 | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 3,00 |
| 63 | VC01A Ksal=0,5 | Montarea ventilatoarelor centrifugal , tip canal | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Retea electrica |  |  |
| 64 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 10,00 |
| 65 | RpEC16B | Demontat loc de priza si intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, peste 3 m inaltimea camerei | buc | 8,00 |
| 66 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp | buc | 1,00 |
| 67 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A ( se exclude contactorul ) | buc | 13,00 |
| 68 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separator, comutator | buc | 1,00 |
| 69 | RpEG04A | Montarea bloc de distribuire | buc | 2,00 |
| 70 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 152,00 |
| 71 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 164,00 |
| 72 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 5-10 mmp, VVGng - LS 5x4mm2 | m | 41,00 |
| 73 | RpEA01B k=0,25 sal. | Montare tub gofrat, flexibil, 750N, d20mm, cu sonda | m | 263,00 |
| 74 | RpEA01B k=0,25 sal. | Montare tub gofrat, flexibil, 750N, d25mm, cu sonda | m | 35,00 |
| 75 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor cu o clapa, tip ingropat, cu rama, 10A, (shneider, ABB, legrand,..., sau analogic) | buc | 6,00 |
| 76 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor cu doua clape, tip ingropat, 10A, cu rama (shneider, ABB, legrand,..., sau analogic) | buc | 2,00 |
| 77 | RpEE03A | Montarea prizelor interne, euro, 220V, 16A cu impamintare, cu o pozitie, inclusiv rama(schneider, legrand, ABB,...., sau analogic ) | buc | 10,00 |
| 78 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 2,00 |
| 79 |  | Post de comanda, inclusiv doua butoane start-stop, rosu/verde, IP54, 1NO-1NC, 500V, 6A, alb | buc | 2,00 |
| 80 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat linear, tip LED, aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa - plastic, capac - policarbonat, radiator- aluminiu, puterea - 46-50W, lumina - 5500-6000K, luminozitatea - 5040-5050Lm, clasa de protectie IP65, tensiune-85-265V,marimea 1200x75x70mm, modulul led sa fie criptat pe placa de aluminiu, termen de garantie de la 36 luni | buc | 2,00 |
| 81 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat LED de interior, puterea - 24-25W, lumina - 5500-6000K, flux luminos - 2910-2970Lm, clasa de protectie IP20, tensiune-85-265V, durata de viata de la 50000H; unghi fascicol 120grade, temperatura de lucru -20...+40grade C; culoarea carcasa alba, materialul carcasei aluminiu, diametrul exterior 300mm, diametrul interior 280mm; termen de garantie de la 36 luni | buc | 8,00 |
| 82 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat LED de exterior, puterea - 10-12W, lumina - 5500-6000K, flux luminos - 1450-1480Lm, clasa de protectie IP20, tensiune-85-265V, fregventa 50/60Hz; durata de viata de la 50000H; unghi fascicol 120grade, temperatura de lucru -20...+40grde C; culoarea carcasa alba, materialul carcasei aluminiu, diametrul exterior 170mm, diametrul interior 150mm; termen de garantie de la 36 luni | buc | 4,00 |
| 83 |  | Pieptene de conectare PIN 3P 380V 63A , l=1000mm (schneider, ABB, legrand .... sau analogic) | buc | 1,00 |
| 84 | RpEE03B | Cutie de distributie montate aparenta 150x150x50mm | buc | 4,00 |
| 85 |  | Conector wago 3 borne, sau analogic | buc | 45,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Ventilare |  |  |
| 86 |  | Ventilator centrifugal d125, L=300 m3/h, P=180Pa, 220V | buc | 1,00 |
| 87 |  | Ventilator centrifugal d250, L=1200 m3/h, P=400Pa, 220V | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Retea electrica |  |  |
| 88 |  | Panou de distributie: material metal si plastic, IP31, 24 module, 478x358x98 mm | buc | 1,00 |
| 89 |  | Separator de sarcina 63A/3P; IP20; cu greutatea de la 250gr; 380V; durata de veata (cicl.oper.) de la 4000, sistem de fixare DIN; | buc | 1,00 |
| 90 |  | Bloc de distributie, sistem de fixare DIN, 125 A, IP20 | buc | 2,00 |
| 91 |  | Intrerupator automat C25A/3P, cu greutatea de la 359gr, IP20, 220V, durata de veata (cicl.oper.) de la 4000, 50/60Hz, sistem de fixare DIN | buc | 1,00 |
| 92 |  | Intrerupator automat C20A/1P, cu greutatea de la 100gr, IP20, 220V, durata de veata (cicl.oper.) de la 4000, 50/60 Hz, sistem de fixare DIN | buc | 2,00 |
| 93 |  | Intrerupator automat B10A/1P, cu greutatea de la 100gr, IP20, 220V, durata de veata (cicl.oper.) de la 4000, 50/60Hz, sistem de fixare DIN | buc | 4,00 |
| 94 |  | Intrerupator automat diferential 2P, pozitia neutrului - in stinga; declansare-termomagnetica; C16A/2P, 0,3mA; IP20; cu greutatea de la 170gr; durata de veata (cicl.oper.) de la 4000, sistem de fixare DIN; tip - AC; 50/60Hz, sistem fixare DIN (shneider, ABB, legrand, ..., sau analogic) | buc | 6,00 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac