| Reconstructia fatadelor imobilului cu nr. cad. 0100214138.01 si amenajarea terenului aferent pe adresa: mun. Chisinau, sector Centru, str. Vl. Korolenko nr. 8 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitecturale (02-2019-SA)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Intrare in subsol fatada principala ( pe axa 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Constructiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC03F1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (argila nisipoasa) |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,2500 |  |  |  | 0,067 |  |  |
| 2 |  |  | TsI50B2 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km (argila nisipoasa) |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,400 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2120 |  |  |  | 1,145 |  |  |
| 3 |  |  | TsC51B |  |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (argila nisipoasa) |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3600 |  |  |  | 0,011 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,012 |  |  |
| 4 |  |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (argila nisipoasa) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,93 |  |  |
| 5 |  |  | TsD05B |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (argila nisipoasa) |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  | 0,265 |  |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 9,4300 |  |  |  | 0,283 |  |  |
| 6 |  |  | TsC54B |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-50mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,700 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 1,683 |  |  |
|  |  |  | 14111222017521 |  |  |  |  | Piatra sparta 10-20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 1,955 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 0,357 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 0,714 |  |  |
| 7 |  |  | CB03E |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 2,25 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 12,75 |  |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,075 |  |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 1,95 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,30 |  |  |
| 8 |  |  | CC03C |  |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 1,975 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,395 |  |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 79,79 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,395 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,79 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 23,70 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,047 |  |  |
| 9 |  |  | CA04F |  |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B12,5 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,400 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 6,79 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,63 |  |  |
|  |  |  | 26631021000004 |  |  |  |  | Beton cl.B12,5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 1,478 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,216 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 0,392 |  |  |
| 10 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,700 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 30,533 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,607 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,607 |  |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,607 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 160,70 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,804 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 1,286 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 2,41 |  |  |
| 11 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,2800 |  |  |  | 1,172 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 1,932 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 0,966 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8400 |  |  |  | 0,135 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,483 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,242 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Constructiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Invelitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | CE30A |  |  |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc. la constructii obisnuite(0,012m3) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2250 |  |  |  | 2,475 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,77 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0011 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 1,32 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,33 |  |  |
| 13 |  |  | CN50B |  |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0500 |  |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 9,8000 |  |  |  | 0,118 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,0400 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0290 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 14 |  |  | CN51B |  |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3900 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 2462106110601 |  |  |  |  | Paste antiseptice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0100 |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 15 |  |  | CE17A |  |  |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 2,20 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | 2682132600465 |  |  |  |  | Folie suplimentara polimerica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 13,029 |  |  |
|  |  |  | 28752763120001 |  |  |  |  | Шпильки (fise) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 135,96 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,11 |  |  |
| 16 |  |  | CE06C |  |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Профнастил h=25mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 12,10 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,10 |  |  |
|  |  |  | 271040364200012 |  |  |  |  | Профнастил h=25mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 13,282 |  |  |
|  |  |  | 2710403643220 |  |  |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 6,93 |  |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  |  | Nituri POP |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 57,75 |  |  |
|  |  |  | 2874115833870 |  |  |  |  | Suruburi autofiletante |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 57,75 |  |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 1,732 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0220 |  |  |  | 0,242 |  |  |
| 17 |  |  | CE05B1 |  |  |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Фартук отлив |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9500 |  |  |  | 1,71 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2710403642299 |  |  |  |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,5500 |  |  |  | 10,489 |  |  |
|  |  |  | 2873145887450 |  |  |  |  | Cuie de tabla |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,057 |  |  |
|  |  |  | 2873147300863 |  |  |  |  | Agrafe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,472 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Invelitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Finisare (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | CL53A |  |  |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / (Copertina) se exclude:Placi termoizolante |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,600 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6770 |  |  |  | 16,099 |  |  |
|  |  |  | 2811236304899 |  |  |  |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 10,613 |  |  |
|  |  |  | 2614122601953 |  |  |  |  | Membrana de difuzie 120 g/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 10,613 |  |  |
|  |  |  | 2523156719204 |  |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,5000 |  |  |  | 72,36 |  |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,192 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2290 |  |  |  | 2,198 |  |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,384 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2750 |  |  |  | 2,64 |  |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0044 |  |  |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | CK19A |  |  |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Bloc de ferestra din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,602 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,602 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,56 |  |  |
|  |  |  | 2030112938100 |  |  |  |  | Bloc de ferestra din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,602 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7050 |  |  |  | 3,949 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2470 |  |  |  | 1,384 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 33,612 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 3,361 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,602 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,112 |  |  |
| 20 |  |  | CK21A |  |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011 cu supralumina |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 2,04 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 28121063060504 |  |  |  |  | Bloc de usa din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 9,60 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1750 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 1,44 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Intrare in subsol fatada principala ( pe axa 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Intrare in subsol fatada din curte ( pe axa 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Constructiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | TsC54B |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-50mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 1,584 |  |  |
|  |  |  | 14111222017521 |  |  |  |  | Piatra sparta 10-20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 1,84 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 0,336 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 0,672 |  |  |
| 22 |  |  | CB03E |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 2,25 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 12,75 |  |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,075 |  |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 1,95 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,30 |  |  |
| 23 |  |  | CC03C |  |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 1,65 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 66,66 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 19,80 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 24 |  |  | CA04F |  |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B12,5 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,350 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 6,548 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,608 |  |  |
|  |  |  | 26631021000004 |  |  |  |  | Beton cl.B12,5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 1,425 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,209 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,81 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 0,378 |  |  |
| 25 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,200 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 28,158 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,482 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,482 |  |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,482 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 148,20 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,741 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 1,186 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 2,223 |  |  |
| 26 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,148 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,2800 |  |  |  | 1,077 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 1,776 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 0,888 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8400 |  |  |  | 0,124 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,444 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,222 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Constructiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Invelitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | CE05B1 |  |  |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Фартук отлив |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9500 |  |  |  | 0,95 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2710403642299 |  |  |  |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,5500 |  |  |  | 5,828 |  |  |
|  |  |  | 2873145887450 |  |  |  |  | Cuie de tabla |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,031 |  |  |
|  |  |  | 2873147300863 |  |  |  |  | Agrafe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,262 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 28 |  |  | CE20A |  |  |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф120 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 2710406311800 |  |  |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф120 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 5,408 |  |  |
|  |  |  | 2875276311231 |  |  |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 7,21 |  |  |
|  |  |  | 2666122800555 |  |  |  |  | Element de inchidere |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,515 |  |  |
|  |  |  | 2875274110101 |  |  |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | 2875274000501 |  |  |  |  | Cot de jgheab |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  |  | Suruburi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  | 51,50 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,10 |  |  |
| 29 |  |  | CE22A |  |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф80 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 7,00 |  |  |
|  |  |  | 2710406311726 |  |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass ф80 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 21,42 |  |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  |  | Cot burlan |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 10,20 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 5,10 |  |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  |  | Cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 10,20 |  |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 5,10 |  |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  |  | Cot de capat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 5,10 |  |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 5,10 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Invelitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Finisare (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | CL53A |  |  |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / (Copertina) se exclude:Placi termoizolante |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,300 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6770 |  |  |  | 25,658 |  |  |
|  |  |  | 2811236304899 |  |  |  |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 16,914 |  |  |
|  |  |  | 2614122601953 |  |  |  |  | Membrana de difuzie 120 g/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 16,914 |  |  |
|  |  |  | 2523156719204 |  |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,5000 |  |  |  | 115,324 |  |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,306 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2290 |  |  |  | 3,504 |  |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,612 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2750 |  |  |  | 4,208 |  |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0044 |  |  |  | 0,067 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | CK19A |  |  |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Bloc de ferestra din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,704 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,704 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | 2030112938100 |  |  |  |  | Bloc de ferestra din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,704 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7050 |  |  |  | 1,201 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2470 |  |  |  | 0,421 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 10,224 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 1,022 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,704 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,034 |  |  |
| 32 |  |  | CK21A |  |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011 cu supralumina |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,050 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 1,743 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,205 |  |  |
|  |  |  | 28121063060504 |  |  |  |  | Bloc de usa din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,05 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 8,20 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 1,025 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1750 |  |  |  | 0,359 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 1,23 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,05 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,041 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Intrare in subsol fatada din curte ( pe axa 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Fatada ventilata in axele 12-13 si C-B (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | CB14A |  |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 57,75 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,00012 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,231 |  |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,5000 |  |  |  | 346,50 |  |  |
| 34 |  |  | CL53A |  |  |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,050 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6770 |  |  |  | 100,704 |  |  |
|  |  |  | 2811236304899 |  |  |  |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 66,385 |  |  |
|  |  |  | 2521302602900 |  |  |  |  | Placi vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 62,161 |  |  |
|  |  |  | 2614122601953 |  |  |  |  | Membrana de difuzie 120 g/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 66,385 |  |  |
|  |  |  | 2523156719204 |  |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,5000 |  |  |  | 452,627 |  |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 1,201 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2290 |  |  |  | 13,751 |  |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 2,402 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2750 |  |  |  | 16,514 |  |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0044 |  |  |  | 0,264 |  |  |
| 35 |  |  | CK26B |  |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Profil antiincendiar b=140mm din tabla zincata |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 48,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | 27431235490230 |  |  |  |  | Profil antiincendiar b=140mm din tabla zincata |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 150,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 600,00 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | CC09A |  |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa metal d1mm - 1,05 m/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,800 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 3,99 |  |  |
|  |  |  | 28731220053161 |  |  |  |  | Plasa metal d1mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 3,99 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,2000 |  |  |  | 12,16 |  |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,114 |  |  |
|  |  |  | 2010102905950 |  |  |  |  | Sipci de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0014 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,019 |  |  |
| 37 |  |  | CI21B |  |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,800 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,2000 |  |  |  | 8,36 |  |  |
|  |  |  | 26701122020557 |  |  |  |  | Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 3,915 |  |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 23,028 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3900 |  |  |  | 1,497 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0314 |  |  |  | 0,119 |  |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0152 |  |  |  | 0,058 |  |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0456 |  |  |  | 0,173 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada ventilata in axele 12-13 si C-B (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Fatada ventilata in axele 14-18 (laborator) (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | CB14A |  |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 60,00 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,00012 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,5000 |  |  |  | 360,00 |  |  |
| 39 |  |  | CL53A |  |  |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,500 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6770 |  |  |  | 89,72 |  |  |
|  |  |  | 2811236304899 |  |  |  |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 59,144 |  |  |
|  |  |  | 2521302602900 |  |  |  |  | Placi vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 55,381 |  |  |
|  |  |  | 2614122601953 |  |  |  |  | Membrana de difuzie 120 g/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 59,144 |  |  |
|  |  |  | 2523156719204 |  |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,5000 |  |  |  | 403,256 |  |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 1,07 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2290 |  |  |  | 12,252 |  |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 2,14 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2750 |  |  |  | 14,713 |  |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0044 |  |  |  | 0,235 |  |  |
| 40 |  |  | CK26B |  |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Profil antiincendiar b=140mm din tabla zincata |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 141,76 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 35,44 |  |  |
|  |  |  | 27431235490230 |  |  |  |  | Profil antiincendiar b=140mm din tabla zincata |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 443,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 1 772,00 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 4,43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | CC09A |  |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa metal d1mm - 1,05 m/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 14,70 |  |  |
|  |  |  | 28731220053161 |  |  |  |  | Plasa metal d1mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 14,70 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,2000 |  |  |  | 44,80 |  |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 2010102905950 |  |  |  |  | Sipci de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0014 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,07 |  |  |
| 42 |  |  | CI21B |  |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,2000 |  |  |  | 30,80 |  |  |
|  |  |  | 26701122020557 |  |  |  |  | Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 14,423 |  |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 84,84 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3900 |  |  |  | 5,515 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0314 |  |  |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0152 |  |  |  | 0,213 |  |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0456 |  |  |  | 0,638 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada ventilata in axele 14-18 (laborator) (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Fatada in axele A-B si 18-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Fatada tip 1 (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | CB14A |  |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,00012 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,5000 |  |  |  | 54,00 |  |  |
| 44 |  |  | CL53A |  |  |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,350 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6770 |  |  |  | 39,158 |  |  |
|  |  |  | 2811236304899 |  |  |  |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 25,813 |  |  |
|  |  |  | 2521302602900 |  |  |  |  | Placi vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 24,171 |  |  |
|  |  |  | 2614122601953 |  |  |  |  | Membrana de difuzie 120 g/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 25,813 |  |  |
|  |  |  | 2523156719204 |  |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,5000 |  |  |  | 176,001 |  |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,467 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2290 |  |  |  | 5,347 |  |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,934 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2750 |  |  |  | 6,421 |  |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0044 |  |  |  | 0,103 |  |  |
| 45 |  |  | CK26B |  |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Profil antiincendiar b=140mm din tabla zincata |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 11,52 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 2,88 |  |  |
|  |  |  | 27431235490230 |  |  |  |  | Profil antiincendiar b=140mm din tabla zincata |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 36,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 144,00 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada tip 1 (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. Fatada tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | CB14A |  |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 112,50 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,00012 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,5000 |  |  |  | 675,00 |  |  |
| 47 |  |  | CN54B |  |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 10,80 |  |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4150 |  |  |  | 37,35 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 4,50 |  |  |
| 48 |  |  | IzF55C |  |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Y=135 kg/m3 л=0.038 W(m2K) gr.=100mm ; consum cornier: 0,4 m/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,8920 |  |  |  | 170,28 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4180 |  |  |  | 37,62 |  |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 363,60 |  |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 454,50 |  |  |
|  |  |  | 26821626113764 |  |  |  |  | Placi din vata minerala Y=135 kg/m3 л=0.038 W(m2K) gr.=100mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0700 |  |  |  | 97,263 |  |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 99,99 |  |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 36,36 |  |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 727,20 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 2,25 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0034 |  |  |  | 0,306 |  |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0210 |  |  |  | 1,89 |  |  |
| 49 |  |  | CN54B |  |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 10,80 |  |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4150 |  |  |  | 37,35 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 4,50 |  |  |
| 50 |  |  | CF30A |  |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 109,80 |  |  |
|  |  |  | 265310210083322 |  |  |  |  | Tink |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,3000 |  |  |  | 207,00 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,54 |  |  |
| 51 |  |  | CF17D |  |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 3,06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | CC09A |  |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa metal d1mm - 1,05 m/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 3,78 |  |  |
|  |  |  | 28731220053161 |  |  |  |  | Plasa metal d1mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 3,78 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,2000 |  |  |  | 11,52 |  |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,108 |  |  |
|  |  |  | 2010102905950 |  |  |  |  | Sipci de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0014 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,018 |  |  |
| 53 |  |  | CI21B |  |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,2000 |  |  |  | 7,92 |  |  |
|  |  |  | 26701122020557 |  |  |  |  | Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 3,709 |  |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 21,816 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3900 |  |  |  | 1,418 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,011 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0314 |  |  |  | 0,113 |  |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0152 |  |  |  | 0,055 |  |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0456 |  |  |  | 0,164 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada in axele A-B si 18-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Drenaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | RpAcH16E |  |  |  | Curatirea manuala a canalelor din incinta intreprinderilor, institutiilor avind diametrul de 300-350 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7141020014300 |  |  |  |  | Verificator canale |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 4,80 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,927 |  |  |
|  |  |  | 2010102901118 |  |  |  |  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,046 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 4,80 |  |  |
|  |  |  | 2952270003301 |  |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 4,80 |  |  |
| 55 |  |  | DC04B |  |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 49,30 |  |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0035 |  |  |  | 0,595 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 6,80 |  |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2940 |  |  |  | 49,98 |  |  |
| 56 |  |  | DI109 |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 1,92 |  |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0191 |  |  |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7750 |  |  |  | 0,93 |  |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7750 |  |  |  | 0,93 |  |  |
| 57 |  |  | RpAcH12A |  |  |  | Curatarea manuala de namoluri umede a decontoarelor, diznisipatoarelor, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime si adincime de pina la 2 m (curatare fantani - 3 buc) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,230 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,1500 |  |  |  | 28,445 |  |  |
|  |  |  | 2010102911837 |  |  |  |  | Dulap stejar scurt cls.B tiv., Gr=50mm, Lung=1,25m S8689 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 20,0000 |  |  |  | 264,60 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 2,646 |  |  |
| 58 |  |  | DE10A |  |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Gratar fonta canalizare cu rigola fibrobeton L=1000 mm H=200 mm B=200 mm EN124 clasa de incarcare D400 pe beton C15 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 6,75 |  |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4400 |  |  |  | 19,80 |  |  |
|  |  |  | 26631021000052 |  |  |  |  | Beton cl.C15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0450 |  |  |  | 2,025 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,9200 |  |  |  | 131,40 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 26661228002852 |  |  |  |  | Gratar fonta canalizare cu rigola fibrobeton L=1000 mm H=200 mm B=200 mm EN124 clasa de incarcare D400 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 45,225 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,27 |  |  |
| 59 |  |  | AcA07C |  |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Teava PVC d.315mm se exclud fitinguri |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 16,20 |  |  |
|  |  |  | 25212167000059 |  |  |  |  | Teava PVC d.315mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 38,556 |  |  |
|  |  |  | 2952270003306 |  |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Drenaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | CC09A |  |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa metal d1mm - 1,05 m/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,950 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 301,298 |  |  |
|  |  |  | 28731220053161 |  |  |  |  | Plasa metal d1mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 301,298 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,2000 |  |  |  | 918,24 |  |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 14,348 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 8,608 |  |  |
|  |  |  | 2010102905950 |  |  |  |  | Sipci de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0014 |  |  |  | 0,402 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 1,435 |  |  |
| 61 |  |  | CI21B |  |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,950 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,2000 |  |  |  | 631,29 |  |  |
|  |  |  | 26701122020557 |  |  |  |  | Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 295,616 |  |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 1 738,917 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3900 |  |  |  | 113,03 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,869 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0314 |  |  |  | 9,01 |  |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0152 |  |  |  | 4,362 |  |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0456 |  |  |  | 13,085 |  |  |
| 62 |  |  | CN54B |  |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 5,64 |  |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4150 |  |  |  | 19,505 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 2,35 |  |  |
| 63 |  |  | CF30A |  |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 57,34 |  |  |
|  |  |  | 265310210083322 |  |  |  |  | Tink |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,3000 |  |  |  | 108,10 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,188 |  |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,282 |  |  |
| 64 |  |  | CF17D |  |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,410 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,099 |  |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 1,438 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Curti de lumina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | CC09A |  |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa metal d1mm - 1,05 m/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 69,30 |  |  |
|  |  |  | 28731220053161 |  |  |  |  | Plasa metal d1mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 69,30 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,2000 |  |  |  | 211,20 |  |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 3,30 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,98 |  |  |
|  |  |  | 2010102905950 |  |  |  |  | Sipci de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0014 |  |  |  | 0,092 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,33 |  |  |
| 66 |  |  | CI21B |  |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,2000 |  |  |  | 145,20 |  |  |
|  |  |  | 26701122020557 |  |  |  |  | Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 67,993 |  |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 399,96 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3900 |  |  |  | 25,997 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0314 |  |  |  | 2,072 |  |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0152 |  |  |  | 1,003 |  |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0456 |  |  |  | 3,01 |  |  |
| 67 |  |  | CN54B |  |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,500 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 16,50 |  |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4150 |  |  |  | 57,062 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 6,875 |  |  |
| 68 |  |  | CF30A |  |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,500 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 167,75 |  |  |
|  |  |  | 265310210083322 |  |  |  |  | Tink |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,3000 |  |  |  | 316,25 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,825 |  |  |
| 69 |  |  | CF17D |  |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,500 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 9,625 |  |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 140,25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Curti de lumina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Finisari fatada (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. Fatada 14/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | CB14A |  |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,910 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 73,432 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,00012 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,294 |  |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,5000 |  |  |  | 440,595 |  |  |
| 71 |  |  | CL53A |  |  |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,910 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6770 |  |  |  | 164,195 |  |  |
|  |  |  | 2811236304899 |  |  |  |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 108,24 |  |  |
|  |  |  | 2521302602900 |  |  |  |  | Placi vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 101,352 |  |  |
|  |  |  | 2614122601953 |  |  |  |  | Membrana de difuzie 120 g/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 108,24 |  |  |
|  |  |  | 2523156719204 |  |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,5000 |  |  |  | 737,997 |  |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 1,958 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2290 |  |  |  | 22,421 |  |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 3,916 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2750 |  |  |  | 26,925 |  |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0044 |  |  |  | 0,431 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada 14/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2. Fatada 14/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | CL53A |  |  |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,720 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6770 |  |  |  | 21,331 |  |  |
|  |  |  | 2811236304899 |  |  |  |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 14,062 |  |  |
|  |  |  | 2521302602900 |  |  |  |  | Placi vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 13,167 |  |  |
|  |  |  | 2614122601953 |  |  |  |  | Membrana de difuzie 120 g/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 14,062 |  |  |
|  |  |  | 2523156719204 |  |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,5000 |  |  |  | 95,877 |  |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,254 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2290 |  |  |  | 2,913 |  |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,509 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2750 |  |  |  | 3,498 |  |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0044 |  |  |  | 0,056 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada 14/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.3. Fatada C/G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | CB14A |  |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,614 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 76,21 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,00012 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,305 |  |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,5000 |  |  |  | 457,263 |  |  |
| 74 |  |  | CL53A |  |  |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,610 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6770 |  |  |  | 170,40 |  |  |
|  |  |  | 2811236304899 |  |  |  |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 112,33 |  |  |
|  |  |  | 2521302602900 |  |  |  |  | Placi vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 105,182 |  |  |
|  |  |  | 2614122601953 |  |  |  |  | Membrana de difuzie 120 g/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 112,33 |  |  |
|  |  |  | 2523156719204 |  |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,5000 |  |  |  | 765,885 |  |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 2,032 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2290 |  |  |  | 23,269 |  |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 4,064 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2750 |  |  |  | 27,943 |  |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0044 |  |  |  | 0,447 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada C/G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.4. Fatada A/B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | CB14A |  |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,700 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 21,525 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,00012 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,086 |  |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,5000 |  |  |  | 129,15 |  |  |
| 76 |  |  | CL53A |  |  |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,190 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6770 |  |  |  | 45,598 |  |  |
|  |  |  | 2811236304899 |  |  |  |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 30,059 |  |  |
|  |  |  | 2521302602900 |  |  |  |  | Placi vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 28,146 |  |  |
|  |  |  | 2614122601953 |  |  |  |  | Membrana de difuzie 120 g/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 30,059 |  |  |
|  |  |  | 2523156719204 |  |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,5000 |  |  |  | 204,945 |  |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,544 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2290 |  |  |  | 6,227 |  |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 1,088 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2750 |  |  |  | 7,477 |  |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0044 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada A/B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.5. Fatada 18/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | CB14A |  |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,120 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 11,34 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,00012 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,5000 |  |  |  | 68,04 |  |  |
| 78 |  |  | CL53A |  |  |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,120 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6770 |  |  |  | 25,356 |  |  |
|  |  |  | 2811236304899 |  |  |  |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 16,715 |  |  |
|  |  |  | 2521302602900 |  |  |  |  | Placi vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 15,651 |  |  |
|  |  |  | 2614122601953 |  |  |  |  | Membrana de difuzie 120 g/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 16,715 |  |  |
|  |  |  | 2523156719204 |  |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,5000 |  |  |  | 113,967 |  |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,302 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2290 |  |  |  | 3,462 |  |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,605 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2750 |  |  |  | 4,158 |  |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0044 |  |  |  | 0,067 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada 18/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.6. Fatada B/4 (13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | CB14A |  |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,440 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 88,08 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,00012 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,352 |  |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,5000 |  |  |  | 528,48 |  |  |
| 80 |  |  | CL53A |  |  |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,440 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6770 |  |  |  | 196,947 |  |  |
|  |  |  | 2811236304899 |  |  |  |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 129,83 |  |  |
|  |  |  | 2521302602900 |  |  |  |  | Placi vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 121,568 |  |  |
|  |  |  | 2614122601953 |  |  |  |  | Membrana de difuzie 120 g/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 129,83 |  |  |
|  |  |  | 2523156719204 |  |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,5000 |  |  |  | 885,204 |  |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 2,349 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2290 |  |  |  | 26,894 |  |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 4,698 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2750 |  |  |  | 32,296 |  |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0044 |  |  |  | 0,517 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada B/4 (13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.7. Fatada 13/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | CB14A |  |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,710 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 35,782 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,00012 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,143 |  |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,5000 |  |  |  | 214,695 |  |  |
| 82 |  |  | CL53A |  |  |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,710 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6770 |  |  |  | 80,01 |  |  |
|  |  |  | 2811236304899 |  |  |  |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 52,743 |  |  |
|  |  |  | 2521302602900 |  |  |  |  | Placi vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 49,387 |  |  |
|  |  |  | 2614122601953 |  |  |  |  | Membrana de difuzie 120 g/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 52,743 |  |  |
|  |  |  | 2523156719204 |  |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,5000 |  |  |  | 359,614 |  |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,954 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2290 |  |  |  | 10,926 |  |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 1,908 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2750 |  |  |  | 13,12 |  |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0044 |  |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada 13/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari fatada (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Finisari parapet (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1. Fatada 7/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | CK29E |  |  |  | Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,250 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,4000 |  |  |  | 24,60 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 2,05 |  |  |
|  |  |  | 2732103646170 |  |  |  |  | Panouri compozit din aluminiu 4 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 10,762 |  |  |
|  |  |  | 2811236312000 |  |  |  |  | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 10,762 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada 7/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.2. Fatada 14/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | CK29E |  |  |  | Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,390 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,4000 |  |  |  | 39,336 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 3,278 |  |  |
|  |  |  | 2732103646170 |  |  |  |  | Panouri compozit din aluminiu 4 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 17,209 |  |  |
|  |  |  | 2811236312000 |  |  |  |  | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 17,209 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,246 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada 14/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.3. Fatada C/G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | CK29E |  |  |  | Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,800 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,4000 |  |  |  | 18,72 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 1,56 |  |  |
|  |  |  | 2732103646170 |  |  |  |  | Panouri compozit din aluminiu 4 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 8,19 |  |  |
|  |  |  | 2811236312000 |  |  |  |  | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 8,19 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,117 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada C/G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.4. Fatada A/B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | CK29E |  |  |  | Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,200 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,4000 |  |  |  | 10,08 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  | 2732103646170 |  |  |  |  | Panouri compozit din aluminiu 4 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 4,41 |  |  |
|  |  |  | 2811236312000 |  |  |  |  | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 4,41 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,063 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada A/B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.5. Fatada 18/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | CK29E |  |  |  | Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,880 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,4000 |  |  |  | 6,912 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,576 |  |  |
|  |  |  | 2732103646170 |  |  |  |  | Panouri compozit din aluminiu 4 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 3,024 |  |  |
|  |  |  | 2811236312000 |  |  |  |  | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 3,024 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,043 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada 18/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.6. Fatada B/4 (13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | CK29E |  |  |  | Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,600 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,4000 |  |  |  | 23,04 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 1,92 |  |  |
|  |  |  | 2732103646170 |  |  |  |  | Panouri compozit din aluminiu 4 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 10,08 |  |  |
|  |  |  | 2811236312000 |  |  |  |  | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 10,08 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada B/4 (13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.7. Fatada 13/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | CK29E |  |  |  | Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,900 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,4000 |  |  |  | 9,36 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,78 |  |  |
|  |  |  | 2732103646170 |  |  |  |  | Panouri compozit din aluminiu 4 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 4,095 |  |  |
|  |  |  | 2811236312000 |  |  |  |  | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 4,095 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,058 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada 13/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari parapet (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. Balustrade pentru curti de lumina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | CH06A |  |  |  | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,300 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 63,27 |  |  |
|  |  |  | 281210630571455 |  |  |  |  | Balustrada din inox cu o mana curenta h900 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 70,30 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 7,03 |  |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 4,218 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 49,21 |  |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 1,758 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 14,06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Balustrade pentru curti de lumina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. Pardosea curti de lumina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1. Tip 1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | SB28B |  |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon inox ф110 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  | 2523126721151 |  |  |  |  | Sifon inox ф110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0045 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,015 |  |  |
| 92 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 4,80 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 26641021020102 |  |  |  |  | Mortar ciment M100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0330 |  |  |  | 0,264 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,096 |  |  |
| 93 |  |  | CG01A1 |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=4 pentru gosime finala de 5 cm (cu inclinatie) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 3,20 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,64 |  |  |
|  |  |  | 26641021020102 |  |  |  |  | Mortar ciment M100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,176 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,096 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,048 |  |  |
| 94 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 95 |  |  | IzF04A |  |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,7000 |  |  |  | 13,60 |  |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3400 |  |  |  | 2,72 |  |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,1300 |  |  |  | 9,04 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0130 |  |  |  | 0,104 |  |  |
| 96 |  |  | CN54B |  |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4150 |  |  |  | 3,32 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,40 |  |  |
| 97 |  |  | CG17D1 |  |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr.=10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv pe baza de ciment, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,6100 |  |  |  | 20,88 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 2,32 |  |  |
|  |  |  | 26611128007007 |  |  |  |  | Placi gresie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 8,24 |  |  |
|  |  |  | 266410210201017 |  |  |  |  | Adeziv pe baza de ciment |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,0500 |  |  |  | 32,40 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 20,0000 |  |  |  | 160,00 |  |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 7,20 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0450 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,096 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.2. Tip 2 (5 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | SB28B |  |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon inox ф110 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 1,45 |  |  |
|  |  |  | 2523126721151 |  |  |  |  | Sifon inox ф110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,05 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0045 |  |  |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,076 |  |  |
| 99 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 19,50 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 3,25 |  |  |
|  |  |  | 26641021020102 |  |  |  |  | Mortar ciment M100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0330 |  |  |  | 1,072 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,325 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,975 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,39 |  |  |
| 100 |  |  | CG01A1 |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=4 pentru gosime finala de 5 cm (cu inclinatie) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 13,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 2,60 |  |  |
|  |  |  | 26641021020102 |  |  |  |  | Mortar ciment M100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,715 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,195 |  |  |
| 101 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,500 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 9,75 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 102 |  |  | IzF04A |  |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,500 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,7000 |  |  |  | 55,25 |  |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3400 |  |  |  | 11,05 |  |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,1300 |  |  |  | 36,725 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0130 |  |  |  | 0,422 |  |  |
| 103 |  |  | CN54B |  |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,500 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 3,90 |  |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4150 |  |  |  | 13,488 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,625 |  |  |
| 104 |  |  | CG17D1 |  |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr.=10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv pe baza de ciment, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,6100 |  |  |  | 84,825 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 9,425 |  |  |
|  |  |  | 26611128007007 |  |  |  |  | Placi gresie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 33,475 |  |  |
|  |  |  | 266410210201017 |  |  |  |  | Adeziv pe baza de ciment |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,0500 |  |  |  | 131,625 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 9,75 |  |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 20,0000 |  |  |  | 650,00 |  |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 29,25 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0450 |  |  |  | 1,463 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 2 (5 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.3. Tip 3 (5 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | SB28B |  |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon inox ф110 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 1,45 |  |  |
|  |  |  | 2523126721151 |  |  |  |  | Sifon inox ф110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,05 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0045 |  |  |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,076 |  |  |
| 106 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | 26641021020102 |  |  |  |  | Mortar ciment M100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0330 |  |  |  | 0,231 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,084 |  |  |
| 107 |  |  | CG01A1 |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=4 pentru gosime finala de 5 cm (cu inclinatie) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 2,80 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,56 |  |  |
|  |  |  | 26641021020102 |  |  |  |  | Mortar ciment M100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,154 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,056 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,042 |  |  |
| 108 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 109 |  |  | IzF04A |  |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,7000 |  |  |  | 11,90 |  |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3400 |  |  |  | 2,38 |  |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,1300 |  |  |  | 7,91 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0130 |  |  |  | 0,091 |  |  |
| 110 |  |  | CN54B |  |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4150 |  |  |  | 2,905 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,35 |  |  |
| 111 |  |  | CG17D1 |  |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr.=10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv pe baza de ciment, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,6100 |  |  |  | 18,27 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 2,03 |  |  |
|  |  |  | 26611128007007 |  |  |  |  | Placi gresie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 7,21 |  |  |
|  |  |  | 266410210201017 |  |  |  |  | Adeziv pe baza de ciment |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,0500 |  |  |  | 28,35 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 20,0000 |  |  |  | 140,00 |  |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 6,30 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0450 |  |  |  | 0,315 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 3 (5 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Pardosea curti de lumina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. Glafuri fatada umeda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | CK26B |  |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250mm cu capace |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,800 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 5,376 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 1,344 |  |  |
|  |  |  | 27431235490285 |  |  |  |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250mm cu capace |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 16,80 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 67,20 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,168 |  |  |
| 113 |  |  | IzF55E |  |  |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=50 mm л=135 kg/m3 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,220 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,3940 |  |  |  | 34,043 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5290 |  |  |  | 7,522 |  |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 57,449 |  |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 71,811 |  |  |
|  |  |  | 25213026029086 |  |  |  |  | Vata minerala gr.=50 mm л=135 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0700 |  |  |  | 15,368 |  |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,2700 |  |  |  | 18,24 |  |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 114,898 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 0,356 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0034 |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 4,266 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0210 |  |  |  | 0,299 |  |  |
| 114 |  |  | CN54B |  |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,220 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 1,706 |  |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4150 |  |  |  | 5,901 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,711 |  |  |
| 115 |  |  | CF30A |  |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,220 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 17,348 |  |  |
|  |  |  | 265310210083322 |  |  |  |  | Tink |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,3000 |  |  |  | 32,706 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,057 |  |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,085 |  |  |
| 116 |  |  | CF17D |  |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 0,51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Glafuri fatada umeda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. Parapet fatada umeda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | CL21A1 |  |  |  | Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Capac parapet din otel zincat lat.=600mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,800 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 45,48 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 7,58 |  |  |
|  |  |  | 2811236309900105 |  |  |  |  | Capac parapet din otel zincat lat.=600mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 75,80 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 1,516 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 2,274 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 90,96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Parapet fatada umeda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. Sistema de climatizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | IC35A |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. / Teava PEX-AL-PEX pentru evacuarea condensatului ф15mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 22,80 |  |  |
|  |  |  | 25212167100032 |  |  |  |  | Teava PEX-AL-PEX ф15mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 78,28 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema de climatizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. Copertine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.1. Copertina garaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 26641021020920 |  |  |  |  | Mortar ciment M100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0330 |  |  |  | 0,99 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,36 |  |  |
| 120 |  |  | CG01A1 |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 5 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 26641021020920 |  |  |  |  | Mortar ciment M100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,18 |  |  |
| 121 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,009 |  |  |
| 122 |  |  | CE13A |  |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 5,40 |  |  |
|  |  |  | 26821326004100 |  |  |  |  | Membrana Tehnoelast EKP |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 36,225 |  |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 9,45 |  |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 1,20 |  |  |
| 123 |  |  | CE05A |  |  |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 22,50 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 2710403641817 |  |  |  |  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,4500 |  |  |  | 140,175 |  |  |
|  |  |  | 2873145887450 |  |  |  |  | Cuie de tabla |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,945 |  |  |
|  |  |  | 2873147300863 |  |  |  |  | Agrafe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 7,875 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Copertina garaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.2. Copertine metal fatada laterala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  | RpCP44A |  |  |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,063 |  |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,012 |  |  |
| 125 |  |  | RpCI42B |  |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / cu recuperare de material |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3600 |  |  |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3600 |  |  |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 126 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (material de la demontari) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 7,60 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 27752763098860 |  |  |  |  | Confectii metalice (material de la demontari) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,60 |  |  |
| 127 |  |  | CE06A |  |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (material de la demontari) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 1,65 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  |  | Tabla zincata ondulata sau cutata (material de la demontari) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 1,811 |  |  |
|  |  |  | 2710403643220 |  |  |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,945 |  |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  |  | Nituri POP |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 7,875 |  |  |
|  |  |  | 2874115837746 |  |  |  |  | Suruburi mecanice |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 7,875 |  |  |
|  |  |  | 2710703434927 |  |  |  |  | Otel lat 30 x 6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  | 0,512 |  |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,158 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0220 |  |  |  | 0,033 |  |  |
| 128 |  |  | RpCI42A |  |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane / cu recuperare de material |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 129 |  |  | RpCI42A |  |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi / cu recuperare de material |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 130 |  |  | CE22A |  |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la demontari) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 1,75 |  |  |
|  |  |  | 2710406311721090 |  |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass (material de la demontari) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 5,355 |  |  |
|  |  |  | 28752740005020 |  |  |  |  | Cot burlan (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 2,55 |  |  |
|  |  |  | 28752741100010 |  |  |  |  | Piesa de legatura (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 1,275 |  |  |
|  |  |  | 24132173000100 |  |  |  |  | Cleme (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 2,55 |  |  |
|  |  |  | 28741158300000 |  |  |  |  | Pilnii de curatire (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 1,275 |  |  |
|  |  |  | 28752740005030 |  |  |  |  | Cot de capat (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 1,275 |  |  |
|  |  |  | 28752740000500 |  |  |  |  | Elemente de legatura (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 1,275 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,075 |  |  |
| 131 |  |  | CE20A |  |  |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la demontari) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2710406311801070 |  |  |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass (material de la demontari) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 2,163 |  |  |
|  |  |  | 28752763112310 |  |  |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 2,884 |  |  |
|  |  |  | 26661228005550 |  |  |  |  | Element de inchidere (material demontat anterior) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,412 |  |  |
|  |  |  | 28752740000500 |  |  |  |  | Elemente de legatura (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,206 |  |  |
|  |  |  | 28752741101010 |  |  |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,412 |  |  |
|  |  |  | 28752740005010 |  |  |  |  | Cot de jgheab (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,412 |  |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  |  | Suruburi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  | 20,60 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 132 |  |  | RpCP44A |  |  |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,315 |  |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 133 |  |  | CL17B |  |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 38,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2811236309800gr |  |  |  |  | Confectii metalice diverse (gratii) (material din demontari) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 200,00 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 134 |  |  | RpIzE16A |  |  |  | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,6300 |  |  |  | 0,926 |  |  |
|  |  |  | 2320146200700 |  |  |  |  | Petrol lampant |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 1,2500 |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 1411112204410 |  |  |  |  | Piatra abraziva pentru slefuit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
| 135 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,2800 |  |  |  | 1,456 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8400 |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,30 |  |  |
| 136 |  |  | RpCI42B |  |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3600 |  |  |  | 5,76 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3600 |  |  |  | 5,76 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,32 |  |  |
| 137 |  |  | RpCI42A |  |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane / cu recuperare de material |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 138 |  |  | RpCI42A |  |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi / cu recuperare de material |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,08 |  |  |
| 139 |  |  | CE22A |  |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la demontari) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 1,75 |  |  |
|  |  |  | 2710406311721090 |  |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass (material de la demontari) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 5,355 |  |  |
|  |  |  | 28752740005020 |  |  |  |  | Cot burlan (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 2,55 |  |  |
|  |  |  | 28752741100010 |  |  |  |  | Piesa de legatura (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 1,275 |  |  |
|  |  |  | 24132173000100 |  |  |  |  | Cleme (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 2,55 |  |  |
|  |  |  | 28741158300000 |  |  |  |  | Pilnii de curatire (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 1,275 |  |  |
|  |  |  | 28752740005030 |  |  |  |  | Cot de capat (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 1,275 |  |  |
|  |  |  | 28752740000500 |  |  |  |  | Elemente de legatura (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 1,275 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,075 |  |  |
| 140 |  |  | CE20A |  |  |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la demontari) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2710406311801070 |  |  |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass (material de la demontari) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 8,652 |  |  |
|  |  |  | 28752763112310 |  |  |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 11,536 |  |  |
|  |  |  | 26661228005550 |  |  |  |  | Element de inchidere (material demontat anterior) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 1,648 |  |  |
|  |  |  | 28752740000500 |  |  |  |  | Elemente de legatura (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,824 |  |  |
|  |  |  | 28752741101010 |  |  |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 1,648 |  |  |
|  |  |  | 28752740005010 |  |  |  |  | Cot de jgheab (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 1,648 |  |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  |  | Suruburi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  | 82,40 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,16 |  |  |
| 141 |  |  | CE06A |  |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 17,60 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | 27104036420118 |  |  |  |  | Tabla zincata cutata |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 19,32 |  |  |
|  |  |  | 2710403643220 |  |  |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 10,08 |  |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  |  | Nituri POP |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 84,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115837746 |  |  |  |  | Suruburi mecanice |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 84,00 |  |  |
|  |  |  | 2710703434927 |  |  |  |  | Otel lat 30 x 6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3250 |  |  |  | 5,46 |  |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,68 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0220 |  |  |  | 0,352 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Copertine metal fatada laterala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.3. Copertina beton fatada principala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  |  | RCsB22B |  |  |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,63 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 3,78 |  |  |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,63 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 1,50 |  |  |
| 143 |  |  | RpCB18G |  |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,675 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 1,013 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,034 |  |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 0,236 |  |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 0,236 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,135 |  |  |
| 144 |  |  | TrB01A2-5 |  |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3200 |  |  |  | 1,98 |  |  |
| 145 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,675 |  |  |
| 146 |  |  | TsI50B2 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2120 |  |  |  | 0,318 |  |  |
| 147 |  |  | CE22A |  |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la demontari) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 2710406311721090 |  |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass (material de la demontari) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 3,213 |  |  |
|  |  |  | 28752740005020 |  |  |  |  | Cot burlan (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 1,53 |  |  |
|  |  |  | 28752741100010 |  |  |  |  | Piesa de legatura (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,765 |  |  |
|  |  |  | 24132173000100 |  |  |  |  | Cleme (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 1,53 |  |  |
|  |  |  | 28741158300000 |  |  |  |  | Pilnii de curatire (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,765 |  |  |
|  |  |  | 28752740005030 |  |  |  |  | Cot de capat (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,765 |  |  |
|  |  |  | 28752740000500 |  |  |  |  | Elemente de legatura (material din demontari) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,765 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Copertina beton fatada principala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Copertine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  |  | RpGA27E |  |  |  | Demontarea tevilor de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 219x9-273-9 mm / Demontare cos de fum ф200 cu recuperare de material |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1320 |  |  |  | 0,792 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  | 2732103604479 |  |  |  |  | Tabla neagra 3mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 11,5000 |  |  |  | 69,00 |  |  |
| 149 |  |  | RpGA27E |  |  |  | Demontarea tevilor de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 219x9-273-9 mm / Demontare cos de fum ф350 cu recuperare de material |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 7,20 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1320 |  |  |  | 1,584 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 1,32 |  |  |
|  |  |  | 2732103604479 |  |  |  |  | Tabla neagra 3mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 11,5000 |  |  |  | 138,00 |  |  |
| 150 |  |  | TfE01E |  |  |  | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 200 mm (material de la demontari) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 1,32 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5300 |  |  |  | 3,18 |  |  |
|  |  |  | 2722103160000 |  |  |  |  | Teava din otel preizolata (material de la demontari) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0040 |  |  |  | 6,024 |  |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0780 |  |  |  | 0,468 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0390 |  |  |  | 0,234 |  |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 3410520006753 |  |  |  |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,24 |  |  |
| 151 |  |  | TfE01H |  |  |  | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de350 mm (material de la demontari) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 3,72 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7400 |  |  |  | 8,88 |  |  |
|  |  |  | 2722103160000 |  |  |  |  | Teava din otel preizolata (material de la demontari) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0040 |  |  |  | 12,048 |  |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1910 |  |  |  | 2,292 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0140 |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0180 |  |  |  | 0,216 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1190 |  |  |  | 1,428 |  |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 3410520006753 |  |  |  |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. Tamplarie soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  |  | RpCB18G |  |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 153 |  |  | CK19A |  |  |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Bloc de ferestra din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,700 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 2030112938100 |  |  |  |  | Bloc de ferestra din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7050 |  |  |  | 0,493 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2470 |  |  |  | 0,173 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tamplarie soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Sistema de climatizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  |  | RpVC42A |  |  |  | Demontarea separatorului-ciclon (unitatilor de aer conditionat exterioare si interioare) pentru curatarea aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg / Demontare blocuri exterioare cu remontare ulterioara |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 7136060011800 |  |  |  |  | Instalator ventilare |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,6000 |  |  |  | 68,40 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 1,52 |  |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,95 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 3,80 |  |  |
| 155 |  |  | VC37B |  |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud tevile din cupru, tub din cauciuc inspumat / Bloc exterior,material de la demontari / K=0.5 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,3000 |  |  |  | 31,35 |  |  |
|  |  |  | 2811236305075 |  |  |  |  | Console |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 49,875 |  |  |
|  |  |  | 2521305734008 |  |  |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 4,987 |  |  |
|  |  |  | 2521305734009 |  |  |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 19,95 |  |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,0000 |  |  |  | 149,625 |  |  |
|  |  |  | 2874115850014 |  |  |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1760 |  |  |  | 1,756 |  |  |
|  |  |  | 2411117322835 |  |  |  |  | Freon |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 8,977 |  |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 3,325 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,76 |  |  |
|  |  |  | 3410520005700 |  |  |  |  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,9800 |  |  |  | 9,31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema de climatizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |