CAIET DE SARCINI

| Obiectul achizitiilor: Reparatia capitala a caminului nr.5 (aripa stinga), str. N.Testemitanu, 13/1 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCR32A | INCAPERI Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 2 987,13 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 3 138,43 |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic | m2 | 3 138,43 |
| 4 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 220,00 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm | m2 | 3 179,43 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3 179,43 |
| 7 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm grosime la art.CF50B) | m2 | 3 179,43 |
| 8 | CK18C | Coltar perforat din aluminiu | m | 812,00 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 3 514,60 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3 514,60 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 3 957,55 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 3 957,55 |
| 13 | RpCR32A | CORIDOARE Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 21,88 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 21,88 |
| 15 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 81,60 |
| 16 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 76,80 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm | m2 | 21,88 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 21,88 |
| 19 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm grosime la art.CF50B) | m2 | 21,88 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 21,88 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 21,88 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 1 368,09 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 1 368,09 |
| 24 | RpCJ08B | BUCATARII Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 25,84 |
| 25 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x400mm, mata, calit.I, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 18,78 |
| 26 | CK18B | Coltare exterioare din mase plastice, oval, pentru faianta | m | 57,60 |
| 27 | CK18B | Coltare exterioare din aluminiu, oval, pentru faianta | m | 22,60 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 43,10 |
| 29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 23,10 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 23,10 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 23,10 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 219,50 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 219,50 |
| 34 | RpCM33A | DUS; WC Demontarea placajelor din faianta | m2 | 127,50 |
| 35 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic | m2 | 127,50 |
| 36 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 127,50 |
| 37 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, mata, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 127,50 |
| 38 | RpCJ08B | CASA SCARII; PALIERE ASCENSOR; HOL; ANTREU Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 25,60 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 911,11 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 894,11 |
| 41 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 17,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tavan |  |  |
| 42 | RpCM33D | INCAPERI Demontarea placajelor decorative din polistiren | m2 | 185,38 |
| 43 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 1 206,34 |
| 44 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic | m2 | 1 206,34 |
| 45 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului, gr=8mm | m2 | 1 206,34 |
| 46 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 361,90 |
| 47 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm) | m2 | 1 206,34 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 1 206,34 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 1 206,34 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 1 548,74 |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 1 548,74 |
| 52 | RpCJ35A | CORIDOARE Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 24,30 |
| 53 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic | m2 | 24,30 |
| 54 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 24,30 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 24,30 |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 24,30 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 374,89 |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 374,89 |
| 59 | RpCJ35A | BUCATARII Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 16,80 |
| 60 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic | m2 | 16,80 |
| 61 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 16,80 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 16,80 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 16,80 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 159,54 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 159,54 |
| 66 | RpCM33E | DUS; WC Demontarea placajelor din PVC | m2 | 47,80 |
| 67 | CK52B aplicativ | Plafoane suspendate pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm | m2 | 47,80 |
| 68 | RpCJ35A | CASA SCARII; PALIERE ASCENSOR; HOL; ANTREU Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 22,50 |
| 69 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic | m2 | 22,50 |
| 70 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 22,50 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 22,50 |
| 72 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 22,50 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 294,05 |
| 74 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 294,05 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardosea |  |  |
| 75 | RpCK41C | INCAPERI Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 831,10 |
| 76 | RpCK41C aplicativ | Desfacerea plinte flexibile PVC lipite | m2 | 58,90 |
| 77 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic | m2 | 831,10 |
| 78 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 831,10 |
| 79 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, ridicare in plinta 10cm (culoarea si desenul se va coordona preventiv cu benificiarul) | m2 | 912,00 |
| 80 | CG09A1 | Plinte flexibile din PVC; H=70-80mm, latime 1-1,8mm; culoarea gri; montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | 736,00 |
| 81 | RpCK41C | CORIDOARE Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,00 |
| 82 | RpCK41C aplicativ | Desfacerea plinte flexibile PVC lipite | m2 | 42,40 |
| 83 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic | m2 | 11,00 |
| 84 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm; | m2 | 11,00 |
| 85 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, ridicare in plinta 10cm (culoarea si desenul se va coordona preventiv cu benificiarul) | m2 | 11,00 |
| 86 | CG09A1 | Plinte flexibile din PVC; H=70-80mm, latime 1-1,8mm; culoarea maro; montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | 530,70 |
| 87 | RpCK42C | BUCATARII Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 3,50 |
| 88 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic | m2 | 3,50 |
| 89 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,50 |
| 90 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 | 3,50 |
| 91 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:/ Placi de gresieportelanat 450x450mm, mata, calitatea I. | m2 | 3,50 |
| 92 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm | m | 9,00 |
| 93 | RpCK42C | DUS; WC Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 82,70 |
| 94 | IzF04J1 | Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori) | m2 | 82,70 |
| 95 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - termobeton din polistiren granulat gr.80mm | m3 | 6,82 |
| 96 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fi, gr=4cm | m2 | 82,70 |
| 97 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 | 82,70 |
| 98 | IzF02B k=2 | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi | m2 | 82,70 |
| 99 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:/ Placi de gresieportelanat 450x450mm, mata, calitatea I. | m2 | 82,70 |
|  |  | Capitolul 1.4. Timplarii |  |  |
| 100 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, glafuri, dulapuri) | m2 | 566,84 |
| 101 | RpCI42A | Demontarea glafuri montate la ferestre din PVC | m | 18,00 |
| 102 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(se exclud cartonbitumata ,vata mineral) - Usi din lemnm fost/folosinta | m2 | 16,80 |
| 103 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, culoare cafenie, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usi PVC , placate cu sandwich 24 mm (spuma poliuretanica), cu ancadrament, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, chei) | m2 | 4,20 |
| 104 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri aplicate pe usi din lemn, executate cu lac in 2 straturi | m2 | 52,80 |
| 105 | CI17A | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi , cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice , sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane. Panouri de tip " Sandwich" ( umplutura poliuretan ) cu gr.24mm | m2 | 16,50 |
| 106 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor; Amortizator pentru usi + placaj pentru montare | buc | 16,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari de reparatie exterioare |  |  |
| 107 | RpCJ35A | BALCOANE Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 133,28 |
| 108 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic | m2 | 133,28 |
| 109 | CF50B aplicativ | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm | m2 | 65,28 |
| 110 | CF51B aplicativ | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) | m2 | 65,28 |
| 111 | CF52B aplicativ | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului; | m2 | 68,00 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor | m2 | 133,28 |
| 113 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 133,28 |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor | m2 | 189,60 |
| 115 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 189,60 |
| 116 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic la pardoseli | m2 | 68,00 |
| 117 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 68,00 |
| 118 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Placi gresie portelanat 400x400mm, calitatea I; mata; rezistenta la inghet, antederapanta | m2 | 68,00 |
| 119 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=15mm | m | 108,80 |
| 120 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 24,00 |
| 121 | RpCR23A | Vopsirea balustradelor exterioare, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea email alchidic 3 in 1 de exterior | m2 | 24,00 |
| 122 | RpCI42A | COPERTINA Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 17,90 |
| 123 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in doua straturi | m2 | 24,94 |
| 124 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 14,85 |
| 125 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - termobeton din polisteren granulat gr.70mm | m3 | 1,04 |
| 126 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fi | m2 | 14,75 |
| 127 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - "Primer" | m2 | 24,94 |
| 128 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 19,20 |
| 129 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 5,74 |
| 130 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata prevopsita de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m | 17,90 |
| 131 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm | m | 7,00 |
| 132 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 66,30 |
| 133 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic | m2 | 66,30 |
| 134 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm | m2 | 66,30 |
| 135 | CF51B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) | m2 | 66,30 |
| 136 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 66,30 |
| 137 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 66,30 |
| 138 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 45,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire |  |  |
| 139 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 36,50 |
| 140 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm | m | 37,00 |
| 141 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 32,00 |
| 142 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 143 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 224,00 |
| 144 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR cu fibra compozit PN25 | m | 20,00 |
| 145 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR cu fibra compozit PN25 | m | 12,00 |
| 146 | SB09A | Cot cu suport PPR 20x1/2 F | buc | 7,00 |
| 147 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2". //Robinet cu bila PPR d=25mm | buc | 2,00 |
| 148 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2". //Robinet cu bila PPR d=15mm M/F | buc | 4,00 |
| 149 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior,// Olandez PPR d=25x 1/2" F | buc | 2,00 |
| 150 | SD09A | Robinet sub lavoar colt, cu ventil 1/2x1/2; material cromat; 10bar; temperatura max. 100 grade C | buc | 96,00 |
| 151 | SB09A | Teu bronz d15mm F/F | buc | 2,00 |
| 152 | SD20A | Niplu d15mm | buc | 2,00 |
| 153 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, avind diametrul si grosimea D=22x6mm | m | 20,00 |
| 154 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, avind diametrul si grosimea D=28x6mm | m | 12,00 |
| 155 | SB08C | Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,50 |
| 156 | SB08E | Teava din material plastic pentru PP canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 38,50 |
| 157 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP d110x45gr | buc | 3,00 |
| 158 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP d110x90gr | buc | 1,00 |
| 159 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP d50x45gr | buc | 3,00 |
| 160 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP d50x90gr | buc | 3,00 |
| 161 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Teu de canalizare d.110x110x110mm la 45grade | buc | 1,00 |
| 162 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Teu de canalizare d.110x50x110mm la 45grade | buc | 1,00 |
| 163 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu de canalizare d.50x50x50mm la 90grade | buc | 1,00 |
| 164 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Reductie d110x50mm | buc | 2,00 |
| 165 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar etc.in complet cu sifon inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan/ Lavoar cu pediestal cu fixare de perete, dreptunghiular cu dimensiuni: lungimea de la 600-605mm, latimea de la 485-530mm; inaltimea 700-800mm, inclusiv sifon cu pahar, cu ventil chiuveta in complect cu grila de inox D70mm si furtun gofrat 40/50mm cu lungimea 600-700mm | buc | 1,00 |
| 166 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar etc.in complet cu sifon inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan/ Montarea lavoar cu pediestal fost/folosinta cu fixare de perete, inclusiv sifon cu pahar, cu ventil chiuveta in complect cu grila de inox D70mm si furtun gofrat 40/50mm cu lungimea 600-700mm ( se exclude lavoarul si piedestalul) | buc | 31,00 |
| 167 | SD02B | Baterie amestecatoare p/u baie, montatat pe perete, cu cartus ceramic diam.40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat ( nu se admit aliaje ), regulator debit M28x1, racord excentric G 1/2 distanta 150+-200mm, comutator automat cada/dus, greutatea de la 1,4kg p/a la 2,0kg, cu furtun p/u dus G1/2xG1/2 (rezistent la tractiune 30kg, lungimea-1,5m, cu sita telefon in set cu 2-3 pozitii de functionare, presiunea max. 5bar cu manta PVC argintiu si piulita conica clasa 1.. | buc | 32,00 |
| 168 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, Vas WC compact, ceramica, rezervuar cu conectare lateral 1/2 si accesorii care se actioneaza prinapasare in complet, iesire la 90gr.cu capac si set de fixare in complect | buc | 1,00 |
| 169 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, PP, avind diametrul de 110x90gr., orizontal, gri cu grila inox ( 150x150mm ) | buc | 32,00 |
| 170 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 57*4mm | m | 36,00 |
| 171 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Filet d.57mm | buc | 13,00 |
| 172 | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Robinet hidrant interior din bronz cu piulita de fixare furtun in set, d50mm) | buc | 10,00 |
| 173 | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Robinet de inchidere din fonta tip sertar cu flanse si etansare din cauciuc d50mm) | buc | 1,00 |
| 174 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Flansa plata d.50mm | buc | 2,00 |
| 175 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"- PP D110mm | buc | 2,00 |
| 176 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"- PP D50mm | buc | 2,00 |
| 177 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (se exclud radiatoarele din materiale - fost/folosinta) | m2 | 224,00 |
| 178 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" - reductie radiator stinga/dreapta D=1 1/4x1/2 fonta (futorca) | buc | 135,00 |
| 179 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate superiara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 224,00 |
| 180 | CL20A | Grile de ventilatie din plastic din ABS alb gata confectionate 200x300mm | buc | 144,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Reteaua electrica, Ventilarea |  |  |
| 181 | RpCU06B | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 | m | 1 850,00 |
| 182 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 1 850,00 |
| 183 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 175,00 |
| 184 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 175,00 |
| 185 | RCsB30K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: D.120 mm; L=100mm | buc | 28,00 |
| 186 | RCsB30I | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: D.100 mm; L=100mm | buc | 28,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Alte lucrari |  |  |
| 187 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 60,70 |
| 188 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 60,70 |
| 189 | TsI50C5 | Transportarea deseului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 60,70 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Ventilare |  |  |
| 190 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg, cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 56,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Reteaua electrica |  |  |
| 191 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 145,00 |
| 192 | RpEC16C k=0,5 | Demontare prize si intrerupatoare | buc | 285,00 |
| 193 | RpEG17C | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament | buc | 70,00 |
| 194 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp | buc | 70,00 |
| 195 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5mmp RE RING NYM - J | m | 2 350,00 |
| 196 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5mmp RE RING NYM - J | m | 2 100,00 |
| 197 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G4mmp RE RING NYM - J | m | 840,00 |
| 198 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 5-10 mmp, Cablu 5x6mmp NYM - J | m | 152,00 |
| 199 | RpEA01B k=0,25 sal. | Montare tub gofrat, flexibil, 750N, d20mm, cu sonda | m | 3 700,00 |
| 200 | RpEE03A | Montarea prizelor interne, euro, 220V, 16A cu impamintare, cu doua pozitii, inclusiv rama (schneider, legrand, ABB,...,sau analogic ) | buc | 268,00 |
| 201 | RpEE03A | Montarea prizelor externe, euro, 220V, 16A cu impamintare,IP65, cu doua pozitii, cu rama (schneider, legrand, ABB,..., sau analogic ) | buc | 6,00 |
| 202 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor cu doua clape, tip ingropat, 10A, cu rama (shneider, ABB, legrand,..., sau analogic) | buc | 58,00 |
| 203 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor cu doua clape, montate aparent, 10A, cu rama (shneider, ABB, legrand,..., sau analogic) | buc | 4,00 |
| 204 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor cu o clapa, tip ingropat, cu rama, 10A, (shneider, ABB, legrand,..., sau analogic) | buc | 112,00 |
| 205 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat LED cu acumulator p/u cazuri de avarie, montat aparent; 18-25W; 6500K; 1350Lm; 85-265V; IP20; durata de viata 5000H; unghi fascicul 120grade; -20...+40grade; culoare carcas alb, material carcas aluminiu; termen de garantie de la 36 luni | buc | 26,00 |
| 206 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat linear, tip LED, aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa - plastic, capac - policarbonat, radiator- aluminiu, puterea - 24-26W, lumina - 5500-6000K, luminozitatea - 2520Lm, clasa de protectie IP65, tensiune-85-265V,marimea 600x75x70mm, termen de garantie de la 36 luni | buc | 68,00 |
| 207 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat cu senzor, tip LED rotund, aparent (extern), 12-24W, 4000-6000k, culoare alba, dimensiuni 300x45,IP20, termen de garantie de la 36 luni | buc | 56,00 |
| 208 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat , tip LED rotund, aparent (extern), 24-28W, 6000k, material - carcasa de aluminiu, culoare alba, dimensiuni 300x39mm,IP20, termen de garantie de la 36 luni | buc | 116,00 |
| 209 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat , tip LED rotund, aparent (extern), 18-24W, 6000k, material - carcasa de aluminiu, culoare alba, dimensiuni 225x22mm,IP20, termen de garantie de la 36 luni | buc | 8,00 |
| 210 | RpEF02C | Proiector LED; puterea 50W; tensiune: 220-230V; 6000-7000Lm; 4000-6000K; dimensiuni:232x173x30..IP65; culoare gri; tip material: metal/plastic; inclusiv Senzor noapte-zi; 220V; 10A; IP65 montat aparent; termen de garantie de la 36 luni | buc | 2,00 |
| 211 | RpEE03B | Cutie de distributie incastrata (interna) IP65 196x118x70mm, p/u conectarea firelor, material plastic ignifug, culoare sura | buc | 86,00 |
| 212 | Pretul firmei | Conector Vago 3-5 contacte, sau analogic | buc | 460,00 |
| 213 | Pretul firmei | Conectori forbox, diam.10mm, set cite 10 buc. | buc | 40,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Reteaua IT |  |  |
| 214 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 155,00 |
| 215 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 7,40 |
| 216 | Pretul firmei | Cablu UTP cat. 5E 24AWG, cupru | m | 740,00 |
| 217 | Pretul firmei | Conector RJ45 | buc | 50,00 |
| 218 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 2,00 |
| 219 | Pretul firmei | Canal cablu din plasti 20x10mm, alb | m | 200,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Ventilare |  |  |
| 220 | Pretul firmei | Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 125mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2 | buc | 28,00 |
| 221 | Pretul firmei | Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 100mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2 | buc | 28,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Reteaua electrica |  |  |
| 222 | Pretul firmei | Panou de distributie, plastic ignifug, 8 module, IP20; in set cu sina N si PE | buc | 70,00 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                           Valentina Șpac