CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Reabilitarea termica a cladirii cu nr. cadastral 0100308.136.01 din str. Voluntarilor 3/1, mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Finisari exterioare Bloc B |  |  |
|  |  | 1.1.1. Pereti mai jos de cota 0.000 |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 61,0000 |
| 2 | CL53F | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. Placi ceramo granit 45x90 gri, Placi termoizolante - polistiren extrudat XPS grosimea 80 mm, 30 kg/m3 Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050 | m2 | 61,0000 |
|  |  | 1.1.2. Pereti mai sus de cota 0.000 |  |  |
| 3 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 340,0000 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 340,0000 |
| 5 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 145 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 340,0000 |
| 6 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosime 30 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 39,0000 |
| 7 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (nisa) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 8,0000 |
| 8 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului Universal intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 340,0000 |
| 9 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 340,0000 |
|  |  | 2. Glafuri |  |  |
| 10 | CE23A1 | Confectii din tabla prevopsita de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500 | m | 30,0000 |
|  |  | 3. Evacuare gunoi |  |  |
| 11 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 0,5000 |
| 12 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,5000 |
| 13 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 0,5000 |