CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Inpectoratul General pentru Situații de Urgență

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Inpectoratul General pentru Situații de Urgență

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatie curentă a încăperilor DGI din sediu IGSU amplasat in mun. Chisinau, str. Gh. Asachi, 69

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. Desfaceri si demontari |  |  |
| 1 | RpVC47A | Demontarea climatizatorului (bloc interior) | buc | 1,000 |
| 2 | RpCM33E apl | Demontarea placajelor din MDF | m2 | 7,500 |
| 3 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,000 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 7,500 |
| 5 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 2,000 |
| 6 | TRI1AA05C2 | Incarcarea materialelor (deseurilor parvenite in urma lucrarilor de demontare/desfacere) din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 2,000 |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea (deseurilor parvenite in urma lucrarilor de demontare/desfacere) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,000 |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |
| 8 | CN53A k=2 | Tratament suprafetelor interioare a peretilor cu solutie antimucegai (in 2 straturi) | m2 | 7,500 |
| 9 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti | m2 | 7,500 |
| 10 | CF50B k=6 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (grosime 30 mm) | m2 | 7,500 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 7,500 |
| 12 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,500 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (strat suplimentar pentru aderenta plasa din fibra de sticla) | m2 | 7,500 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 43,900 |
| 15 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 43,900 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 43,900 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 43,900 |
| 18 | CI17B | Placare cu panouri MDF, usoare, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm (existent) | m2 | 7,500 |
| 19 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (existent) | m2 | 1,000 |
| 20 | VC29A | Montarea climatizatorului bloc interior (existent) | buc | 1,000 |
|  |  | 2. Timplarii |  |  |
| 21 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 6,600 |
| 22 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6,600 |
| 23 | CF50B k=6 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (grosime 30 mm) | m2 | 4,720 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la glafuri | m2 | 4,720 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor (strat suplimentar pentru aderenta plasa din fibra de sticla) | m2 | 4,720 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 4,720 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,720 |