Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 69

din “07” mai 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație a rețelelor exterioare de apă din curtea Blocului didactic central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament si restabilirea pavajului |  |  |
| 1 | DG06B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3 | 4,50 |
| 2 | DG02A | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate | m2 | 76,75 |
| 3 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 5,30 |
| 4 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 63,63 |
| 5 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 28,40 |
| 6 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 10,12 |
| 7 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 28,50 |
| 8 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,29 |
| 9 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 24,76 |
| 10 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( PAVAJ vechi ) | m2 | 65,00 |
| 11 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare ( tip caramida gr.60mm ) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( PAVAJ nou 200x100 ) | m2 | 72,25 |
| 12 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 57,45 |
| 13 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 57,45 |
|  |  | 1.2. Camine |  |  |
| 14 | AcE10Ak=0,2sal. | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, Demolarea inelelor de beton armat ( 2 buc.) | m3 | 0,48 |
| 15 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana , КЦД -10 - 2 buc., КЦ-10-9- 2 buc.КЦП1-10-1-2buc ( 0,36m3 + 0,48m3 +0,20m3 ) , 2 camine cu H=1m si diam.=1m | m3 | 1,04 |
| 16 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placa perefabricata КЦД-10 ( 0,18m3 x2=0,36m3 ) | buc | 2,00 |
| 17 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel perefabricat КЦ-10-9 , ( 0,24m3 x 2=0,48m3 ) | buc | 2,00 |
| 18 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placa perefabricata КЦП1-10-1 , ( 0,10m3 x 2=0,20m3 ) | buc | 2,00 |
| 19 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 2,00 |
|  |  | 1.3. Conducte |  |  |
| 20 | RpAcA55D | Demontarea tevilor de otel zincate sau negre montate din pamint, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 3" - 4" | m | 105,00 |
| 21 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm. Teava PVC PN16 PE 100 SDR, diam.25mm (11x2,3) | m | 55,00 |
| 22 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. Teava PVC PN16 PE 100 SDR, diam.32mm ( 11x3,0 ) | m | 25,00 |
| 23 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Teava PVC PN16 PE 100 SDR, diam.90mm (11x8,2 ) | m | 105,00 |
| 24 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Teu PVC 90x25x90 | buc | 6,00 |
| 25 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Teu PVC 90x32x90 | buc | 4,00 |
| 26 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Cot PVC 90/90 PN16 | buc | 12,00 |
| 27 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Piesa de bransare 90x3/4 | buc | 2,00 |
| 28 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Piesa de bransare 90x1/1/4 | buc | 4,00 |
| 29 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Adaptor FE cu diam.90/2" | buc | 6,00 |
| 30 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40 Adaptor FE cu diam. 25/3/4 | buc | 4,00 |
| 31 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40 Adaptor FE cu diam. 25/20 | buc | 6,00 |
| 32 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm | piesa | 1,00 |
| 33 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 32 mm | piesa | 1,00 |
| 34 | AcE51C | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 90 mm | piesa | 1,00 |
| 35 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 185,00 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
| 36 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm, Vana din fonta PN10-16 cu diam.50mm | buc | 1,00 |
| 37 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm, Vana din fonta PN10-16 cu diam.80mm | buc | 1,00 |
| 38 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel filiata, avind diametrul de 50-80mm | buc | 8,00 |
| 39 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm, Robinet cu sfera cu diam.50mm | buc | 2,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Vana din fonta PN10-16 cu diam.50mm | buc | 1,00 |
| 41 | Pret furnizor | Vana din fonta PN10-16 cu diam.80mm | buc | 1,00 |
| 42 | Pret furnizor | Flansa din otel filiata cu diam.50mm | buc | 4,00 |
| 43 | Pret furnizor | Flansa din otel filiata cu diam.80mm | buc | 4,00 |
| 44 | Pret furnizor | Robinet cu sfera cu diam.50mm | buc | 2,00 |

Data „17" mai 2023