CAIET DE SARCINI

Nr.           din „      ”  „                  ” 2023 , PMI_2024 Cat_H_Comune_M pct. ______

pentru achiziția bunurilor  materiale

Obiectul caietului de sarcini îl reprezintă achiziționarea veselei chimice, ustensilelor și consumabilelor pentru laboratoarele chimice a întreprinderii.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33793000-5 | LOTUL 1. Baloane din sticlă |  |  |  | 3 000,00 |
| 1.1 |  | Balon cotat 50 ml | buc | 10 | Balon cotat cu volum 50 ml cl. A, din sticlă borosilicată 3.3, cu fund plat, slif 14/23, dop din plastic, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru |  |
| 1.2 |  | Balon cu fund rotund, 2000 ml | buc | 2 | Balon cu fund rotund şi şlif, fabricat din sticlă termorezistentă, volum 2000 ml, NS 29/32 |  |
| 1.3 |  | Balon Erlenmeyer 100 ml | buc | 20 | Balon conic gradat (fund plat, corp conic și un gât cilindric cu deschiderea gurii de 34 mm) cu o capacitate de 100 ml, fabricat din sticla borosilicata, termorezistenta. |  |
| 1.4 |  | Balon Erlenmeyer 500 ml | buc | 6 | Balon conic gradat (fund plat, corp conic și un gât cilindric cu deschiderea gurii de 34 mm) cu o capacitate de 500 ml, fabricat din sticla borosilicata, termorezistenta. |  |
| 1.5 |  | Balon cu fund plat, 250 ml | buc | 2 | Balon cu fund plat, cu capacitatea 250 ml, cu dop rodat, şlif NS 29/32, din sticlă termorezistentă |  |
| 1.6 |  | Balon cu fund plat, 500 ml | buc | 2 | Balon cu fund plat, cu capacitatea 500 ml, cu dop rodat, şlif NS 29/32, din sticlă termorezistentă |  |
| 2 | 33793000-5 | LOTUL 2: Flacoane pentru determinarea oxigenului dizolvat în apă |  |  |  | 7 500,00 |
| 2.1 |  | Sticlă Wincler | buc | 10 | Flacon pentru determinarea oxigenului dizolvat în apă prin testul WINCLER, fabricat din sticlă borosilicată brună cu suprafață mată pentru inscripționare, cu capacitatea de 250-300 ml (volumul exact gravat pe sticlă cu acuratețe +/- 0,01 ml), dop cu șlif NS 19/26. Sticla trebuie să fie ajustată individual iar dopul să fie marcat cu același număr |  |
| 3 |  | LOT 3. Biurete |  |  |  | 2 600,00 |
| 3.1 |  | Biuretă 5 ml | buc | 5 | Biuretă fără robinet, capacitatea nominală 5 ml, valoarea diviziunii 0,02 ml, gradații culoarea întunecată |  |
| 4 |  | LOTUL 4. USTENSILE PENTRU BIURETE |  |  |  | 1 000,00 |
| 4.1 |  | - Set de ustensile pentru biurete fără robinet | set | 10 | Set p/u biuretă fără robinet alcătuit dintr-un tub silicon translucid, în interiorul căruia este plasată o măslină din sticlă (bilă rotundă cu d=5 mm). Un capăt al tubului este liber, în cel de-al doilea este introdus un vârf cu o duză conică din sticlă |  |
| 5 |  | LOTUL 5. CILINDRI DIN STICLĂ |  |  |  | 3 000,00 |
| 5.1 |  | Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 50 ml | buc | 4 | Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 50 ml, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru/alb, Interval de gradație - 1 ml, Toleranțã - ± 1 ml |  |
| 5.2 |  | Cilindru de sticlă gradat cu suport de plastic, capacitate 50 ml | buc | 5 | Cilindru de sticlă gradat cu cioc cu bază hexagonală din plastic, volum 50 ml, valoarea diviziunii 1,0 ml |  |
| 5.3 |  | Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 100 ml | buc | 2 | Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 100 ml, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru/alb, Interval de gradație - 1 ml, Toleranțã - ± 1 ml |  |
| 5.4 |  | Cilindru de sticlă gradat cu suport de plastic, capacitate 100 ml | buc | 12 | Cilindru de sticlă gradat cu cioc cu bază hexagonală din plastic, volum 100 ml, valoarea diviziunii 1,0 ml |  |
| 5.5 |  | Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 250 ml | buc | 2 | Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 250 ml, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru/alb, Interval de gradație - 1 ml, Toleranțã - ± 1 ml |  |
| 5.6 |  | Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 500 ml | buc | 2 | Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 500 ml, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru/alb, Interval de gradație - 5 ml, Toleranțã - ± 2,5 ml |  |
| 6 |  | LOTUL 6. EPRUBETE |  |  |  | 1 000,00 |
| 6.1 |  | Eprubetă din sticlă borosilicată, 16x150 mm | buc | 50 | Eprubetă din sticlă borosilicată termorezistentă, Н=150 mm, d=16 mm |  |
| 7 |  | LOT 7. PAHARE DE LABORATOR |  |  |  | 600,00 |
| 7.1 |  | Pahar 600 ml | buc | 12 | Pahar cilindric gradat, forma înalta, cu cioc, din sticlă borosilicată termorezistentă, volum 600 ml |  |
| 8 |  | LOTUL 8. PÂLNII DIN STICLĂ |  |  |  | 1 200,00 |
| 8.1 |  | Pâlnie cu coada scurtă, d=40 mm | buc | 10 | Pâlnie cu diametrul de 40 mm, cu coadă scurtă, realizată din sticlă borosilicată 3.3, conul de filtrare cu unghi de 60°, lungimea cozii este aproximativ egala cu diametrul pâlniei |  |
| 8.2 |  | Pâlnie din sticlă, d=36, H=50 mm | buc | 10 | Pâlnie analitică cu diametrul de 36 mm, realizată din sticlă borosilicată 3.3, conul de filtrare cu unghi de 60°, lungime 50 mm, diametru exterior coada 6 mm |  |
| 8.3 |  | Pâlnie din sticlă, d=75, H=110 mm | buc | 10 | Pâlnie de laborator Ø 75 mm; H=110 mm, realizată din sticlă borosilicată 3.3 |  |
| 9 |  | LOTUL 9. PIPETE GRADATE |  |  |  | 1 000,00 |
| 9.1 |  | Pipetă gradată 10 ml, scurgere parțială | buc | 10 | Pipeta gradată cu volum 10 ml, tip 1 (cu scurgere parțială), clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru |  |
| 9.2 |  | Pipetă gradată 10 ml, scurgere completă | buc | 10 | Pipetă gradată cu volum nominal 10 ml, tip 3 (cu scurgere completă), clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile si valorile nominale imprimate cu smalt albastru |  |
| 10 |  | LOTUL 10: PIPETE VOLUMETRICE |  |  |  | 3 500,00 |
| 10.1 |  | Pipetă volumetrică, 1 ml | buc | 5 | Pipeta volumetrică, volum 1 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscriptiile si valoarea nominală imprimate cu smalț întunecat. |  |
| 10.2 |  | Pipetă volumetrică, 2 ml | buc | 5 | Pipeta volumetrică cu bulă, volum 2 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscriptiile si valoarea nominală imprimate cu smalț întunecat. |  |
| 10.3 |  | Pipetă volumetrică , 5 ml | buc | 5 | Pipeta volumetrică cu bulă, volum 5 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscriptiile si valoarea nominală imprimate cu smalț întunecat. |  |
| 10.4 |  | Pipetă volumetrică, 10 ml | buc | 5 | Pipeta volumetrică cu bulă, volum 10 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscriptiile si valoarea nominală imprimate cu smalț întunecat. |  |
| 10.5 |  | Pipetă volumetrică, 20 ml | buc | 3 | Pipeta volumetrică cu bulă, volum 20 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscriptiile si valoarea nominală imprimate cu smalț întunecat. |  |
| 11 |  | LOTUL 11: EXICATOR |  |  |  | 500,00 |
| 11.1 |  | Exicator din sticlă, d=210 mm | buc | 2 | Exicator din sticlă, cu capac bombat şi placa perforată din portelan inclusă, diametru exterior exicator: 210 mm |  |
| 12 |  | LOTUL 12: CUVE DIN STICLĂ OPTICĂ |  |  |  | 1 000,00 |
| 12.1 |  | Cuve din sticlă optică L=50 mm | set | 2 | Cuve din sticlă optică К8, cu drum optic de 50 mm, LxÎ:24x40 mm; 2 buc în set |  |
| 13 |  | LOTUL 13: VESELĂ ȘI ACCESORII DIN PP și HDPE |  |  |  | 3 000,00 |
| 13.1 |  | Cilindru din polipropilenă, 50 ml | buc | 3 | Cilindru gradat termorezistent din polipropilenă volum 50 ml, forma înaltă, cu cioc şi bază hexagonală, clasa B, valoarea diviziunii -1 ml, marcarea diviziunilor - culoare albastră |  |
| 13.2 |  | Cilindru din polipropilenă, 100 ml | buc | 12 | Cilindru gradat termorezistent din polipropilenă volum 100 ml, forma înaltă, cu cioc şi bază hexagonală. |  |
| 13.3 |  | Sticlă din HDPE cu gat larg, 250 ml | buc | 15 | Sticlă realizată din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), cu gradații, cu dop și cu capac cu filet, capacitate 250 ml |  |
| 13.4 |  | Sticlă din HDPE cu gat larg, 1000 ml | buc | 5 | Sticlă realizată din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), cu gradații, cu dop și cu capac cu filet, capacitate 1000 ml |  |
| 13.5 |  | Tava pentru laborator | buc | 2 | Tava pentru laborator. Material: PVC. Dimensiuni: 340х450х35 mm |  |
| 13.6 |  | Racord-conector tip „L”, PP, d=10 mm | buc | 4 | Racord de tip „L” pentru conectarea furtunurilor din silicon, fabricat din polipropilenă, d=10 mm |  |
| 13.7 |  | Racord-conector tip „T”, PP, d=10 mm | buc | 2 | Racord de tip „T” pentru conectarea furtunurilor din silicon, fabricat din polipropilenă, d=10 mm |  |
| 14 |  | LOTUL 14: ELECTROZI DE MĂSURARE |  |  |  | 8 500,00 |
| 14.1 |  | Electrod combinat de pH | buc | 2 | Electrod combinat de pH pentru uz general tip SP 10T cu diapazon de măsurare 0-14 pH, corp epoxi, temperatura de operare de la 1 până la 80 °C, cu o singura joncțiune sigilată, livrat cu cablu de 1 m cu mufa tip BCN, dimensiuni (mm): lungime-110, diametrul-12. |  |
| 14.2 |  | Electrod de sodiu ioni selectivi | buc | 1 | Electrod cu membrană selectivă de sticlă echivalent cu tipul ЭЛИС-212 Na/3.0 (К 80.7) pentru determinarea ionilor de sodiu în concentrații mici livrat cu cablu de 80 mm cu mufa tip BCN |  |
| 15 |  | LOTUL 15: Piese din sticlă pentru analizorul de gaz КГА 2-1 |  |  |  | 10 000,00 |
| 15.1 |  | Biureta | buc | 3 | Biureta echivalentă cu biuretă Мб 5.887.358 din set de accesorii pentru echipament de analiza gazelor КГА 2-1 |  |
| 15.2 |  | Vas de absorbție | buc | 21 | Vas de absorbție echivalent cu vas de absorbție Мб 5.887.085 din set de accesorii pentru echipament de analiza gazelor КГА 2-1 |  |
| 16 |  | LOTUL 16: FIOLE DE CÎNTĂRIRE DIN ALUMINIU |  |  |  | 1 000,00 |
| 16.1 |  | Fiolă de cântărire din aluminiu, 50x40 mm | buc | 10 | Fiolă de cântărire din aluminiu cu capac șlefuit, diametru – 50 mm, înălțime – 40 mm |  |
| 17 |  | LOTUL 17: ACCESORII DE LABORATOR DIN INOX |  |  |  | 500,00 |
| 17.1 |  | Spatulă dublă, curbată, din oțel | buc | 1 | Spatulă dublă curbată realizată din oțel inoxidabil, lungimea 150 mm, dimensiuni spatulă: 45x9 mm |  |
| 17.2 |  | Spatulă-linguriță pentru laborator | buc | 1 | Spatulă cu lingură, realizata din otel, lungime 150 mm, dimensiuni lama 35*15 mm, cu mâner rotund diametru 25 mm |  |
| 17.3 |  | Penseta de oțel cu vârf drept ascuțit, L=150 mm | buc | 1 | Penseta de otel cu vârf drept ascuţit, lungimea 150 mm |  |
| 18 |  | LOTUL 18: ACCESORII DIN SILICON ȘI CAUCIUC |  |  |  | 1 500,00 |
| 18.1 |  | Pară de cauciuc, 30 ml | buc | 9 | Pară din cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 30 ml |  |
| 18.2 |  | Pară de cauciuc, 90 ml | buc | 6 | Pară de cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 90 ml |  |
| 18.3 |  | Pară de cauciuc, 150 ml | buc | 2 | Pară de cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 150 ml |  |
| 18.4 |  | Furtun din silicon d=4 mm | m | 20 | Furtun din silicon, rezistent chimic, cu diametrul interior 4 mm, grosimea pereții 1,5 mm |  |
| 19 |  | LOTUL 19: PERII DE SPĂLAT VESELA CHIMICĂ |  |  |  | 1 300,00 |
| 19.1 |  | Perie pentru eprubete | buc | 17 | Perie pentru spălat eprubete cu diametru min. 15mm, lungime 250 mm, suport metalic, fire din plastic. |  |
| 19.2 |  | Perie de uz general | buc | 5 | Perie de uz general din păr artificial răsucit pe sârma metalică galvanizată. Lungime totală: 460 mm. Diametru perie: 70 mm; Lungime perie: 130 mm |  |
| 19.3 |  | Perie pentru baloane | buc | 3 | Perie cu păr artificial pentru spălarea baloanelor. Lungime totală: 380 mm; diametru: 16 mm; Lungime perie: 120 mm |  |
| 19.4 |  | Perie pentru sticlărie cu forma cilindrică | buc | 2 | Perie de curățare, realizată din spumă, pentru curățarea sticlăriei de laborator cu forma cilindrică Lungime totală: 400 mm; diametru: 70 mm |  |
| 20 |  | LOTUL 20: STRIPURI INDICATOARE DE рH |  |  |  | 140,00 |
| 20.1 |  | Stripuri indicatoare de pH 0-12 | tub | 2 | Tub din plastic cu 100 benzi de testare pH-ului 0-12, dimensiuni 6 x 85 mm |  |
| 21 |  | LOTUL 21: HÂRTIE DE FILTRU |  |  |  | 160,00 |
| 21.1 |  | Hârtie de filtru „banda albastră”, d=9,0 cm | cutie | 4 | Hârtie de filtru pentru analize cantitative, pentru filtrare lentă, ardere fără cenușă, forma rotundă, d=9 cm. Ambalare: cutie. O cutie conține 100 filtre |  |
| 22 |  | LOTUL 22: Alimentator de sticlă pentru higrometru psihrometric de tip ВИТ |  |  |  | 200,00 |
| 22.1 |  | Alimentator de sticlă pentru higrometru psihrometric ВИТ | buc | 2 | Dispozitivul reprezintă un tub de sticlă curbat la capăt, conceput pentru a furniza apă unui termometru „umed”. Ambele capete ale tubului sunt deschise |  |
| 23 |  | LOTUL 26: Vată hidrofilă |  |  |  | 100,00 |
| 23.1 |  | Vată hidrofilă | pachet | 3 | Vată din fibre de bumbac 100%, cu capacitate mare de absorbție, nesterilă. Așezarea sub formă de bandă zig-zag de presare liberă în pachete (250 ± 10) g fiecare. |  |
| 24 |  | LOTUL 24: Camere pentru prelevarea probelor de gaz |  |  |  | 1 700,00 |
| 24.1 |  | Camera pentru prelevarea probelor de gaz | buc | 50 | Camera pentru mingi de tip FB-5005 din cauciuc latex, culoarea portocaliu sau negru |  |
| 25 |  | LOTUL 25: Uscător de sticlărie |  |  |  | 3 000,00 |
| 25.1 |  | Uscător de sticlărie din PP, suspendat | buc | 3 | Suport vertical pentru uscarea sticlăriei de laborator, din polipropilena antiacida, cu 72 pini interschimbabili de diferite lungimi. Echipat cu tăvița colectoare la partea inferioara. Dimensiuni: 450x110x630 mm |  |
| 26 |  | LOTUL 26: Prelevator manual pentru lichide vâscoase și semi- vâscoase |  |  |  | 3 000,00 |
| 26.1 |  | Prelevator manual pentru lichide vâscoase și semi- vâscoase | buc | 1 | Prelevatorul este un tub metalic cu secțiune transversală conică variabilă. Partea superioară are urechi în formă de inel pentru a ține dispozitivul în timpul operării. Material: oțel inoxidabil 12x18N10T. Dimensiuni: 1000x85x25 mm; alezaj nominal - 9 mm. |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 60 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite. Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda de producere, de furnizare a bunurilor ori la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia. Specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele “sau echivalentul”.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

Achiziționarea veselei chimice, ustensilelor și consumabilelor de laborator (în continuare bunurilor) se va realiza pe loturi, la comanda Beneficiarului, conform cerințelor reale.

Vânzătorul va asigura furnizarea bunurilor la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3).

Transportul și manipularea bunurilor se va realiza de către Vânzător cu mijloace proprii incluse în preț.

Termenul de livrare: maximum 60 de zile de la încheierea contractului.

Bunurile propuse vor fi  noi, nefolosite, fabricate în conformitate cu specificația tehnică solicitată.

Vesela de laborator din sticlă trebuie să fie din sticlă borosilicată termorezistentă.

Inscripțiile de pe vase trebuie să fie lizibile,  stabile în timp şi rezistente la acțiunea factorilor chimici şi termici.

Cerințe la ambalaj și etichetare:

Bunurile vor fi în ambalajul firmei producătoare, cu eticheta originală, însoțite de pașapoarte/instrucțiuni de utilizare eliberate de către producător.

Bunurile livrate vor fi divizate în cutii separate, etichetate.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

Bunurile trebuie să respecte cerințele documentelor normative indicate sau echivalente acestora valabile în RM:

SM SR EN ISO 1042:2012 Sticlărie de laborator. Baloane cotate;

SM SR EN ISO 385:2013 Sticlărie de laborator. Biurete;

SM SR EN ISO 648:2014 Sticlărie de laborator. Pipete cu reper;

ISO 4800:1998 Laboratory glassware — Separating funnels and dropping funnels;

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой;

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры;

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия;

ГОСТ 29251-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования.

- Cerințe privind calculul costului/prețului

Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului. Ofertantul va specifica atât prețul unitar, cât și prețul total. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare/descărcare etc.)

- Mostre

Nu se aplică

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru instalarea bunurilor (după caz)

Nu se aplică.

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor.

Nu se aplică.

- Definiții.

Nu se aplică.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

La depunerea ofertelor se va prezenta:

- specificația tehnică;

- specificația de preț;

- declarația pe propria răspundere.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Obligatoriu se prezintă următoarele documente:

- documentația de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative;

- certificate de calitate / de garanție (după caz);

- pașapoarte sau manuale de utilizare (după caz) în una din limbi: română/rusă/engleză;

- alte documente de la producător ce confirmă calitatea produsului.

- Relații de contact :

| tel.: | 0-22-38-53-54 |
| --- | --- |
| e-mail: | lpm@termoelectrica.md |
| tel.: | 0-22-43-64-90 |
| e-mail: | vlaico. mariana@termoelectrica.md |