“APROB”

Președinte al grupului de lucru pentru

Achiziții Publice

___________  Pavlov Iurie

Caiet de sarcină privind achiziționarea serviciilor de întreținere tehnică (deservire și reparație)

a ascensoarelor p/u anul 2021 IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, lei (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | # Curățarea puțului ascensorului | asc. cu 2 stații | 12 |  |  |
| 2 |  | # Verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul | asc. cu 2 stații | 12 |  |  |
| 3 |  | Verificarea uzurii legărilor și a bunei funcționări a sistemului de ungere | asc. cu 2 stații | 12 |  |  |
| 4 |  | # Ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere | asc. cu 2 stații | 12 |  |  |
| 5 |  | # Verificarea cablurilor de tracțiune și a fixării acestora | asc. cu 2 stații | 12 |  |  |
| 6 |  | Verificarea funcționării componentelor de siguranță și reglarea acestora | asc. cu 2 stații | 12 |  |  |
| 7 |  | # Verificarea funcționării mecanismelor ascensorului | asc. cu 2 stații | 12 |  |  |
| 8 |  | # Verificarea elementelor de prindere ale cabinei și contragreutății | asc. cu 2 stații | 12 |  |  |
| 9 |  | Verificarea stîngerii elementelor de îmbinare și a articulațiilor | asc. cu 2 stații | 12 |  |  |
| 10 |  | # Verificarea fixării tampoanelor și a limitatoarelor de sfîrșit de cursă | asc. cu 2 stații | 12 |  |  |
| 11 |  | # Verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare și de semnalizare | asc. cu 2 stații | 12 |  |  |
| 12 |  | Verificarea conexiunilor prizei de punere la pămînt ale echipamentelor electrice | asc. cu 2 stații | 12 |  |  |
| 13 |  | # Verificarea conexiunilor la aparate și a clemelor din dulapurile electrice și din cutiile de conexiuni | asc. cu 2 stații | 12 |  |  |
| 14 |  | # Verificarea stării glisierelor și a roții de fricțiune | asc. cu 2 stații | 12 |  |  |
| 15 |  | Verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune | asc. cu 2 stații | 12 |  |  |
| 16 |  | # Verificarea ușilor de acces la puțul ascensorului | asc. cu 2 stații | 12 |  |  |
| 17 |  | # Pentru fiecare stație în plus | stație | 5/4 | # 5st. *12 luni = 60st./an deservite 4st. *12luni = 48st./an deservite |  |
| 18 |  | RGA conf. p.169 Cerințe minime | asc. | 12 |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 50000,00 |

Important !!!

În procesul de întreținere tehnică (deservire și reparație) a ascensoarelor, piesele și lucrările, altele decît cele menționate mai jos vor fi suportate de agentul economic contractat.

Nu constitute obiectul contractului:

- lucrările de construcție necesare la intreținerea și exploatarea ascensorului

- aprovizionarea cu energie electrică a ascensorului

- intreținerea rețelei electrice de aprovizionare și iluminare a palierelor și căilor de acces la camera de

mecanisme a ascensorului

- energia electrică consumată de ascensor în procesul de exploatare

- paza utilajului ascensorului

- instalarea circuitului prizei de punere la pămînt

- reconstrucția, modernizarea și renovarea ascensorului

- reparația ascensorului în caz de furt sau deteriorate intenționată a utilajului

- controlul ascensorului și asigurarea stării tehnice, pînă la încheierea contractului de deservire

- elaborarea duplicatului cărții ascensorului

- expertiza tehnică și eliberarea autorizației de funcționare a ascensorului

- lucrările de măsurări electrice la ascensor

- lucrările de prelungire a termenului de exploatare a ascensorului după efectuarea expertizei tehnice

- obținerea certificatului de securitate a ascensorului în Centrele de expertiză tehnică

- schimbul reductorului, cupeului cabinei, panoului de dirijare, convertorului de fregvență a ascensorului, motorului principal sau rebobinarea acestuia

- reparația ascensorului după staționare (mai mult de 3 luni)

Lucrările sunt efectuate conform anexei nr. 1

Elaborat: Șef S.D.T.: Sorocean A. ___________________

Coordonat: Șef Serviciul economic: Corsan Radu ___________________

Anexa nr. 1

Lista ascensoarelor ce urmează a fi supuse serviciilor de întreținere

| Nr. d/o | Adresa obiectului | Nr. de înreg. a ascensorului | Modelul ascensorului | Nr. de stații | Anul fabricării | Anul instalării | Tip deservire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mun. Chișinău, str. Costiujeni 3 | 3813 | AP-320-1.0 | 7 | 1984 | 1986 | DTP |
| 2 | mun. Chișinău, str. Costiujeni 3 | 3814 | AP-320-1.0 | 7 | 1984 | 1986 | DTP |
| 3 | mun. Chișinău, str. Costiujeni 3 | 3182 | AS-500-0.5 | 6 | 1982 | 1985 | DTP |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Elaborat: Șef S.D.T.: Sorocean A. ___________________

Coordonat: Șef Serviciul economic: Corsan Radu ___________________