	Lucrari de constructie a drumului cu imbracaminte din beton asfaltic din s.Cupcui, r-nul Leova
	Formular Nr.7

WinСmeta



	(denumirea obiectivului)
	


DEVIZ  LOCAL № 2-1-1
	


Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	1
	2
	3
	4
	5

	 1
	DA01A
	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere
	100m2
	23,000



	 2
	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea
	100m2
	23,000



	 3
	DI89B
	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material Hmed= 5 cm (fara utilizarea compactorului, cisternei, apei)
	100m2
	23,000



	 4
	DA21D
	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/8-SM EN 14227-1:2015) (S=2300m.p.; h=0,20 m; V=460 m.c.)
	100 m3
	4,600



	 5
	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (460m.c.*0.177m.c. de apa)
	m3
	81,420



	 6
	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2
	23,000



	 7
	TsD08B1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv
	100 m3
	4,600



	 8
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)
	t
	1,380



	 9
	DB19F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la cald, in grosime de Hmed =5,0 cm, cu asternere mecanica
	m2
	2 300,000



	 10
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)
	t
	0,690



	 11
	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
	m2
	2 300,000



	 12
	TsE05A
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I
	100m2
	5,750



	 13
	DI115
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( Amestec de agregate LA 30 fr. 0/32, conform SM SR EN 13242+A1:2010)
	m2
	575,000



	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


	Lucrari de constructie a drumului cu imbracaminte din beton asfaltic din s.Cupcui, r-nul Leova
	Formular Nr.3

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz local de resurse № 2-1-1
	


Intocmit in preţuri  curente 

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări şi cheltuieli      
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Total borderou de resurse № 2-1-1:
	
	





Manopera:
	 1.
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	134,090

	 2.
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	253,000

	 3.
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	19,182

	 4.
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	18,227

	
	
	Total manopera
	
	





Materiale:

	 1.
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4
	t
	278,300

	 2.
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16
	t
	223,100

	 3.
	14111222016601
	Amestec de agregate LA 30 fr. 0/32
	m3
	72,450

	 4.
	1411122201752
	Piatra sparta (Agregat grosier LA 30 fr.16-32 mm)
	m3
	126,500

	 5.
	14111222017521
	Piatra sparta (Agregat grosier LA 30 fr.8-16 mm)
	m3
	26,450

	 6.
	23203226000401
	Bitum (emulsie bituminoasa C50)
	t
	2,132

	 7.
	2651122100002
	Ciment 32,R
	t
	40,710

	 8.
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	85,445

	
	
	Total materiale de construcţii
	
	





Utilaje de construcţii:

	 1.
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,621

	 2.
	29522200003547
	Autogreder 
	h-ut
	8,924

	 3.
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	12,104

	 4.
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	42,901

	 5.
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	27,370

	 6.
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	6,325

	 7.
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	27,370

	 8.
	29525000050040
	Tractor (autogreder)
	h-ut
	1,633

	 9.
	2952500005012
	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat
	h-ut
	5,290

	 10.
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	8,700

	 11.
	3410540005608
	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare
	h-ut
	2,300

	
	
	Total utilaje de construcţii
	
	


	
	
	
	
	
	


	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


Formular Nr.5

WinCmeta
	Obiect Lucrari de constructie a drumului cu imbracaminte din beton asfaltic din s.Cupcui, r-nul Leova
	Investitor 


Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	DA01A


	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere


	100m2
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2500

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0800

	
	
	Total
	 Lei
	

	2
	DH02B


	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea


	100m2
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1320

	
	
	Total
	 Lei
	

	3
	DI89B


	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material Hmed= 5 cm (fara utilizarea compactorului, cisternei, apei)


	100m2
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	5,5800

	
	14111222017521
	Piatra sparta (Agregat grosier LA 30 fr.8-16 mm)
	m3
	1,1500

	
	1411122201752
	Piatra sparta (Agregat grosier LA 30 fr.16-32 mm)
	m3
	5,5000

	
	29525000050040
	Tractor (autogreder)
	h-ut
	0,0710

	
	29522200003547
	Autogreder 
	h-ut
	0,3880

	
	
	Total
	 Lei
	

	4
	DA21D


	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/8-SM EN 14227-1:2015) (S=2300m.p.; h=0,20 m; V=460 m.c.)


	100 m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1500

	
	2651122100002
	Ciment 32,R
	t
	8,8500

	
	2952500005012
	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat
	h-ut
	1,1500

	
	3410540005608
	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare
	h-ut
	0,5000

	
	
	Total
	 Lei
	

	5
	TsD14A01


	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (460m.c.*0.177m.c. de apa)


	m3
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,1000

	
	
	Total
	 Lei
	

	6
	TsE05B


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II


	100m2
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1890

	
	
	Total
	 Lei
	

	7
	TsD08B1


	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv


	100 m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,0200

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	3,3200

	
	
	Total
	 Lei
	

	8
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)


	t
	

	
	23203226000401
	Bitum (emulsie bituminoasa C50)
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	
	
	Total
	 Lei
	

	9
	DB19F


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la cald, in grosime de Hmed =5,0 cm, cu asternere mecanica


	m2
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4
	t
	0,1210

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0066

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0066

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0066

	
	
	Total
	 Lei
	

	10
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)


	t
	

	
	23203226000401
	Bitum (emulsie bituminoasa C50)
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	
	
	Total
	 Lei
	

	11
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica


	m2
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16
	t
	0,0970

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053

	
	
	Total
	 Lei
	

	12
	TsE05A


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I


	100m2
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1500

	
	
	Total
	 Lei
	

	13
	DI115


	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( Amestec de agregate LA 30 fr. 0/32, conform SM SR EN 13242+A1:2010)


	m2
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0317

	
	14111222016601
	Amestec de agregate LA 30 fr. 0/32
	m3
	0,1260

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0070

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,00351

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,00097

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0110

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,00045

	
	
	Total
	 Lei
	


	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


