WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Primăria s. Gura Galbenei, r. Cimișlia Lucrări de reparații capitale a clădirii cantinei de ajutor social „Nadejda” s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

Lucrari

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pardoseli bloc A |  |  |  |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 | 94.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 84,97 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 8,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 20,00 |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94.60 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 560,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 8,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 100,00 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 200,00 |
| 3 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 94.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94.60 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 | 1 750,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 8,00 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 550,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 20,00 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 550,00 |
| 4 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 94.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94.60 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 1 500,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 8,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 20,00 |
| 5 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 94.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 94.6 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 250,00 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 20,00 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,01 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 4,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 20,00 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 20,00 |
| 6 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,9000 | 94.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94.60 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 1 500,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 8,00 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 | 25,00 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 5,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 |
|  |  | 2. Pereti bloc A |  |  |  |
| 7 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 94.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 94.60 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 84,97 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3500 | 155,00 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 | 38,00 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 | 35,00 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 | 0,20 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 | 0,20 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 | 4,00 |
| 8 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 94.60 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 94.60 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 25,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 8,00 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 94.60 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 8,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 20,00 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 20,00 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 94.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94.60 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 10,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 8,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 20,00 |
| 11 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 94.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94.60 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 10,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 20,00 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94.60 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 15,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 94.60 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 38,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 10,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 8,00 |
|  |  | 3. Pereti bloc B |  |  |  |
| 14 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 | 94.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 | 94.60 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,0000 | 25,00 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 | 68,00 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 | 0,30 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 | 0,30 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 | 0,30 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 | 35,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 | 35,00 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 | 25,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 | 2,20 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 | 550,00 |
| 15 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0500 | 94.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 94.60 |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 | 1 350,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,2100 | 75,00 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0730 | 75,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 | 2,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 |
| 16 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 94.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 94.60 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 500,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 75,00 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 75,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 10,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 |
|  |  | 4. Tavane |  |  |  |
| 17 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,8000 | 94.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 94.60 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 84,97 |
|  | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3500 | 155,00 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 38,00 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 35,00 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,20 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 0,20 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 4,00 |
|  | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 6,00 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 94.60 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,00 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 25,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 8,00 |
| 19 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 94.60 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 8,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 20,00 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 20,00 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 94.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94.60 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 10,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 8,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 20,00 |
| 21 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 94.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94.60 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 10,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 20,00 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94.60 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 15,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 94.60 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 38,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 10,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 8,00 |
|  |  | 5. Electricitate |  |  |  |
| 24 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul -20 mm | m |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 94.60 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 4,20 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 25,00 |
| 25 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 94.60 |
|  | 1111000100033 | Cordoane de cupru | m | 1,0500 | 11,80 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0300 | 3,00 |
| 26 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, (doar manopera) | buc |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 | 94.60 |
| 27 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (doar manopera) | buc |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 94.60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,00 |
| 28 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4000 | 94.60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 10,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 10,00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,60 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,20 |
|  |  | 6. Apeduct si canalizare |  |  |  |
| 29 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 | 94.60 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 | 14,00 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,2000 | 3,00 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,2100 | 5,00 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0400 | 3,00 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 | 3,00 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 18,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 25,00 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 25,00 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 55,00 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 | 35,00 |
| 30 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 94.60 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1,0000 | 75,00 |
| 31 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 | 94.60 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 650,00 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 75,00 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 78,00 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 | 25,00 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 | 25,00 |
| 32 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 94.60 |
|  | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 650,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 75,00 |
| 33 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 94.60 |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 | 90,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 55,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 25,00 |
| 34 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 94.60 |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 28,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 55,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 25,00 |
| 35 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 94.60 |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 38,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 | 55,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 25,00 |
| 36 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 94.60 |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 | 45,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 55,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 25,00 |
| 37 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 94.60 |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 28,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 | 55,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 | 25,00 |
| 38 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 94.60 |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 16,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 55,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 25,00 |
|  |  | 7. Pandus (2buc) |  |  |  |
| 39 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94.60 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 560,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 8,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 100,00 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 200,00 |
| 40 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 94.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 94.60 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 16,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 550,00 |
| 41 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 94.60 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 | 94.60 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 | 25,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 | 25,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 16,00 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 4 200,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 | 4 200,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 | 4 200,00 |
| 42 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 | 94.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 94.60 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 2 300,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 | 8,00 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 550,00 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 550,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 550,00 |
| 43 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 94.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 94.60 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 250,00 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 20,00 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,01 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 4,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 20,00 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 20,00 |
| 44 | CH06B | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta | m |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2000 | 94.60 |
|  | 2812106305701 | Mina curenta drepta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii) | m | 1,0000 | 400,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 2,20 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 68,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 2,20 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 75,00 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 3,00 |