| Reparatia capitala, ale unor incaperi de serviciu din cladirea nr.52, Tabara Militara nr.123 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari constructive |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpIC19C |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,04 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 7,20 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 |  | 11,10 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,33 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCP44A |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor |  |  | kg |  | 200,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCP45A |  | Demontarea 2 usi metalice (1,80 x 80 m) |  |  | kg |  | 350,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCO56B |  | Demontari: Lambriuri metalice la pereti si tavan |  |  | m2 |  | 200,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 94,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 94,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 10 cm grosime |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,40 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,60 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TrB01C2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 30,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 27,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TrB22H1A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Coborire materiale) |  |  | t |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,80 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 4,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TrB22H1A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Ridicare materiale) |  |  | t |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,80 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 4,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsI50B10 |  | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  | t |  | 20,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 6,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CG36A |  | Pardoseli din placi OSB 22mm grosime montale pe uscat cu pozarea stratului folie din scinduri 40x40mm grosime. NOTA: se includ Dulapi de rasinoase cu grosimea 40x40mm, cu orma de consum 0,013m3. |  |  | m2 |  | 70,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 80,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |
|  | 2670112204051-1 |  | Placi OSB 22mm |  |  | m2 |  | 74,24 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 74,24 |  |  |
|  | Dulapi de rasinoase |  | Dulapi de rasinoase 40x40mm |  |  | m3 |  | 0,92 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  | 63,63 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC |  |  | m2 |  | 70,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 80,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat grosimea 12mm, clasa 33 |  |  | m2 |  | 74,24 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 74,24 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  | 63,63 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CK23C |  | Ferestre din profil de mase plastice cu 6 camere deschidere in doua pozitii, +geam termopan ,,4S" gorsimea 32 mm (reflata), inclusiv plase antiinsecte |  |  | m2 |  | 11,10 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 5,66 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 |  | 11,10 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 33,30 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,83 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,37 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,44 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,77 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 5,30 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 2521106718392 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre |  |  | m |  | 5,41 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 21,62 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m |  | 5,30 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 5,30 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 31,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie. NOTA: resursa ,,Placi termoizolante" se exclud. |  |  | m2 |  | 130,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 232,31 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 136,50 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 95,55 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 286,00 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 305,50 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 130,00 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 35,23 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 11,38 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 195,00 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 1 678,30 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,83 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 5,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  | m2 |  | 130,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,90 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 19,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CN34A |  | Tapete din vinil. Baghete 40x50mm latime |  |  | m2 |  | 130,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 78,00 |  |  |
|  | 2124117352904 |  | Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent |  |  | m2 |  | 143,00 |  |  |
|  | 2462106110551 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice |  |  | kg |  | 45,50 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 13,00 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 65,00 |  |  |
|  | 2670112202950 |  | Bagheta |  |  | m |  | 58,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpCJ06C K=2 |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime pe ambele parti a fersetrei |  |  | m |  | 26,40 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 13,46 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,71 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 34,06 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre si usi |  |  | m2 |  | 10,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,59 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocuriloe la feresetr si usi, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 |  | 10,60 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 6,78 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 75,68 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 3,29 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 3,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre si usi |  |  | m2 |  | 10,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,59 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 10,60 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 4,77 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 11,18 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre si usi |  |  | m2 |  | 10,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,59 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 10,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,83 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 4,24 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,30 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,53 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CK03A1 |  | Usi din MDF pentru interior |  |  | m2 |  | 2,10 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,55 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din MDF |  |  | m2 |  | 2,10 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 0,99 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,49 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 65,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,75 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 133,25 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 260,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 68,25 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CN34A |  | Tapete din vinil. Baghete 40x50mm latime incapere auxiliara |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 2124117352904 |  | Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  |
|  | 2462106110551 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice |  |  | kg |  | 7,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2670112202950 |  | Bagheta |  |  | m |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Incalzirea |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SA21B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm FIBERGLASS |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 25212167170501 |  | Teava din material plastic D25mm Fiberglass |  |  | m |  | 20,40 |  |  |
|  | 25231567194312 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 1,60 |  |  |
|  | 25231567194512 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 14,20 |  |  |
|  | 25231567194012 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 15,60 |  |  |
|  | 25231567194612 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 2,20 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SA37C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de diamtreul 25mm |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 28752742040401 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D25mm |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,20 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SA21A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm FIBERGLASS |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 25212167170504 |  | Teava din material plastic D20mm Fiberglass |  |  | m |  | 5,10 |  |  |
|  | 25231567194314 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 25231567194514 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune D20mm |  |  | buc |  | 3,55 |  |  |
|  | 25231567194014 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune D20mm |  |  | buc |  | 3,90 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu bimetal, corpul de radiator avind 10 coloane (500x80x90mm) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2822115700000 - 2 |  | Radiator (500x80x90mm), 10 coloane |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IC53B |  | Racord PPR 25x1/2 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2875274119000 |  | Racord PPR25x1/2 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpIC40C |  | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 28752741190001 |  | Cot racord olandez 3/4 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RpIC26A |  | Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,28 |  |  |
|  | 2875274403300 |  | Flansa rotunda cu guler filetat |  |  | buc |  | 6,18 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CK30A |  | Masca pentru calorifere din MDF 112x19x81,5 cm alb |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2840127329600 |  | Masca pentru conducte |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund miniu |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari constructive |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,90 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,70 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,70 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,35 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,90 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 7,90 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 2,42 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,70 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,68 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,01 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat LED pentru panouri Armstrong |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 10,90 |  |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat LED |  |  | buc |  | 10,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,86 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 6,12 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor duble |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de trasnport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Benefiuc de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |