| Constructia si dotarea cu utilaj a terenului de fotbal 56x36 la IP LT Zubresti din satul Zubresti, r-l Straseni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 3,940 |
| 2 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 20,160 |
| 3 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 20,160 |
| 4 | TsA03D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare | m3 | 22,080 |
| 5 | TsC39A1 k=0,5 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi in teren catg. II - III, adincime 1,25 m. Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice - 0,0 lei K=0,500 | buc | 184,000 |
| 6 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton | m | 120,000 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 40-70cm compactarea gr 10cm | m3 | 201,600 |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 compactare gr 8 cm | m3 | 161,280 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 5-20 compactare gr4 cm | m3 | 80,640 |
| 10 | TsC54A | Strat de fundatie din savura de granit | m3 | 55,000 |
| 11 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi din tabla minim 80x80x3mm, montati de la sol la coama 3 m, cu pasul la 3m pe latura lunga si pina la 2m pe latura scurta a terenului | t | 2,784 |
| 12 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi din teava profilata 50x50x3 mm, cadranul portii de intrare | t | 0,026 |
| 13 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare( teava profilata 40x40x2mm elemente orizontale de fixare de legatura si fixare a pasei) | t | 1,319 |
| 14 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (teava profilata 40x20x2mm elemente orizontale de legatura si fixare a plasei | t | 0,050 |
| 15 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice (stilpi, grinzi) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 4,179 |
| 16 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel de 3,0 mm, exclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) | m2 | 610,000 |