| Lucrări de reparații la Centrul Multifunctional de Asistenta Sociala ,,Nufarul Alb” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Fălești, s.Glinjeni, r-nul Falesti | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Sala de activitati |  |  |
| 1 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 17,60 |
| 2 | CG36B | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm,si curatarea, in incaperii mai mici sau egale cu 16 mp | m2 | 20,40 |
| 3 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava din metaloplast PN20 d=25 mm) | m | 1,50 |
| 4 | IB06D | Radiatoare din otel 22 500x2400, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm | buc | 1,00 |
| 5 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90) | buc | 1,00 |
| 6 | IB06A | Uscator de prosoape clasic 400x1200mm alb, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc | 1,00 |
| 7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5) | buc | 1,00 |
|  |  | 1.2. Reparatii locale |  |  |
| 8 | IC38B | Piesa de racordare (cot 45*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,00 |
| 9 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 1,00 |
| 10 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=25x4 mm | m | 2,00 |
| 11 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 2,00 |
| 12 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, Canal poleit 14383 80 x 60 mm cu capac sur metal | m | 2,00 |
|  |  | 1.3. Canalizare exterioara |  |  |
| 13 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,13 |
| 14 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 1,00 |
| 15 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Teava PVC SN/SDR 4/41 d110mm | m | 20,00 |
| 16 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 13,00 |
| 17 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 13,00 |
|  |  | 1.4. Amenajarare zonei imprejurul rezervoarului |  |  |
| 18 | TsH238D | Saparea manuala a gropilor pentru montarea porti | buc | 2,00 |
| 19 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel patrat gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel. Poarta H-2m L-1m | m2 | 2,00 |
| 20 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,00 |
| 21 | CK33B | Miner | buc | 1,00 |
| 22 | CO06B2 apl | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama Panou Protecto H-2,0m L-2,5m D-4,8mm zincat - 10 buc; Stalp zincat 60x40x1,2mm L-2,6m - 11 buc in complect cu capac patrat 60*40 si elemente de fixare 40 zincat; beton B12,5 Nc=0.02 m3/ml) | m | 25,00 |
| 23 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,75 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Cazangerie existenta |  |  |
| 24 | RpIA53B | Demontarea cazanelor de incalzire centrala tip AMI, GEO sau CAIAC de 20000 kcal/ora | buc | 1,00 |
| 25 | IA12D | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 -40 kw, montat pe rama sau pe suport | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 26 |  | Cazan din sectii de fonta pentru combustibil solid ,,Viadrus,, cu putere calorica 50 kw | buc | 1,00 |

| Intocmit | Carp Artur |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |