| Constructia unui apeduct destinat alimentarii cu apa potabila a localitatilor Antonovca, Evghenievca, Petrovca si Vladimireuca, parte componenta a comunei Copaceni, r-nul Singerei.Obiect 31/25-A-PG. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-1-1

Amenajarea teritoriului. PG Platforma A

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Compensarea terasamentelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II .Solul excendent (surplus) |  |  | 100 m3 |  | 0,300 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,462 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II neajuns de sol pentru inghiduirea suprafetei castelului |  |  | 100 m3 |  | 4,700 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 10,575 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 799,000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 24,529 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 4,700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,692 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-util |  | 1,880 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 4,700 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 5,123 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD7A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Indiguire a suprafetei castele de apa) |  |  | 100 m3 |  | 5,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 25,350 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 43,510 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Compensarea terasamentelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Acces auto din pietris 85 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,160 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,600 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,236 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 29,580 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,893 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,060 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,022 |  |
|  | 141112220175222 |  | Piatra sparta (pentru drum) |  |  | m3 |  | 0,000 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast |  |  | m3 |  | 12,750 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 4,718 |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 16,715 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,958 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,951 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,293 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,612 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  | 100m2 |  | 0,850 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,199 |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | 16,065 |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  | 1,275 |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  | m3 |  | 0,850 |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  |  | m3 |  | 0,850 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,550 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,219 |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,952 |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  | 2,304 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,352 |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DI134A1 k=3 |  | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 |  |  | 100m2 |  | 0,850 |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | 3,213 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsA19B |  | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (sapaturi pentru bordure) |  |  | m3 |  | 3,800 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,436 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  |  | m3 |  | 3,800 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,684 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru drum Marca БР.100.30.15 |  |  | m |  | 70,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,500 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 30,800 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 204,400 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,560 |  |
|  | 26661228002885 |  | Bordura beton pentru drum dimensiuni Marca БР 100x30x15 |  |  | m |  | 70,350 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,420 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acces auto din pietris 85 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Trotuar din pietris 20m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,038 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,086 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 6,460 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,413 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,038 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,014 |  |
|  | 141112220175222 |  | Piatra sparta (pentru drum) |  |  | m3 |  | 0,000 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip h=150mm |  |  | m3 |  | 3,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,700 |  |
|  | 142110220052555 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 3,300 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,300 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,630 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,260 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | DA11C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire h=4 cm fractia 20x40 |  |  | m3 |  | 0,800 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 14111222016722 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm |  |  | m3 |  | 1,016 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,040 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,139 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsA19B |  | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (sapaturi pentru bordure) |  |  | m3 |  | 0,640 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,421 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  |  | m3 |  | 0,640 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,115 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Marca БР 100.20.8 |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,250 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 6,600 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 43,800 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,120 |  |
|  | 2666122800285 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР100x20x8 |  |  | m |  | 15,075 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,090 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Trotuar din pietris 20m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Gardul metalic 42 de sectii ,105 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CO06B3 |  | Panou gard din sirma de otel dn4.2/200x100 H=1.8m L=2.5m, panou gard euro d=4.2mm-42 buc,stilpi din metal h=2.3m-42 buc ,capac patrat 42 buc,element de fixare zincat 168 buc, beton M150 = 3.03 m3 |  |  | m |  | 105,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 26,250 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 96,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,900 |  |
|  | 26631021000015 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 3,030 |  |
|  | 271070370034021 |  | Sistem de fixare zincat 40x40 |  |  | buc |  | 168,000 |  |
|  | 27107037003402 |  | Capac patrat 60x60 |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 28111063020051 |  | Stilpi metalici din teava patrata 60x60 h=2.3m |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 273321036462501 |  | panou din sirma din otel dn4.2/200x100 H=1.8m,d-4.2mm,L=2.5m |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CK14Aapl |  | Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 4m,panou din sirma de otel dn4.2/200x100 = 7.65m2,stilpi metalici din teava patrta 80x80x3 L=2.3m,capac patrat 80x80-2 buc,beton M150 -0.144m3, |  |  | m2 |  | 7,650 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,454 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 7,344 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,377 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,907 |  |
|  | 2030112930150 |  | Porti metalice din sirma de otel gr4,2mm inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  | m2 |  | 7,650 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,765 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,880 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,760 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK14Aapl |  | Set pentru o portita metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 1m,panou din sirma de otel dn/ 4.2 = 1.605 m2,stilpi metalici din teava patrta 50x50x3 L=2.3m,capac patrat 50x50-2 buc,beton M150 -0.144m3 |  |  | m2 |  | 1,605 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,305 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,541 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,289 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,610 |  |
|  | 2030112930150 |  | Porti metalice din sirma de otel gr4,2mm inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  | m2 |  | 1,605 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,161 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,185 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,369 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 47-02-039-8 |  | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii pentru stilpi metalici |  |  | 100 buc |  | 0,460 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) |  |  | h-ut |  | 1,067 |  |
|  | 091500 |  | Sapatori de gropi |  |  | h-ut |  | 1,067 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,462 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,975 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 3,604 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,802 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,254 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,901 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,450 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 47-02-039-8 |  | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii pentru arbori |  |  | 100 buc |  | 0,150 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) |  |  | h-ut |  | 0,348 |  |
|  | 091500 |  | Sapatori de gropi |  |  | h-ut |  | 0,348 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsH109A |  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,218 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TsH110A |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,350 |  |
|  | 2830127303001 |  | Artar |  |  | buc |  | 15,750 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsH230A |  | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm |  |  | 100m2 |  | 4,200 |  |
|  | 931006001992 |  | Piesagist-floricultor |  |  | h-om |  | 10,920 |  |
|  | 232011620050 |  | Benzina A-92 |  |  | l |  | 4,200 |  |
|  | 154212610894 |  | Ulei TAD-17 |  |  | l |  | 3,360 |  |
|  | 232018620180 |  | Ulei CASTROL |  |  | l |  | 2,856 |  |
|  | 29000001 |  | Motocultivator BS-3,5 |  |  | h-ut |  | 7,140 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | TsH09B |  | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% (Gazon Obisnuit) |  |  | 100m2 |  | 4,200 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 21,840 |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 16,632 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 4,200 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 2,772 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 4,200 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,621 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | pret |  | Lacat |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 321564789 |  | Lacat |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | pret |  | Clenpus |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 321564789- |  | Clenpus |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | pret |  | Maner |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 321564789-1 |  | Maner |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gardul metalic 42 de sectii ,105 m |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |
|  | Transport materiale |  |  |  |
|  | Depozitarea |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |