|  | ## Listă bunurilor și specificații tehnice: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o |  | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |
| 1 |  | 43262000-7 | Buldoexcavator | Buc. | 1 | 1.Categoria vehicol- Tractor multifunctional 2.An de fabricație 2001-2024 3.Combustibil – diesel 4.Forta-de la 70KW 5.Numar de axe-2 6.Tractiune-4x4 7.Motor- de la 4000 cm3 8.Motor in 4 pistoane 9.Brat standart antibalans 10.Tip cupa standart 11.Capacitate de redicarea la inaltimea maxima-2000 kg 12.Forta de rupere a cupei-6,0 KN 13.Inaltimea de descarcare-3,2 m 14.Adincimea sapaturii-max. 4,6 m 15.Latimea standarta a cupei -610mm 16.Raza sapaturii-5000mm 17. Inaltimea de incarcare-4000mm 18. Adîncimea sapaturii cu excavatorul- 3,2-4,6 m 19. Cupa excavatorului 1) 0,07 m3-400mm 2) 0,18 m3-600-620 mm (standart) |  |