| Lucrări de reparație capitală la învelitoarea acoperișurilor a două edificii, din cadrul Spitalului clinic militar central | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Bloc alimentar |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi partiala |  |  | m2 |  | 100,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 47,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCE06A |  | Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi |  |  | m2 |  | 100,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 72,10 |  |  |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  | kg |  | 350,20 |  |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 82,40 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 30,90 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IzF01B k=2 |  | Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi |  |  | m2 |  | 1 400,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 112,00 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum Praimer |  |  | kg |  | 840,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul I inferior |  |  | m2 |  | 1 400,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 420,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 252,00 |  |  |
|  | 26821326004701u |  | ,,Uniflex Vent EPP" strat inferior |  |  | m2 |  | 1 690,50 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 441,00 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut. |  | 140,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior |  |  | m2 |  | 1 400,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 420,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 252,00 |  |  |
|  | 26821326004701-2 |  | ,,Tehnoelast EPP" strat inferior |  |  | m2 |  | 1 690,50 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 441,00 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut. |  | 140,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior |  |  | m2 |  | 1 400,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 420,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 252,00 |  |  |
|  | 26821326004702t |  | ,,Tehnoelast EKP" strat superior |  |  | m2 |  | 1 690,50 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 441,00 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut. |  | 140,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IzF22B |  | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Cilti de cinepa sort 4 si Tinichigiu) se exclud si se include ,,Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc. |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 17,36 |  |  |
|  | 1983 |  | Aerator |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc alimentar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Depozit alimentar |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi partiala |  |  | m2 |  | 800,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 376,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 160,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm (1.50kg/m2) |  |  | kg |  | 1 200,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 36,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 1 212,00 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton d-6 mm |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 360,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IzF18C K=3 |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 9 cm |  |  | m2 |  | 800,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 840,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 100,80 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 24,00 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 31 200,00 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 72,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 50,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IzF01B k=2 |  | Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi |  |  | m2 |  | 800,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 64,00 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum Praimer |  |  | kg |  | 480,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul inferior |  |  | m2 |  | 800,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 240,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 144,00 |  |  |
|  | 26821326004701u |  | ,,Uniflex Vent EPP" strat inferior |  |  | m2 |  | 966,00 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 252,00 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut. |  | 80,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior |  |  | m2 |  | 800,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 240,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 144,00 |  |  |
|  | 26821326004702t |  | ,,Tehnoelast EKP" strat superior |  |  | m2 |  | 966,00 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 252,00 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut. |  | 80,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IzF22B |  | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Cilti de cinepa sort 4 si Tinichigiu) se exclud si se include ,,Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc. |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |
|  | 1983 |  | Aerator |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CE23C2 |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata de 50 cm |  |  | m |  | 140,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 92,40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 56,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,87 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 269,36 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 21,84 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 72,80 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 7,28 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 320,32 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,02 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 2874115893300 |  | Bolt |  |  | buc |  | 873,60 |  |  |
|  | 2874117308500 |  | Cartus |  |  | buc |  | 873,60 |  |  |
|  | 2874115840603 |  | Piulita |  |  | buc |  | 873,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi metalice D150mm |  |  | m |  | 90,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 27,00 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde D150mm |  |  | m |  | 97,34 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi D150mm |  |  | buc |  | 129,78 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 18,54 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura D100 |  |  | buc |  | 9,27 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 18,54 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 18,54 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 927,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 17,50 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass D=100mm |  |  | m |  | 53,55 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan 72 grade D100mm |  |  | buc |  | 25,50 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura D100mm |  |  | buc |  | 12,75 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme D100mm |  |  | buc |  | 25,50 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 12,75 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat D100mm |  |  | buc |  | 12,75 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura D100 |  |  | buc |  | 12,75 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Depozit alimentar |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |