Dulap D1(poz.1)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu 2 usi PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior este compartimentat cu 5 polite.

Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea.

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă. Surub conexiune grup – 2 buc

Dimensiuni de gabarit ( 1000 L / 600 l / 1900H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante

Dulap D2(poz.2)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu 4 usi

Usi (sus) din sticla cu grosimead de 5mm

Usi ( jos) PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior este compartimentat cu 5  polite.

Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea.

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Surub conexiune grup – 2 buc

Dimensiuni de gabarit ( 1000 L / 600 l / 1800H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante.

Tumba T3 (poz. 3)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu 2 usi

Usi ( PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior este  compartimentat  in 4 spatii.

Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Dimensiuni de gabarit ( 1200 L /600 l / 950H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante.

Masa M 1

Cadru fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Masa este prevazuta cu polita p/u tastatura si suport procesor ( 500 / 260 / 158 ) corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.role din plastic.

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante.

Dulap D3(poz.5)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu 2 usi

Prevazut cu 2 usi ( PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior sunt 2 compartimente dintre care unul prevazut cu  polite iar altul cu spatiu si bara pentru umerase si 2 polite.

Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea.

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Surub conexiune grup – 2 buc

Dimensiuni de gabarit ( 800 L / 600 l / 2200H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante.

Dulap D4(poz.6)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu 2 usi

Usi ( PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior este  1  compartiment  prevazut cu 2 polite  si bara pentru umerase.

Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea.

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Surub conexiune grup – 2 buc

Dimensiuni de gabarit ( 500 L / 600 l / 2300H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante.

Dulap D9(poz.7)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu 2 usi

Prevazut cu 2 usi ( PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior sunt 2 compartimente dintre care unul prevazut cu  polite iar altul cu spatiu si bara pentru umerase si 2 polite.

Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea.

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Surub conexiune grup – 2 buc

Dimensiuni de gabarit ( 1000 L / 600 l / 2300H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante.

Tumba T4(poz.8)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu 2 usi

Usi ( PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior este  compartimentat  in 6 spatii.

Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Dimensiuni de gabarit ( 1000 L /500 l / 1200H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante.

Tumba T5(poz.9)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu 1 usa

Usi ( PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior este  compartimentat  in 3 spatii.

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Surub conexiune grup – 2 buc

Dimensiuni de gabarit ( 500 L /500 l / 1200H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante.

Dulap D5(poz.10)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu 2 usi

Usi ( PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior sunt 2 compartimente dintre care unul prevazut cu  polite iar altul cu spatiu si bara pentru umerase si 2 polite.

Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea.

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Surub conexiune grup – 2 buc

Dimensiuni de gabarit ( 1200 L / 400 l / 2200H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante.

Dulap D6(poz.11)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Spate PFL 3 mm.

Prevazut cu 5 polite

Surub conexiune grup – 2 buc

Dimensiuni de gabarit ( 1500 L / 350 l / 1700H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante.

Dulap D12(poz.12)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu 2 usi

Prevazut cu 2 usi ( PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior sunt 2 compartimente dintre care unul prevazut cu  polite iar altul cu spatiu si bara pentru umerase si 2 polite.

Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea.

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Dimensiuni de gabarit ( 850 L / 500 l / 1600H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante.

Dulap D7(poz.13)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu 1 usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior este compartimentat cu 5 polite.

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Dimensiuni de gabarit ( 600 L / 450 l / 2200H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante

Tumba T1(poz.14)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu 1 usa

Usi ( PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior este  compartimentat  in 3 spatii.

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Surub conexiune grup – 2 buc

Dimensiuni de gabarit ( 450 L /450 l / 800H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante.

Dulap D8(poz.15)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu 2 usi PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior este compartimentat cu 5 polite..

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Dimensiuni de gabarit ( 750 L / 360 l / 2500H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante

Dulap D13(poz.16)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu 3 usi

Prevazut cu 2 usi ( PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior sunt 3 compartimente  prevazute cu  bara pentru umerase si 2 polite.

Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea.

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Surub conexiune grup – 2 buc

Dimensiuni de gabarit ( 800 L / 600 l / 2200H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante.

Dulap D14(poz.17)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu 1 usa

Usi ( PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior este  compartimentat  in 3 spatii.

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Prevazuta cu conexiuni pentru suspendare.

Dimensiuni de gabarit ( 600 L /500 l / 900H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante.

Dulap D15(poz.18)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu 2 usi PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior este compartimentat cu 5 polite..

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Dimensiuni de gabarit ( 750 L / 400 l / 1800 H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante

Dulap D16(poz.19)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu 1 usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior este compartimentat cu 5 polite..

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Dimensiuni de gabarit ( 500 L / 400 l / 1900H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante

Dulap D17(poz.20)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Spate PFL 3 mm.

Prevazut cu 5 polite

Divizat in 3 compartimente

Dimensiuni de gabarit ( 1900 L / 600 l / 2300H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante.

Dulap D18(poz.21)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu 3 usi

Prevazut cu 2 usi ( PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior sunt 3 compartimente  prevazute cu  bara pentru umerase si 2 polite.

Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea.

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Surub conexiune grup – 2 buc

Dimensiuni de gabarit ( 2200 L / 600 l / 2500H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante.

Dulap D19(poz.22)

Dimensiuni: I (Sus) 1250 / 350 / 750h mm, II (Jos) 1250 / 600 / 850H mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant ABS 2 mm. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, Piciorușele — 100 mm inox. Ofertantul este obligat să se deplaseze la faţa locului pentru aşi adapta oferta la condiţiile spaţiului.

Dulap D20(poz.23)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu 2 usi

Prevazut cu 2 usi ( PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior sunt 2 compartimente  prevazute cu  bara pentru umerase si 2 polite.

Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea.

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Dimensiuni de gabarit ( 1000 L / 600 l / 2350H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante.

Dulap D21(poz.24)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu 1 usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior este compartimentat cu 5 polite.

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Dimensiuni de gabarit ( 550 L / 400 l / 2300H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante

Dulap D 22(poz.25)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu 2 usi

Usi ( PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior este  1  compartiment  prevazut cu 2 polite  si bara pentru umerase.

Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea.

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Dimensiuni de gabarit ( 600 L / 600 l / 2300H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante.

Dulap D 23(poz.26)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu 4 usi

Prevazut cu 2 usi ( PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior sunt 5 compartimente.

Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea.

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Surub conexiune grup – 2 buc

Dimensiuni de gabarit ( 1000 L / 600 l / 2300H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante.

Dulap D 24 (poz.27)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu 3 usi

Prevazut cu 2 usi ( PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior sunt 3 compartimente  prevazute cu  bara pentru umerase si 2 polite.

Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea.

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Surub conexiune grup – 2 buc

Dimensiuni de gabarit ( 1700 L / 600 l / 2500H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante.

Dulap D 25(poz.28)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu 4 usi PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior este compartimentat cu 5 polite..

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Dimensiuni de gabarit ( 1400 L / 400 l / 1800H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante

Receptie(poz.29)

Dimensiuni: 3000 / 1200 / 600 /  1100 mm. Prevazuta cu tumba mobila  cu 3 sertare 420 / 500 / 600 minere 120mm chrome, Executat din PAL melaminat  grosime 18 mm cu canturi ABS de 2 mm.

Tumba T6(poz.30)

Dimensiuni: 800 / 1000 / 600H mm. Executat din PAL melaminat 18 mm,Prevazuta cu 2 rafturi. cant ABS 2 mm.Culoarea la solicitarea autorității contractante.Piciorușele — 100 mm inox.

Noptiera T2(poz.31)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu un sertar si o usa

Usi ( PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior este  compartimentat  in 2 spatii.

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Glesiere cu  bile

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea

Dimensiuni de gabarit ( 500 L /500 l / 600H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante.

Masa M 2( poz.32)

Blat PAL 36 mm, cant ABS 2 mm.

Masa este prevazuta cu 4  piciore de inox.

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante.

( L 700 / l 700 / 780H )

Masa M 3(poz.34)

Dimensiuni: 1100 / 550 / 750 mm. Prevazuta cu un sertar si o usa  cu inchidere silentioasa, minere 120mm chrome, Executat din PAL melaminat color grosime 18 mm cu canturi ABS de 2 mm.

Poz.35

Bancheta  (3 locuri)

         Material: metal/piele ecologică

Descriere: Bancheta  (3 locuri) destinate spatiilor de asteptare. Cadru metal cromat, sezut si speteaza cadru metal, placaj 16mm cu spuma poliuretanica de 40mm tapițat cu piele ecologica  rezistentă și ușor de întreținut. Datorită spătarului confortabil, spatele va fi mereu relaxat, susținut într-o poziție corectă.

Dimensiuni: 1400 / 350 / 840 H

Tumba T5( Poz.36)

Dimensiuni: 1250 / 600 / 850H mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant ABS 2 mm. Prevazut cu 2 usi.Culoarea la solicitarea autorității contractante. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, Piciorușele — 100 mm inox.

Pat (poz.37)

Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2, vopsit electrostatic vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic.

Constructivul cadrului va permite rabatarea  cu reglare a sectiuni in zona capului  pina la 45°.

Carcasa canapea, 2 sectiuni: Pal 18 mm, cu saltea din strat poliuretanic min 5 cm cu densitate peste 30 kg m3, din material non toxic.

Capitonarea - material  analogic piele, ecologic, antialergic, cu posibiliate prelucrare produse active.

pozitia 39

Dulap D2(poz.40)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu 4 usi

Usi (sus) din sticla cu grosimead de 5mm

Usi ( jos) PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior este compartimentat cu 5  polite.

Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea.

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Surub conexiune grup – 2 buc

Dimensiuni de gabarit ( 1000 L / 600 l / 1800H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante.

Dulap D 27(poz.41)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior este compartimentat cu 5 polite.

Dimensiuni de gabarit ( 800 L / 400l / 2000H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante

Tumba T7(poz.42)

Cadru executat din  PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.

Prevazut cu un  o usa

Usa ( PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.

Spate PFL 3 mm.

Pe interior este  compartimentat  in 2 spatii.

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.

Glesiere cu  bile

Balamale deschidere 110°, cu închidere lină şi silenţioasă.

Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea

Dimensiuni de gabarit ( 450 L /450 l / 600H)

Culoarea la solicitarea autorităţii contractante.

Mecanizm : MultiBlock

Capitonaj : piele eco lux

Culoarea: negru

Cotierele: Metalice acoperite cu crom dotate cu elemente decorative moi din piele

Stea : metalica acoperita cu crom

Inaltimea fotoliului in cea mai joasa pozitie1180 mm

Inaltimea in cea mai inalta pozitie 1250 mm

Latimea fotolului :670 mm

Adincimea fotoliului 740 mm

Latimea sezutului 540 mm

Adincimea sezutului :490 mm

Inaltimea sezutului in pozitea cea mai joasa:570 mm

Inaltimea sezutului in pozitia cea mai inalta 640 mm

Inaltimea spetezei : 610 mm

Inaltimea bratelor de la sezut:200 mm

Diametru stele cu rotile: 700 mm

Rotile : plastic combinat cu cauciuc

Capacitatea maxima :150 кг

Greutatea 22.3 kg

Poz.45

- Dimensiuni

| Lungime | 900 cm |
| --- | --- |
| Adâncime | 75 cm |
| Înălțime | 90 cm |
| Lungime șezut | 125 cm |
| Adâncime şezut | 52 cm |
| Înălţime şezut | 44 cm |