Anexa nr. 1

Caiet de sarcini

privind deservirea tehnică a aparatelor de aer condiționat

Lista serviciilor obligatorii, care necesită a fi efectuate în timpul

deservirii tehnice a climatizoarelor

- Verificarea vizuală la:

  - prezenţa deteriorărilor mecanice şi electrice;

  - filtrelor de aer;

  - schimbătoarelor de căldură a vaporizatorului şi condesatorului;

- Verificarea lucrului climatizorului în toate regimurile;

- Verificarea lucrului jaluzelelor de ieşire şi a mecanismului de acţionare;

- Verificarea corectitudinii sistemului de indicaţii a regimurilor de funcționare;

- Dezasamblarea/asamblarea părţilor componente ale utilajului;

- Curăţarea schimbătorului de căldură a blocului interior;

- Curăţarea schimbătorului de căldură a blocului exterior (cu folosirea agregatului special (apă sub presiune);

- Curăţarea grilei pentru aerul indecent și a filtrelor de aer;

- Curăţarea corpurilor blocurilor interioare şi exterioare;

- Igienizarea climatizatoarelor;

- Verificarea căderilor de temperatură la intrare/ieşire a vaporizatorului (în caz de necesitate – presiunii ridicate şi joase a conturului frigorific);

- Verificarea întregimii sistemului de circulaţie a agentului frigorific şi eventualele scurgeri;

- Verificarea funcţionării sistemului de drenare;

- Verificarea legăturilor electrice şi a roţilor ventilatoarelor;

- Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură;

- Verificarea tensiunii electrice;

- Diagnostica termofizică;

- Verificarea curentului de lucru a compresorului (în caz de necesitate);

- Diagnostica blocurilor electrice;

- Verificarea fixărilor mecanice, rulmenţilor şi ungerea lor în caz de necesitate;

- În caz de necesitate de adăugat freon;

- La localizarea defectelor tehnice se va întocmi act de defectare, cu stipularea detaliilor defecte.

Cerințe suplimentare

    - După efectuarea deservirii tehnice a climatizatoarelor prestatorul va oferi garanție la lucrările efectuate pe o perioadă de 6 luni, în cazul în care vor apărea careva defecțiuni pe perioada de garanție prestatorul va efectua diagnosticarea climatizatoarelor defecte;

    - După efectuarea deservirii tehnice a climatizatoarelor, prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru toate climatizatoarele deservite;

    - Dacă,  după efectuarea cerințelor din punctul 1 și 2 din lista serviciilor indicate, parametri verificați nu vor corespunde normelor, se va întocmi act de diagnostică, unde vor fi indicate defectele depistate și cauza apariției acestora. Deservirea climatizatoarelor defectate nu se va efectua. Actul de diagnostică va fi semnat de către reprezentantul beneficiarului.

    - Deservirea tehnică a climatizoarelor defectate se va efectua după reparația lor cu prețul din ofertă;

    - În prețul ofertei urmează a fi incluse cheltuielile de transport.

Anexa nr. 2

Lista locațiilor sistemelor de aer condiționat

| Nr. d/o | La bilanț | u.m | Cantitatea | Locația |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MSO | buc. | 2 | mun. Chișinău, str. Petricani 19 |
|  | Radiocom | buc. | 1 | mun. Chișinău, str. Lech Kaczyski 3 |
|  | DGMO | buc. | 1 | or. Strășeni, Turn de comunicații |
|  |  | buc. | 1 | s. Cristești, r-nul Nisporeni,Turn de comunicații |
|  | Total | buc. | 5 |  |
|  | Direcția regională VEST | buc | 23 | mun. Ungheni, str. Națională 33 |
|  |  | buc. | 1 | s. Voinescu, r-nul Hîncești (SPF Pogănești) |
|  |  | buc. | 1 | s. Leușeni, r-nul Hîncești (SPF Leușeni1) |
|  |  | buc. | 2 | s. Leușeni, r-nul Hîncești(Leușeni 2) |
|  |  | buc. | 1 | s.Onești, r-nul Strășeni (Turn de comunicații) |
|  |  | buc. | 2 | or. Ungheni, str. Arcașii lui Ștefan 2 (Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei) |
|  |  | buc. | 1 | s. Frasinești, r-nul Ungheni(Turn) |
|  |  | buc. | 1 | s. Frasinești, r-nul Ungheni (SPF Frasinești) |
|  |  | buc. | 1 | com.Valea-Mare, r-nul Ungheni (Turn) |
|  |  | buc. | 2 | or. Ungheni, str. Suceava 2 (SPF Ungheni) |
|  |  | buc. | 1 | s. Zagarancea, r-nul Ungheni (Centru de instruire) |
|  |  | buc. | 1 | s. Petrești, r-nul Ungheni (Turn de comunicații) |
|  |  | buc. | 1 | s. Medeleni, r-nul Ungheni (SPF Medeleni) |
|  |  | buc. | 1 | s. Sculeni, r-nul Ungheni (SPF Sculeni) |
|  |  | buc. | 1 | s. Sculeni, r-nul Ungheni (BCP) |
|  |  | buc. | 1 | s. Taxobeni, r-nul Fălești(SPF Taxobeni) |
|  |  | buc. | 1 | s. Horești, r-nul Fălești (Turn de comunicații) |
|  |  | buc. | 1 | com. Cuhnești, r-nul Glodeni (SPF Cuhnești) |
|  |  | buc. | 1 | s. Calinești, r-nul Fălești (WP 30) |
|  |  | buc. | 1 | s. Valea Rusului, r-nul Fălești (SPF Valea Rusului) |
|  | Total | buc. | 45 |  |
|  | Direcția regională NORD | buc. | 14 | or. Edineț, str. Independenței 60 (DR Nord) |
|  |  | buc. | 1 | s. Vancicăuți, r-nul Edineț (GF Vancicăuți) |
|  |  | buc. | 6 | or. Costești, str. Ștefan cel mare 10 A (SPF Costești) |
|  |  | buc. | 1 | s. Cobani,r-nul Glodeni (site SPF Balatina) |
|  |  | buc. | 1 | or. Costești, (SCF Costești – Stînca) |
|  |  | buc. | 1 | s. Cuconeștii – Noi, r-nul Edineț (SPF Cuconeștii – Noi) |
|  |  | buc. | 1 | s. Lopatnic, r-nul Edineț (SPF Lopatnic) |
|  |  | buc. | 2 | or. Lipcani, str. Libertății 31 (SPF Lipcani) |
|  |  | buc. | 1 | or. Lipcani, r-nul Briceni (SCF Lipcani-Rădăuți) |
|  |  | buc. | 1 | s. Hlina, r-nul Briceni (site Lipcani2) |
|  |  | buc. | 1 | s. Criva, r-nul Briceni (SPF Criva) |
|  |  | buc. | 1 | s. Criva, r-nul Briceni (SCF Criva – Mămăliga) |
|  |  | buc. | 1 | s. Drepcăuți, r-nul Briceni (site Drepcăuți) |
|  |  | buc. | 3 | s. Larga, r-nul Briceni (SPF Larga) |
|  |  | buc. | 1 | s. Larga, r-nul Briceni (SCF Larga – Klemenți) |
|  |  | buc. | 9 | or. Briceni, str. Lermontov 36 (SPF Briceni) |
|  |  | buc. | 1 | s. Grimăncăuți, extravilan (SCF Grimăncăuți-Văscăuți) |
|  |  | buc. | 1 | or. Briceni, (site Briceni-Rosoșani) |
|  |  | buc. | 3 | or. Ocnița, str. 50 ani ai Biruinței (SPF Ocnița) |
|  |  | buc. | 1 | or. Ocnița, extravilan (SCF Ocnița auto) |
|  |  | buc. | 1 | or. Ocnița, extravilan (SCF Ocnița – Sokireni c/f) |
|  |  | buc. | 1 | s. Naslavcea, r-nul Ocnița (GF Naslavcea) |
|  |  | buc. | 1 | s. Verejeni, r-nul Ocnița (GF Verejeni) |
|  |  | buc. | 1 | or. Otaci, str. Ștefan cel Mare 31 (SPF Otaci) |
|  |  | buc. | 1 | or. Otaci (GF Otaci) |
|  |  | buc. | 1 | or. Otaci (SCF Otaci – Moghileov) |
|  |  | buc. | 1 | s. Rudi, r-nul Soroca (site IP05 Rudi) |
|  |  | buc. | 1 | s. Vălcineț, r-nul Ocnița (SPF Vălcineț) |
|  |  | buc. | 1 | s. Criva, r-nul Briceni (Criva rack) |
|  |  | buc. | 2 | s. Cosăuți, r-nul Soroca (Cosăuți termoviziune) |
|  |  | buc. | 7 | Or. Soroca, str. Mihai Eminescu 1 |
|  |  | buc. | 1 | s. Cosăuți, r-nul Soroca (SPF Cosăuți) |
|  |  | buc. | 1 | s. Vasilcău, r-nul Soroca (Vasilcău rack) |
|  | Total | buc. | 71 |  |
|  | Direcția regională SUD | buc. | 21 | s. Crihana Veche, r-nul Cahul str. Garoafelor 40 |
|  |  | buc. | 6 | or. Vulcănești, stația Vulcănești (SPF Vulcănești, GF) |
|  |  | buc. | 2 | or. Basarabeasca, str. Gogol 11 (SPF Basarabeasca, PCTF) |
|  |  | buc. | 3 | s. Cișmichioi, str. Reniiscaia 56 r-ul Vulcănești (SPF Cișmichioi) |
|  |  | buc. | 2 | s. Valea-Perjei, str. F Molotkov 22A r-ul Taraclia (SPF Valea-Perjei) |
|  |  | buc. | 2 | or. Leova, str. Vatlin 1 (SPF Leova) |
|  |  | buc. | 1 | or. Leova, str. Vatlin 1 (Turnul Leova) |
|  |  | buc. | 1 | s. Tochile-Raducani, r-nul Leova (Turnul Tochile-Raducani) |
|  |  | buc. | 4 | s. Roșu, r-nul Cahul (SPF Cahul) |
|  |  | buc. | 1 | s. Roșu, r-nul Cahul (SCF Cahul) |
|  |  | buc. | 1 | s. Gotești, r-nul Cantemir (Turnul Gotești) extralilan |
|  |  | buc. | 4 | s. Gotești, r-nul Cantemir (SPF Gotești) |
|  |  | buc. | 1 | s. Stoianovca, r-nul Cantemir ( SPF Stoianovca) |
|  |  | buc. | 1 | s. Toceni, r-nul Cantemir (Turnul Toceni) extravilan |
|  |  | buc | 2 | or. Ceadîr-Lunga (SCTF 1-2) |
|  |  | buc. | 1 | s. Larga Nouă, r-nul Cahul (site IS06 Larga Nouă) |
|  |  | buc. | 1 | s. Brînza, r-nul Cahul (WP Brînza) |
|  |  | buc. | 1 | com.Slobozia-Mare, r-nul Cahul |
|  |  | buc. | 3 | s. Giurgiulești, r-nul Cahul (SPF Giurgiulești) |
|  |  | buc | 1 | s. Giurgiulești, r-nul Cahul (SCTF Giurgiulești-Reni) |
|  |  | buc | 2 | s. Giurgiulești, r-nul Cahul (SCTF Giurgiulești-Galați) |
|  |  | buc. | 1 | s. Giurgiulești, r-nul Cahul (SCF Giurgiulești) |
|  |  | buc. | 1 | s. Giurgiulești, r-nul Cahul (Turnul Giurgiulești) |
|  |  | buc. | 1 | s. Giurgiulești, r-nul Cahul (Giurgiulești termoviziune) |
|  |  | buc. | 1 | s. Copceac, r-nul Ceadîr-Lunga (Copceac termoviziune) |
|  |  | buc. | 1 | s. Copceac, r-nul Ceadîr-Lunga (SPF Copceac) |
|  |  | buc. | 1 | or. Taraclia (Taraclia termoviziune) |
|  | Total | buc. | 67 |  |
| 7. | Direcția regională EST | buc. | 13 | or. Ștefan Vodă, str. GR. Vieru 3 |
|  |  | buc. | 10 | s. Tudora r-nul Ștefan-Vodă (SPF Tudora) |
|  |  | buc. | 2 | or. Stefan Vodă, str. Ștefan cel Mare 79/4 (SPF Pervomaisc) |
|  |  | buc. | 4 | s. Volintiri, r-ul Ștefan-Vodă (SPF Volintiri) |
|  |  | buc. | 2 | s. Tocuz, r-nul Căușeni (SPF Tocuz) |
|  |  | buc. | 2 | s. Troițcoe, r-nul Cimișlia (SPF Troițcoe) |
|  |  | buc. | 5 | s. Olănești, r-nul Ștefan-Vodă (SPF Olănești) |
|  |  | buc. | 1 | Punctul de Trecere a Frontierei Palanca-Maiaki- udobnoe |
|  |  | buc. | 1 | s. Palanca, r-nul Ștefan-Vodă (Palanca) |
|  |  | buc. | 3 | s. Săiți, r-nul Căușeni (Săiți) |
|  | Total | buc. | 43 |  |
| 8 | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră mun. Chișinău str. Petricani 19 | buc. | 47 | mun. Chișinău, str. Petricani 19 |
|  |  | buc. | 49 |  |
|  |  | buc. | 3 |  |
|  |  | buc. | 9 |  |
|  |  | buc. | 1 |  |
|  |  | buc. | 1 |  |
|  |  | buc. | 1 |  |
|  |  | buc. | 17 |  |
|  |  | buc. | 3 |  |
|  |  | buc. | 1 |  |
|  | Total | buc. | 132 |  |
| 9 | Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei | buc. | 29 | or. Ungheni str. Arcașii lui Ștefan 2 |
| 10 | Sectorul Poliției de Frontieră Aeroportul Internațional Chișinău | buc. | 9 | mun. Chișinău str. Dacia 80/2 |
|  | Total | buc. | 401 |  |