| Lucrari de amenajare cu renovarea curtii Centrului Cultural din satul Rotunda raionul Edinet | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de pavaj adiacent casei de cultura |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 70,00 |
| 2 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate ( asfaltul deteriorat de radacinile copacilor). executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3 | 1,20 |
| 3 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 4,00 |
| 4 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 96,00 |
| 5 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 72,00 |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 12,00 |
| 7 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime 4.5cm ( Culoarea de coordonat cu beneficiarul)asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1 280,00 |
| 8 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de amenajare(Asfalt-5cm) |  |  |
| 9 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 4,00 |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,32 |
| 11 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 400,00 |

Președintele grupului de lucru Galina IUȘAN