Obiectul achiziţiei: Lucrări de constructie a unui Obiect de infrastructură militară în cadrul Proiectului Tabăra Militară nr.136, Băcioi

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Obiectul 2.1.E – Construcție metalică

- Compartiment C

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 17,930 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 40,342 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 3 048,000 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 70,714 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului din depozit pentru umplerea sinusurilor gropii si pentru perna de pamint) |  |  | 100 m3 |  | 16,820 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 37,845 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 1 741,000 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 40,391 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки), NOTA: cuprinde transportarea pamintului din rezerva in groapa de fundatie |  |  | 100 m3 |  | 6,580 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,250 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,632 |  |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,737 |  |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 16,055 |  |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 13,423 |  |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 15,924 |  |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 16,318 |  |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 8,488 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 10,240 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 11,162 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 10,240 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 90,317 |  |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 106,394 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol) |  |  | 100 m3 |  | 1,120 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,520 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 190,400 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 10,872 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Fundatii Fm-1 (66 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 19,800 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 76,230 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,870 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 20,498 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,950 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 7,920 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 73,920 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 295,680 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,568 |  |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 76,905 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 7,503 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 44,352 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 18,480 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 254,000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 38,100 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 266,700 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,270 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 76,200 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 76,200 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 7,620 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 12,700 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 20,320 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 25,400 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,889 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,127 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 30,480 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 158,400 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 11,880 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,634 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 162,360 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 23,760 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,584 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 1 572,120 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 92,755 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,288 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 611,423 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 235,818 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 15,721 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-1a) |  |  | kg |  | 2 593,800 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 492,822 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,938 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 25,938 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2 593,800 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 25,938 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 12,969 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 20,750 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 38,907 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-1) |  |  | kg |  | 151,800 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 28,842 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,518 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,518 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 151,800 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,518 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,759 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,214 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,277 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 2,746 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 17,684 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 21,419 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 10,709 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,510 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 5,355 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,677 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-1 (66 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Fundatii Fm-2 (9 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 3,600 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,860 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,340 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 3,727 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,364 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,440 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 14,400 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 57,600 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,760 |  |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 14,981 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,462 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 8,640 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,600 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 44,000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,600 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 46,200 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 13,200 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 13,200 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,320 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,200 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,520 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 4,400 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,154 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 5,280 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 38,250 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,869 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,153 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 39,206 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,737 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,383 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 286,740 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 16,918 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,147 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 293,909 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 43,011 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,867 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorare BA-1a) |  |  | kg |  | 707,400 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 134,406 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,074 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 7,074 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 707,400 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 7,074 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 3,537 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,659 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 10,611 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-2) |  |  | kg |  | 70,920 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 13,475 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,709 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,709 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 70,920 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,709 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,355 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,567 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,064 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,778 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 5,010 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 6,068 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 3,034 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,428 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,517 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,759 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-2 (9 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Sectiune 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 54,800 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 189,060 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,920 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 57,013 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,562 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 32,880 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 13,700 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 274,000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 54,800 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 205,500 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,370 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 82,200 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 82,200 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 8,220 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 13,700 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 6,850 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 27,400 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,274 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,274 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,411 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 32,880 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 5,480 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectiune 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Sectiune a-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 13,000 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 44,850 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,200 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 13,525 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,319 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 7,800 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,250 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 87,000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,400 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 65,250 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,435 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 26,100 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 26,100 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,610 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 4,350 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,175 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 8,700 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,087 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,087 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,131 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 10,440 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,740 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectiune a-a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (coloane) |  |  | t |  | 46,106 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 1 613,710 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 230,530 |  |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 47 028,120 |  |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 20,748 |  |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 299,689 |  |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 299,689 |  |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 299,689 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,997 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,611 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 92,212 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 20,748 |  |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 6,916 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grizi) |  |  | t |  | 34,863 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 1 220,205 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 174,315 |  |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 35 560,260 |  |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 15,688 |  |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 226,610 |  |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 226,610 |  |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 226,610 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,266 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,486 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 69,726 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 15,688 |  |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 5,229 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (cursa de acoperire) |  |  | t |  | 27,579 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 965,265 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 137,895 |  |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 28 130,580 |  |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 12,411 |  |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 179,264 |  |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 179,264 |  |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 179,264 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,793 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,758 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 55,158 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 12,411 |  |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 4,137 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (contravintuire orizontala) |  |  | t |  | 1,176 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 41,160 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,880 |  |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 1 199,520 |  |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,529 |  |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 7,644 |  |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 7,644 |  |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 7,644 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,076 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,118 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,352 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,529 |  |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 6 015,640 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1 142,972 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 60,156 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 60,156 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 6 015,640 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 60,156 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 30,078 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 48,125 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 90,235 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 115,739 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 745,359 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 902,764 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 451,382 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 63,656 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 225,691 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 112,846 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

2. Solutii arhitecturale (compart. SA) Solutii arhitecturale (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich -60 mm" montate pe rigle metalice. (Panouri de tip sandwich de acoperis cu cute, gr. 60 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 22.70 kg/m2), conductivitate termica 0,32 W/m2K, limita de rezistenta la foc El-30) |  |  | m2 |  | 2 620,00 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 3 144,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 786,00 |  |  |  |
|  | 2811236304903120 |  | Panouri "Sandwich" -60 mm (acoperis) |  |  | m2 |  | 2 725,848 |  |  |  |
|  | 2523156720006 |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  | kg |  | 6 894,792 |  |  |  |
|  | 2874115836897 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  | buc |  | 8 017,20 |  |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 8 017,20 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 483,704 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 131,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CK26B aplicativ |  | Parazapada (pentru retinerea zapezii) |  |  | m |  | 216,00 |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 69,12 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,28 |  |  |  |
|  | 2743123549026105 |  | Retinator de zapada |  |  | m |  | 216,00 |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 864,00 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d200 mm) |  |  | m |  | 216,90 |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 65,07 |  |  |  |
|  | 2710406311800200 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 200mm |  |  | m |  | 234,577 |  |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 44,681 |  |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 312,77 |  |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 44,681 |  |  |  |
|  | 28752740000501 |  | Elemente de legatura pentru jgheab |  |  | buc |  | 22,341 |  |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 44,681 |  |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 2 234,07 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,338 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) (pilnie de scurgere d200 mm - 32 buc) |  |  | m |  | 163,20 |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 57,12 |  |  |  |
|  | 271040631172610 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass 200mm |  |  | m |  | 174,787 |  |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 83,232 |  |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 41,616 |  |  |  |
|  | 2874115830000200 |  | Pilnii de curatire 200 mm |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 83,232 |  |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 41,616 |  |  |  |
|  | 28752740000502 |  | Elemente de legatura pentru burlan |  |  | buc |  | 41,616 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,448 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Perete exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 120x120x5) |  |  | kg |  | 783,43 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 148,852 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,834 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 7,834 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 783,43 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 7,834 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 3,917 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,267 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 11,751 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Grinda cu profil U N8;) |  |  | t |  | 1,573 |  |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 55,055 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,865 |  |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 1 604,46 |  |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,708 |  |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 10,224 |  |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 10,224 |  |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 10,224 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,102 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,157 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 3,146 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,708 |  |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,236 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (plasa CP 50*6 (50*50*6/ St 02 Z DX51D (52х52х5) |  |  | kg |  | 1 312,00 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 249,28 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,12 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 13,12 |  |  |  |
|  | 28112363098001 |  | Confectii metalice diverse (plasa CP 50*6 (50*50*6/ St 02 Z DX51D (52х52х5) |  |  | kg |  | 1 312,00 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 6,56 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 10,496 |  |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 13,12 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 26,24 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 26,24 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 2,356 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 15,173 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 18,377 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 9,188 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,296 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 4,594 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,297 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich - 60 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri sandwich gr. 60 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (greutatea panoului 16.10 kg/m2), conductivitate termica 0,37 W/m2K, limita de rezistenta la foc El-30) |  |  | m2 |  | 260,00 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 325,00 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 31,20 |  |  |  |
|  | 281123630490360 |  | Panouri "Sandwich" -60 mm (pereti) |  |  | m2 |  | 273,156 |  |  |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 856,96 |  |  |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 803,40 |  |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 803,40 |  |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 46,865 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 26,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete exterior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Fixarea stilpilor cadrului de placare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 64,51 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 12,257 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,645 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,645 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 64,51 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,645 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,323 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,516 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,968 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,065 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,419 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 0,507 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 0,254 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,127 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,063 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CK35A |  | Ancor chimic ''Hilti'' M12 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |  |
|  | 28741363133001 |  | Ancor chimic ''Hilti'' M12 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fixarea stilpilor cadrului de placare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Constructia de suport pu fixarea sist A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 51,00 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 9,69 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,51 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,51 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 51,00 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,255 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,408 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,765 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,322 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 0,195 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,098 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia de suport pu fixarea sist A2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Cuier de roti (48 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 2 023,68 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 384,499 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,237 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 20,237 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2 023,68 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 20,237 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 10,118 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 16,189 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 30,355 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 2,024 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 13,035 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc (PF115) |  |  | kg |  | 15,787 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund GF 021 |  |  | kg |  | 7,894 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,113 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,947 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,973 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CK35A |  | Ancor chimic ''Hilti'' M12 |  |  | buc |  | 384,00 |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 57,60 |  |  |  |
|  | 28741363133001 |  | Ancor chimic ''Hilti'' M12 |  |  | buc |  | 384,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cuier de roti (48 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Porti rulante metalice (sandwich) cu actionare electrica si manuala, 3.6x4m (48 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CK09A |  | Porti rulante metalice din Sendwich, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj dimensiunea 3,6 x 4 metri (va include si usi mici pentru accesul personalului) |  |  | m2 |  | 691,20 |  |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 705,024 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 152,064 |  |  |  |
|  | 2030112947100 |  | Porti metalice rulante metalice, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj |  |  | m2 |  | 691,20 |  |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 207,36 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 518,40 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 552,96 |  |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 1,382 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,553 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Porti rulante metalice (sandwich) cu actionare electrica si manuala, 4x4m (32 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Nod ''B'' |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 180,60 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 28,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (fr.5-10) - 100 mm |  |  | m3 |  | 200,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 198,00 |  |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 230,00 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 42,00 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 84,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (fr.5-10) - 50 mm |  |  | m3 |  | 100,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 99,00 |  |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 115,00 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 21,00 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 42,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/12,5 (M150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 2 000,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1 600,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 200,00 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 205,00 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 66,00 |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 200,00 |  |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 12,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IzF04A k=2 |  | Strat hidroizolant executat cu mastic bituminos |  |  | m2 |  | 2 000,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 160,00 |  |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Mastic bituminos |  |  | kg |  | 6 800,00 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 1 360,00 |  |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 2,40 |  |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 4 520,00 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 52,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat C25/30 (M400) F75 (XF1), XO cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata -20106 kg) |  |  | m2 |  | 2 000,00 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 560,00 |  |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton M400 |  |  | m3 |  | 414,12 |  |  |  |
|  | 2872122005458 |  | Plasa de otel sudata |  |  | kg |  | 20 106,00 |  |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 9 180,00 |  |  |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 106,08 |  |  |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 53,04 |  |  |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  | l |  | 306,00 |  |  |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  | l |  | 7,752 |  |  |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 591,60 |  |  |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  | 39,168 |  |  |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 1 162,80 |  |  |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 40,40 |  |  |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 82,00 |  |  |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 24,00 |  |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 32,80 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CG48A1 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm |  |  | m2 |  | 2 000,00 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,40 |  |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton M400 |  |  | m3 |  | 20,40 |  |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod ''B'' |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Fragment 1 (pl. SA13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 2,55 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 23,026 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,55 |  |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 3,57 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (fr.5-10) - 100 mm |  |  | m3 |  | 25,50 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 25,245 |  |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 29,325 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,55 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 5,355 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 10,71 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (fr.5-10) - 50 mm |  |  | m3 |  | 12,74 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,613 |  |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 14,651 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,274 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 2,675 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 5,351 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C10/12,5 (M150) (100 mm) |  |  | m3 |  | 36,10 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 124,545 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,44 |  |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 37,558 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,664 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 21,66 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 9,025 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IzF04A k=2 |  | Strat hidroizolant executat cu mastic bituminos |  |  | m2 |  | 255,00 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 20,40 |  |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Mastic bituminos |  |  | kg |  | 867,00 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 173,40 |  |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,306 |  |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 576,30 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,51 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 6,63 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 430,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 43,00 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 408,50 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 21,50 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 34,40 |  |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 38,70 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,505 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,215 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 51,60 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C25/30 (M400) F75 (XF1) XO (100 mm) |  |  | m3 |  | 102,50 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 353,625 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 41,00 |  |  |  |
|  | 2663102100000400 |  | Beton M400 |  |  | m3 |  | 106,638 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 10,404 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 61,50 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 25,625 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 5 217,81 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 281,762 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,653 |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 5 348,255 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 782,672 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 52,178 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CG22D |  | Pardoseli din beton clasa C20/25 (M350) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm) |  |  | m2 |  | 318,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 413,40 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 47,70 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 32,595 |  |  |  |
|  | 2010232958990 |  | Lemn de foc |  |  | kg |  | 318,00 |  |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 95,40 |  |  |  |
|  | 2320322600220 |  | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 |  |  | kg |  | 318,00 |  |  |  |
|  | 2010102906500 |  | Sipci de rasinoase geluite |  |  | m |  | 318,00 |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,636 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 31,80 |  |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 1,908 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 3,18 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CG22D5 k=7 |  | Pardoseli din beton clasa C20/25 (M350) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade |  |  | m2 |  | -318,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -22,26 |  |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | -22,817 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fragment 1 (pl. SA13) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

3. Echipament electric de forta si iluminat  . (Marca EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=13m) |  |  | m3 |  | 3,900 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,719 |  |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,468 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,900 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,783 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, AVR-110-10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,680 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,390 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PD1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,600 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,700 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,140 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,300 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-526-2 |  | Intrerupator controlat de fotosenzor |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,640 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,760 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,094 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-08-019-04 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-01-081-1 |  | Buton de control |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,650 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat |  |  | 100 buc |  | 0,480 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,480 |  |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,699 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,685 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,685 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,227 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-409-6 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 4,100 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 78,310 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,009 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 50,020 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 50,020 |  |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,820 |  |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,086 |  |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 4,100 |  |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 8,200 |  |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 2,050 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,451 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 12,054 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,451 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,022 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,130 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,470 |  |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,032 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 2,250 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 66,150 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 15,390 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 28,125 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,900 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 28,125 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,453 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 20,520 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 4,860 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,453 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-152-4 |  | Suport pentru jgheab |  |  | 100 buc |  | 1,160 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,944 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 4,269 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,152 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,152 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 5,104 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,476 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 25,520 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,476 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 4,100 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 50,840 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,034 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,017 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,039 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,050 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,599 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 12,300 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 12,300 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,599 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 18,760 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 217,616 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 33,768 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,390 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 1,876 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,460 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 4,878 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 3,940 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 51,590 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 51,590 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 3,940 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-594-6 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 1,250 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 138,750 |  |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 5009109 |  | Cirlig |  |  | buc |  | 255,000 |  |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 2,550 |  |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 3,862 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,988 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 51,500 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,988 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 33410182-01 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 25W ARCTIC LED 600 (7282.4p x0.18 02 .10.2024 sv.tehn) |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |  |
|  | 33410182-01 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 25W ARCTIC LED 600 |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 33400171-15 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 33400171-15 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33400171-20 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP54 CD led 18 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |  |
|  | 33400171-20 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP54 CD led 18 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33400201-65 |  | Lampa LED,soclu E27 ,13W PFILIPS |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 33400201-65 |  | Lampa LED,soclu E27 ,13W PFILIPS |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33400201-66 |  | Lampa LED,soclu E27 ,18W PFILIPS |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |  |
|  | 33400201-66 |  | Lampa LED,soclu E27 ,18W PFILIPS |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33500401-24 |  | Suspensie pentru corp de iluminat L=180cm (700p:2 x0.19 11.12.2024 Rusnac S) |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |  |
|  | 33500401-24 |  | Suspensie pentru corp de iluminat L=180cm |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 33500401-26 |  | Suspensie pentru corp de iluminat L=110cm (72lei 11.12.2024 Rusnac S) |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |  |
|  | 33500401-26 |  | Suspensie pentru corp de iluminat L=110cm |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 91924 |  | Cablu N2XH-1kv 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 145,000 |  |  |  |
|  | 91924 |  | Cablu N2XH-1kv 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 145,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 91923 |  | Cablu N2XH-1kv 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 1 440,000 |  |  |  |
|  | 91923 |  | Cablu N2XH-1kv 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 1 440,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 91922 |  | Cablu N2XH-1kv 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 700,000 |  |  |  |
|  | 91922 |  | Cablu N2XH-1kv 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 700,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 335000213-18 |  | Cablu armat N2XH 5x2.5mm2 |  |  | m |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 335000213-18 |  | Cablu armat N2XH 5x2.5mm2 |  |  | m |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 33410183-01 |  | Lanterna portabila |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 33410183-01 |  | Lanterna portabila |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 410,000 |  |  |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 410,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 33600173-162 |  | Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa , 250V, 6A |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |  |
|  | 33600173-162 |  | Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa , 250V, 6A |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 337003-150 |  | Doza de distributie pentru montarea cablurilor |  |  | buc |  | 290,000 |  |  |  |
|  | 337003-150 |  | Doza de distributie pentru monyarea cablurilor |  |  | buc |  | 290,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 33371041-011 |  | Jgheab metalic perforat 50x35x3000mm |  |  | m |  | 225,000 |  |  |  |
|  | 33371041-011 |  | Jgheab metalic perforat 50x35x3000mm |  |  | m |  | 225,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 33500401-21 |  | Suport pentru jgheab |  |  | buc |  | 116,000 |  |  |  |
|  | 33500401-21 |  | Suport pentru jgheab |  |  | buc |  | 116,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 5552012-72 |  | AVR BZUM-TF- AVR-110-10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5552012-72 |  | AVR cu 2 intrari 3P/10A/C si BA47-29 3P6A/C-1buc, BH-3 3P 20A-1buc BZUM-TF- AVR-110-10 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 555-100011-1 |  | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 5550244-8 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5550244-8 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 5550244-6 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550244-6 |  | Intrerupator automat cu 3p, 6A, BA47-29/3/6C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 55501552-12 |  | -Contor electronic ZMR A110CReS2R2sfCS 3F 5-125 Ac/Re |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 55501552-12 |  | Contor electronic ZMR A110CReS2R2sfCS 3F 5-125 Ac/Re |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 5550086-27 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, 395x310x120 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550086-27 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 555-100011-1 |  | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 5550236-5 |  | -Intrerupator automat 1p, 4A, BA47-29/1/4B |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 5550236-5 |  | Intreruptor automat cu 1p, 4A, BA47-29/1/4B |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 5550242-99 |  | -Intrerupator controlat de fotosenzor |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5550242-99 |  | Intrerupator controlat de fotosenzor |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 33400005 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 334000051 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 334100517 |  | Buton de control |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 334100517 |  | Buton de control |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

4. Retea de alimentare cu apa A2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |
| 1 | Pret dе piata |  | Vana cu sfera si flanta din fonta cu dispozitiv manual si electric D-100mm |  | buc | 1,000 |
|  | 281123631500 |  | Vana cu sfera si flanta din fonta cu dispozitiv manual si electric D-100mm |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | Pret dе piata |  | Dulap pentru hidrant de incendiu |  | buc | 10,000 |
|  | 22415532503 |  | Dulap pentru hidrant de incendiu |  | buc | 10,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | Pret dе piata |  | Robinet de incendiu din fonta d-65mm |  | buc | 10,000 |
|  | 1165 |  | Robinet de incendiu din fonta d-65mm |  | buc | 10,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | Pret dе piata |  | Stingator manual |  | buc | 20,000 |
|  | 2811236301 |  | Stingator manual |  | buc | 20,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Utilajului Sistema A2 |  |  |  |
| 5 | SD08A |  | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana cu sfera si flanta din fonta cu dispozitiv manual si electric D-100mm) |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,500 |
|  | 2710703500623 |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  | kg | 0,966 |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  | kg | 0,131 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 100 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  | h-om | 4,360 |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  | kg | 0,515 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,062 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilajului Sistema A2 |  |  |
|  |  |  | 2.2. Robinet de stinjere a incendiului d-65mm |  |  |  |
| 7 | SD17B |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Robinet de incendiu din fonta d-65mm) |  | buc | 10,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 40,000 |
|  | 2513736607553 |  | Рычаг для открывания вентиля-d-65 |  | buc | 10,000 |
|  | 2513736607551 |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  | buc | 10,000 |
|  | 2522147331400 |  | Furtun de incendiu DN65 L=20m |  | m | 200,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | SD16A |  | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de (Cap de imbinare de tip ГР-65 DN65) |  | buc | 20,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 8,000 |
|  | 29131245043011 |  | Cap de imbinare de tip ГР-65 DN65 |  | buc | 20,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | SD16A |  | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de (Cap de imbinare de tip ГМ-65. DN65 ) |  | buc | 10,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 4,000 |
|  | 291312450440021 |  | Cap de imbinare de tip ГМ-65 |  | buc | 10,150 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | SD17B |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Dulap pentru hidrant de incendiu) |  | buc | 10,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 40,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Robinet de stinjere a incendiului d-65mm |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari sanitare Sistema A2 |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Conducte |  |  |  |
| 11 | AcA05H |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 4" (Teava din otel zincat d-100x4.0mm ГОСТ 3262-75) |  | m | 269,500 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 533,610 |
|  | 27221033050104 |  | Teava din otel zincat d-100x4.0mm ГОСТ 3262-75 |  | m | 288,635 |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg | 45,276 |
|  | 287527400001081 |  | Elemente imbinare (teu, cot, reductie) d100 |  | buc | 36,787 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 53,900 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,404 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | AcA05F |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2 1/2" (Teava din otel zincat d-65x3.5mm ГОСТ 3262-75) |  | m | 40,500 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 70,065 |
|  | 2722103305065 |  | Teava din otel zincat d-65x3.5mm ГОСТ 3262-75 |  | m | 43,376 |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg | 5,528 |
|  | 287527400065 |  | Elemente imbinare (teu, cot, reductie) d-65 |  | buc | 6,379 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 4,050 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,041 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | SA17H |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Teava HDPE PN 10 SDR 17 D=110mm) |  | m | 4,400 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,408 |
|  | 252121671705110 |  | Teava HDPE PN 10 SDR 17 D=110mm |  | m | 4,488 |
|  | 252315671943011 |  | Cot din material plastic d-100 |  | buc | 0,264 |
|  | 252315671945011 |  | Teu din material plastic d-100 |  | buc | 0,660 |
|  | 252315671946011 |  | Reductie din material plastic d-110 |  | buc | 0,220 |
|  | 252315671940011 |  | Mufa din material plastic d-110 |  | buc | 0,396 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,088 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,044 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,094 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | SA17H |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Teava HDPE PN 10 SDR 17 D=110mm) -30%accesorii fasoane |  | m | 1,320 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,422 |
|  | 252121671705110 |  | Teava HDPE PN 10 SDR 17 D=110mm |  | m | 1,346 |
|  | 252315671943011 |  | Cot din material plastic d-100 |  | buc | 0,079 |
|  | 252315671945011 |  | Teu din material plastic d-100 |  | buc | 0,198 |
|  | 252315671946011 |  | Reductie din material plastic d-110 |  | buc | 0,066 |
|  | 252315671940011 |  | Mufa din material plastic d-110 |  | buc | 0,119 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,026 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,013 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,028 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | IC07K |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 194 x 8 mm ... 219 x 9 mm (Manson din otel d-219x4.0mm ГОСТ 10704-91) |  | m | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,550 |
|  | 25212167010219 |  | Manson din otel zincat d-219x4.0mm ГОСТ 10704-91 |  | m | 1,015 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,400 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,915 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,270 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,010 |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  | buc | 0,040 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | SF05B |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  | m | 310,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 24,800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | SF05D |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm |  | m | 4,400 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,308 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | SF02B |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  | 10 m | 31,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,650 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  | 10 m | 0,440 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,048 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte |  |  |
|  |  |  | 3.2. Armatura |  |  |  |
| 20 | SD11E |  | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm (Vana cu sfera si flanta din fonta DN100) |  | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,300 |
|  | 291312450320100 |  | Vana cu sfera si flanta din fonta DN100 |  | buc | 3,090 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel libere d=100mm) |  | buc | 6,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 3,480 |
|  | 28752744282010 |  | Flansa rotunda libera d-100 |  | buc | 6,180 |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 6,242 |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  | buc | 49,440 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 22 | SD11C |  | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm (Vana cu sfera si flanta din fonta DN50) |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,810 |
|  | 291312450320511 |  | Vana cu sfera si flanta din fonta DN50 |  | buc | 1,040 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 23 | SD11C |  | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm (Clapeta antiretur cu flanta din fonta DN50) |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,810 |
|  | 291312450320513 |  | Clapeta antiretur cu flanta din fonta DN50 |  | buc | 1,040 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 24 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel libere d=50mm) |  | buc | 4,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 2,320 |
|  | 28752744282050 |  | Flansa rotunda libera d-50 |  | buc | 4,120 |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 4,161 |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  | buc | 32,960 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 25 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fonta cu flansa D100x50mm ) |  | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,890 |
|  | 27212041178115 |  | Teu din fonta cu flansa D100x50mm |  | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc | 4,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 26 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Capat de flanta PE 100 D=110mm ) |  | buc | 3,000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 3,600 |
|  | 2523156713111 |  | Capat de flanta PE 100 D=110mm |  | buc | 3,030 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 3,240 |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut | 3,240 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 27 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flanta libera din otel D=100mm ) |  | buc | 3,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 2,670 |
|  | 2875274110110 |  | Flanta libera din otel D=100mm |  | buc | 3,000 |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 3,030 |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc | 12,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 28 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. (Capat de flanta PE 100 D=63mm ) |  | buc | 1,000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713863 |  | Capat de flanta PE 100 D=63mm |  | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut | 0,600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 29 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel libere d=63mm) |  | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,580 |
|  | 28752744282063 |  | Flansa rotunda libera d-63 |  | buc | 1,030 |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 1,040 |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  | buc | 8,240 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Armatura |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare Sistema A2 |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |