| Lucrari de modernizare a str. Dacia km 0+00- km 0+259 din sat.Costesti, r-nul Ialoveni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-01

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament, consolidari |  |  |
| 1 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (decaparea pamantului vegetal din zona trotuarului, cu descarcare in zona gazonului) | 100 m3 | 0,4600 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din zona trotuarului si acceselor in curti (Y=1,9 t/m3 | 100 m3 | 0,0338 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 6,4220 |
| 4 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 17,0000 |
| 5 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 1,1051 |
| 6 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 1,1051 |
| 7 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 1,1051 |
|  |  | Capitolul 2. Sistemul rutier |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Amenajarea bordurii |  |  |
| 8 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II (Y=1,9) | 100 m3 | 0,0536 |
| 9 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 10,1840 |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri | m3 | 5,3600 |
| 11 | DE10C | Borduri prefabricate din beton B100.30.15, pe fundatie de beton C12/15 (se exclude nisip, ciment) | m | 268,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Partea carosabila |  |  |
| 12 | DA12C(aplicativ) | Strat de fundatie Hmed= 10 cm (fara utilizarea compactoarelor,autocisternei ,apa) | m3 | 144,8330 |
| 13 | DA21C | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08-SM EN 14227-1:2015) (S=1488,33 m.p. h=0.2 m; V=289,67 m.c.) | 100 m3 | 2,8967 |
| 14 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (289,67m.c.*0.17712 m.c. de apa) | m3 | 51,3000 |
| 15 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 14,4833 |
| 16 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 2,8967 |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.06l la 1m2) | t | 0,8700 |
| 18 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (exclus nisip bitumat si otel patrat, consum mixtura = 0,144 t/m2) | m2 | 1 448,3300 |
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.03l la 1m2) | t | 0,4300 |
| 20 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (exclus nisip bitumat si otel patrat, consum mixtura = 0,097 t/m2) | m2 | 1 448,3300 |
|  |  | Capitolul 2.3. Strazi laterale din asfalt |  |  |
| 21 | DA12C(aplicativ) | Strat de fundatie Hmed= 10 cm (fara utilizarea compactoarelor,autocisternei ,apa) | m3 | 22,7380 |
| 22 | DA21C | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08-SM EN 14227-1:2015) | 100 m3 | 0,4548 |
| 23 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (45,48 m.c.*0.17712 m.c. de apa) | m3 | 8,0500 |
| 24 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 2,2738 |
| 25 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0,4548 |
| 26 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.06l la 1m2) | t | 0,1400 |
| 27 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (exclus nisip bitumat si otel patrat, consum mixtura = 0,144 t/m2) | m2 | 227,3800 |
| 28 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.03l la 1m2) | t | 0,0700 |
| 29 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (exclus nisip bitumat si otel patrat, consum mixtura = 0,097 t/m2) | m2 | 227,3800 |
|  |  | Capitolul 2.4. Trotuare |  |  |
| 30 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de funda.ie din materiale granulare din pietri. concasat fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, LA/30) | m2 | 309,8200 |
| 31 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, H= 6cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 309,8200 |
| 32 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri | m3 | 2,3300 |
| 33 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton B100.20.08, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 (se exclude nisip, ciment) | m | 233,0000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Accese оn curte |  |  |
| 34 | TsC54A | Strat inferior din balast amestec optimal 0-63, conform CP D.02.31:2024 | m3 | 2,2500 |
| 35 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra spartг, amestec optimal 0-63, (LA30), conform CP D.02.31:2024 | m3 | 2,2500 |
| 36 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.06l la 1m2) | t | 0,0100 |
| 37 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (exclus nisip bitumat si otel patrat, consum mixtura = 0,097 t/m2) | m2 | 22,5000 |
|  |  | Capitolul 3. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |
| 38 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 14,0000 |
| 39 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 14,0000 |
| 40 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 161,0000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.