CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria satului Vozniseni raionul Leova

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria satului Vozniseni raionul Leova

3. Obiectul achiziţiilor  Amenajare zona de odihna in satul Vozniseni, raionul Leova

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,3000 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,7900 |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 111,0000 |
|  |  | 1.2. Scara din beton |  |  |
|  |  | 1.3. Trepte din beton lat. 1.5 m 14 buc |  |  |
| 4 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 4,5000 |
| 5 | TsC53A | Compactarea pamintului | 100m2 | 0,8400 |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,8000 |
| 7 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,0000 |
| 8 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 46,1000 |
| 9 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 194,2000 |
| 10 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Soclu) | m3 | 3,6000 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 34,4000 |
|  |  | 1.4. Balustrada |  |  |
| 12 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, | kg | 288,0000 |
| 13 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, ) | t | 0,2800 |
| 14 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,2800 |
|  |  | 1.5. Lucrari de amenajare |  |  |
| 15 | TsC53A | Compactarea pamintului | 100m2 | 2,6600 |
| 16 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 53,2000 |
| 17 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 26,6000 |
| 18 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat de 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 102,0000 |
| 19 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu,(Nivelarea manuala) | m3 | 26,6000 |
| 20 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 98,0000 |
|  |  | 1.6. Mobilier urban |  |  |
| 21 | TsH91A, k= 18 | Instalarea foisorului gata fabricat, carcasa metalica, pereti lambriu din lemn, invelitoare acoperis din tigla metaliaca, - numai lucru | buc | 1,0000 |
| 22 | TsH80A | Instalarea balansoarelor, numai lucru | buc | 3,0000 |
| 23 | TsH80C | Instalarea scrincioburilor,numai lucru | buc | 3,0000 |
| 24 | TsH91A | Instalarea bancilor pe 2 picioare | buc | 2,0000 |
| 25 | TsH91B | Instalarea urnelor | buc | 2,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 26 | Pret de piata | Foisor gata fabricat 6x3m, carcasa din lemn, acoperis din tigla metalica | buc | 1,0000 |
| 27 | Pret de piata | Balansor din metal analog FANTEZIE PTP 012-01, confectionare indiiduala | buc | 2,0000 |
| 28 | Pret de piata | Scrinciob pentru adultitip SCR-1 | buc | 2,0000 |