| Lucrari de reparatie in birouri la blocul administrativ al CSC Dinamo | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavan |  |  |
| 1 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane suspendate (Armstrong)-partial | m2 | 74.60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9.698 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8.952 |
| 2 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 74.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.19 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 152.93 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 298.40 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 78.33 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.119 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti si glafuri |  |  |
| 3 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti (panouri) | m2 | 137.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 17.81 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16.44 |
| 4 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 255.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 81.60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 12.75 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 7.65 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 2.55 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2.55 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri) | m2 | 54.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6.48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.70 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.54 |
| 6 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri) | m | 60.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6.00 |
| 7 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 60.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 102.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.03 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.60 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.90 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.20 |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 54.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7.56 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 22.41 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.70 |
| 9 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 54.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 54.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.80 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 1.134 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 426.60 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 32.40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.296 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.351 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.108 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.27 |
| 10 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) | m2 | 54.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 32.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.72 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1.944 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.324 |
| 11 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase (PAL melaminat gr. 18mm, laturile lipite cu ABS, culoarea va fi coordonata cu beeficiarul), destinate placarilor interioare la pereti, glafuri si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2 | 364.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 838.35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 72.90 |
|  | 2732103646000 | Panouri PAL melaminat gr. 18mm, laturile lipite cu ABS | m2 | 400.95 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 36.45 |
|  | 2010212906648 | Sipci de lemn 38x58 mm | m3 | 5.103 |
|  | 2462106110100 | Adeziv neoprenic | kg | 36.45 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.645 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardoseli |  |  |
| 12 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 138.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 16.56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17.94 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2.07 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2.07 |
| 13 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 140.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 32.315 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32.315 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 4.215 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4.215 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4.215 |
| 14 | RpCK01F | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute de 24 mm grosime batute pe rigle de stejar de 50x80 mm, riglele vor fi asezate la circa 60 cm distanta si se vor vopsi de doua ori cu carbolineum (partial) | m2 | 19.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 14.63 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.89 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0.95 |
|  | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0.418 |
|  | 2010102913252 | Rigle de stejar de 50x80 mm cls B | m3 | 0.152 |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 1.90 |
|  | 2666122806588 | Moloz din beton si mortar | m3 | 1.33 |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 1.90 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.57 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0.19 |
| 15 | CE30C | Placarea pardoselilor cu placi tip Placaj (fanera) de 12 mm grosime | m2 | 126.10 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 29.003 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.305 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 12.61 |
|  | 2020132920527 | Placi Placaj lemn grosime 12 mm | m2 | 132.405 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.783 |
| 16 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. | m2 | 14.40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6.739 |
|  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 443.284 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1.304 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.101 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.21 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.288 |
| 17 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) - plintele se exclud | m2 | 107.20 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 123.28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16.08 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm | m2 | 113.686 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 113.686 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.216 |
| 18 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC LIPIT cu prenadez (adeziv pentru linoleum) - Covor PVC pentru trafic intens Tarkett Force (sau similar), Clasa 33, grosime min. 2.5mm. Culoarea se va coordona cu beneficiarul; Profil pervaz pardoseala - se exclude | m2 | 33.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.33 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 33.30 |
|  | 2523116716345 | Covor PVC pentru trafic intens Tarkett Force (sau similar), Clasa 33, grosime min. 2.5mm. | m2 | 35.489 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 1.014 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 (adeziv) | kg | 20.28 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 2.704 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 16.90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.051 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 6.76 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0.811 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.999 |
| 19 | CG09A1 apl | Plinte din INOX Hmin=120mm, montate orizontal la pereti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (In resurse se asauga suruburi 5 buc/m) | m | 100.40 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 65.26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.02 |
|  | 2521106718310 | Plinte din INOX Hmin=120mm | m | 102.408 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0.602 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 5.02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.05 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.02 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12.55 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 (adeziv) | kg | 12.048 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 1.004 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 502.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.502 |
| 20 | CG09A1 apl | Plinte din duropolimer Hmin=100mm, montate orizontal la pereti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (In resurse se asauga suruburi 5 buc/m) | m | 30.00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 19.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.50 |
|  | 2521106718311 | Plinte din duropolimer Hmin=100mm | m | 30.60 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0.18 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 1.50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.015 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.006 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3.75 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 (adeziv) | kg | 3.60 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0.30 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 150.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.15 |
|  |  | Capitolul 1.4. Timplarie |  |  |
| 21 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 2.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.42 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.42 |
| 22 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 5 camere, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, adancimea de baza de min 70 mm, rigidizari din otel zincat. fara deschidere. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului) | m2 | 2.00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1.32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.14 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 2.00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8.00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0.94 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.33 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.04 |
| 23 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn (ancadrament) montate la usi | m | 22.40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.792 |
|  | 2010212946000 | Pervazuri sau bagete pentru usi (ancadrament) | m | 23.52 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.336 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3.36 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.224 |
|  |  | Capitolul 1.5. Incalzirea |  |  |
| 24 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor, pentru efectuarea lucrarilor de finisare) | buc | 8.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.96 |
| 25 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru efectuarea lucrarilor de reparatii | buc | 32.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3.20 |
| 26 | IB05A | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente (fara costul radiatoarelor) | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.24 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.48 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.40 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 24.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.60 |
| 27 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 16.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.40 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 16.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.32 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.096 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.24 |
| 28 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.20 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 12.36 |
| 29 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 32.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.80 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 32.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.64 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.192 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.48 |
| 30 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 32.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6.40 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 32.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 64.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 4.80 |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari diverse |  |  |
| 31 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 3.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.75 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3.00 |
| 32 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 3.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3.33 |
| 33 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 3.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.774 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate |  |  |
| 34 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.20 |
| 35 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 22.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.32 |
| 36 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 160.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 54.40 |
|  | 3130134817406 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 173.04 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 84.00 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 42.00 |
| 37 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | 250.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 85.00 |
|  | 3130134817409 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp | m | 270.375 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 131.25 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 65.625 |
| 38 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm | m | 400.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 180.00 |
|  | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 428.40 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 63.00 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 63.00 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 63.00 |
| 39 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 8.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.16 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 8.08 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 8.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.04 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.40 |
| 40 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 38.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11.78 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 38.76 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 38.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.19 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.19 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 76.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 76.00 |
| 41 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 42 W 600 x 600 mm | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.40 |
|  | 2875274400506 | Corp de iluminat - Panou LED 42 W 600x600mm | buc | 4.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 8.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 8.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.32 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0.80 |

|  | Intocmit |  |
| --- | --- | --- |
|  | (functia, semnatura) |  |
|  | Coordonat |  |
|  | (functia, semnatura) |  |
| APROBAT |  |  |
| (functia, semnatura) |  |  |