CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 

3. Obiectul achiziţiilor  Reabilitarea imbracamintei rutiere a unei portiuni de drum din sat. Iurceni, cu lungimea de 1.1 km, (dealul Hirbului)
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură


	Volum


	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Reparatia (plombarea) imbracamintei rutiera din beton 30 m2 
	
	
	

	1
	TsC54B


	Strat din piatra sparta 8-31,5mm, LA30, conform SM EN 13242. hmed.=10cm
	m3
	
	3,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 8-31,5mm, LA30
	m3
	1,1500
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 2
	PB01A


	Beton monolit C30/37 conform SM EN 206+A1:2017, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, hmed.=10cm
	m3
	
	3,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,9000
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,2200
	

	
	2663102101000
	Beton C30/37
	m3
	1,0080
	

	 
	
	2. Strat de egalizare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. (20mx4,5m)
	
	
	

	3
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor cu bitum  0,3 l/mp
	t
	
	0,027

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut.
	0,3000
	

	 4
	DB16F


	Strat de egalizare de beton asfaltic cu criblura BA16, Hmed=3cm  cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)
	m2
	
	90,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica BA16
	t
	0,0710
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0040
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0040
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0040
	

	 
	
	3. Reamenajarea fintinilor la cota de proiect (28 buc)
	
	
	

	5
	RpAcF04A


	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale  beton C16/20
	m3
	
	0,84

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	3,0000
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,8000
	

	
	2663102100897
	Beton de ciment clasa C16/20
	m3
	1,0300
	

	
	2664102101206
	Mortar pentru tencuiala M 100-T
	m3
	0,0200
	

	
	2651122100024
	Ciment 
	kg
	10,6000
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0100
	

	
	2030122928335
	Panouri cofraj 
	m2
	12,5000
	

	
	2952270003716
	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW
	h-ut
	0,4000
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,3500
	

	
	2811230001303
	Schela metalica tubulara
	h-ut
	0,0920
	

	 6
	AcE07C


	Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN
	buc
	
	28,00

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,8200
	

	
	2875274200000-1
	Capac cu rama existent
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment
	kg
	13,5000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0520
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0130
	

	
	
	4. Reabilitarea imbracamintei rutiere a unei portiuni de drum 
	
	
	

	7
	PB01A


	Reparata rosturilor cu beton monolit C30/37 conform SM EN 206+A1:2017, clasa de expunere XC4+XD1+XF4 (bmed.=5cm, hmed.=6cm. 40% din rosturi)
	m3
	
	1,27

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,9000
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,2200
	

	
	2663102101000
	Beton C30/37
	m3
	1,0080
	

	 8
	RpAr7A


	Umplerea fisurilor, rosturilor cu mastic bituminos.  (bmed.=1cm, hmed.=4cm. 30% din rosturi)
	m
	
	318,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1100
	

	
	10119951
	Mastic bituminos
	kg
	0,4100
	

	
	29522400051021
	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D
	h-ut
	0,0190
	

	
	2932110004421
	Tractor T-25 cu remorca
	h-ut
	0,0400
	

	
	28752774100001
	Compresor
	h-ut
	0,0170
	

	9
	DI106


	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2
	
	56,29

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0250
	

	 10
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor cu bitum  0,3 l/mp
	t
	
	1,689

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut.
	0,3000
	

	 11
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)
	m2
	
	5 629,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica BA16
	t
	0,0940
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 12
	DI115


	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Consolidarea acostamentelor cu amestec din agregate concasate fr.0-31,5mm  LA30. Hmed.=0,04 m)
	m2
	
	833,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0317
	

	
	14111222016601
	Agregate concasate fr.0-31,5mm  LA30
	m3
	0,1260
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0070
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,00351
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,00097
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0110
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,00045
	

	 13
	DI116


	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115, K=-6
	m2
	
	-833,00

	
	14111222016601
	Agregate concasate fr.0-31,5mm  LA30
	m3
	0,0126
	

	 14
	DI115


	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Consolidarea acostamentelor cu amestec din agregate concasate fr.0-31,5mm  LA30. Hmed.=0,15 m)
	m2
	
	104,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0317
	

	
	14111222016601
	Agregate concasate fr.0-31,5mm  LA30
	m3
	0,1260
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0070
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,00351
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,00097
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0110
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,00045
	

	 15
	DI116


	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115, K=5
	m2
	
	104,00

	
	14111222016601
	Agregate concasate fr.0-31,5mm  LA30
	m3
	0,0126
	

	 
	
	5. Amenajarea marcajului rutier 
	
	
	

	16
	DF17A


	Amenajarea marcajului rutier
	m2
	
	31,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0204
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0006
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire
	h-om.
	0,0056
	

	
	2430126108720
	Email alb ii E.109-5 
	kg
	0,8000
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	0,0560
	

	
	2513206621650
	Microbe reflectorizante
	kg
	0,3000
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,0080
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,00707
	


2

