CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru" amplasat pe teren nr.cad.5511211308, S+P+2E

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de desfaceri. demontari |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 615,00 |
| 2 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Confectii metalice 84 m.l., Balustrade 58 m.l., grilaje metalice 201.9 m.l.) | kg | 2 779,20 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 675,00 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 49,60 |
| 5 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 1023.75 m2 | m3 | 30,71 |
| 6 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 102,38 |
| 7 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 170,50 |
| 8 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 12,00 |
| 9 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 194,00 |
| 10 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 5,00 |
| 11 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m | 685,00 |
| 12 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 1,52 |
| 13 | TsH92B | Incarcarea in auto | t | 60,71 |
| 14 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 364,71 |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,82 |
|  |  | 1.2. Termoizolare cerdac 2161 m2 |  |  |
| 16 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - aplicativ Pelicula tehnica | m2 | 2 161,00 |
| 17 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, xps grosime 100 mm, intr-un strat | m2 | 2 161,00 |
| 18 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR4 150x150 mm | kg | 2 917,35 |
| 19 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm k-1.33 (4 cm) | m2 | 2 161,00 |
|  |  | 1.3. Termoizolarea interioara perete cerdac suprafata 220m2 |  |  |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2 | m2 | 220,00 |
| 21 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (coltari 145.8 m.l.) 100 mm (135kg/m3) | m2 | 220,00 |
|  |  | 1.4. Parapet |  |  |
| 22 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 135 kg/m3 - 30 mm sub tabla zincata | m2 | 67,95 |
| 23 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (exclusiv carton, banda, mortar si componentele lui) | m | 135,90 |
| 24 | CE23B2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Sort la parapet (exclusiv carton, banda, mortar si componentele lui) | m | 48,00 |
| 25 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - primer | m2 | 432,00 |
| 26 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu - linocrom strat superior si inferior | m2 | 432,00 |
|  |  | 1.5. Timplarie |  |  |
|  |  | 1.5.1. Ferestre |  |  |
| 27 | CK23B | Ferestre din mase plastic cu sticla dublă-minim 16 cm -termoeficientă cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 54,00 |
| 28 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu sticla dublă-minim 16 cm -termoeficientă cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 586,68 |
| 29 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 250 mm | m | 366,20 |
| 30 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200 mm | m | 366,20 |
|  |  | 1.5.2. Usi |  |  |
| 31 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu sticla dublă-minim 16 cm -termoeficientă inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 1.2x2.1 m | m2 | 2,52 |
| 32 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu sticla dublă-minim 16 cm -termoeficientă inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U2 si U3 cu supralumina | m2 | 17,68 |
| 33 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu sticla dublă-minim 16 cm -termoeficientă inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U4, U5 | m2 | 18,90 |
| 34 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Aplicativ - Grile la usi 300x200 mm (exclusiv lant, ciment) | buc | 5,00 |
|  |  | 1.5.3. Finisari interioare in jurul tocurilor |  |  |
| 35 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 1 090,20 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 272,55 |
| 37 | CK18C | Coltari din aluminiu (exclusiv surub. nisip. ciment) k-0.5 la manopera | m | 1 090,20 |
| 38 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 272,55 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 272,55 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 272,55 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 272,55 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 272,55 |
|  |  | 1.6. Lucrari la fatada |  |  |
| 43 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Bp4 100x100 | kg | 1 422,00 |
| 44 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 711,00 |
| 45 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontactо" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 0.3 kg/m2 | m2 | 1 384,00 |
| 46 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 mm | m2 | 1 384,00 |
| 47 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontactо" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 0.3 kg/m2 | m2 | 4 293,00 |
| 48 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 100 mm (cornier 1210 m) | m2 | 4 293,00 |
| 49 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontactо" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 0.3 kg/m2 | m2 | 218,80 |
| 50 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 135 kg/m3 - 30 mm | m2 | 218,80 |
| 51 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Bp4 100x100 | kg | 1 660,00 |
| 52 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontactо" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 0.3 kg/m2 | m2 | 830,00 |
| 53 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 830,00 |
| 54 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" siliconata intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 4 296,80 |
| 55 | CE23B2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Sort la soclu (exclusiv carton, banda, mortar si componentele lui) | m | 1 302,44 |
| 56 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" siliconat la pereti | m2 | 4 296,80 |
| 57 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 5 587,78 |
| 58 | CJ08A1 | Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate mai mare de 30 cm, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma Aplicativ Capac din beton parapet intrare subsol 1000x450 mm | m | 31,60 |
|  |  | 1.7. Detaliu 5 SA pl4.0 -Aerisire - 10 buc |  |  |
| 59 | TfA01E1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200 (Aplicativ - Exclusiv motocompresor, motopompa, macara apa) | m | 26,00 |
| 60 | TfA02E1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200 cot (Aplicativ - Exclusiv motocompresor, macara apa) | buc | 10,00 |
| 61 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm cu folie din aluminiu, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 17,00 |
| 62 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm | buc | 10,00 |
|  |  | 1.8. Copertine, acoperis |  |  |
| 63 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 4,69 |
| 64 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.0,0072 m3/m2 | m2 | 111,65 |
| 65 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,80 |
| 66 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 5,49 |
| 67 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 111,65 |
| 68 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150 mm | m | 102,26 |
| 69 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80 | m | 398,40 |
| 70 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - Aplicativ Parazapada | m | 470,40 |
| 71 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 1 335,20 |
| 72 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Aplicativ - Bulon fixare balustrada (k-0.4 la manopera) | buc | 1 980,00 |
| 73 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,34 |
| 74 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,34 |
|  |  | 1.9. Pereu |  |  |
| 75 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 4,80 |
| 76 | RpCA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime pt inlocuirea pamintului cu argila la pereu | m3 | 34,00 |
| 77 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. -sapat manual | 100 m3 | 0,34 |
| 78 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 848,10 |
| 79 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 5,14 |
| 80 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - argila pentru umplutura la pereu | 100 m3 | 5,14 |
| 81 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 848,10 |
| 82 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 5,14 |
| 83 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 5,14 |
| 84 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (inclusiv sub borduri) | m3 | 154,98 |
| 85 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 154,98 |
| 86 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 692,10 |
| 87 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj vibropresat 60 mm | m2 | 929,40 |
|  |  | 1.10. Pardoseli la scari |  |  |
| 88 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontactо" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 0.3 kg/m2 | m2 | 193,53 |
| 89 | CG11A | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 193,53 |
|  |  | 1.11. Balustrade |  |  |
| 90 | CH06B | Balustrada tip 1 | m | 119,76 |
| 91 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 278,00 |
| 92 | CH06B | Balustrada tip 2 din inox cu 2 mini curente | m | 44,12 |
| 93 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 102,00 |