| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1708353668900 din 26.02.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Mărfuri de gospodărie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1: Mărfuri de gospodărie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet flotor alimentare laterală ½ |  |  |  | Presiune de lucru: 0,5…10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime: 200…300 mm Ajustare volum de apă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Robinet flotor alimentare verticală ½ |  |  |  | Presiune de lucru: 0,5…10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime:200…300 mm Ajustare volum de apă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Rezervor pentru closet |  |  |  | Culoare: Alb; Destinație: Closete turcești, closete suspendate; Conexiune: ½ ; Material: Plastic; Racordare apă: Laterală; Regim acționare: Dublu/Unitar; Volum rezervor: 6…8 l; Dimensiuni: Adâncime:120…130 mm; Lățime: 430…460 mm; Înălțime: 380…420 mm; Accesorii obligatorii: Rezervor: da Mecanism scurgere: da Elemente fixare: da; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Mecanism rezervor WC |  |  |  | Material: Plastic Acționare: Buton Reglare cantitate de apă: Da; Reglaj pe înălțime:300…410mm; Reglaj a butonului pe axa mecanism: Da; Mecanism de clătire Start/Stop: da; Culoare: alb; Dimensiune racord fixare vas: TR 60x3 Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Rozetă baterie cu cap armatură ½ |  |  |  | Material: Alamă; Dimensiune filet cap armatură: ½ ; Fixare rozetă: Șurub cap crestat(cruce) sau hex/torx; Capac rozetă: Albastru/Roșu Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Sifon lavoar |  |  |  | Material: Plastic Diametru conectare rețele inginerești: D.50 mm Material șurub fixare: Oțel Țeavă gofrată: Da Dimensiuni țeavă: lungime 750…850mm diametru d.40 mm Garnituri etanșare: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Racord flexibil pentru apă 500mm |  |  |  | Destinație: Pentru baterii; Lungime: 500mm; Material: Tub cauciuc cu împletitură din oțel inox; Presiune: 10…20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70…110°C Conectare: Terminal 1: Piuliță din alamă cu filet interior (FI); Terminal 2: Racord din alamă cu filet exterior (FE) M10(1/4 ) Garanție: min. 24 luni Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Furtun flexibil pentru apă ½ FI/FI 600mm |  |  |  | Destinație: Pentru baterii; Lungime: 600mm; Material: Tub cauciuc cu împletitură din oțel inox; Presiune: 10…20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70…110°C Conectare: Terminal 1,2: Piuliță din alamă cu filet interior (FI); Diametru interior: 8…9 mm Garanție: min. 24 luni Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Furtun flexibil pentru apă 500mm ½ FIx3/8FI |  |  |  | Destinație: Pentru pisoare, closete, bideuri; Lungime: 500mm; Material: Tub cauciuc cu împletitură din oțel inox; Presiune: 10…20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70…110°C Conectare: Terminal 1: Piuliță din alamă cu filet interior ½  (FI); Terminal 2: Piuliță din alamă cu filet intern (FI) 3/8; Garanție: min. 24 luni Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Cartuș-filtru pentru filtrarea apei |  |  |  | Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilelă înfășurat; Temperatură apă:+3…+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 10 mkm; Garanție: minim 12 luni; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Cartuș-filtru pentru filtrarea apei |  |  |  | Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilelă înfășurat; Temperatură apă:+3…+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 5 mkm; Garanție: minim 12 luni; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Cartuș-filtru pentru filtrarea apei |  |  |  | Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilelă înfășurat; Temperatură apă:+3…+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 1 mkm; Garanție: minim 12 luni; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Lot 2: Tehnică de uz gospodăresc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uscător de mâini |  |  |  | Material carcasă: Plastic; Culoare: Alb; Viteză aer: 10…15 m/s; Temperatură aer: 50…60°C; Senzor detecție: da Distanța senzor detecție: 50…200 mm; Tip pornire: Automat; Dimensiuni: Adâncime: 220…250mm Înălțime: 220…260mm Lățime: 230…260mm; Putere instalație: 1500…2000W; Alimentare electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10% Frecvență: 50Hz; Accesorii obligatorii: Șuruburi de montaj, fisă cu împământare 16A, cablu montaj Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |