CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Dubna

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Dubna

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia drumului de acces catre institutiile publice din s.Dubna, R-nul Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Carosabilul |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Str.Veniamin Apostol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DA04A |  | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,6100 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,1100 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-32, conform SM EN 13242+A1:2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(se exclude apa, compactorul, autocisterna) |  |  | m3 |  |  |  | 60,5000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |  |
|  | 1411122201672-1 |  | Piatra sparta LA30 fr,16-32 |  |  | m3 |  | 1,2700 |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0420 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DA07A |  | Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza |  |  | 100 m3 |  |  |  | 1,2100 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,3000 |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 6,3000 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Ciment M-400 (5,6t/100m3) |  |  | t |  |  |  | 6,7760 |  |
|  | 111112 |  | Ciment M-400 |  |  | t |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DA12B aplicativ |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(se exclude piatra sparta) |  |  | m3 |  |  |  | 121,0000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,1500 |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0420 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,2580 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,0150 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6L/m2 |  |  | t |  |  |  | 0,3900 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,0300 |  |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  |  |  | 605,0000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |  |
|  | 111100010001310-1 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021) |  |  | t |  | 0,1410 |  |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,0030 |  |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,0079 |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,0079 |  |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,0079 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3L/m2 |  |  | t |  |  |  | 0,1800 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,0300 |  |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  |  |  | 605,0000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,0500 |  |  |  |
|  | 111100010001311-1 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021) |  |  | t |  | 0,0940 |  |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,0030 |  |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,0110 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,0053 |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,0053 |  |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,0053 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Str.Veniamin Apostol |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Str.Curtii Boieresti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,8200 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,6000 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  |  | 143,5000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0270 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DA04A |  | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,9600 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,1100 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-32, conform SM EN 13242+A1:2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(se exclude apa, compactorul, autocisterna) |  |  | m3 |  |  |  | 150,7000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |  |
|  | 1411122201672-1 |  | Piatra sparta LA30 fr,16-32 |  |  | m3 |  | 1,2700 |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0420 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DA07A |  | Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza |  |  | 100 m3 |  |  |  | 2,4700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,3000 |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 6,3000 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Ciment M-400 (5,6t/100m3) |  |  | t |  |  |  | 13,8300 |  |
|  | 111112 |  | Ciment M-400 |  |  | t |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DA12B aplicativ |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(se exclude piatra sparta) |  |  | m3 |  |  |  | 246,0000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,1500 |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0420 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,2580 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,0150 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6L/m2 |  |  | t |  |  |  | 0,7400 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,0300 |  |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  |  |  | 1 233,0000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |  |
|  | 111100010001310-1 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021) |  |  | t |  | 0,1410 |  |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,0030 |  |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,0079 |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,0079 |  |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,0079 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3L/m2 |  |  | t |  |  |  | 0,3700 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,0300 |  |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  |  |  | 1 233,0000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,0500 |  |  |  |
|  | 111100010001311-1 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021) |  |  | t |  | 0,0940 |  |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,0030 |  |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,0110 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,0053 |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,0053 |  |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,0053 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Str.Curtii Boieresti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Carosabilul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Bordure |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsC03D1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,9100 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,9500 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.16-32mm |  |  | m3 |  |  |  | 34,8000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,9900 |  |  |  |
|  | 1411122201752-1 |  | Piatra sparta LA30 fr.16-32 |  |  | m3 |  | 1,1500 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2100 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  | m |  |  |  | 758,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1500 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |  |
|  | 2663102100001-1 |  | Beton clasa.C16/20 |  |  | m3 |  | 0,0450 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,9200 |  |  |  |
|  | 1421102200513-1 |  | Agregate naturale cilindrate 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |  |  |
|  | 2666122800285 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 |  |  | m |  | 1,0050 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0060 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 7x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  | m |  |  |  | 112,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |  |
|  | 2663102100001-1 |  | Beton clasa.C16/20 |  |  | m3 |  | 0,0480 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,0200 |  |  |  |
|  | 1421102200513-1 |  | Agregate naturale cilindrate 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0030 |  |  |  |
|  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 7 cm |  |  | m |  | 1,0050 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0030 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bordure |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Trotuar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  | m3 |  |  |  | 5,5000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,1000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,3200 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0500 |  |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,2900 |  |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,2900 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsA01C1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare |  |  | m3 |  |  |  | 11,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,4500 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsC35A1 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,1650 |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 4,7600 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  |  | 30,2500 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0270 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA30 fr.16-32mm la trotuare |  |  | m2 |  |  |  | 110,0000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,2560 |  |  |  |
|  | 14111222016601-1 |  | Piatra sparta 16-32mm |  |  | m3 |  | 0,1740 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,0200 |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,0146 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,0055 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | DI112 k=2 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta sau se scade 2cm la norma Dl111 (grosimea totala 10cm) K=2,0000 |  |  | m2 |  |  |  | -110,0000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,0135 |  |  |  |
|  | 14111222016601-1 |  | Piatra sparta 16-32mm |  |  | m3 |  | 0,0057 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  |  |  | 110,0000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,5802 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,0158 |  |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 1,6000 |  |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 13,2000 |  |  |  |
|  | 2661112800655-1 |  | Placi din beton, pentru trotuare gr.4cm |  |  | m2 |  | 1,0150 |  |  |  |
|  | 1421102200546-1 |  | Agregate naturale cilindrate 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,0050 |  |  |  |
|  | 1421102200547-1 |  | Agregate naturale cilindrate 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 0,0380 |  |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,0200 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Trotuar |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |