| Lucrări de reparații capitale, montarea utilajului de ventilare și sisteme de automatizare, utilaje tehnologice, mobilier de bucătărie la Blocul alimentar, din cadrul unității militare Bg.3IMo. mun. Cahul. | Formular Nr.1B WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantități lucrări № 23-06-1 IVC

Incalzire. Ventilare. Conditionare (IVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pret de piata |  | Sistema de refulare-aspiratie Duplex 11000 Multi, "Atrea", la refulare L=7770 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=5,4 kW, n=2130 rot/min I=8,6 A, U=400 V; la aspiratie L=7770 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=5,4 kW, n=2130 rot.min, I=8,6 A, U=400 V, in complectatie recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent Q=49,97 kw/h de la -16C pana la +3,2 C, filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare si G5 la aspiratie, baterie cu freon R-410A pentru incalzirea aerului Q=33,31 kw/h de la +3,2C pana la +16C, baterie cu freon R-410A pentru racirea aerului Q=46,2 kw/h de la +35C pana la +22C, inclusiv sistema de automatizare (AR-1) (sau analogic acestuia) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 11244355569090 |  | Sistema de refulare-aspiratie Duplex 11000 Multi, "Atrea", la refulare L=7770 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=5,4 kW, n=2130 rot/min I=8,6 A, U=400 V; la aspiratie L=7770 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=5,4 kW, n=2130 rot.min, I=8,6 A, U=400 V, in complectatie recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent Q=49,97 kw/h de la -16C pana la +3,2 C, filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare si G5 la aspiratie, baterie cu freon R-410A pentru incalzirea aerului Q=33,31 kw/h de la +3,2C pana la +16C, baterie cu freon R-410A pentru racirea aerului Q=46,2 kw/h de la +35C pana la +22C, inclusiv sistema de automatizare (AR-1) (sau analogic acestuia) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | pret de piata |  | Sistema de refulare-aspiratie Duplex 11000 Multi, "Atrea", la refulare L=7920 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=5,4 kW, n=2130 rot/min I=8,6 A, U=400 V; la aspiratie L=7230 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=5,4 kW, n=2130 rot.min, I=8,6 A, U=400 V, in complectatie recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent Q=50,93 kw/h de la -16C pana la +3,2 C, filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare si G5 la aspiratie, baterie cu freon R-410A pentru incalzirea aerului Q=33,96 kw/h de la +3,2C pana la +16C, baterie cu freon R-410A pentru racirea aerului Q=47,1 kw/h de la +35C pana la +22C, inclusiv sistema de automatizare (AR-2) (sau analogic acestuia) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 11244355569090123 |  | Sistema de refulare-aspiratie Duplex 11000 Multi, "Atrea", la refulare L=7920 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=5,4 kW, n=2130 rot/min I=8,6 A, U=400 V; la aspiratie L=7230 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=5,4 kW, n=2130 rot.min, I=8,6 A, U=400 V, in complectatie recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent Q=50,93 kw/h de la -16C pana la +3,2 C, filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare si G5 la aspiratie, baterie cu freon R-410A pentru incalzirea aerului Q=33,96 kw/h de la +3,2C pana la +16C, baterie cu freon R-410A pentru racirea aerului Q=47,1 kw/h de la +35C pana la +22C, inclusiv sistema de automatizare (AR-2) (sau analogic acestuia) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | pret de piata |  | Atenuator de zgomot LDR 1000x500, L=1200 mm |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 4400013761142221111 |  | Atenuator de zgomot LDR 1000x500, L=1200 mm |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | pret de piata |  | Atenuator de zgomot LDR 1000x450, L=1200 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 440001376144142221111 |  | Atenuator de zgomot LDR 1000x450, L=1200 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pret de piata |  | Clapeta RRV 1000x500 Vents cu actionare prin servomotor Belimo TF230 |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 343321334233 |  | Clapeta RRV 1000x500 Vents cu actionare prin servomotor Belimo TF230 |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | pret de piata |  | Clapeta RRV 400x200 Vents cu actionare prin servomotor Belimo TF230 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 343321334233121 |  | Clapeta RRV 400x200 Vents cu actionare prin servomotor Belimo TF230 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | pret de piata |  | Ventilator rectangular K 100-50-6 N=4,45 kW, n=794 rot/min, I=7,82A, U=400V, in set cu suport elastic si caseta de filtru |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 34332133423312 |  | Ventilator rectangular K 100-50-6 N=4,45 kW, n=794 rot/min, I=7,82A, U=400V, in set cu suport elastic si caseta de filtru |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | pret de piata |  | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului Q=67,31 kW/h de la -16C pana la +16C cu sistema antiinghet VBR 100-50-2 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 343321334233125 |  | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului Q=67,31 kW/h de la -16C pana la +16C cu sistema antiinghet VBR 100-50-2 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | pret de piata |  | Baterie cu freon pentru racire aer Q=40,82 kW/h de la +35C pana la +22C DXRE 100-40-3-2,5 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 3433213342331256 |  | Baterie cu freon pentru racire aer Q=40,82 kW/h de la +35C pana la +22C DXRE 100-40-3-2,5 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | pret de piata |  | Atenuator de zgomot LDR 100x50 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 442221123 |  | Atenuator de zgomot LDR 100x50 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | pret de piata |  | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer cu servomotor EFD 100x50 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 44222112309 |  | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer cu servomotor EFD 100x50 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | pret de piata |  | Ventilator rectangular K 80-50-6 N=2,80 kW, n=828 rot/min, I=5,12A, U=400V, in set cu suport elastic si caseta de filtru |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 3433213342331209 |  | Ventilator rectangular K 80-50-6 N=2,80 kW, n=828 rot/min, I=5,12A, U=400V, in set cu suport elastic si caseta de filtru |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | pret de piata |  | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului Q=51,93 kW/h de la -16C pana la +16C cu sistema antiinghet VBR 80-50-2 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 343321334233125333 |  | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului Q=51,93 kW/h de la -16C pana la +16C cu sistema antiinghet VBR 80-50-2 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | pret de piata |  | Atenuator de zgomot LDR 80x50 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 442221123566 |  | Atenuator de zgomot LDR 80x50 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | pret de piata |  | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer cu servomotor EFD 80x50 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 44222115552309 |  | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer cu servomotor EFD 80x50 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | pret de piata |  | Ventilator centrifugal de bucatarie la temperaturi inalte MUB/T 062 560 EC N=2,81 kW, n=1410 rot/min, I=2,81A U=400V, dotat cu colector de grasimi, capac de protectie WSD 062, suport elastic FGV 062 si grila exterioara WGS 062 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 442221155523091211 |  | Ventilator centrifugal de bucatarie la temperaturi inalte MUB/T 062 560 EC N=2,81 kW, n=1410 rot/min, I=2,81A U=400V, dotat cu colector de grasimi, capac de protectie WSD 062, suport elastic FGV 062 si grila exterioara WGS 062 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | pret de piata |  | Hota de aspiratie inox cu separator de grasimi 2200x1100x450 h in complectatie cu separator de grasimi |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 23091211 |  | Hota de aspiratie inox cu separator de grasimi 2200x1100x450 h in complectatie cu separator de grasimi |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | pret de piata |  | Hota de aspiratie inox cu separator de grasimi 2600x1100x450 h in complectatie cu separator de grasimi |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 230912114 |  | Hota de aspiratie inox cu separator de grasimi 2600x1100x450 h in complectatie cu separator de grasimi |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | pret de piata |  | Hota de aspiratie inox cu separator de grasimi 4500x2200x450 h in complectatie cu separator de grasimi |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 230912114009 |  | Hota de aspiratie inox cu separator de grasimi 4500x2200x450 h in complectatie cu separator de grasimi |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | pret de piata |  | Ventilator axial VKMS 315 N=0,296kW, n=2720 rot/min, I=1,34A, U=230V |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 44222115552309121112 |  | Ventilator axial VKMS 315 N=0,296kW, n=2720 rot/min, I=1,34A, U=230V |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | pret de piata |  | Supapa de sens KOM 315 |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 44144476222123 |  | Supapa de sens KOM 315 |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | pret de piata |  | Suport elastic VVGF 315 |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 4414447622212309 |  | Suport elastic VVGF 315 |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | pret de piata |  | Atenuator de zgomot SR 315/900 |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 44144476222123093 |  | Atenuator de zgomot SR 315/900 |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | pret de piata |  | Ventilator rectangular VKPF 4D 600x300 N=1,56 kW, n=1310 rot/min, I=2,73A, U=400V, dotat cu suport elastic |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 4414447622212309309 |  | Ventilator rectangular VKPF 4D 600x300 N=1,56 kW, n=1310 rot/min, I=2,73A, U=400V, dotat cu suport elastic |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | pret de piata |  | Atenuator de zgomot SR 600x300 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 44144476222123093091 |  | Atenuator de zgomot SR 600x300 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | pret de piata |  | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer cu servomotor KG 600x300 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 441444762221230344 |  | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer cu servomotor KG 600x300 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | pret de piata |  | Ventilator axial VKM 200 N=0,154 kW, n=2375 rot/min, I=0,67A, U=230V, dotat cu suport elastic |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 22212309309 |  | Ventilator axial VKM 200 N=0,154 kW, n=2375 rot/min, I=0,67A, U=230V, dotat cu suport elastic |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | pret de piata |  | Supapa de sens KOM 200 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 441444762221233 |  | Supapa de sens KOM 200 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | pret de piata |  | Atenuator de zgomot SR 200/900 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 4414447622213323093 |  | Atenuator de zgomot SR 200/900 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | pret de piata |  | Ventilator axial silentios TD 800/200 ATEX N=0,130 kW, n=2450 rot/min, I=0,54A, U=230V, dotat cu suport elastic |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 22212309309444 |  | Ventilator axial silentios TD 800/200 ATEX N=0,130 kW, n=2450 rot/min, I=0,54A, U=230V, dotat cu suport elastic |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | pret de piata |  | Hota de aspiratie inox 900x900x450h |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 2221230930944422 |  | Hota de aspiratie inox 900x900x450h |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | pret de piata |  | Ventilator axial VKM 150 N=0,098 kW, n=2705 rot/min, I=0,43A, U=230V, dotat cu suport elastic |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 22212333 |  | Ventilator axial VKM 150 N=0,098 kW, n=2705 rot/min, I=0,43A, U=230V, dotat cu suport elastic |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | pret de piata |  | Supapa de sens KOM 150 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 4414447622212333 |  | Supapa de sens KOM 150 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | pret de piata |  | Atenuator de zgomot SR 150/900 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 44144476222133230933 |  | Atenuator de zgomot SR 150/900 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | pret de piata |  | Unitate exterioara tip Split PUHZ-P125YKA capacitate de racire 12,5kW, N=3,87 kW, U=380V / Bloc interior tip caseta cu capacitate de racire 12,1 kW, capacitate de incalzire 13,5 kW, N=0,1kW, dotat cu controler la distanta, Mitsubishi electric (sau analogic acestuia) |  |  |  |  | buc | 13,0000 |  |
|  | 933 |  | Unitate exterioara tip Split PUHZ-P125YKA capacitate de racire 12,5kW, N=3,87 kW, U=380V / Bloc interior tip caseta cu capacitate de racire 12,1 kW, capacitate de incalzire 13,5 kW, N=0,1kW, dotat cu controler la distanta, Mitsubishi electric (sau analogic acestuia) |  |  |  |  | buc | 13,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | pret de piata |  | Unitate de tip split de perete cu capacitate de racire 3,5 kW, de incalzire 4,0 kW, N=1,03 kW, U=220V, unitate interioara MSZ-AP35VGK / unitate exterioara MUZ-AP35VG, dotat cu controler la distanta Mitsubishi electric (sau analogic acestuia) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 93309 |  | Unitate de tip split de perete cu capacitate de racire 3,5 kW, de incalzire 4,0 kW, N=1,03 kW, U=220V, unitate interioara MSZ-AP35VGK / unitate exterioara MUZ-AP35VG, dotat cu controler la distanta Mitsubishi electric (sau analogic acestuia) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | pret de piata |  | Unitate de tip split de perete cu capacitate de racire 2,5 kW, de incalzire 3,2 kW, N=0,78 kW, U=220V, unitate interioara MSZ-AP25VGK / unitate exterioara MUZ-AP25VG, dotat cu controler la distanta Mitsubishi electric (sau analogic acestuia) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 933091 |  | Unitate de tip split de perete cu capacitate de racire 2,5 kW, de incalzire 3,2 kW, N=0,78 kW, U=220V, unitate interioara MSZ-AP25VGK / unitate exterioara MUZ-AP25VG, dotat cu controler la distanta Mitsubishi electric (sau analogic acestuia) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | pret de piata |  | Bloc exterior, unitate de condensare cu capacitate de racire 50,0 kW, N=14,57kW, I=24,5A, U=380V PUHY-P450YNW-A1 Mitsubishi electric, dotat cu controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-AH500M-J (P500) cu telecomanda PAR-33MAAG (sau analogic acestuia) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 93309122 |  | Bloc exterior, unitate de condensare cu capacitate de racire 50,0 kW, N=14,57kW, I=24,5A, U=380V PUHY-P450YNW-A1 Mitsubishi electric, dotat cu controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-AH500M-J (P500) cu telecomanda PAR-33MAAG (sau analogic acestuia) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | pret de piata |  | Bloc exterior, unitate de condensare cu capacitate de racire 45,0 kW, N=14,2kW, I=23,9A, U=380V PUHY-P400YNW-A1 Mitsubishi electric, dotat cu controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-AH400M-J (P400) cu telecomanda PAR-33MAAG (sau analogic acestuia) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 9330912234 |  | Bloc exterior, unitate de condensare cu capacitate de racire 45,0 kW, N=14,2kW, I=23,9A, U=380V PUHY-P400YNW-A1 Mitsubishi electric, dotat cu controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-AH400M-J (P400) cu telecomanda PAR-33MAAG (sau analogic acestuia) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | pret de piata |  | Nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM25-5,7-6,3 |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 233859026371 |  | Nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM25-5,7-6,3 |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare (ПЗ) * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare aspiratie) (sau analogic acestuia) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om | 113,4800 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  |  | kg | 1,0050 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg | 3,0150 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg | 0,5025 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg | 0,3015 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc | 120,6000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 16,0800 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  |  | buc | 32,1600 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc | 120,6000 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  |  | buc | 32,1600 |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  |  | buc | 16,0800 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut | 0,8000 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | VC37J |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (de exclus tub de cauciuc inspumat si tevi de cupru) (sau analogic acestuia) Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | buc | 20,0000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om | 88,0000 |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  |  |  | kg | 252,0000 |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m | 10,5000 |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m | 42,0000 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc | 315,0000 |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  |  |  | kg | 5,5440 |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  |  |  | kg | 31,5000 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut | 8,2000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 2,4000 |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  |  |  | h-ut | 2,8000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | pret de piata |  | Teava de cupru diametrul 6,4 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime |  |  |  |  | m | 31,0000 |  |
|  | 34333331122 |  | Teava de cupru diametrul 6,4 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime |  |  |  |  | m | 31,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | pret de piata |  | Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime |  |  |  |  | m | 351,0000 |  |
|  | 34331122 |  | Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime |  |  |  |  | m | 351,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | pret de piata |  | Teava de cupru diametrul 12,7 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime |  |  |  |  | m | 40,0000 |  |
|  | 3433122 |  | Teava de cupru diametrul 12,7 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime |  |  |  |  | m | 40,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | pret de piata |  | Teava de cupru diametrul 15,9 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime |  |  |  |  | m | 340,0000 |  |
|  | 3433223 |  | Teava de cupru diametrul 15,9 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime |  |  |  |  | m | 340,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | pret de piata |  | Teava de cupru diametrul 28,6 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime |  |  |  |  | m | 60,0000 |  |
|  | 312133433223 |  | Teava de cupru diametrul 28,6 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime |  |  |  |  | m | 60,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100 |  |  |  |  | buc | 13,0000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om | 150,1500 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut | 1,3000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 1,9500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  |  |  | buc | 15,0000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om | 12,9000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 180,0000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc | 180,0000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc | 180,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020 |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om | 29,2800 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg | 9,0180 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg | 1,8036 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc | 48,0960 |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  |  |  | buc | 48,0960 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,1800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire, racire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,0050 |  |  |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om | 49,6000 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg | 2,5125 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 1,5000 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,5000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | VB04A |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - clapete, dispozitive de inchidere cu servomotor (doar manopera si macara fereastra) |  |  |  |  | buc | 11,0000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om | 38,1700 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,5500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | VB04A |  | Montarea supapelor de sens KOM (doar manopera si macara fereastra) |  |  |  |  | buc | 7,0000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om | 24,2900 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,3500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | VB04A |  | Montarea hotelor de aspiratie (doar manopera si macara fereastra) |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om | 13,8800 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,2000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | IB17A |  | Montare nod de amestec |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 3,3000 |  |
|  | 2822135722600 |  | Racord flexibil |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 2875274030000 |  | Racord olandez, U2 |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,1350 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,2700 |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  |  | h-ut | 1,5000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (ПЗ) * 20 % |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Lista cu cantități lucrări № 23-06-2 AIVC

Automatizarea incalzirii, ventilarii si conditionarii (AIVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare PDR -3 500x400x220 mm IEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare 500x400x220 mm IEK |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 4,7400 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,2000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,2000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 |  | Automat ВА47-29/1/1A |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 6,7200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,1200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut. | 0,0120 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut. | 0,0120 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-573-1 |  | Dispozitiv instalat |  |  |  |  | buc | 22,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 52,1400 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 3,3000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 2,2000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 1,1000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut. | 17,3800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | pret de piata |  | Cutie de distributie cu cleme |  |  |  |  | buc | 40,0000 |  |
|  | 444444444332 |  | Cutie de distributie cu cleme |  |  |  |  | buc | 40,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare PDR -3 500x400x220 mm IEK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare PDR -5 500x400x220 mm IEK |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare 500x400x220 mm IEK |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,1000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-575-1 |  | Automat ВА47-29/1/1A |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 3,3600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,0600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut. | 0,0060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut. | 0,0060 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-573-1 |  | Dispozitiv instalat |  |  |  |  | buc | 10,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 23,7000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 1,5000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 1,0000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,5000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut. | 7,9000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | pret de piata |  | Cutie de distributie cu cleme |  |  |  |  | buc | 20,0000 |  |
|  | 444444444332 |  | Cutie de distributie cu cleme |  |  |  |  | buc | 20,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare PDR -5 500x400x220 mm IEK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Panou de dirijare a sistemei antifum PDF 500x400x220 mm IEK |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de dirijare a sistemei antifum PDF 500x400x220 mm IEK |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,1000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-575-1 |  | Automat ВА47-29/1/1A |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut. | 0,0020 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut. | 0,0020 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-573-1 |  | Dispozitiv instalat |  |  |  |  | buc | 32,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 75,8400 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 4,8000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 3,2000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 1,6000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut. | 25,2800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de dirijare a sistemei antifum PDF 500x400x220 mm IEK |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 3,5000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 23,5900 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t | 0,0021 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,0700 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 1,0850 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc | 2,8000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 42,7000 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc | 0,1750 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0700 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,5600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut. | 0,0700 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut. | 0,0700 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | pret de piata |  | Cablu KVVGng-LS 4x1,0 |  |  |  |  | m | 350,0000 |  |
|  | 33355445443334502155 |  | Cablu KVVGng-LS 4x1,0 |  |  |  |  | m | 350,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 7,8600 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,0200 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 0,3100 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc | 0,8000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 12,2000 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc | 0,0500 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0200 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,3200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut. | 0,0400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | pret de piata |  | Cablu KVVGng-LS 7x1,0 |  |  |  |  | m | 100,0000 |  |
|  | 333554454433345021554 |  | Cablu KVVGng-LS 7x1,0 |  |  |  |  | m | 100,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 10,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 67,4000 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t | 0,0060 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,2000 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 3,1000 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc | 8,0000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 122,0000 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc | 0,5000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,2000 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 1,6000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut. | 0,2000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut. | 0,2000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | pret de piata |  | Cablu KVVGng-FRLS 4x1,0 |  |  |  |  | m | 1 000,0000 |  |
|  | 3335544544330-340155 |  | Cablu KVVGng-FRLS 4x1,0 |  |  |  |  | m | 1 000,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-396-6 |  | Jgheab metalic perforat 300x100 m (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m | 1,5000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 44,1000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 10,2600 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 18,7500 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,6000 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 18,7500 |  |
|  | 441242434443333 |  | Jgheab metalic perforat 300x100 m |  |  |  |  | m | 150,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m | 1,5000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 35,7000 |  |
|  | 3378503-8010 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  |  |  | m | 150,0000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,0032 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 1,4400 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 20,1000 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 20,1000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc | 10,0500 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 27,0000 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut. | 7,2600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-02-409-1 |  | Teava P-20 care nu propaga ardere D20 mm (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m | 8,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 190,4000 |  |
|  | 3378503-8010121 |  | Teava P-20 care nu propaga ardere D20 mm |  |  |  |  | m | 800,0000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,0168 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 7,6800 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 107,2000 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 107,2000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc | 53,6000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 144,0000 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut. | 38,7200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare PDR -3 500x400x220 mm IEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | pret de piata |  | Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare 500x400x220 mm IEK |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 354454435336778392122 |  | Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare 500x400x220 mm IEK |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | pret de piata |  | Automat ВА47-29/1/1A |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 354454435336778911 |  | Automat ВА47-29/1/1A |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | pret de piata |  | Buton rosu AD22DS |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 44553443444443443367789 |  | Buton rosu AD22DS |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | pret de piata |  | Buton verde AD22DS |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 445353443444443444367789 |  | Buton verde AD22DS |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | pret de piata |  | Releu universal R4-2014-23-5230-WT |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 443443367789 |  | Releu universal R4-2014-23-5230-WT |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | pret de piata |  | Transformator de coborire GW 9634 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 4434433674789 |  | Transformator de coborire GW 9634 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | pret de piata |  | Buton de comanda negru START KE-011 |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 44553344344336722789 |  | Buton de comanda negru START KE-011 |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | pret de piata |  | Buton de comanda rosu STOP KE-011 |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 445533443424336722789 |  | Buton de comanda rosu STOP KE-011 |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare PDR -3 500x400x220 mm IEK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare PDR -5 500x400x220 mm IEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | pret de piata |  | Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare 500x400x220 mm IEK |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 354454435336778392122 |  | Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare 500x400x220 mm IEK |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | pret de piata |  | Automat ВА47-29/1/1A |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 354454435336778911 |  | Automat ВА47-29/1/1A |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | pret de piata |  | Buton rosu AD22DS |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 44553443444443443367789 |  | Buton rosu AD22DS |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | pret de piata |  | Buton verde AD22DS |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 445353443444443444367789 |  | Buton verde AD22DS |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | pret de piata |  | Releu universal R4-2014-23-5230-WT |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 443443367789 |  | Releu universal R4-2014-23-5230-WT |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | pret de piata |  | Transformator de coborire GW 9634 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 4434433674789 |  | Transformator de coborire GW 9634 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | pret de piata |  | Buton de comanda negru START KE-011 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 44553344344336722789 |  | Buton de comanda negru START KE-011 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | pret de piata |  | Buton de comanda rosu STOP KE-011 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 445533443424336722789 |  | Buton de comanda rosu STOP KE-011 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare PDR -5 500x400x220 mm IEK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Panou de dirijare a sistemei antifum PDF 500x400x220 mm IEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | pret de piata |  | Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare 500x400x220 mm IEK |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 354454435336778392122 |  | Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare 500x400x220 mm IEK |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | pret de piata |  | Automat ВА47-29/1/1A |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 354454435336778911 |  | Automat ВА47-29/1/1A |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | pret de piata |  | Releu universal R4-2014-23-5230-WT |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 443443367789 |  | Releu universal R4-2014-23-5230-WT |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | pret de piata |  | Releu de timp T-R4-E-2014-23-5230 RelPol |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 3544544350 |  | Releu de timp T-R4-E-2014-23-5230 RelPol |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | pret de piata |  | Priza GZM4 RelPol |  |  |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 4453523443444443443789 |  | Priza GZM4 RelPol |  |  |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | pret de piata |  | Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 Lovato |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 44567789 |  | Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 Lovato |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | pret de piata |  | Comutator cu 2 pozitii stabile AKS-22 IEK |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 445353443444443443167789 |  | Comutator cu 2 pozitii stabile AKS-22 IEK |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | pret de piata |  | Buton de comanda rosu KE-011 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 445533443423322789 |  | Buton de comanda rosu KE-011 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | pret de piata |  | Buton de comanda rosu START SB-7 |  |  |  |  | buc | 12,0000 |  |
|  | 445533443443367789 |  | Buton de comanda rosu START SB-7 |  |  |  |  | buc | 12,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | pret de piata |  | Buton de comanda negru STOP SB-7 |  |  |  |  | buc | 7,0000 |  |
|  | 4455334434433367789 |  | Buton de comanda negru STOP SB-7 |  |  |  |  | buc | 7,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Panou de dirijare a sistemei antifum PDF 500x400x220 mm IEK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare (ПЗ) * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (ПЗ) * 20 % |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Lista cu cantități lucrări № 23-06-3RTE

Retele termice (RTE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Caminul SK1 de intrare a RT in canal UV-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 | 0,0215 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 0,0484 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 | 0,8900 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 1,8334 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  |  | t | 4,6000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut | 0,4876 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 | 0,0215 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,0077 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 | 0,0001 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut | 0,0086 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 | 12,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,2000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 11,4000 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,6000 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,9600 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 | 1,0800 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,0420 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  |  | kg | 1,4400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg | 4,3500 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om | 0,2784 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,0130 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg | 4,4587 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  |  | buc | 0,6525 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg | 0,0435 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg | 116,5000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om | 5,8250 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,3495 |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg | 119,4125 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  |  | buc | 17,4750 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg | 1,1650 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suporti) |  |  |  |  | kg | 47,1000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 8,9490 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,4710 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,4710 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,4710 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg | 47,1000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,2355 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,3768 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 0,7065 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CA02C |  | Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 | 0,2000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 0,7700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,1300 |  |
|  | 266313333 |  | Beton C8/10 |  |  |  |  | m3 | 0,2070 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,0202 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut | 0,0800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 | 2,4000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 8,2800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,9600 |  |
|  | 2663103213300001 |  | Beton C12/15 |  |  |  |  | m3 | 2,4969 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,2436 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut | 1,4400 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,6000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 | 12,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 12,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,4000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 37,8000 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg | 43,2000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,3120 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,0720 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,0240 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,0600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IzF53A aplicativ |  | Instalare Armoflex 100 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 | 1,8000 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  |  |  | h-om | 0,1260 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 0,0900 |  |
|  | 267011220400233 |  | Armoflex 100 mm |  |  |  |  | m2 | 1,8635 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,0072 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IzF53A aplicativ |  | Instalare Armoflex 40 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 | 2,8000 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  |  |  | h-om | 0,1960 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 0,1400 |  |
|  | 2670112204002335 |  | Instalare Armoflex 40 mm |  |  |  |  | m2 | 2,8988 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,0112 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IzF53A aplicativ |  | Instalare Armoflex 25 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 | 9,2000 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  |  |  | h-om | 0,6440 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 0,4600 |  |
|  | 26701122040023354 |  | Instalare Armoflex 25 mm |  |  |  |  | m2 | 9,5248 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,0368 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Caminul SK1 de intrare a RT in canal UV-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Caminul SK2 de intrare a RT in canal UV-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 | 0,0133 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 0,0299 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 | 0,5000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 1,0300 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  |  | t | 2,3300 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut | 0,2470 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 | 0,0138 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,0050 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 | 0,0001 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut | 0,0055 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 | 4,8400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,4840 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 4,5980 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,2420 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,3872 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 | 0,4356 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,0169 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,0024 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  |  | kg | 0,5808 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg | 20,1500 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om | 1,2896 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,0604 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg | 20,6538 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  |  | buc | 3,0225 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg | 0,2015 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg | 104,2000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om | 5,2100 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,3126 |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg | 106,8050 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  |  | buc | 15,6300 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg | 1,0420 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suporti) |  |  |  |  | kg | 42,8700 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 8,1453 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,4287 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,4287 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,4287 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg | 42,8700 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,2144 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,3430 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 0,6430 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CA02C |  | Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 | 0,2000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 0,7700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,1300 |  |
|  | 266313333 |  | Beton C8/10 |  |  |  |  | m3 | 0,2070 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,0202 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut | 0,0800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 | 1,5000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 5,1750 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2663103213300001 |  | Beton C12/15 |  |  |  |  | m3 | 1,5606 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,1522 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut | 0,9000 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,3750 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 | 4,8400 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 4,8400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,9680 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 15,2460 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg | 17,4240 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,1258 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,0290 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,0097 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,0242 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Caminul SK2 de intrare a RT in canal UV-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Caminul de golire CK1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 | 0,0628 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 0,1413 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 | 0,2000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,4120 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  |  | t | 10,5000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut | 1,1130 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 | 0,0628 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,0226 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut | 0,0251 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 |  |  |  |  | m3 | 0,9200 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 8,9332 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 3,8272 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  |  | m3 | 0,3798 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  | m2 | 0,1204 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  | m3 | 0,0713 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,1482 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  |  |  | kg | 0,7412 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut | 1,7388 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,16 m3) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. КЦO-1 (0,02 m3) |  |  |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 26611222264331014 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | pret de piata |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  |  |  | kg | 10,8000 |  |
|  | 998 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  |  |  | kg | 10,8000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | pret de piata |  | Capac din fonta, necarosabil tip II A si B |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1987 |  | Capac din fonta, necarosabil tip II A si B |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Caminul de golire CK1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Lucrari de terasamente. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 | 2,6000 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 5,8500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 | 8,4000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 17,3040 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 | 4,6000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 5,5660 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  |  |  | h-om | 0,5520 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  | 100 m3 | 1,5000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,4500 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut | 0,4950 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 | 28,4000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 8,8040 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 | 28,4000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 21,3000 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 | 2,8400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 | 0,8600 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut | 0,9374 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 | 0,8600 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 7,5852 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut | 8,1098 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  | m3 | 14,6400 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 13,1760 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 16,1040 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 1,4640 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 3,0744 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut | 6,1488 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | TfB02E1 |  | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 100 (Valva fluture din otel cu flanse D100 mm P=1,0 MPa) |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 8,4000 |  |
|  | 291313460000033 |  | Valva fluture din otel cu flanse D100 mm P=1,0 MPa |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115818866 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 20 x 80 gr.5,8 |  |  |  |  | buc | 64,0000 |  |
|  | 2874115842805 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5 |  |  |  |  | buc | 64,0000 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  |  | kg | 0,3160 |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  |  | kg | 0,8400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | TfB02D1 |  | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 80 (Valva fluture din otel cu flanse D80 mm P=1,0 MPa) |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 6,8000 |  |
|  | 2913134600000444 |  | Valva fluture din otel cu flanse D80 mm P=1,0 MPa |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115818452 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 |  |  |  |  | buc | 64,0000 |  |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  |  |  | buc | 64,0000 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  |  | kg | 0,2520 |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  |  | kg | 0,6720 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | TfB02C1 |  | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 65 (Valva fluture din otel cu flanse D65 mm P=1,0 MPa) |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 4,5000 |  |
|  | 29131333334600000 |  | Valva fluture din otel cu flanse D65 mm P=1,0 MPa |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874115818438 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 70 gr.5,8 |  |  |  |  | buc | 48,0000 |  |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  |  |  | buc | 48,0000 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  |  | kg | 0,1440 |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  |  | kg | 0,3780 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic cu mufa D25 mm P=1,0 MPa) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,1500 |  |
|  | 287522310033333 |  | Robinet sferic cu mufa D25 mm P=1,0 MPa |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0150 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0320 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic cu mufa D20 mm P=1,0 MPa) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,1500 |  |
|  | 287527420533334410033333 |  | Robinet sferic cu mufa D20 mm P=1,0 MPa |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0150 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0320 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet sferic cu mufa D32 mm P=1,0 MPa) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,2500 |  |
|  | 28752742051213310033 |  | Robinet sferic cu mufa D32 mm P=1,0 MPa |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0300 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | TfA01A2 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20x2,8 mm (BГП) |  |  |  |  | m | 4,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 0,6000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 1,1600 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,6000 |  |
|  | 27221031070003 |  | Conducta de otel D 20x2,8 mm (BГП) |  |  |  |  | m | 4,0160 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 0,0400 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,0040 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,0160 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,0040 |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  |  | kg | 0,0040 |  |
|  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  |  |  |  | m3 | 0,0240 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,0160 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,0040 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,5000 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,0360 |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  |  | h-ut | 0,0720 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TfA01A2 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x2,8 mm (BГП) |  |  |  |  | m | 4,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 0,6000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 1,1600 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,6000 |  |
|  | 272210310700035 |  | Conducta de otel D 25x2,8 mm (BГП) |  |  |  |  | m | 4,0160 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 0,0400 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,0040 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,0160 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,0040 |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  |  | kg | 0,0040 |  |
|  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  |  |  |  | m3 | 0,0240 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,0160 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,0040 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,5000 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,0360 |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  |  | h-ut | 0,0720 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | TfA01A2 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x2,8 mm (BГП) |  |  |  |  | m | 2,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 0,3000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 0,5800 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,3000 |  |
|  | 27221031070003533 |  | Conducta de otel D 32x2,8 mm (BГП) |  |  |  |  | m | 2,0080 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 0,0200 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,0020 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,0080 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,0020 |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  |  | kg | 0,0020 |  |
|  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  |  |  |  | m3 | 0,0120 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,0080 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,0020 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,0180 |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  |  | h-ut | 0,0360 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TfA01A2 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x2,8 mm (BГП) |  |  |  |  | m | 91,4000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 13,7100 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 26,5060 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 13,7100 |  |
|  | 2722103107000353344 |  | Conducta de otel D 40x2,8 mm (BГП) |  |  |  |  | m | 91,7656 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 0,9140 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,0914 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,3656 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,0914 |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  |  | kg | 0,0914 |  |
|  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  |  |  |  | m3 | 0,5484 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,2742 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,3656 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,0914 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 11,4250 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,8226 |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  |  | h-ut | 1,6452 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | TfA01B2 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65x3,2 mm (BГП) |  |  |  |  | m | 91,4000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 19,1940 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 31,0760 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 13,7100 |  |
|  | 27221031444407000 |  | Conducta de otel D 65x3,2 mm (BГП) |  |  |  |  | m | 91,7656 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 1,4624 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,2742 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,5484 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,1828 |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  |  | kg | 0,1828 |  |
|  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  |  |  |  | m3 | 2,0108 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,8226 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,5484 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,1828 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 12,3390 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,8226 |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  |  | h-ut | 1,6452 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TfA01C2 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4,0 mm (BГП) |  |  |  |  | m | 183,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 38,4300 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 84,1800 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 36,6000 |  |
|  | 27221031033337000 |  | Conducta de otel D 108x4,0 mm (BГП) |  |  |  |  | m | 183,7320 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 3,6600 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,7320 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 1,8300 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,3660 |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  |  | kg | 4,0260 |  |
|  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  |  |  |  | m3 | 5,4900 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 2,1960 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 1,8300 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,3660 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 25,6200 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 1,6470 |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  |  | h-ut | 3,2940 |  |
|  | 2922140007001 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  |  |  | h-ut | 3,2940 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CP16B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Element prefabricat L10-11 Canal L=6 m, B=1480, H=550 mm) |  |  |  |  | buc | 8,0000 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  |  |  | h-om | 10,4000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,2000 |  |
|  | 266612280060022 |  | Element prefabricat L10-11- Canal L=6 m, B=1480, H=550 mm |  |  |  |  | buc | 8,0800 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,0096 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 12,8000 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  |  |  | h-ut | 3,6000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CP16B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Element prefabricat L10-11d Canal L=0,72 m, B=1480, H=550 mm) |  |  |  |  | buc | 9,0000 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  |  |  | h-om | 11,7000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,3500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,0108 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 14,4000 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,0450 |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  |  |  | h-ut | 4,0500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CP16B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Element prefabricat П12-15d Placa din beton armat M300 L=0,74 m, B=1,48 m, H=0,16 m) |  |  |  |  | buc | 9,0000 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  |  |  | h-om | 11,7000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,3500 |  |
|  | 2666124442800600222 |  | Element prefabricat L10-11d Canal L=0,72 m, B=1480, H=550 mm |  |  |  |  | buc | 9,0900 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,0108 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 14,4000 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,0450 |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  |  |  | h-ut | 4,0500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CP16B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Element prefabricat П12-15 Placa din beton armat M300 L=2,99 m, B=1,46 m, H=0,16 m) |  |  |  |  | buc | 16,0000 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  |  |  | h-om | 20,8000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,4000 |  |
|  | 266612280060022233 |  | Element prefabricat П12-15 Placa din beton armat M300 L=2,99 m, B=1,46 m, H=0,16 m |  |  |  |  | buc | 16,1600 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,0192 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 25,6000 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,0800 |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  |  |  | h-ut | 7,2000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CP15A |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Element prefabricat Perna din beton tip OП-2 armat M300, L=0,2 m, B=0,2 m, H=0,2 m) |  |  |  |  | buc | 256,0000 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  |  |  | h-om | 64,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 12,8000 |  |
|  | 266612333332800600 |  | Element prefabricat Perna din beton tip OП-2 armat M300, L=0,2 m, B=0,2 m, H=0,2 m |  |  |  |  | buc | 258,5600 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,2560 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 256,0000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,7680 |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  |  | h-ut | 10,2400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente. Conducte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Nod de intrare a RT-UV1 in canal |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | TfE02C |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm (Cot D100 mm H=L=300 mm) |  |  |  |  | buc | 8,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 7,2000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 16,0000 |  |
|  | 287527401600033 |  | Cot D100 mm H=L=300 mm |  |  |  |  | buc | 8,0000 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 1,8560 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 1,4800 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 3,0080 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,5760 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 12,4000 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,0800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | TfE02C |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm (Cot D100 mm H=L=280 mm) |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 5,4000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 12,0000 |  |
|  | 2875274016000334 |  | Cot D100 mm H=L=280 mm |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 1,3920 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 1,1100 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 2,2560 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,4320 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 9,3000 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,0600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | TfE02C |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm (Cot D100 mm H=L=250 mm) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 1,8000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 4,0000 |  |
|  | 28752740160003345 |  | Cot D100 mm H=L=250 mm |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 0,4640 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,3700 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,7520 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,1440 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 3,1000 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,0200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod de intrare a RT-UV1 in canal |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Nod de intrare a RT-UV2 din canal in PT spre nodul de reglare |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | TfE02C |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm (Cot D100 mm H=L=300 mm) |  |  |  |  | buc | 8,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 7,2000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 16,0000 |  |
|  | 287527401600033 |  | Cot D100 mm H=L=300 mm |  |  |  |  | buc | 8,0000 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 1,8560 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 1,4800 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 3,0080 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,5760 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 12,4000 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,0800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | TfE02C |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm (Cot D100 mm H=L=280 mm) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 1,8000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 4,0000 |  |
|  | 2875274016000334 |  | Cot D100 mm H=L=280 mm |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 0,4640 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,3700 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,7520 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,1440 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 3,1000 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,0200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | TfE02C |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm (Cot D100 mm H=L=250 mm) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 1,8000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 4,0000 |  |
|  | 28752740160003345 |  | Cot D100 mm H=L=250 mm |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 0,4640 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,3700 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,7520 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,1440 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 3,1000 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,0200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | TfE05C |  | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm (Manson hidroizolat pentru trecerea conductelor prin peretele caminelor 900x250 mm, L=160 mm, S=0,5 mm) |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  |  | h-om | 0,8000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 0,2000 |  |
|  | 252315671300033 |  | Manson hidroizolat pentru trecerea conductelor prin pereteele caminelor 900x250 mm, L=160 mm, S=0,5 mm |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg | 98,8400 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 18,7796 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,9884 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,9884 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,9884 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg | 98,8400 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,4942 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,7907 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 1,4826 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t | 0,0988 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 0,1630 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg | 0,3339 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,0237 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t | 0,0988 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 0,3774 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  |  | kg | 0,5138 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,0356 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | TfE05A |  | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm (Manson hidroizolat pentru trecerea conductelor prin perete D50 mm, L=420 mm, S=0,5 mm) |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  |  | h-om | 0,4800 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 0,1200 |  |
|  | 25231563713000 |  | Manson hidroizolat pentru trecerea conductelor prin perete D50 mm, L=420 mm, S=0,5 mm |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | TfE05C |  | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm (Manson hidroizolat pentru trecerea conductelor prin perete D110 mm, L=420 mm, S=0,5 mm) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  |  | h-om | 0,4000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2523122256713000 |  | Manson hidroizolat pentru trecerea conductelor prin perete D110 mm, L=420 mm, S=0,5 mm |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | TfE05B |  | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (Manson hidroizolat pentru trecerea conductelor prin perete D80 mm, L=420 mm, S=0,5 mm) |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  |  | h-om | 0,4800 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 0,1200 |  |
|  | 25231333356713000 |  | Manson hidroizolat pentru trecerea conductelor prin perete D80 mm, L=420 mm, S=0,5 mm |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | RpIF09D |  | Tuburi termoizolante Armoflex D46 mm S=50 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m | 75,6000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 38,5560 |  |
|  | 332051222735223454 |  | Tuburi termoizolante Armoflex D46 mm S=50 mm |  |  |  |  | m | 81,7614 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | RpIF09D |  | Tuburi termoizolante Armoflex D46 mm S=25 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m | 182,9000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 93,2790 |  |
|  | 33205122273524423454 |  | Tuburi termoizolante Armoflex D46 mm S=25 mm |  |  |  |  | m | 197,8063 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | RpIF09D |  | Tuburi termoizolante Armoflex D40 mm S=15 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m | 4,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 2,0400 |  |
|  | 332051222735244234543 |  | Tuburi termoizolante Armoflex D40 mm S=15 mm |  |  |  |  | m | 4,3260 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | RpIF09D |  | Tuburi termoizolante Armoflex D34 mm S=15 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m | 2,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 1,0200 |  |
|  | 3320512227352442345434 |  | Tuburi termoizolante Armoflex D34 mm S=15 mm |  |  |  |  | m | 2,1630 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | RpIF09D |  | Tuburi termoizolante Armoflex D27 mm S=15 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m | 2,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 1,0200 |  |
|  | 33205122273524423445434 |  | Tuburi termoizolante Armoflex D27 mm S=15 mm |  |  |  |  | m | 2,1630 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | TfA09A2 |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Reazem flexibil pentru teava D25x2,8 mm) |  |  |  |  | kg | 35,2000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 1,0560 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 1,0560 |  |
|  | 2875277347000 |  | Suport mobil pt conducte |  |  |  |  | buc | 35,2000 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 4,0832 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,1760 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,0704 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,3520 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,9504 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,3168 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | TfA09A2 |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Reazem flexibil pentru teava D40x2,8 mm) |  |  |  |  | kg | 105,6000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 3,1680 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 3,1680 |  |
|  | 2875277347000 |  | Suport mobil pt conducte |  |  |  |  | buc | 105,6000 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 12,2496 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,5280 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,2112 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 1,0560 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 2,8512 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,9504 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | TfA09A2 |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Reazem flexibil pentru teava D65x3,2 mm) |  |  |  |  | kg | 106,2000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 3,1860 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 3,1860 |  |
|  | 2875277347000 |  | Suport mobil pt conducte |  |  |  |  | buc | 106,2000 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 12,3192 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,5310 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,2124 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 1,0620 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 2,8674 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,9558 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | TfA09A2 |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Reazem flexibil pentru teava D89x3,5 mm) |  |  |  |  | kg | 26,0000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 0,7800 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,7800 |  |
|  | 2875277347000 |  | Suport mobil pt conducte |  |  |  |  | buc | 26,0000 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 3,0160 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,1300 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,0520 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,2600 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,7020 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,2340 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | TfA09A2 |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Reazem flexibil pentru teava D108x4,0 mm) |  |  |  |  | kg | 223,2000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 6,6960 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 6,6960 |  |
|  | 2875277347000 |  | Suport mobil pt conducte |  |  |  |  | buc | 223,2000 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 25,8912 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 1,1160 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,4464 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 2,2320 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 6,0264 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 2,0088 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | TfA09A2 |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Reazem neflexibil pentru teava D25x2,8 mm) |  |  |  |  | kg | 26,4000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 0,7920 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,7920 |  |
|  | 2875277347000 |  | Suport mobil pt conducte |  |  |  |  | buc | 26,4000 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 3,0624 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,1320 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,0528 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,2640 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,7128 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,2376 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | TfA09A2 |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Reazem neflexibil pentru teava D40x2,8 mm) |  |  |  |  | kg | 39,6000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 1,1880 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 1,1880 |  |
|  | 2875277347000 |  | Suport mobil pt conducte |  |  |  |  | buc | 39,6000 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 4,5936 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,1980 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,0792 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,3960 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 1,0692 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,3564 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | TfA09A2 |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Reazem neflexibil pentru teava D65x3,2 mm) |  |  |  |  | kg | 53,1000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 1,5930 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 1,5930 |  |
|  | 2875277347000 |  | Suport mobil pt conducte |  |  |  |  | buc | 53,1000 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 6,1596 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,2655 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,1062 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,5310 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 1,4337 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,4779 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | TfA09A2 |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Reazem neflexibil pentru teava D108x4,0 mm) |  |  |  |  | kg | 167,4000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 5,0220 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 5,0220 |  |
|  | 2875277347000 |  | Suport mobil pt conducte |  |  |  |  | buc | 167,4000 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 19,4184 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,8370 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,3348 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 1,6740 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 4,5198 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 1,5066 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala (Vata termoizolante in ruloane S=40mm. Isover) |  |  |  |  | m2 | 5,2800 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 5,5968 |  |
|  | 26821626113053333 |  | Vata termoizolante in ruloane S=40mm. Isover |  |  |  |  | m2 | 5,4384 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  |  |  |  | kg | 2,0064 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg | 0,3432 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg | 0,2376 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla din otel galvanizat de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  |  |  | m2 | 222,6100 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 69,4543 |  |
|  | 271040360130033 |  | Tabla din otel galvanizat 0,5 mm |  |  |  |  | kg | 879,3095 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 10,9079 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | IzI23A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300 |  |  |  |  | m2 | 38,5300 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  |  |  | h-om | 9,0160 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 3,0824 |  |
|  | 25231567167831 |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  |  |  |  | m2 | 47,2262 |  |
|  | 11111000100135 |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  |  |  |  | kg | 11,5089 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod de intrare a RT-UV2 din canal in PT spre nodul de reglare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Protectia izolatiei armaturii |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla din otel galvanizat de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  |  |  | m2 | 6,4400 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 2,0093 |  |
|  | 271040360130033 |  | Tabla din otel galvanizat 0,5 mm |  |  |  |  | kg | 25,4380 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,3156 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa PE/met D40x3,2 mm-D32x2,8 mm) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 0,7000 |  |
|  | 252315671381133 |  | Mufa PE/met D40x3,2 mm-D32x2,8 mm |  |  |  |  | buc | 2,0600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, (Conducta din PE D40x3,6 mm) |  |  |  |  | m | 20,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 0,7200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,3600 |  |
|  | 25212167100011123133333 |  | Conducta din PE D40x3,6 mm |  |  |  |  | m | 20,0600 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut | 0,8000 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  | h-ut | 0,8000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, (Conducta din PE D63x4,8 mm) |  |  |  |  | m | 2,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 0,0720 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,0360 |  |
|  | 252121671000111231333333 |  | Conducta din PE D63x4,8 mm |  |  |  |  | m | 2,0060 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  | h-ut | 0,0800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CK28B |  | Montare planseu-usa 1600x1600x120 mm - izolat sandwich in set (de exclus baghete) Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,0275 |  |  |  |  | m2 | 2,5600 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  |  |  | h-om | 0,1280 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 5,3760 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,3840 |  |
|  | 2732103643360003222 |  | Planseu-usa 1600x1600x120 mm - izolat sandwich in set |  |  |  |  | m2 | 2,7606 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,0256 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Protectia izolatiei armaturii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |  |
|  | TVA (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Lista cu cantități lucrări № 23-06-4 REAC

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Retele exterioare de alimentare cu apa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B3 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 | 2,0400 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 6,0180 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 | 6,5000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 13,3900 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm) |  |  |  |  | m3 | 20,4000 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  |  | h-om | 12,4440 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 20,9100 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului) |  |  |  |  | 100 m3 | 0,9010 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 2,0272 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  |  | t | 157,6700 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut | 16,7130 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 | 0,9010 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,3244 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 | 0,0036 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut | 0,3604 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 | 51,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 15,8100 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 | 51,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 38,2500 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 | 5,1000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 | 0,6290 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut | 0,6856 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 | 0,6290 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 5,5478 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut | 5,9315 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcA52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 160 mm (Conducta PE100, PN10, SDR17, D=110x2,0 mm) |  |  |  |  | m | 100,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 18,3000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 9,5000 |  |
|  | 25212167102001112133 |  | Conducta PE100, PN10, SDR17, D=110x2,0 mm |  |  |  |  | m | 100,5000 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut | 10,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta PE100, PN10, SDR17, D=90x5,4 mm) |  |  |  |  | m | 115,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 13,9150 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 7,0150 |  |
|  | 33333 |  | Conducta PE100, PN10, SDR17, D=90x5,4 mm |  |  |  |  | m | 115,5750 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut | 4,6000 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  | h-ut | 4,6000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, (Conducta PE100, PN10, SDR17, D=63x3,8 mm) |  |  |  |  | m | 40,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 1,4400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,7200 |  |
|  | 25212162133333 |  | Conducta PE100, PN10, SDR17, D=63x3,8 mm |  |  |  |  | m | 40,1200 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut | 1,6000 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  | h-ut | 1,6000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  |  |  | m | 255,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 17,8500 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 38,2500 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut | 12,7500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | AcF12B |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm |  |  |  |  | m | 255,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 1,5810 |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  |  |  | h-ut | 0,7650 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | pret de piata |  | Banda de avertizare |  |  |  |  | m | 255,0000 |  |
|  | 1234 |  | Banda de avertizare |  |  |  |  | m | 255,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Sa 100x100) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 1,1600 |  |
|  | 252315671381122 |  | Sa 100x100 |  |  |  |  | buc | 2,0600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata D100 mm) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 0,5500 |  |
|  | 28741122730000032 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata D100 mm |  |  |  |  | buc | 1,0400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE D100 mm) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 1,1600 |  |
|  | 2523156333 |  | Adaptor flansa PE D100 mm |  |  |  |  | buc | 2,0600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel D100 mm) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 1,7800 |  |
|  | 2875274222 |  | Flansa din otel D100 mm |  |  |  |  | buc | 2,1000 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,8000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Trecere D100-90 mm) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 0,8900 |  |
|  | 287527411010032233222 |  | Trecere D100-90 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  | buc | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din fonta D100 mm) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 0,8900 |  |
|  | 2875274110100322333222 |  | Teu redus din fonta D100 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  | buc | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Trecere D100-63 mm) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 0,8900 |  |
|  | 28752741101003223333222 |  | Trecere D100-63 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  | buc | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata D50 mm) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 1,1000 |  |
|  | 2874117300000323 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata D50 mm |  |  |  |  | buc | 2,0800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE D50 mm) |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 1,7400 |  |
|  | 2523153336333 |  | Adaptor flansa PE D50 mm |  |  |  |  | buc | 3,0900 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel D50 mm) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500 |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 2,6700 |  |
|  | 4444 |  | Flansa din otel D50 mm |  |  |  |  | buc | 3,1500 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut | 1,2000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm (Mufa compresiune D63 mm) |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 1,7400 |  |
|  | 3333033 |  | Mufa compresiune D63 mm |  |  |  |  | buc | 3,0900 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele exterioare de alimentare cu apa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Retele exterioare de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsC03B31 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  | 100 m3 | 1,3200 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 4,4748 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 | 2,1000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 4,3260 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip) |  |  |  |  | m3 | 13,2000 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  |  | h-om | 8,0520 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 13,5300 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului) |  |  |  |  | 100 m3 | 0,8310 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 1,8697 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  |  | t | 145,4200 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut | 15,4145 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 | 0,8310 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,2992 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 | 0,0033 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut | 0,3324 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 | 33,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 10,2300 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 | 33,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 24,7500 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 | 3,3000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 | 0,1590 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut | 0,1733 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 | 0,1590 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 1,4024 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut | 1,4994 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  |  |  |  | m | 20,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 6,0000 |  |
|  | 252121670330500112 |  | Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm |  |  |  |  | m | 20,9040 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,0200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  |  |  |  | m | 145,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 43,5000 |  |
|  | 2521216447033220500112 |  | Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm |  |  |  |  | m | 151,5540 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,1450 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | pret de piata |  | Banda de avertizare |  |  |  |  | m | 165,0000 |  |
|  | 1234 |  | Banda de avertizare |  |  |  |  | m | 165,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Camine |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 | 0,0600 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 0,1230 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor) |  |  |  |  | 100 m3 | 0,0600 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 0,1350 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  |  | t | 17,4000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut | 1,8444 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 | 0,1200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,0432 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut | 0,0480 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 |  |  |  |  | m3 | 5,8100 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 56,4151 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 24,1696 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  |  | m3 | 2,3988 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  | m2 | 0,7606 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  | m3 | 0,4505 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,9361 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  |  |  | kg | 4,6805 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut | 10,9809 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,16 m3) |  |  |  |  | buc | 7,0000 |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  | buc | 7,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,28 m3) |  |  |  |  | buc | 11,0000 |  |
|  | 2661122 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,24 m3) |  |  |  |  | buc | 11,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  | buc | 7,0000 |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  | buc | 7,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  | buc | 7,0000 |  |
|  | 2661126433091399 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  | buc | 7,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | pret de piata |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  |  |  | kg | 167,0000 |  |
|  | 998 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  |  |  | kg | 167,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | pret de piata |  | Capac din fonta, necarosabil tip II A si B |  |  |  |  | buc | 7,0000 |  |
|  | 1987 |  | Capac din fonta, necarosabil tip II A si B |  |  |  |  | buc | 7,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele exterioare de canalizare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |  |
|  | TVA (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Lista cu cantități lucrări № 23-06-5

Punct termic individual (PTI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pret de piata |  | Filtru Y cu flanse D100 mm |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 6033223333 |  | Filtru Y cu flanse D100 mm |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | pret de piata |  | Furtun flexibil pentru golirea conductelor D32 mm |  |  |  |  | m | 20,0000 |  |
|  | 432222 |  | Furtun flexibil pentru golirea conductelor D32 mm |  |  |  |  | m | 20,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare (ПЗ) * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Nod de reglare a RT |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator automat 1/2" |  |  |  |  | buc | 10,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,0000 |  |
|  | 291313450003300222 |  | Dezaerator automat 1/2" |  |  |  |  | buc | 10,0000 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ID04F |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 4" (Vana fluture din otel cu flanse D100, P=1,0 MPa) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,2000 |  |
|  | 2875233 |  | Vana fluture din otel cu flanse D100, P=1,0 MPa |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,1440 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,2840 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ID04E |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3" (Vana fluture din otel cu flanse D80, P=1,0 MPa) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,8500 |  |
|  | 122875274205100 |  | Vana fluture din otel cu flanse D80, P=1,0 MPa |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0600 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,1200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ID04D |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" (Vana fluture din otel cu flanse D65, P=1,0 MPa) |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,9500 |  |
|  | 28752744444205100 |  | Vana fluture din otel cu flanse D65, P=1,0 MPa |  |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,1500 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,3000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic cu mufa D25 mm, P=1,0MPa) |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,9000 |  |
|  | 287527420510011 |  | Robinet sferic cu mufa D25 mm, P=1,0MPa |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0900 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,1920 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic cu mufa D20 mm, P=1,0MPa) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2875274205100112 |  | Robinet sferic cu mufa D20 mm, P=1,0MPa |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0300 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0640 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet sferic cu mufa D32 mm, P=1,0MPa) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,5000 |  |
|  | 287527420510044 |  | Robinet sferic cu mufa D32 mm, P=1,0MPa |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0600 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,1200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ID02C |  | Pilnie din otel galvanizat S=1,5 mm L=150 mm D150-25 mm |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,8600 |  |
|  | 28752741140002 |  | Pilnie din otel galvanizat S=1,5 mm L=150 mm D150-25 mm |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,1560 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,3120 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ID02C |  | Pilnie din otel galvanizat S=1,5 mm L=150 mm D120-20 mm |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,6200 |  |
|  | 287527411400022 |  | Pilnie din otel galvanizat S=1,5 mm L=150 mm D120-20 mm |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0520 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,1040 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ID02C |  | Pilnie din otel galvanizat S=1,5 mm L=150 mm D150-32 mm |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,6200 |  |
|  | 28752741140002233 |  | Pilnie din otel galvanizat S=1,5 mm L=150 mm D150-32 mm |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0520 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,1040 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IC46B |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 125 - 150 mm (Lamba D150x4,0 mm, L=2070 mm cu 5 stuti) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 10,0000 |  |
|  | 291312412422 |  | Lamba D150x4,0 mm, L=2070 mm cu 5 stuti |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  |  |  | kg | 0,2600 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg | 0,4000 |  |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  |  |  |  | buc | 0,6000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ID04B |  | Robinet de balansare automatizat D65 mm, P=1,0 MPa in set cu 2 tevi de impuls de curpu D10 mm ASV-PV/ASV-M |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,5000 |  |
|  | 283375274205100 |  | Robinet de balansare automatizat D65 mm, P=1,0 MPa in set cu 2 tevi de impuls de curpu D10 mm ASV-PV/ASV-M |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0600 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,1200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ID04A |  | Robinet de balansare automatizat D25 mm, P=1,0 MPa in set cu 2 tevi de impuls de curpu D10 mm ASV-PV/ASV-M |  |  |  |  | buc | 8,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,2000 |  |
|  | 2875233374205100 |  | Robinet de balansare automatizat D25 mm, P=1,0 MPa in set cu 2 tevi de impuls de curpu D10 mm ASV-PV/ASV-M |  |  |  |  | buc | 8,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,1200 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,2560 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IA18J |  | Stut pentru manometru D15 mm H=0,1 m |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,1000 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,0900 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,0520 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,0260 |  |
|  | 2722103305566 |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" |  |  |  |  | m | 0,6000 |  |
|  | 29131345121010903 |  | Stut pentru manometru D15 mm H=0,1 m |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0120 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0240 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IA18J |  | Stut pentru termometru D15 mm H=0,1 m |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,1000 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,0900 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,0520 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,0260 |  |
|  | 2722103305566 |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" |  |  |  |  | m | 0,6000 |  |
|  | 29131345010903 |  | Stut pentru termometru D15 mm H=0,1 m |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0120 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0240 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Termometru 0-110C L=260 mm) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,2800 |  |
|  | 332050000000022 |  | Termometru 0-110C L=260 mm |  |  |  |  | buc | 2,0200 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,0200 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0120 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0240 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Manometru P=0,01-6 MPa) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,8000 |  |
|  | 3320500000999000 |  | Manometru P=0,01-6 MPa |  |  |  |  | buc | 2,0200 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0120 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0240 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IC38D |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Mufa de trecere PE/Otel D40 mm/32 mm) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,2400 |  |
|  | 28752741101023333 |  | Mufa de trecere PE/Otel D40 mm/32 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,0300 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,0090 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut | 0,0240 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  |  |  |  | kg | 67,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om. | 14,0700 |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  |  | kg | 67,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t | 0,0670 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 0,1105 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg | 0,2265 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,0161 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t | 0,0670 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 0,2559 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  |  | kg | 0,3484 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,0241 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IC30XG |  | Dop din otel galvanizat D159x4 mm |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 18,0000 |  |
|  | 2523156712223800 |  | Dop din otel galvanizat D159x4 mm |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,5760 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 1,1520 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IC30XF |  | Dop din otel galvanizat D76x3 mm |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 6,8000 |  |
|  | 2523156713800333 |  | Dop din otel galvanizat D76x3 mm |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,2400 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,4800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IC12E |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de D108x4 mm |  |  |  |  | m | 22,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 26,4000 |  |
|  | 25212161211701000 |  | Teava din otel D108x4 mm |  |  |  |  | m | 22,3300 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 3,0800 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 7,0400 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg | 1,4960 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg | 0,1540 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  |  |  | buc | 3,3000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IC12D |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de D89x3,5 mm |  |  |  |  | m | 8,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 8,8000 |  |
|  | 3332521216701000 |  | Teava din otel D89x3,5 mm |  |  |  |  | m | 8,1200 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,6640 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 1,6880 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,3840 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg | 0,0400 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  |  |  | buc | 1,2000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IC12C |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de D76x3,0 mm |  |  |  |  | m | 24,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 23,0400 |  |
|  | 25212333316701000 |  | Teava din otel D76x3,0 mm |  |  |  |  | m | 24,3600 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 1,6320 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 4,0800 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,9600 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg | 0,1200 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  |  |  | buc | 3,6000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de D25x2,5 mm |  |  |  |  | m | 8,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 3,8400 |  |
|  | 252222 |  | Teava din otel D25x2,5 mm |  |  |  |  | m | 8,1200 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,5120 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,1360 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg | 0,0240 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,2400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IC11B |  | Teava din otel galvanizat udata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de D20x2,8 mm |  |  |  |  | m | 4,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,6000 |  |
|  | 252121670100033333 |  | Teava din otel galvanizat D20x2,8 mm |  |  |  |  | m | 4,0600 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,2560 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,0680 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg | 0,0120 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,1200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de D25x2,8 mm |  |  |  |  | m | 16,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 7,6800 |  |
|  | 252123333 |  | Teava din otel D25x2,8 mm |  |  |  |  | m | 16,2400 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 1,0240 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,2720 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg | 0,0480 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,4800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de D32x2,8 mm |  |  |  |  | m | 14,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 7,8400 |  |
|  | 2521216701222222000 |  | Teava din otel D32x2,8 mm |  |  |  |  | m | 14,2100 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 1,2040 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,3360 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg | 0,0420 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,5320 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC12E |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de D100x3,6 mm |  |  |  |  | m | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,4000 |  |
|  | 2533321216701000 |  | Teava din otel D100x3,6 mm |  |  |  |  | m | 2,0300 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,2800 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,6400 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,1360 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg | 0,0140 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  |  |  | buc | 0,3000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IC12D |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de D80x3,6 mm |  |  |  |  | m | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,2000 |  |
|  | 252121673333301000 |  | Teava din otel D80x3,6 mm |  |  |  |  | m | 2,0300 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,1660 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,4220 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,0960 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg | 0,0100 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  |  |  | buc | 0,3000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IC12B |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de D65x3,6 mm |  |  |  |  | m | 3,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,6400 |  |
|  | 252121333336701000 |  | Teava din otel D65x3,6 mm |  |  |  |  | m | 3,0450 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,1560 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,3960 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,0990 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg | 0,0150 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  |  |  | buc | 0,4500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m | 28,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,5200 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut | 1,1200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m | 14,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,5400 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,7000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  |  |  | m | 37,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 4,8100 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut | 2,2200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IE03D |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  |  |  | m | 24,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 3,6000 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut | 1,6800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m | 28,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,2400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m | 14,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,4000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IE04C |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  |  |  | m | 37,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 4,4400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IE04D |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  |  |  | m | 24,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 3,3600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | RpIF09D |  | Tuburi termoizolante Armoflex D27 mm S=15 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m | 5,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 2,5500 |  |
|  | 33205122273524423445434 |  | Tuburi termoizolante Armoflex D27 mm S=15 mm |  |  |  |  | m | 5,4075 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpIF09D |  | Tuburi termoizolante Armoflex D34 mm S=15 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m | 9,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 4,5900 |  |
|  | 3320512227352442345434 |  | Tuburi termoizolante Armoflex D34 mm S=15 mm |  |  |  |  | m | 9,7335 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | RpIF09D |  | Tuburi termoizolante Armoflex D40 mm S=15 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m | 15,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 7,6500 |  |
|  | 332051222735244234543 |  | Tuburi termoizolante Armoflex D40 mm S=15 mm |  |  |  |  | m | 16,2225 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpIF09D |  | Tuburi termoizolante Armoflex D78 mm S=25 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m | 27,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 13,7700 |  |
|  | 33205122255573524423454 |  | Tuburi termoizolante Armoflex D78 mm S=25 mm |  |  |  |  | m | 29,2005 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RpIF09D |  | Tuburi termoizolante Armoflex D92 mm S=25 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m | 9,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 4,5900 |  |
|  | 33205122255573524423e454 |  | Tuburi termoizolante Armoflex D92 mm S=25 mm |  |  |  |  | m | 9,7335 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpIF09D |  | Tuburi termoizolante Armoflex D108 mm S=25 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m | 25,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 12,7500 |  |
|  | 332051222 |  | Tuburi termoizolante Armoflex D108 mm S=25 mm |  |  |  |  | m | 27,0375 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpIF09D |  | Tuburi termoizolante Armoflex D165 mm S=25 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m | 4,2000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 2,1420 |  |
|  | 332053331222 |  | Tuburi termoizolante Armoflex D165 mm S=25 mm |  |  |  |  | m | 4,5423 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | TfA09A2 |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Reazem flexibil pentru teava D108x4,0 mm) |  |  |  |  | kg | 2,2000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 0,0660 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,0660 |  |
|  | 2875277347000 |  | Suport mobil pt conducte |  |  |  |  | buc | 2,2000 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 0,2552 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,0110 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,0044 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,0220 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,0594 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,0198 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | TfA09A2 |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Reazem flexibil pentru teava D89x3,5 mm) |  |  |  |  | kg | 11,0000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 0,3300 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,3300 |  |
|  | 2875277347000 |  | Suport mobil pt conducte |  |  |  |  | buc | 11,0000 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 1,2760 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,0550 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,0220 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,1100 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,2970 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,0990 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TfA09A2 |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Reazem flexibil pentru teava D76x3,0 mm) |  |  |  |  | kg | 1,7800 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 0,0534 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,0534 |  |
|  | 2875277347000 |  | Suport mobil pt conducte |  |  |  |  | buc | 1,7800 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 0,2065 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,0089 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,0036 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,0178 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,0481 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,0160 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | TfA09A2 |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Reazem flexibil pentru teava D32x2,8 mm) |  |  |  |  | kg | 7,0000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 0,2100 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,2100 |  |
|  | 2875277347000 |  | Suport mobil pt conducte |  |  |  |  | buc | 7,0000 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 0,8120 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,0350 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,0140 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,0700 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,1890 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,0630 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TfA09A2 |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Reazem flexibil pentru teava D25x2,8 mm) |  |  |  |  | kg | 7,0000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 0,2100 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,2100 |  |
|  | 2875277347000 |  | Suport mobil pt conducte |  |  |  |  | buc | 7,0000 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 0,8120 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,0350 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,0140 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,0700 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,1890 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,0630 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | TfA09A2 |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Reazem flexibil pentru teava D20x2,8 mm) |  |  |  |  | kg | 7,0000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 0,2100 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,2100 |  |
|  | 2875277347000 |  | Suport mobil pt conducte |  |  |  |  | buc | 7,0000 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 0,8120 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,0350 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,0140 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,0700 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,1890 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,0630 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TfA09A2 |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Reazem neflexibil pentru teava D159x4,0 mm) |  |  |  |  | kg | 5,2000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 0,1560 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,1560 |  |
|  | 2875277347000 |  | Suport mobil pt conducte |  |  |  |  | buc | 5,2000 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 0,6032 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,0260 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,0104 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,0520 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,1404 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,0468 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | TfA09A2 |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Reazem neflexibil pentru teava D108x4,0 mm) |  |  |  |  | kg | 4,7200 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 0,1416 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,1416 |  |
|  | 2875277347000 |  | Suport mobil pt conducte |  |  |  |  | buc | 4,7200 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 0,5475 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,0236 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,0094 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,0472 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,1274 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,0425 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | TfA09A2 |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Reazem neflexibil pentru teava D89x3,5 mm) |  |  |  |  | kg | 0,9800 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 0,0294 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,0294 |  |
|  | 2875277347000 |  | Suport mobil pt conducte |  |  |  |  | buc | 0,9800 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 0,1137 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,0049 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,0020 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,0098 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,0265 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,0088 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | TfA09A2 |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Reazem neflexibil pentru teava D76x3,0 mm) |  |  |  |  | kg | 2,8200 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 0,0846 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,0846 |  |
|  | 2875277347000 |  | Suport mobil pt conducte |  |  |  |  | buc | 2,8200 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 0,3271 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,0141 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,0056 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,0282 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,0761 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,0254 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala (Vata termoizolante in ruloane S=40mm. Isover) |  |  |  |  | m2 | 36,7800 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 38,9868 |  |
|  | 26821626113053333333 |  | Vata termoizolante in ruloane S=40mm. IZOVER |  |  |  |  | m2 | 37,8834 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  |  |  |  | kg | 13,9764 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg | 2,3907 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg | 1,6551 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | IzI23A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300 |  |  |  |  | m2 | 36,7800 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  |  |  | h-om | 8,6065 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 2,9424 |  |
|  | 25231567167831 |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  |  |  |  | m2 | 45,0812 |  |
|  | 11111000100135 |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  |  |  |  | kg | 10,9862 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | IzJ07C |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177 |  |  |  |  | m2 | 36,7800 |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  |  |  | h-om. | 5,8848 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om. | 15,8154 |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund ГФ-,021 |  |  |  |  | kg | 5,5170 |  |
|  | 2430116104161 |  | Email alchidal БТ-177 |  |  |  |  | kg | 5,5170 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla din otel galvanizat de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  |  |  | m2 | 18,3900 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 5,7377 |  |
|  | 271040360130033 |  | Tabla din otel galvanizat 0,5 mm |  |  |  |  | kg | 72,6405 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,9011 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod de reglare a RT |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (ПЗ) * 20 % |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Lista cu cantități lucrări № 23-06-6 Utilaje

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj (inclusiv instalare) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sectia calda |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pret de piata |  | Cuptor de preparare cu abur,electric (capacitatea 20 tave GN 1/1) XEVL-2011-YPRS, dimensiuni 892x1018 x1875, putere 38,5/400 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 3778911 |  | Cuptor de preparare cu abur,electric (capacitatea 20 tave GN 1/1) XEVL-2011-YPRS, dimensiuni 892x1018 x1875, putere 38,5/400 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | pret de piata |  | Plita electrica din inox, cu 4 ochiuri patrate OSOE 8090, dimensiuni 800x900x280, putere 16/400 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 37789112 |  | Plita electrica din inox, cu 4 ochiuri patrate OSOE 8090, dimensiuni 800x900x280, putere 16/400 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | pret de piata |  | Suport din inox OD 8090, dimensiuni 800x900x570 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 377891123 |  | Suport din inox OD 8090, dimensiuni 800x900x570 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | pret de piata |  | Tigaie basculanta electrica 130l OTE 130, dimensiuni 1200x900x850, putere 15/380 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 3778911234 |  | Tigaie basculanta electrica 130l OTE 130, dimensiuni 1200x900x850, putere 15/380 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pret de piata |  | Cazan alimentar electric, 250 l OTEIR 250, dimensiuni 1000x1100x850, putere 27.0/400 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 37789112345 |  | Cazan alimentar electric, 250 l OTEIR 250, dimensiuni 1000x1100x850, putere 27.0/400 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | pret de piata |  | Dulap frigorific din inox cu doua usi GN 1200.00 NMV, dimensiuni 1380x840x2100, putere 0,39/220 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 377891123456 |  | Dulap frigorific din inox cu doua usi GN 1200.00 NMV, dimensiuni 1380x840x2100, putere 0,39/220(sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | pret de piata |  | Robinet reglabil orizontal SCA/1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 3778911234567 |  | Robinet reglabil orizontal SCA/1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | pret de piata |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 140/70, dimensiuni 1400х700х850 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 37789112345678 |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 140/70, dimensiuni 1400х700х850 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | pret de piata |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 180/70, dimensiuni 1800х700х850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 377891123456789 |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 180/70, dimensiuni 1800х700х850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | pret de piata |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 190/70, dimensiuni 1900х700х850 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 3778911234567890 |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 190/70, dimensiuni 1900х700х850 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | pret de piata |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 200/70, dimensiuni 2000х700х850 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 37789112345678901 |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 200/70, dimensiuni 2000х700х850 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | pret de piata |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 070/90, dimensiuni 700х900х850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 377891123456789012 |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 070/90, dimensiuni 700х900х850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | pret de piata |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 040/110, dimensiuni 400х1100х850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 3778911234567890123 |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 040/110, dimensiuni 400х1100х850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | pret de piata |  | Chiuveta din inox cu 1 sectie, pe carcasa de inox 500х500х300, dimensiuni 600х700х850 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 37789112345678901234 |  | Chiuveta din inox cu 1 sectie, pe carcasa de inox 500х500х300, dimensiuni 600х700х850 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | pret de piata |  | Chiuveta din inox 50x50x30 cu 1 sectie si masa din dreapta, pe carcasa de inox CI0016, dimensiuni 1200х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 377891123456789012345 |  | Chiuveta din inox 50x50x30 cu 1 sectie si masa din dreapta, pe carcasa de inox CI0016, dimensiuni 1200х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | pret de piata |  | Lavoar pentru miini, cu cronsteine, dimensiuni 400х310х140 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 37789112345678901234567 |  | Lavoar pentru miini, cu cronsteine, dimensiuni 400х310х140 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | pret de piata |  | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu SA18/176, dimensiuni 1700x600 x1800 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 377891123456789012345678 |  | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu SA18/176, dimensiuni 1700x600 x1800 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | pret de piata |  | Carucior pentru gastronorm GN 1/1 (17 buc.) 7895.40550.00, dimensiuni 382х550х1660 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 3778911234567890123456789 |  | Carucior pentru gastronorm GN 1/1 (17 buc.) 7895.40550.00, dimensiuni 382х550х1660 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | pret de piata |  | Hota pentru ventilare de perete - forma cubica, fara filtre antigrasimi tip labirint (din inox) HVPI 260/110, dimensiuni 2600х1100х450 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 37789112345678901234567893 |  | Hota pentru ventilare de perete - forma cubica, fara filtre antigrasimi tip labirint (din inox) HVPI 260/110, dimensiuni 2600х1100х450 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | pret de piata |  | Hota pentru ventilare insulara - forma cubica, cu filtre antigrasimi tip labirint (din inox) AH2222C VT, dimensiuni 2200x2200x450, 6000 m3/h |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 37789112345678901234533893 |  | Hota pentru ventilare insulara - forma cubica, cu filtre antigrasimi tip labirint (din inox) AH2222C VT, dimensiuni 2200x2200x450, 6000 m3/h |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectia calda |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sectia fainoase |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | pret de piata |  | Cuptor electric cu convectie (capacitatea 16 tave 600x400mm), cu panou de control electric XEBL-16EU-YPRS, dimensiuni 892x1018x1875, putere 38,5/400 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 12121 |  | Cuptor electric cu convectie (capacitatea 16 tave 600x400mm), cu panou de control electric XEBL-16EU-YPRS, dimensiuni 892x1018x1875, putere 38,5/400(sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | pret de piata |  | Dospitor cu control digital, 16 nivele 400x600 XEBPL-16EU-D, dimensiuni 866x950x1879, putere 2.4/230 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 121212 |  | Dospitor cu control digital, 16 nivele 400x600 XEBPL-16EU-D, dimensiuni 866x950x1879, putere 2.4/230(sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | pret de piata |  | Malaxor spiral, capacitate 35 kg de aluat, volumul cuvei 44 litri K35-2V, dimensiuni 480x800x790, putere 1,1-1,4/400 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1212123 |  | Malaxor spiral, capacitate 35 kg de aluat, volumul cuvei 44 litri K35-2V, dimensiuni 480x800x790, putere 1,1-1,4/400(sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | pret de piata |  | Mixer universal de podea cu cuva din inox 304 cu volum util de 30 litri, 3 viteze Plutone Lt. 30 Plutone Lt. 30, dimensiuni 580x650x1160, putere 1,1/220 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 12121234 |  | Mixer universal de podea cu cuva din inox 304 cu volum util de 30 litri, 3 viteze Plutone Lt. 30 Plutone Lt. 30, dimensiuni 580x650x1160, putere 1,1/220 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | pret de piata |  | Masina de turat aluat, lungime banda 950 mm, Latimea banda 500mm, de podea MK500, dimensiuni 2320x880x1100, putere 1,0/400 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 121212345 |  | Masina de turat aluat, lungime banda 950 mm, Latimea banda 500mm, de podea MK500, dimensiuni 2320x880x1100, putere 1,0/400(sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | pret de piata |  | Masa frigorifica cu 3 usi din inox. Regimul de temperatura (0/+10C), volumul util 680l TP03MIDGRA, dimensiuni 2150x800x850, putere 0,495/230 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1212123456 |  | Masa frigorifica cu 3 usi din inox. Regimul de temperatura (0/+10C), volumul util 680l TP03MIDGRA, dimensiuni 2150x800x850, putere 0,495/230(sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | pret de piata |  | Dulap frigorific din inox cu doua usi GN 1200.00 NMV, dimensiuni 1380x840x2100, putere 0,39/220 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 12121234567 |  | Dulap frigorific din inox cu doua usi GN 1200.00 NMV, dimensiuni 1380x840x2100, putere 0,39/220 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | pret de piata |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 080/70, dimensiuni 800х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 121212345678 |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 080/70, dimensiuni 800х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | pret de piata |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 160/70, dimensiuni 1600х700х850 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1212123456789 |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 160/70, dimensiuni 1600х700х850 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | pret de piata |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 190/70, dimensiuni 1900х700х850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 12121234567891 |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 190/70, dimensiuni 1900х700х850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | pret de piata |  | Chiuveta din inox 50x50x30 cu 1 sectie si masa din stinga, pe carcasa de inox CI0004, dimensiuni 1200х700х850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 121212345678912 |  | Chiuveta din inox 50x50x30 cu 1 sectie si masa din stinga, pe carcasa de inox CI0004, dimensiuni 1200х700х850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | pret de piata |  | Lavoar pentru miini, cu cronsteine, dimensiuni 400х310х140 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1212123456789123 |  | Lavoar pentru miini, cu cronsteine, dimensiuni 400х310х140 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | pret de piata |  | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu SA18/126, dimensiuni 1200x600x1800 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 12121234567891234 |  | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu SA18/126, dimensiuni 1200x600x1800 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | pret de piata |  | Carucior din inox 18 nivele (60x40) C406018A3 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 121212345678912345 |  | Carucior din inox 18 nivele (60x40) C406018A3 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | pret de piata |  | Hota pentru ventilare de perete - forma cubica, fara filtre antigrasimi tip labirint (din inox) AH2200S VT, dimensiuni 2200х1100х450 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1212123456789123456 |  | Hota pentru ventilare de perete - forma cubica, fara filtre antigrasimi tip labirint (din inox) AH2200S VT, dimensiuni 2200х1100х450 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectia fainoase |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sectia rece |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | pret de piata |  | Feliator profesional, diametrul cutitului 250mm Lusso 25 G/A CEV Prof., dimensiuni 480x363x340, putere 0,14/220 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 3221 |  | Feliator profesional, diametrul cutitului 250mm Lusso 25 G/A CEV Prof., dimensiuni 480x363x340, putere 0,14/220(sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | pret de piata |  | Masina pentru taierea legumelor CL 50, dimensiuni 350x320x590, putere 0,55/230 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 3332212 |  | Masina pentru taierea legumelor CL 50, dimensiuni 350x320x590, putere 0,55/230(sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | pret de piata |  | Dulap frigorific din inox cu doua usi GN 1200.00 NMV, dimensiuni 380x840x2100, putere 0,39/220 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 322124 |  | Dulap frigorific din inox cu doua usi GN 1200.00 NMV, dimensiuni 380x840x2100, putere 0,39/220(sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | pret de piata |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 120/70, dimensiuni 1200х700х850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 32212455 |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 120/70, dimensiuni 1200х700х850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | pret de piata |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 160/70, dimensiuni 1600х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 322124556 |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 160/70, dimensiuni 1600х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | pret de piata |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 190/70, dimensiuni 1900х700х850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 3221245567 |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 190/70, dimensiuni 1900х700х850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | pret de piata |  | Chiuveta din inox cu 1 sectie, pe carcasa de inox. 500х500х300, dimensiuni 600х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 32212455678 |  | Chiuveta din inox cu 1 sectie, pe carcasa de inox. 500х500х300, dimensiuni 600х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | pret de piata |  | Chiuveta din inox 50x50x30 cu 1 sectie si masa din dreapta, pe carcasa de inox CI0016, dimensiuni 1200х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 3221245567009 |  | Chiuveta din inox 50x50x30 cu 1 sectie si masa din dreapta, pe carcasa de inox CI0016, dimensiuni 1200х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | pret de piata |  | Lavoar pentru miini, cu cronsteine, dimensiuni 400х310х140 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 32212455670091 |  | Lavoar pentru miini, cu cronsteine, dimensiuni 400х310х140 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | pret de piata |  | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu SA18/126, dimensiuni 1200x600x1800 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 3221245567009188 |  | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu SA18/126, dimensiuni 1200x600x1800 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectia rece |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Spalatorie vase si bucatarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | pret de piata |  | Masa de lucru cu polita, fara margine, blat si carcasa din inox MIP 070/70, dimensiuni 700х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 445 |  | Masa de lucru cu polita, fara margine, blat si carcasa din inox MIP 070/70, dimensiuni 700х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | pret de piata |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 100/70, dimensiuni 1000х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 4451 |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 100/70, dimensiuni 1000х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | pret de piata |  | Chiuveta 1 sectie din inox 1000x500x400, dimesniuni 1400x700x850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 44512 |  | Chiuveta 1 sectie din inox 1000x500x400, dimesniuni 1400x700x850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | pret de piata |  | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu SA18/136, dimensiuni 1300x600x1800 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 4451267 |  | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu SA18/136, dimensiuni 1300x600x1800 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Spalatorie vase si bucatarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Spalatorie vesele de masa |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | pret de piata |  | Masina p/u spalat vesela tip tunel RX 101 E, dimensiuni 1080x715x1565, putere 19,1/400 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 6778 |  | Masina p/u spalat vesela tip tunel RX 101 E, dimensiuni 1080x715x1565, putere 19,1/400(sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | pret de piata |  | Masa de intrare cu chiuveta (dreapta) 7711.14075.21, dimensiuni 1400х750х870 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 67781 |  | Masa de intrare cu chiuveta (dreapta) 7711.14075.21, dimensiuni 1400х750х870 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | pret de piata |  | Masa de iesire (stinga) 7711.12075.12, dimensiuni 1200х750х870 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 677812 |  | Masa de iesire (stinga) 7711.12075.12, dimensiuni 1200х750х870 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | pret de piata |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 120/70, dimensiuni 1200х700х850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 6778123 |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 120/70, dimensiuni 1200х700х850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | pret de piata |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 190/70, dimensiuni 1900х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 67781234 |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 190/70, dimensiuni 1900х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | pret de piata |  | Chiuveta din inox cu 2 sectii, pe carcasa din inox 600X500X300, dimensiuni 1400х700х850 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 677812345 |  | Chiuveta din inox cu 2 sectii, pe carcasa din inox 600X500X300, dimensiuni 1400х700х850 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | pret de piata |  | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena,suporturile din aluminiu SA18/146, dimensiuni 1400x600x1800 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 6778123456 |  | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena,suporturile din aluminiu SA18/146, dimensiuni 1400x600x1800 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | pret de piata |  | Hota pentru ventilare de perete - forma cubica, cu filtre antigrasimi tip labirint (zincuita) AH 1114S VT, dimensiuni 1400х1100х450 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 67781234567 |  | Hota pentru ventilare de perete - forma cubica, cu filtre antigrasimi tip labirint (zincuita) AH 1114S VT, dimensiuni 1400х1100х450 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Spalatorie vesele de masa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Depozit vesela |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | pret de piata |  | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu SA18/136, dimensiuni 1300x600x1800 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 78001 |  | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu SA18/136, dimensiuni 1300x600x1800 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | pret de piata |  | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena,suporturile din aluminiu SA18/146, dimensiuni 1400x600x1800 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 780012 |  | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena,suporturile din aluminiu SA18/146, dimensiuni 1400x600x1800 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Depozit vesela |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Sectia legume |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | pret de piata |  | Masina pentru curatirea cartofilor, confectionata din inox (capacitatea de incarcare a cuvei 20 kg) PPJ 20 Tf (41002003F ), dimensiuni 560х880х1190, putere 1,10/380 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 9001 |  | Masina pentru curatirea cartofilor, confectionata din inox (capacitatea de incarcare a cuvei 20 kg) PPJ 20 Tf (41002003F ), dimensiuni 560х880х1190, putere 1,10/380(sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | pret de piata |  | Masina pentru taierea legumelor CL 50, dimensiuni 350x320x590, putere 0,55/230 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 90012 |  | Masina pentru taierea legumelor CL 50, dimensiuni 350x320x590, putere 0,55/230(sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | pret de piata |  | Dulap frigorific din inox cu doua usi GN 1200.00 NMV, dimensiuni 1380x840x2100, putere 0,39/220 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 900123 |  | Dulap frigorific din inox cu doua usi GN 1200.00 NMV, dimensiuni 1380x840x2100, putere 0,39/220(sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | pret de piata |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 120/70, dimensiuni 1200х700х850 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 9001234 |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 120/70, dimensiuni 1200х700х850 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | pret de piata |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 150/70, dimensiuni 1500х700х850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 90012345 |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 150/70, dimensiuni 1500х700х850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | pret de piata |  | Chiuveta din inox cu 2 sectii, pe carcasa din inox 600X500X300, dimensiuni 1400х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 900123456 |  | Chiuveta din inox cu 2 sectii, pe carcasa din inox 600X500X300, dimensiuni 1400х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | pret de piata |  | Chiuveta din inox cu 1 sectie, pe carcasa de inox 1000x500x400, dimensiuni 1400х700х850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 9001234567 |  | Chiuveta din inox cu 1 sectie, pe carcasa de inox 1000x500x400, dimensiuni 1400х700х850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | pret de piata |  | Lavoar pentru miini, cu cronsteine, dimensiuni 400х310х140 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 90012345678 |  | Lavoar pentru miini, cu cronsteine, dimensiuni 400х310х140 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectia legume |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Sectia carne |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | pret de piata |  | Masina electrica de tocat carne (de masa) МИМ-600, dimensiuni 705x390x510, putere 2,2/380 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7771 |  | Masina electrica de tocat carne (de masa) МИМ-600, dimensiuni 705x390x510, putere 2,2/380(sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | pret de piata |  | Malxor pentru carne 42 litri/30 kg IP 30M Y14, dimensiuni 490x650x920, putere 1,5/380 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 77712 |  | Malxor pentru carne 42 litri/30 kg IP 30M Y14, dimensiuni 490x650x920, putere 1,5/380(sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | pret de piata |  | Dulap frigorific din inox cu doua usi GN 1200.00 NMV, dimensiuni 1380x840x2100, putere 0,39/220 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 777123 |  | Dulap frigorific din inox cu doua usi GN 1200.00 NMV, dimensiuni 1380x840x2100, putere 0,39/220(sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | pret de piata |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 120/70, dimensiuni 1200х700х850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7771234 |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 120/70, dimensiuni 1200х700х850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | pret de piata |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 180/70, dimensiuni 1800х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 77712345 |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 180/70, dimensiuni 1800х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | pret de piata |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 190/70, dimensiuni 1900х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 777123456 |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 190/70, dimensiuni 1900х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | pret de piata |  | Masa de lucru cu blat din polietilena, cu polita si carcasa din inox MIP PP 140/70, dimensiuni 1400x700x850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7771234567 |  | Masa de lucru cu blat din polietilena, cu polita si carcasa din inox MIP PP 140/70, dimensiuni 1400x700x850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | pret de piata |  | Chiuveta din inox 50x50x30 cu 1 sectie si masa din stinga, pe carcasa de inox 500x500x300, dimensiuni 1400х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 77712345678 |  | Chiuveta din inox 50x50x30 cu 1 sectie si masa din stinga, pe carcasa de inox 500x500x300, dimensiuni 1400х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | pret de piata |  | Chiuveta din inox cu 2 sectii, pe carcasa din inox 600X500X300, dimensiuni 1400х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 777123456789 |  | Chiuveta din inox cu 2 sectii, pe carcasa din inox 600X500X300, dimensiuni 1400х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | pret de piata |  | Lavoar pentru miini, cu cronsteine, dimensiuni 400х310х140 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 77712345678911 |  | Lavoar pentru miini, cu cronsteine, dimensiuni 400х310х140 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectia carne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Sectia peste |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | pret de piata |  | Dulap frigorific din inox cu doua usi GN 1200.00 NMV, dimensiuni 1380x840x2100, putere 0,39/220 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5551 |  | Dulap frigorific din inox cu doua usi GN 1200.00 NMV, dimensiuni 1380x840x2100, putere 0,39/220(sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | pret de piata |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 120/70, dimensiuni 1200х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 55512 |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 120/70, dimensiuni 1200х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | pret de piata |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 200/70, dimensiuni 2000х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 555123 |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 200/70, dimensiuni 2000х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | pret de piata |  | Chiuveta din inox cu 1 sectie, pe carcasa de inox 1000x500x400, dimensiuni 1400х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5551234 |  | Chiuveta din inox cu 1 sectie, pe carcasa de inox 1000x500x400, dimensiuni 1400х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectia peste |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10. Sectia oua |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | pret de piata |  | Dulap frigorific din inox cu o usa GN 600.00 NMV, dimensiuni 690x840x2100, putere 0,3/220 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 4331 |  | Dulap frigorific din inox cu o usa GN 600.00 NMV, dimensiuni 690x840x2100, putere 0,3/220(sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | pret de piata |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 120/70, dimensiuni 1200х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 43312 |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 120/70, dimensiuni 1200х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | pret de piata |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 160/70, dimensiuni 1600х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 433123 |  | Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox MIP 160/70, dimensiuni 1600х700х850 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | pret de piata |  | Chiuveta din inox cu 2 sectii, pe carcasa din inox 500Х500Х300, dimensiuni 1200х700х850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 4331234 |  | Chiuveta din inox cu 2 sectii, pe carcasa din inox 500Х500Х300, dimensiuni 1200х700х850 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | pret de piata |  | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu SA18/126, dimensiuni 1200x600x1800 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 43312345 |  | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu SA18/126, dimensiuni 1200x600x1800 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectia oua |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11. Linia de distributie |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | pret de piata |  | Vana incorporabila rece pentru linia de distributie, +4/+6 C, ETA-11C4G, dimensiuni 1440x600x570, putere 0.85/220 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 09771 |  | Vana incorporabila rece pentru linia de distributie, +4/+6 C, ETA-11C4G, dimensiuni 1440x600x570, putere 0.85/220(sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | pret de piata |  | Marmit pentru felul I si II incorporabil 7ETA.11H5G.SS, dimensiuni 1765x600x570, putere 0.85/230, complet echipat (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 097712 |  | Marmit pentru felul I si II incorporabil 7ETA.11H5G.SS, dimensiuni 1765x600x570, putere 0.85/230 complet echipat (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | pret de piata |  | Dulap frigorific pentru bar, 3 usi glisante DB300S-3-P, dimensiuni 1355x515x870, putere 0,26/230 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 0977123 |  | Dulap frigorific pentru bar, 3 usi glisante DB300S-3-P, dimensiuni 1355x515x870, putere 0,26/230(sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | pret de piata |  | Dulap cu temperatura medie cu 2 usi glisante, cu panou iluminat USS 1200 DSCL, dimensiuni 1200x742x2000, putere 0,77/230 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 09771234 |  | Dulap cu temperatura medie cu 2 usi glisante, cu panou iluminat USS 1200 DSCL, dimensiuni 1200x742x2000, putere 0,77/230(sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | pret de piata |  | Chiuveta din inox, dimensiuni 400x400x250 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 097712345 |  | Chiuveta din inox, dimensiuni 400x400x250 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Linia de distributie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12. Depozit |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | pret de piata |  | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu SA18/186, dimensiuni 1800x600x1800 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 03411 |  | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu SA18/186, dimensiuni 1800x600x1800 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | pret de piata |  | Cernator pentru faina cu magnet, capacitatea 150kg/h, buncher din inox cu capacitatea de 40l, Каскад, dimensiuni 452x620x870, putere 0,18/380 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 034112 |  | Cernator pentru faina cu magnet, capacitatea 150kg/h, buncher din inox cu capacitatea de 40l, Каскад, dimensiuni 452x620x870, putere 0,18/380(sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | pret de piata |  | Hota pentru ventilare de perete din inox AH912S VT, dimensiuni 1200x900x450 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 0341123 |  | Hota pentru ventilare de perete din inox AH912S VT, dimensiuni 1200x900x450 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Depozit |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13. Camera frigorifica |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | pret de piata |  | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu SA16/126, dimensiuni 1200x600x1600 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 01121 |  | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu SA16/126, dimensiuni 1200x600x1600 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | pret de piata |  | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena,suporturile din aluminiu SA18/146, dimensiuni 1400x600x1800 |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 011212 |  | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena,suporturile din aluminiu SA18/146, dimensiuni 1400x600x1800 |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | pret de piata |  | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu SA18/196, dimensiuni 1900x600x1800 |  |  | buc |  | 13,0000 |  |  |
|  | 0112125 |  | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din alumimiu SA18/196, dimensiuni 1900x600x1800 |  |  | buc |  | 13,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camera frigorifica |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.14. Mobila |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | pret de piata |  | Set pentru cantina: masa reglabila 34260 si banca reglabila 34263 (2 buc) Masa pentru cantina cu 6 locuri, reglabila pentru grupuri № 4 - 6 "Dimensiuni (Lungime x latime): 1500х700 mm. Greutatea: 20,17 kg. "Inaltime reglabila: 640-700-760 mm. "Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 2,00 mm. "Blatul mesei este fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. "Profilele mesei sunt confectionate din teava oval-plata de metal cu marimi de 50x30 mm, 38x20 mm, 30x15 mm, 20x20 mm, grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. "In partea mediana, din ambele parti a mesei, profilele metalice reprezinta drept suport pentru banci. "Profilele mesei sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. "Culoare blat : fag, stejar deschis. "Culoare cadru: galben, verde, gri. "Termen de garantie: 24 luni. Banca tripla reglabila pentru grupuri № 4 - 6 "Dimensiuni (Lungime x latime): 1500х300 mm. Greutatea: 10,29 kg. "Inaltime reglabila: 380-420-460 mm. "Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm. "Blatul bancii este fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. "Profilele bancii sunt confectionate din teava oval-plata cu marimi de 50x30 mm, 38x20 mm, 20x20 mm, grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. "Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. "Culoare blat: fag, stejar deschis. "Culoare cadru: galben, verde, gri (sau analogic acestuia). |  |  | buc |  | 53,0000 |  |  |
|  | 7655555533 |  | Set pentru cantina: masa reglabila 34260 si banca reglabila 34263 (2 buc) Masa pentru cantina cu 6 locuri, reglabila pentru grupuri № 4 - 6 "Dimensiuni (Lungime x latime): 1500х700 mm. Greutatea: 20,17 kg. "Inaltime reglabila: 640-700-760 mm. "Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 2,00 mm. "Blatul mesei este fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. "Profilele mesei sunt confectionate din teava oval-plata de metal cu marimi de 50x30 mm, 38x20 mm, 30x15 mm, 20x20 mm, grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. "In partea mediana, din ambele parti a mesei, profilele metalice reprezinta drept suport pentru banci. "Profilele mesei sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. "Culoare blat : fag, stejar deschis. "Culoare cadru: galben, verde, gri. "Termen de garantie: 24 luni. Banca tripla reglabila pentru grupuri № 4 - 6 "Dimensiuni (Lungime x latime): 1500х300 mm. Greutatea: 10,29 kg. "Inaltime reglabila: 380-420-460 mm. "Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm. "Blatul bancii este fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. "Profilele bancii sunt confectionate din teava oval-plata cu marimi de 50x30 mm, 38x20 mm, 20x20 mm, grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. "Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. "Culoare blat : fag, stejar deschis. "Culoare cadru: galben, verde, gri (sau analogic acestuia). |  |  | buc |  | 53,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | pret de piata |  | Agregat specializat model Craft M026-K02 in set cu racitor Craft EB230-AB6 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 76555555334 |  | Agregat specializat model Craft M026-K02 in set cu racitor Craft EB230-AB6(sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | pret de piata |  | Agregat specializat model Craft M100-K04 in set cu racitor Craft EB235-AC8 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 765555553343 |  | Agregat specializat model Craft M100-K04 in set cu racitor Craft EB235-AC8(sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | pret de piata |  | Agregat specializat model Craft M016-K01 in set cu racitor Craft EB230-1B6 (sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 76555555334333 |  | Agregat specializat model Craft M016-K01 in set cu racitor Craft EB230-1B6(sau analogic acestuia) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Mobila |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj (inclusiv instalare) |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare (ПЗ) * 1,2% |  |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu |  |  |  |  |  |
|  | TVA (ПЗ+Cheltu) *20,0% |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |