# Formularul nr. 1

Obiectivul: Lucrari de amenajare a 5 terenuri de joaca din or. Floresti

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 20

| Obiectul: Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrări de construcții |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1.1.1 | TsC59B | Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă | 100m3 | 0,8500 |
| 1.1.2 | TsA18A1 | Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor de fundatii | m3 | 5,1000 |
| 1.1.3 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv (groapa pentru pilon) | m3 | 2,5000 |
| 1.1.4 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 152,8000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Amenajare teren |  |  |
| 1.1.5 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. | 100m2 | 8,5100 |
| 1.1.6 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Geotextil) | m2 | 851,0000 |
| 1.1.7 | DE09A | Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x200x80 mm, pe fundatie de beton B15 | m | 315,0000 |
| 1.1.8 | TsH32C1 k=0,75 | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 7,5 cm grosime. | m2 | 851,0000 |
| 1.1.9 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (100x200x40 mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 41,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Amenajare teren |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Fundatia pilonului metalic |  |  |
| 1.1.10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . | m2 | 4,0000 |
| 1.1.11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice | m3 | 2,5000 |
| 1.1.12 |  | Piesa inglobata pentru pilon | buc | 10,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Fundatia pilonului metalic |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Complex de joaca |  |  |
| 1.1.13 |  | Lucrari de instalare a echipamentului, (0.5% din valoarea utilajului cu recapitulatie) | set | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Complex de joaca |  |  |

| Obiectul: Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrări de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1. Mobilier urban |  |  |
| 1.2.1 | TsH91A | Instalarea bancilor (doar montarea) | buc | 12,0000 |
| 1.2.2 | TsH91B | Instalarea urnelor (doar montarea) | buc | 6,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Mobilier urban |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Iluminat stradal |  |  |
| 1.2.3 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din metal | buc | 10,0000 |
| 1.2.4 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 10,0000 |
| 1.2.5 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 10,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Iluminat stradal |  |  |

Obiectul: Amenajarea teritoriului

| Devizul: Utilaj (Echipamente) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 3.1. Mobilier urban |  |  |
| 1.3.1 |  | Banca cu spatar si perile ondulate L=2400 mm | buc | 12,0000 |
| 1.3.2 |  | Urna metalica cu arc de protectie | buc | 6,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Mobilier urban |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Iluminat stradal |  |  |
| 1.3.3 |  | Stilp-pilon din metal cu suport 5 m | buc | 10,0000 |
| 1.3.4 |  | Consola unitara pentru pilon 1 m | buc | 10,0000 |
| 1.3.5 |  | Corp de iluminat stradal led cu panou solar 90W | buc | 10,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Iluminat stradal |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Complex de joaca |  |  |
| 1.3.6 |  | Complex de joaca "Mega" (Dimensiuni L=19500mm, l=5200mm, H=3600mm) | buc | 1,0000 |
| 1.3.7 |  | Complex de joaca "Rezident 1" (Dimensiuni L=9600mm, l=7000mm, H=3100mm) | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. Complex de joaca |  |  |

# Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

# Catalog de preturi unitare pentru obiectul 20

| Obiectul: Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrări de construcții |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
|  |  |  |  |  |  | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1.1.1 | TsC59B | Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă | 100 m3 |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70 mm | m3 | 0,0040 |  |  |
| 1.1.1.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 |  |  |
| 1.1.1.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 |  |  |
| 1.1.1.4 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,6200 |  |  |
| 1.1.2 | TsA18A1 | Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor de fundatii | m3 |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7100 |  |  |
| 1.1.3 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv (groapa pentru pilon) | m3 |  |  |  |
| 1.1.3.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,8000 |  |  |
| 1.1.4 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t |  |  |  |
| 1.1.4.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Amenajare teren |  |  |  |  |
| 1.1.5 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. | 100 m2 |  |  |  |
| 1.1.5.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
| 1.1.5.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |  |  |
| 1.1.5.3 | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 |  |  |
| 1.1.6 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Geotextil) | m2 |  |  |  |
| 1.1.6.1 | 1711217329883 | Material textil netesut (geotextil) | m | 0,7280 |  |  |
| 1.1.6.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0040 |  |  |
| 1.1.6.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 |  |  |
| 1.1.7 | DE09A | Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x200x80 mm, pe fundatie de beton B15 | m |  |  |  |
| 1.1.7.1 | 2663102100001 | Beton B15 | m3 | 0,0530 |  |  |
| 1.1.7.2 | 2666122800300 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm | m | 1,0050 |  |  |
| 1.1.7.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
| 1.1.7.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |  |
| 1.1.7.5 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
| 1.1.8 | TsH32C1 k=0,75 | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 7,5 cm grosime. | m2 |  |  |  |
| 1.1.8.1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit spalat de riu | m3 | 0,0758 |  |  |
| 1.1.8.2 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1875 |  |  |
| 1.1.8.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0600 |  |  |
| 1.1.8.4 | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,0128 |  |  |
| 1.1.9 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (100x200x40 mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 |  |  |  |
| 1.1.9.1 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
| 1.1.9.2 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 |  |  |
| 1.1.9.3 | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare (100x200x40 mm) | m2 | 1,0150 |  |  |
| 1.1.9.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
| 1.1.9.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 |  |  |

| 1.1.9.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.9.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
| 1.1.9.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Amenajare teren |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Fundatia pilonului metalic |  |  |  |  |
| 1.1.10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . | m2 |  |  |  |
| 1.1.10.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
| 1.1.10.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
| 1.1.10.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
| 1.1.10.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
| 1.1.10.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
| 1.1.10.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,0800 |  |  |
| 1.1.10.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
| 1.1.10.8 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
| 1.1.10.9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
| 1.1.10.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
| 1.1.10.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
| 1.1.10.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
| 1.1.11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice | m3 |  |  |  |
| 1.1.11.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 |  |  |
| 1.1.11.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
| 1.1.11.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 |  |  |
| 1.1.11.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |  |
| 1.1.11.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
| 1.1.11.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 1.1.11.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 1.1.12 |  | Piesa inglobata pentru pilon | buc |  |  |  |
| 1.1.12.1 | Material | Piesa inglobata pentru pilon | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Fundatia pilonului metalic |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Complex de joaca |  |  |  |  |
| 1.1.13 |  | Lucrari de instalare a echipamentului, (0.5% din valoarea utilajului cu recapitulatie) | set |  |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Complex de joaca |  |  |  |  |

| Obiectul: Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrări de montare |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
|  |  |  |  |  |  | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 2.1. Mobilier urban |  |  |  |  |
| 1.2.1 | TsH91A | Instalarea bancilor (doar montarea) | buc |  |  |  |
| 1.2.1.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 |  |  |
| 1.2.1.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1500 |  |  |
| 1.2.1.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |  |
| 1.2.1.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |  |
| 1.2.1.5 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
| 1.2.2 | TsH91B | Instalarea urnelor (doar montarea) | buc |  |  |  |
| 1.2.2.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0840 |  |  |
| 1.2.2.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1500 |  |  |
| 1.2.2.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |  |
| 1.2.2.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |  |
| 1.2.2.5 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Mobilier urban |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Iluminat stradal |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din metal | buc |  |  |  |
| 1.2.3.1 | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |  |
| 1.2.4 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc |  |  |  |
| 1.2.4.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1000 |  |  |
| 1.2.4.2 | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |  |  |

| 1.2.5 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.5.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3400 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Iluminat stradal |  |  |  |  |

| Obiectul: Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Utilaj (Echipamente) |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
|  |  |  |  |  |  | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 3.1. Mobilier urban |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Banca cu spatar si perile ondulate L=2400 mm | buc |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Material | Banca cu spatar si perile ondulate L=2400 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 1.3.2 |  | Urna metalica cu arc de protectie | buc |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Material | Urna metalica cu arc de protectie | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Mobilier urban |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Iluminat stradal |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  | Stilp-pilon din metal cu suport 5 m | buc |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Material | Stilp-pilon din metal cu suport 5 m | buc | 1,0000 |  |  |
| 1.3.4 |  | Consola unitara pentru pilon 1 m | buc |  |  |  |
| 1.3.4.1 | Material | Consola unitara pentru pilon 1 m | buc | 1,0000 |  |  |
| 1.3.5 |  | Corp de iluminat stradal led cu panou solar 90W | buc |  |  |  |
| 1.3.5.1 | Material | Corp de iluminat stradal led cu panou solar 90W | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Iluminat stradal |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Complex de joaca |  |  |  |  |
| 1.3.6 |  | Complex de joaca "Mega" (Dimensiuni L=19500mm, l=5200mm, H=3600mm) | buc |  |  |  |
| 1.3.6.1 | Material | Complex de joaca "Mega" (Dimensiuni L=19500mm, l=5200mm, H=3600mm) | buc | 1,0000 |  |  |
| 1.3.7 |  | Complex de joaca "Rezident 1" (Dimensiuni L=9600mm, l=7000mm, H=3100mm) | buc |  |  |  |
| 1.3.7.1 | Material | Complex de joaca "Rezident 1" (Dimensiuni L=9600mm, l=7000mm, H=3100mm) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. Complex de joaca |  |  |  |  |