Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Instalarea pavajului în scuarul Primăriei com.Tohatin

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Primăria comuna Tohatin,

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Locul desfășurării lucrărilor: Instalarea pavajului în scuarul Primăriei com.Tohatin                                 (denumirea, adresa)

Urmează să fie realizate lucrări:

- 1. Amenajare

2. Informaţii şi proiectare

Autoritatea contractată dispune de documentaţia de deviz

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaționale şi europene în cazul în care sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la Lucrările de reparatie în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul şi responsabilul tehnic, precum la necesitate vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Mostrele la lucrările ascunse vor fi predispuse conform cerinţelor, normativelor şi legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea şi depozitarea materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Este necesar  de a  efectua încercări ale utilajului instalat cu întocmirea actelor corespunzătoare.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul termenului de garanţie, care  sunt indicate în actul semnat de ambele părţi.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri sunt redate în documentația de proiect.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Nu se aplică

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor. Nu se aplică

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Sunt redate în documentația de proiect și F1

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări. Sunt redate în documentația de proiect și F1

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform Devizului proiect Forma 1

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor. În documentația de proiect și F1 sunt redate modelele de utilaj

16. Definiţii:

Perioada de execuție până la 15.05.2026 de la semnarea contractului

.

17. Cerinţe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcţie şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerinţelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerinţelor de calificare aplicate la procedura de achiziţie în cauză.  În cazul prezentări preţurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus şi documente confirmative ce atestă preţul acestora. Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Punctul 16 din anuntul de participare sunt enumerate toate documentele care trebue să fie prezentate obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "10" aprilie  2026

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria com.Tohatin

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria com.Tohatin

3. Obiectul achiziţiilor: Instalarea pavajului în scuarul Primăriei com.Tohatin

Instalarea pavajului în scuarul Primăriei com.Tohatin

| (denumirea obiectivului) |  |
| --- | --- |

Deviz-oferta  № 1

Reparatii, Lucrari de amenajare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Amenajare |  |  |
| 1 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 0,41 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,542 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0865 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0082 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0615 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 2 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 357,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 264,537 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 3 | TrI1AA02A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 (incarcarea in autobasculanta) | t | 34,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,81 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Transportarea materialului de la desfacerea trotuarului) | t | 34,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,3099 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 5 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,39 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9773 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 3,3938 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 6 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu dimensiuni 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20 (Manopera K=2) | m | 22,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,28 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 7,92 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...C16/20 | m3 | 1,056 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm | m | 22,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,066 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 7 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 357,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 207,1314 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,6406 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 571,20 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 4 712,40 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm | m2 | 362,355 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,785 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 13,566 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 7,14 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 8 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (scara din pavaj , Manopera K=2) | m2 | 6,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 6,9624 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1896 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 9,60 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 79,20 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm | m2 | 6,09 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,03 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,228 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,12 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)