ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip

LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Dispoziţii generale

| Nr. | Rubrica | Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii: | INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI |
| 1.2. | Obiectul achiziţiei: | Achiziționarea terminalelor (stațiilor) radio |
| 1.3. | Administratorul alocaţiilor bugetare: | Suport bugetar din partea UE. |
| 1.4. | Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: | Nu se utilizează |
| 1.5. | Denumirea cumpărătorului: | Inspectoratul General al Poliţiei |
| 1.6. | Destinatarul: | Inspectoratul General al Poliţiei |
| 1.7. | Limba de comunicare: | De stat |
| 1.8. | Criteriul de evaluare | Cel mai mic preţ pe fiecare lot în parte |
| 1.9. | Termenul de livrare/executare | 45 zile calendaristice după înregistrarea contractului la AAP |

2. Lista bunuri

2.1 Terminale radio Portabile TETRA

Cantitatea: 141 bucăți

| Specificaţii tehnice Terminale Portabile |  | Valori solicitate |
| --- | --- | --- |
| Specificaţii de radio frecvenţă | Banda de frecvenţă | Minim 380 – 400 MHz |
|  | Ecart | 25 KHz |
|  | Ecart Tx – Rx | 10 MHz |
|  | Lărgimea de bandă TMO | 50 MHz |
|  | Lărgimea de bandă DMO | 50 MHz |
|  | Putere de emisie RF: | Min. 1.8W |
|  | Controlul puterii RF: | Automat |
|  | Clasa receptorului | A şi B |
|  | Sensibilitatea statică a receptorului (valori tipice) | Min. -116 dBm, |
|  | Sensibilitatea dinamică a receptorului (valori tipice) | Min. -107 dBm |
| Servicii de voce: |  |  |
| Apel de grup Apel individual Apel telefonic | Grupuri TMO | Min. 200 |
|  | Grupuri DMO | Min. 100 |
|  | Intrare întârziată în convorbirea de grup | Da |
|  | Posibilitate de mapare TMO / DMO | Da |
|  | Grup ascuns | Da |
|  | Compatibilitate gateway şi repetor DMO | Da |
|  | Funcționalitate Repetor DMO activată | Da |
|  | ATG | Da |
|  | Apel de urgenţă inteligent TMO / DMO cu opţiune de hotmic în TMO | Da |
|  | DGNA | Min. 200 grupuri |
|  | Funcţionare în Local Site Trunking | Da |
|  | Liste de scanare | Minim 20 de liste a câte 20 de grupuri |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | DMO şi TMO | Da |
|  | Apelare din listă, număr scurt, de la tastatură direct căutare în agendă alfanumeric, identificare ultim apel | Da |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | Întreruperea unei convorbiri neprioritare | Da |
|  | Posibilitatea de ascultare a apelului în difuzor | Da |
|  | Mod de operare: | Full duplex în PABX şi PSTN |
|  | Mod de apel flexibil: | Din listă |
|  |  | Apel număr scurt |
|  |  | Formare directă |
|  |  | Apelare rapidă şi one touch |
|  |  | Căutare alfabetică |
|  | Identificarea ultimului apel primit | Da |
|  | Formare DTMF peste convorbire | Da |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | Întreruperea unei convorbiri neprioritare | Da |
| Servicii de securitate suportate: | Air Interface Encryption | Da |
|  | Algoritmi de criptare: | TEA1-obligatoriu |
|  | Clase de securitate: | Clasa 1: Clar |
|  |  | Clasa 2: Criptare cu cheie statică (SCK) |
|  |  | Clasa 3: Criptare cu cheie derivată (DCK) şi cheie comună CCK |
|  | Autentificare: | Iniţiată de infrastructură |
|  |  | Mutuală de la terminal |
|  | Funcţie de ştergere a cheilor din tastatură | Da |
|  | Funcţie „radio STUN” | Da |
|  | Autentificarea utilizatorului folosind cod PIN/PUK | Da |
|  | Autentificare la transmisia de date | Da |
| Facilităţi de siguranţă: | Buton dedicat emergency de culoare diferită | Da |
|  | Blocarea tastaturii | Da |
|  | Ascultare ambientală | Da |
|  | Reglarea automată a sensibilităţii microfonului în modul de urgenţă „Hot Mic” în TMO | Da |
|  | Difuzor protejat intern cu amplificator | Min. 1W |
|  | Comutare DMO/TMO la apel de urgenţă | Da |
|  | Protecţie ecran cu logo | Da |
| Interfaţă utilizator: | Ecran color cu posibilitate de rotire a imaginii şi mărire a textului afişat (rezolutie 130x 90) | Da |
|  | Conector de accesorii | Da |
|  | Meniuri prescurtate | Da |
|  | Configurarea tonurilor de notificare | Da |
|  | Tastatură alfanumerică | Da |
|  | Selector de grupuri şi buton de volum amplasat pe parte superioară a terminalului | Da |
|  | Mod de lucru tare/discret selectabil | Da |
|  | Sunet tastatură | selectabil ON/OFF |
|  | Tonuri de alertă | selectabil ON/OFF |
|  | Iluminarea ecranului | Selectabil manual/automatic/oprit |
|  | Editare agendă din taste | Da |
|  | Editare listă de scanare din taste | Da |
|  | Agendă: | Minim 1000 intrări |
|  | Căutare alfanumerică a grupurilor din tastatură | Da |
|  | Listă de scanare editabilă din tastatură | Da |
|  | Agendă editabilă din tastatură | Da |
|  | Istoric apeluri efectuate / primite / pierdute | Da |
|  | Rotirea imaginii de pe ecran cu 180° | Da |
|  | Acces rapid la funcţii prin tasta rotativă | Da |
|  | Regalare contrast imagine | Da |
| Servicii de date | Serviciu de mesaje scurte unic sau grup (SDS) | Da |
|  | Suportă comenzi AT set complet | Da |
|  | Operare simultană SDS şi PD | Da |
|  | Mesaje template | Da |
|  | Introducere predictivă a textului | Da |
|  | Serviciu de pachete de date multislot | Da |
|  | Notificare sosire mesaj în timpul convorbirii | Da |
|  | Serviciu WAP activat (Serviciu care permite abonaţilor accesul direct, de la un terminal TETRA, la surse de informaţii stocate pe un server, ex. baze de date) | Da |
|  | Listă de mesaje Text | Min.20 |
|  | Listă CC şi NC | Min.100 |
| Alte facilităţi | Apel în mod vibraţii | Da |
|  | Capacităţi de upgrade software | Da |
|  | Dezactivarea temporară a terminalului | Da |
|  | Blocare tastatură | Da |
|  | „Folder” favorit | Min. 3 |
|  | Afişare ora şi data | Da |
|  | Screen saver | Da |
|  | Programare USB si RS232 | Da |
|  | Tip baterie: | Baterie cu capacitate extinsă (min. 2000 mAh) |
|  | Performanţă baterie: >14 ore (ciclu 5/5/90) |  |
|  | Încărcător reţea: | EUROPEAN – AC: 100..240V 50..60Hz |
| Condiţii de mediu: | Gama temperaturilor de operare: | -30..+60 grade Celsius |
|  | Gama temperaturilor de depozitare: | -40..+60 grade Celsius |
|  | Umiditate: | Conform ETSI 300 019-1-7 clasa 7.3E |
|  | Etanşare: | IP65 |
|  | Şoc, cădere şi vibraţii | ETS 300 019-1-7 clasa 5M3 |
| Specificaţii GPS integrat cu licență activă | Recepţie simultană: | Min. 8 sateliţi |
|  | Mod de operare: | Autonom sau asistat (A-GPS) |
|  | Antena GPS | Integrată în antena radio sau terminal |
|  | Sensibilitate: | Min. -152dBm |
|  | Acurateţea determinării poziţiei (probabilitate minim 50%) | Max. 3m |
|  | Suport GPS asistat şi autonom | Da |
|  | Serviciu (licenţă) GPS activat | Da |
|  | Protocol : min. ETSI LIP (Format al mesajelor în standard ETSI prin care sunt transmise de la terminalul radio informaţii de localizare prin intermediul infrastructurii TETRA la un server AVL) | Da |
|  | Posibilitatea dezafectării GPS în cazul operaţiunilor speciale | Da |
| Fiecare terminal se va livra cu următoarele accesorii: |  |  |
|  | Sistem de prindere staţie la curea fără husă | Da |
|  | Antenă | Duală RF/GPS de dimensiuni reduse |
|  | Încărcător acumulator (priză EU) | Da |
|  | Baterie de rezervă | Identică cu cea din completul stației |
|  | Ghid de utilizare | Da |
|  | Versiuni Bluetooth suportate | Bluetooth 2.1 +EDR, Bluetooth4.0, |
| Pentru întreg lotul de terminale se vor livra cu următoarele accesorii: |  |  |
|  | Cablu de progamare – 5 bucăți | Tip USB |
|  | Software dedicat de programare – 2 buc. | Da |
|  | Cablu de livrare chei – 1 bucată | Da |
|  | Suport de prindere la curea. | Da |
|  | Încărcător acumulator (priză EU). Controller GPS integrat. | Da |
|  | Kit audio tip manipulator (”tanghentka”) | Da |
|  | Încărcător multiplu cu 6 buzunare pentru terminal portabil | 23 bucăți |
| Garanție | 60 luni pentru fiecare echipament de comunicaţie. |  |

2.2 Terminale radio Portabile TETRA (camuflate/discrete)

Cantitatea: 4 bucăți

| Specificaţii tehnice Terminale Portabile |  | Valori solicitate |
| --- | --- | --- |
| Specificaţii de radio frecvenţă | Banda de frecvenţă | Minim 380 – 430 MHz |
|  | Ecart | 25 KHz |
|  | Ecart Tx – Rx | 10 MHz |
|  | Lărgimea de bandă TMO | 50 MHz |
|  | Lărgimea de bandă DMO | 50 MHz |
|  | Putere de emisie RF: | Min. 1W |
|  | Controlul puterii RF: | Automat |
|  | Clasa receptorului | A şi B |
|  | Sensibilitatea statică a receptorului (valori tipice) | Min. -116 dBm, |
|  | Sensibilitatea dinamică a receptorului (valori tipice) | Min. -107 dBm |
| Servicii de voce: |  |  |
|  | 200 de grupuri programabile - în mod de operare trunking (TMO) | Da |
|  | 100 de grupuri programabile - în mod de operare direct (DMO) | Da |
|  | 10 perechi de grupuri TMO/DMO selectabile prin intermediul RCU | Da |
|  | Mod de lucru semi-duplex | Da |
|  | Convorbiri de grup, de urgenţă. | Da |
|  | Comenzi de bază, prin intermediul unităţii de control la distanţă (RCU) | Da |
| Servicii de securitate suportate: | Air Interface Encryption | Da |
|  | Algoritmi de criptare: | TEA1-obligatoriu |
|  | Clase de securitate: | Clasa 1: Clar |
|  |  | Clasa 2: Criptare cu cheie statică (SCK) |
|  |  | Clasa 3: Criptare cu cheie derivată (DCK) şi cheie comună CCK |
|  | Autentificare: | Iniţiată de infrastructură |
|  |  | Mutuală de la terminal |
| Alte facilităţi | Apel în mod vibraţii | Da |
|  | Distorsiune audio min 1% | Da |
|  | Dezactivarea temporară a terminalului | Da |
|  | Programare USB si RS232 | Da |
|  | Tip baterie (autonomie min. 19 ore) | Baterie cu capacitate extinsă |
|  | Display | PMOLED 128x64 cu navigare prin atingere |
|  | Intrare ieșire audio | 3,5 mm Audio Jack, care accepta si accesorii pentru telefon mobil, talkgroup selector |
|  | Încărcător reţea: | EUROPEAN – AC: 100..240V 50..60Hz, conector USB-C |
| BLUETOOTH și AUDIO | Versiuni Bluetooth suportate | Bluetooth 2.1 +EDR, Bluetooth4.0, Bluetooth Smart (BTLE) |
|  | Securitate Bluetooth | Bluetooth 2.1 Obligatoriu cu Secure Simple Pairng (SSP), prevenirea Sniffing / Hacking Bluetooth 4.0 Suporta Security Manager (SM) Servicii cu criptare AES |
|  | Bluetooth Audio | Profil Headset, Fast PTT ,Accesorii |
| Condiţii de mediu: | Gama temperaturilor de operare: | -20..+55 grade Celsius |
|  | Gama temperaturilor de operare: | -30..+85 grade Celsius |
|  | Umiditate: | ETS 300-019-1-7 Class 7.3E, MIL STD 810 F, G |
|  | Etanşare: | IP54 |
|  | Şoc, cădere şi vibraţii | ETS 300 019-1-7 clasa 5M3 |
| Specificaţii GPS integrat cu licență activă | Recepţie simultană: | Min. 12 sateliţi |
|  | Mod de operare: | Autonom sau asistat (A-GPS) |
|  | Antena GPS | Integrată în antena radio |
|  | Sensibilitate: | Min. -160dBm |
|  | Acurateţea determinării poziţiei (probabilitate minim 50%) | Max. 5m |
|  | Suport GPS asistat şi autonom | Da |
|  | Posibilitatea dezafectării GPS în cazul operaţiunilor speciale | Da |
| Fiecare terminal se va livra cu următoarele accesorii: |  |  |
|  | Sistem de prindere staţie la curea | Da |
|  | Antenă | Antenă Hibrid |
|  | Ghid de utilizare | Da |
| Pentru întreg lotul de terminale discrete se vor livra următoarele accesorii: |  |  |
|  | Cablu de progamare – 2 bucăți | Tip USB |
|  | Software dedicat de programare – 1 bucată | Da |
|  | Cablu de livrare chei 1 bucată | Da |
|  | Manual de utilizare în limba româna. | Da |
|  | Suport de prindere la curea. | Da |
|  | Încărcător acumulator (priză EU). Controller GPS integrat. | Da |
| Accesorii audio | Kit audio handsfree cu tub transparent. 3,5 mm Audio Jack | 4 bucăți Compatibile cu terminalele livrate |
|  | Kit de supraveghere fără Complet Discret Include: Adaptor fără fir Neckloop Y și cârligul de reținere Cască Complet Discretă și fără fir Modul Bluetooth Push-to-Talk pentru căști fără fir | 4 bucăți pentru tot setul Compatibile cu terminalele livrate |
| Garanție | 60 luni pentru fiecare echipament de comunicaţie. |  |

2.3 Terminale radio Mobile TETRA

Cantitatea: 141 bucăți

| Specificaţii tehnice Terminale Mobile |  | Valori solicitate |
| --- | --- | --- |
| Specificaţii de radio frecvenţă | Banda de frecvenţă | Minim 380 – 400 MHz |
|  | Ecart | 25 KHz |
|  | Ecart Tx – Rx | 10 MHz |
|  | Lărgimea de bandă TMO | 50 MHz |
|  | Lărgimea de bandă DMO | 50 MHz |
|  | Putere de emisie RF: | 10W, reglabilă |
|  | Controlul puterii RF: | Minim 6 trepte de putere |
|  | Clasa receptorului | A şi B |
|  | Sensibilitatea statică a receptorului | Min. -114 dBm |
|  | Sensibilitatea dinamică a receptorului | Min. -105 dBm |
|  | Acurateţea nivelului de putere RF | 2 dB |
| Servicii de voce suportate: |  |  |
| Apel de grup | Grupuri TMO | Min. 200 |
|  | Grupuri DMO | Min. 100 |
|  | Intrare întârziată în convorbirea de grup | Da |
|  | Apel de grup utilizând Gateway DMO | Da |
|  | Posibilitate de mapare TMO / DMO | Da |
|  | Grup ascuns | Da |
|  | Compatibilitate gateway şi repetor DMO | Da |
|  | ATG | Da |
|  | Apel de urgenţă inteligent TMO / DMO cu opţiune de hotmic în TMO | Da |
|  | DGNA | Min. 200 grupuri |
|  | Funcţionare în Local Site Trunking | Da |
|  | Liste de scanare | Minim 20 de liste a câte 20 de grupuri |
|  | Identificare apelant | Da |
| Apel individual | DMO şi TMO (full duplex şi semiduplex) | Da |
|  | Apelare din listă, număr scurt, de la tastatură direct căutare în agendă alfanumeric, identificare ultim apel | Da |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | Întreruperea unei convorbiri neprioritare | Da |
| Apel telefonic | Mod de operare: | Full duplex în PABX şi PSTN |
|  | Mod de apel flexibil: | Din listă |
|  |  | Apel număr scurt |
|  |  | Formare directă |
|  |  | Apelare rapidă şi one touch |
|  |  | Căutare alfabetică |
|  | Identificarea ultimului apel primit | Da |
|  | Formare DTMF peste convorbire | Da |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | Întreruperea unei convorbiri neprioritare | Da |
| Servicii de securitate suportate: | Air Interface Encryption | Da |
|  | Algoritmi de criptare: | TEA1-obligatoriu |
|  | Clase de securitate: | Clasa 1: Clar |
|  |  | Clasa 2: Criptare cu cheie statică (SCK) |
|  |  | Clasa 3: Criptare cu cheie derivată (DCK) şi cheie comună CCK |
|  | Autentificare: | Iniţiată de infrastructură |
|  |  | Mutuală de la terminal |
|  | Funcţie de ştergere a cheilor din tastatură | Da |
|  | Funcţie „radio STUN” | Da |
|  | Autentificarea utilizatorului folosind cod PIN/PUK | Da |
|  | Autentificare la transmisia de date | Da |
| Facilităţi de siguranţă: | Buton dedicat emergency de culoare diferită | Da |
|  | Blocarea tastaturii | Da |
|  | Ascultare ambientală | Da |
|  | Reglarea automată a sensibilităţii microfonului în modul de urgenţă „Hot Mic” în TMO | Da |
|  | Comutare DMO/TMO la apel de urgenţă | Da |
|  | Protecţie ecran cu logo | Da |
| Interfaţă utilizator: | Ecran color | Da |
|  | Meniuri prescurtate | Da |
|  | Configurarea tonurilor de notificare | Da |
|  | Tastatură alfanumerică | Da |
|  | Sunet tastatură | selectabil ON/OFF |
|  | Tonuri de alertă | selectabil ON/OFF |
|  | Iluminarea ecranului | Selectabil manual/automatic/oprit |
|  | Editare agendă din taste | Da |
|  | Editare listă de scanare din taste | Da |
|  | Agendă: | 1000 de contacte - până la 6 numere pe intrare - maxim 2000 de intrări |
|  | Căutare alfanumerică a grupurilor din tastatură | Da |
|  | Listă de scanare editabilă din tastatură | Da |
|  | Agendă editabilă din tastatură | Da |
|  | Istoric apeluri efectuate / primite / pierdute | Da |
|  | Acces rapid la funcţii prin tasta rotativă | Da |
|  | Regalare contrast imagine | Da |
| Servicii de date | Serviciu de mesaje scurte unic sau grup (SDS) | Da |
|  | Serviciu de texte alfanumerice (ATS) | Da |
|  | Suportă comenzi AT set complet | Da |
|  | Operare simultană SDS şi PD | Da |
|  | Mesaje template | Da |
|  | Introducere predictivă a textului | iTAP |
|  | Serviciu de pachete de date multislot şi WAP cu licențe active | Da |
|  | Notificare sosire mesaj în timpul convorbirii | Da |
|  | Interfaţă periferică (PEI) RS-232 sau USB pentru dispozitive de mesaje scurte şi pentru pachete de date | Da |
|  | Listă de mesaje Text predefinite | Min.20 |
|  | Listă CC şi NC | Min.100 |
| Alte facilităţi | Capacităţi de upgrade software | Da |
|  | Dezactivarea temporară a terminalului | Da |
|  | Blocare tastatură | Da |
|  | „Folder” favorit | Min. 3 |
|  | Afişare ora şi data | Da |
|  | Screen saver | Da |
|  | Programare USB si RS232 | Da |
| Servicii Gateway cu licență activă | Apel voce de grup din DMO in TMO | Da |
|  | Apel voce de grup din TMO in DMO | Da |
|  | Apel voce de urgență din DMO în TMO | Da |
|  | Apel voce de urgență din TMO în DMO | Da |
|  | Transmitere de semnal de prezență al gateway-ului(Gateway Presence Signal) | Da |
|  | Apel prioritar (Call Pre-emption) în ambele direcții | Da |
|  | Mesaje SDS din DMO în TMO (inclusiv GPS) sau din TMO în DMO | Da |
|  | Routare a SDS configurabila către consola sau PEI | Da |
| Servicii Repetor cu licență activă | Repetă semnale DMO voce și ton pe grupurile selectate | Da |
|  | Repetă mesaje SDS și de status pe grupurile selectate | Da |
|  | Transmitere de semnal de prezență al repetorului (Repeater Presence Signal) | Da |
|  | Apeluri prioritare | Da |
|  | Apeluri de urgență | Da |
|  | Monitorizarea și participarea în apeluri în timp ce se află în modul Repetor | Da |
|  | Niveluri de putere a repetorului configurabile | Da |
| Caracteristici fizice: | Terminalele vor fi în configurație „remote” | Panou de comandă + unitate radio |
|  | Alimentare electrică: | 12Vcc |
| Condiţii de mediu: | Gama temperaturilor de operare: | -30..+60 grade Celsius |
|  | Gama temperaturilor de operare: | -40..+60 grade Celsius |
|  | Umiditate: | ETSI 300 019-1-5 CLASS 5.2 |
|  | Etanşare: | IP54 |
|  | Şoc, cădere şi vibraţii | ETSI 300 019-1-5 CLASS 5M3 |
| Specificaţii GPS integrat | Recepţie simultană: | Min. 8 sateliţi |
|  | Mod de operare: | Autonom sau asistat (A-GPS) |
|  | Antena GPS | Integrată în antena radio |
|  | Sensibilitate tracking: | Min. -159dBm |
|  | Acurateţea determinării poziţiei | 5 metri (probabilitate 50%) 10 metri (probabilitate 95%) |
|  | Suport GPS asistat şi autonom | Da |
|  | Protocol ETSI LIP şi LRRP | Da |
|  | Autentificare la dispecerul GPS | Da |
|  | Suportă Triggeri complet programabili referitori la poziţie: | - La cerere |
|  |  | - Delta distanţă |
|  |  | - Apel de urgenţă |
|  |  | - Delta timp |
|  |  | - Pornire oprire staţie |
|  |  | - Activare/Dezactivare emisie |
|  |  | - Baterie descărcată |
|  |  | - Programare parametri GPS distant |
| Fiecare terminal se va livra cu următoarele accesorii: |  |  |
|  | Cablu de interconectare panou de comandă cu unitatea radio | Lungime minim 7m |
|  | Suporți panou de comandă și unitate radio | Da |
|  | Cablu de alimentare cu siguranță | Lungime minim 6m |
|  | Microfon cu suport de fixare | Da |
|  | Difuzor cu sistem de fixare | Putere minim 5W |
|  | Antena auto omnidirecțională RF | Banda minim 380...400 MHz , VSWR<1,5 în banda de interes,impedanța 50 ohmi, prevăzută cu kit de instalare (fixare, cablu RF, conectori, etc); |
|  | Antena GPS | Banda 1,5... 1,6GHz, prevăzută cu kit de instalare (fixare, cablu RF, conectori, etc). (Sunt acceptate inclusiv soluțiile cu antena GPS integrata pe același suport cu antena UHF) |
|  | Ghid de utilizare | Limba Română |
| Pentru întreg lotul de terminale se vor livra cu următoarele accesorii: |  |  |
|  | Cabluri de progamare – 3 bucăți | Tip USB și serial |
|  | Cabluri livrare chei – 1 bucată | Da |
|  | Software dedicat de programare – 1 bucată | Da |
| Garanție | 60 luni pentru fiecare echipament de comunicaţie. |  |

2.4 Terminale radio Fixe TETRA

Cantitatea: 17 bucăți

| Specificaţii tehnice Terminale Fixe |  | Valori solicitate |
| --- | --- | --- |
| Specificaţii de radio frecvenţă | Banda de frecvenţă | Minim 380 – 400 MHz |
|  | Ecart | 25 KHz |
|  | Ecart Tx – Rx | 10 MHz |
|  | Lărgimea de bandă TMO | 50 MHz |
|  | Lărgimea de bandă DMO | 50 MHz |
|  | Putere de emisie RF: | 10W, reglabilă |
|  | Clasa receptorului | A şi B |
|  | Sensibilitatea statică a receptorului | Min. -114 dBm |
|  | Sensibilitatea dinamică a receptorului | Min. -105 dBm |
|  | Acurateţea nivelului de putere RF | 2 dB |
| Servicii de voce suportate: |  |  |
| Apel de grup | Grupuri TMO | Min. 200 |
|  | Grupuri DMO | Min. 100 |
|  | Intrare întârziată în convorbirea de grup | Da |
|  | Apel de grup utilizând Gateway DMO | Da |
|  | Posibilitate de mapare TMO / DMO | Da |
|  | Grup ascuns | Da |
|  | Compatibilitate gateway şi repetor DMO | Da |
|  | ATG | Da |
|  | Apel de urgenţă inteligent TMO / DMO cu opţiune de hotmic în TMO | Da |
|  | DGNA | Min. 200 grupuri |
|  | Funcţionare în Local Site Trunking | Da |
|  | Liste de scanare | Minim 20 de liste a câte 20 de grupuri |
|  | Identificare apelant | Da |
| Apel individual | DMO şi TMO (full duplex şi semiduplex) | Da |
|  | Apelare din listă, număr scurt, de la tastatură direct căutare în agendă alfanumeric, identificare ultim apel | Da |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | Întreruperea unei convorbiri neprioritare | Da |
| Apel telefonic | Mod de operare: | Full duplex în PABX şi PSTN |
|  | Mod de apel flexibil: | Din listă |
|  |  | Apel număr scurt |
|  |  | Formare directă |
|  |  | Apelare rapidă şi one touch |
|  |  | Căutare alfabetică |
|  | Identificarea ultimului apel primit | Da |
|  | Formare DTMF peste convorbire | Da |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | Întreruperea unei convorbiri neprioritare | Da |
| Servicii de securitate suportate: | Air Interface Encryption | Da |
|  | Algoritmi de criptare: | TEA1-obligatoriu |
|  | Clase de securitate: | Clasa 1: Clar |
|  |  | Clasa 2: Criptare cu cheie statică (SCK) |
|  |  | Clasa 3: Criptare cu cheie derivată (DCK) şi cheie comună CCK |
|  | Autentificare: | Iniţiată de infrastructură |
|  |  | Mutuală de la terminal |
|  | Funcţie de ştergere a cheilor din tastatură | Da |
|  | Funcţie „radio STUN” | Da |
|  | Autentificarea utilizatorului folosind cod PIN/PUK | Da |
|  | Autentificare la transmisia de date | Da |
| Facilităţi de siguranţă: | Buton dedicat emergency de culoare diferită | Da |
|  | Blocarea tastaturii | Da |
|  | Ascultare ambientală | Da |
|  | Reglarea automată a sensibilităţii microfonului în modul de urgenţă „Hot Mic” în TMO | Da |
|  | Comutare DMO/TMO la apel de urgenţă | Da |
|  | Protecţie ecran cu logo | Da |
| Interfaţă utilizator: | Ecran color | Da |
|  | Meniuri prescurtate | Da |
|  | Configurarea tonurilor de notificare | Da |
|  | Tastatură alfanumerică | Da |
|  | Sunet tastatură | selectabil ON/OFF |
|  | Tonuri de alertă | selectabil ON/OFF |
|  | Iluminarea ecranului | Selectabil manual/automatic/oprit |
|  | Editare agendă din taste | Da |
|  | Editare listă de scanare din taste | Da |
|  | Agendă: | 1000 de contacte - până la 6 numere pe intrare - maxim 2000 de intrări |
|  | Căutare alfanumerică a grupurilor din tastatură | Da |
|  | Listă de scanare editabilă din tastatură | Da |
|  | Agendă editabilă din tastatură | Da |
|  | Acces la meniu în timpul convorbirii | Da |
|  | Istoric apeluri efectuate / primite / pierdute | Da |
|  | Acces rapid la funcţii prin tasta rotativă | Da |
|  | Regalare contrast imagine | Da |
| Servicii de date | Serviciu de mesaje scurte unic sau grup (SDS) | Da |
|  | Serviciu de texte alfanumerice (ATS) | Da |
|  | Suportă comenzi AT set complet | Da |
|  | Operare simultană SDS şi PD | Da |
|  | Mesaje template | Da |
|  | Introducere predictivă a textului | iTAP |
|  | Serviciu de pachete de date multislot şi WAP cu licențe active | Da |
|  | Notificare sosire mesaj în timpul convorbirii | Da |
|  | Interfaţă periferică (PEI) RS-232 sau USB pentru dispozitive de mesaje scurte şi pentru pachete de date | Da |
|  | Listă de mesaje Text predefinite | Min.20 |
|  | Listă CC şi NC | Min.100 |
| Alte facilităţi | Capacităţi de upgrade software | Da |
|  | Protejare programare echipament cu parola | Da |
|  | Dezactivarea temporară a terminalului | Da |
|  | Blocare tastatură | Da |
|  | „Folder” favorit | Min. 3 |
|  | Afişare ora şi data | Da |
|  | Screen saver | Da |
|  | Programare USB si RS232 | Da |
| Caracteristici fizice: | Terminalele vor fi în configurație pentru instalare pe birou | Da |
|  | Alimentarea electrică va fi inclusă în set | Da |
|  | Alimentare electrică: | 12Vcc |
| Condiţii de mediu: | Gama temperaturilor de operare: | -30..+60 grade Celsius |
|  | Gama temperaturilor de operare: | -40..+60 grade Celsius |
|  | Umiditate: | ETSI 300 019-1-3 |
|  | Etanşare: | IP54 |
|  | Şoc, cădere şi vibraţii | ETSI 300 019-1-5 |
| Fiecare terminal se va livra cu următoarele accesorii: |  |  |
|  | Sursă de alimentare la de la rețeaua 220Vca | Da |
|  | Suport stație cu difuzor integrat | Da |
|  | Cablu de alimentare cu siguranță | Lungime adaptată condițiilor practice |
|  | Microfon de birou | Da |
|  | Difuzor cu sistem de fixare | Putere minim 5W |
|  | Antena omnidirecțională | Banda minim 380...400 MHz , VSWR<1,5 în banda de interes, câștig minim 5 dBi, impedanța 50 ohmi, conector N-mamă prevăzută cu kit de instalare (fixare, cablu RF minim 30 m, conectori, etc); |
|  | Ghid de utilizare | Limba Română |
| Pentru întreg lotul de terminale se vor livra cu următoarele accesorii: |  |  |
|  | Cablu de progamare si livrare chei – 2 bucăți | Tip USB si serial RS232 |
|  | Software dedicat de programare – 1 bucată | Da |
|  | Cablu de livrare chei 1 bucată | Da |
| Garanție | - luni pentru fiecare echipament de comunicaţie. |  |

3. Cerințe suplimentare pentru achiziționarea echipamentului de radiocomunicații în standard TETRA

- Pentru fiecare tip de terminal, ofertantul va furniza certificatul emis de ISCOM (paginile relevante) pentru versiunea de infrastructură TETRA operaţională în Republica Moldova. Ofertantul trebuie să precizeze link-ul (URL) către certificatul ISCOM publicat pe site-ul TETRA and Critical Communications Association (TCCA).

- Ofertantul trebuie să prezinte dovada deținerii a unui service centru autorizat de către producător sau acte confirmative de contractare a unui astfel de  centru;

- Terminalele vor fi programate de către furnizor, în colaborare cu administratorul sistemului de radiocomunicații TETRA, în care urmează a fi integrate;

- Ofertantul va demonstra compatibilitatea terminalelor cu sistemul în care urmează a fi integrate;

- Toate terminalele ofertate vor fi compatibile cu serviciile disponibile pe infrastructura sistemului TETRA operaţional în Republica Moldova. Compatibilitatea cu infrastructura menţionată, pentru toate tipurile de servicii solicitate prin prezentele specificaţii tehnice pentru fiecare tip de terminal în parte, se va verifica de către specialiştii beneficiarului, cu sprijinul specialiştilor autorizaţi ai furnizorului.

- Pentru softul de programare se va livra Ghid de utilizare, în format PDF, care va include descrierea modului de instalare și operare a softului, în limba română.

- Vor fi instruiți minim 3 angajați ai beneficiarului pentru programarea terminalelor radio livrate.

- Pentru terminalele TETRA ofertate se va furniza o instanţă a aplicaţiei software şi/sau dispozitivul hardware pentru încărcarea cheilor de cifrare, astfel încât cheile de cifrare să poată fi încărcate de beneficiar pe oricare din tipurile de terminale furnizate. În cazul în care încărcarea cheilor de cifrare se face cu o aplicaţie software, aceasta va funcţiona pe orice calculator cu sistemul de operare Windows 7/8/10 pe 32 sau 64 de biţi.

- Orice licenţă software/firmware necesară pentru funcţionarea echipamentului conform specificaţiilor tehnice din cadrul prezentului document va fi furnizată şi inclusă în preţul echipamentului.

- Produsele trebuie să fie noi şi nefolosite. Nu se vor accepta echipamentele declarate de producător ca EoS (End of Sale) sau EoL (End of Life), sau care urmează a fi declarate ca EoS sau EoL în anul achiziţiei sau în anul următor achiziţiei.

- Orice material sau accesoriu, dispozitiv sau subansamblu şi orice alte materiale asemenea acestora, care sunt necesare instalării corecte şi exploatării la parametrii specificaţi în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate apriori solicitate, iar echipamentul se va livra cu toate acestea.

4. Modul de prezentare a ofertelor:

- ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;

- preţul utilajului se indică în lei MD;

- oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;

- preţul utilajului include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

- preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

- orice material sau accesoriu, dispozitiv sau subansamblu şi orice alte materiale asemenea acestora, care sunt necesare instalării corecte şi exploatării la parametrii specificaţi în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate apriori solicitate, iar echipamentul se va livra cu toate acestea;

- preţul echipamentului va include fără nici o excepţie toate materialele, accesoriile, subansamblurile şi dispozitivele enumerate anterior;

- la prezentarea ofertei, aceasta va fi însoţită de mostre a materialelor, accesoriilor, subansamblurilor şi dispozitivelor care fac parte a prezentei achiziţii.