Aprob:______________________Vicedirector medical IMSP IMU

Diana MANEA

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achiziţiilor:Servicii de montare a ventiloconvectoarelor

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Servicii de montare a ventiloconvectoarelor, inclusiv utilajul |  |  |
| 1 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 96,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 33,6000 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 98,8800 |
| 2 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 60,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,0000 |
|  | 25212167100004 | Teava din polietilena sau polipropilena PexAl d16mm | m | 61,8000 |
| 3 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 120,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 21,6000 |
|  | 2875274110102 1 | Piesa de racordare (fiting) cot PPR d 25 | buc | 120,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,4000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,8400 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 2,1600 |
| 4 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 12,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,1600 |
|  | 2875274110102 2 | Piesa de racordare (fiting) Teu PPR 25x25x25 | buc | 12,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0840 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2160 |
| 5 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 36,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,4800 |
|  | 2875274110102 3 | Piesa de racordare (fiting) MP PPR d25x3/4 | buc | 36,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,7200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2520 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,6480 |
| 6 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 24,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,3200 |
|  | 2875274110102 4 | Piesa de racordare (fiting) Racord olandez 25x3/4 | buc | 24,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1680 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,4320 |
| 7 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 24,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,3200 |
|  | 2875274110102 5 | Piesa de racordare (fiting) reductia 3/4x1/2 | buc | 24,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1680 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,4320 |
| 8 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3800 |
|  | 2875274110102 6 | Piesa de racordare (fiting) MP16x1/2mm | buc | 6,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0360 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1380 |
| 9 | SB09B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 40 mm | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2800 |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 12,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0960 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1320 |
| 10 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc | 20,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,0000 |
|  | 2875274205100 1 | Robinet cu mufa Alama d1/2mm | buc | 20,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,3000 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,6400 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Dezaerator automat DU 15mm (1/2 ) | buc | 10,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5000 |
|  | 2875274205100 2 | Dezaerator automat D-15 | buc | 10,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1500 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3200 |
| 12 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 96,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,6400 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 3,8400 |
| 13 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 96,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,6800 |
| 14 | RpCO52B | Tavane suspendate, cu panouri prefabricate din fibra de sticla intarita cu rasini | m2 | 10,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 17,3000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5000 |
|  | 2710703518210 | Panou prefabricat pentru plafoane suspendate | m2 | 10,7100 |
|  | 2811236312000 | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon | m2 | 10,7100 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,1530 |
| 15 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 48,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,7600 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 75,6000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 15,1200 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 2,8800 |
| 16 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 24,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,5200 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 24,0000 |
| 17 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 48,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,6000 |
|  | 2875274204000 1 | Bratara fixare | buc | 48,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 2,4000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 48,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 48,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 48,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 4,8000 |
| 18 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm | m | 96,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 60,4800 |
|  | 332051735223 1 | Termoizolatie conducte (Armoflex) 25x19mm | m | 103,8240 |
| 19 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,8000 |
| 20 | Pret de firma | Cablu de cupru VVG ng 5 x 1.5mm | 100 m | 3,0000 |
|  | 5009623 2 | Cablu de cupru VVG ng 5 x 1.5 mm | 100 m | 0,0735 |
| 21 | IB09A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv | buc | 5,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,5000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 10,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1000 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2000 |
|  | 2811236832352 2 | Burghiu widia | buc | 0,5000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 20,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,5000 |
| 22 | Pret de firma | Ventiloconvector sistem 2 tevi, carcasat, pentru montaj pe perete/tavan, cu gril[ de aspiratie frontala si refulare superioara. Puterea maxima 4.5 kW. Carcasa subtire/compacta din otel galvanizat. Dimensiuni 1190 x 545 x 220xmm. Fibre lavabile categorie de curatare F7. Motor monofazat cu trei trepte de viteza si nivel de zgomot redus, maxim 43 dB. Dirijare cu termostat electromecanic trei trepte de reglare a vitezei pentru montare pe perete. Conexiune lichid 1/2. Dotate cu 5 panouri de comanda. | buc | 5,0000 |
|  | 2952270003150 | Agregat de conditionare aer Tip Aeroterma | buc | 5,0250 |

Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                        T. Sîrbu

Șef serviciul reparație                                                                           N. Melnic

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                      V. Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                      V. Grevici

Specialist în management și organizare                                                V. Martalog