Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 69

din 7 mai  2021

- CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției: Lucrări de reparații curente ale căilor de comunicație, ale căilor de acces pentru vehicule, ale parcărilor, trotuarelor și scărilor. Instalarea mobilierului urban și a altor echipamente similare, ușor demontabile, pe terenul cu nr. Cadastral 0121102.312, situat în mun. Chișinău, or. Durlești str-la Codrilor, 22/1

Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Municipiul Chișinău

Schița amplasării obiectului:

| Lucrari de reparații curente ale căilor de comunicație, ale căilor de acces pentru vehicule, ale parcărilor, trotuarelor și scărilor. Instalarea mobilierului urban și a altor echipamente similare, ușor demontabile, pe terenul cu nr. Cadastral 0121102.312, situat în mun. Chișinău, or. Durlești str-la Codrilor, 22/1 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |

Lista cu cantitățile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatii

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  | Valoarea de deviz, lei |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu |  | Total ————— incl. salariu |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de demolare si pregatire a terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCP45A |  | Demontarea usilor metalice 1.2 x 2.1 m |  |  | kg |  | 150,0000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCS19G |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  | m |  | 185,0000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  | m2 |  | 198,0000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,3400 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (evacuarea deseurilor) |  |  | 100 m3 |  | 0,4800 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  | t |  | 67,2000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare a pamintului |  |  | 100 m3 |  | 0,4800 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  | m2 |  | 255,0000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 1,5300 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  | t |  | 198,9000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare a pamintului |  |  | 100 m3 |  | 1,5300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare si pregatire a terenului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Amenajare teren de joaca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr 20-40 |  |  | m3 |  | 11,0000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr 5-20 |  |  | m3 |  | 11,0000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din savura |  |  | m3 |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CC03C1 |  | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pardoseli VR 100x100x5 mm |  |  | kg |  | 308,0000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 16,0000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M300 (C20/25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  | 4,2000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CG52A |  | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0080 |  |  | m2 |  | 100,0000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15 |  |  | m |  | 50,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare teren de joaca Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Executie Scara si Rampa pentru persoane cu mobilitate limitata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 16,0000 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CC01B |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 12 mm inclusiv |  |  | kg |  | 284,8000 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CC01A1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  |  | kg |  | 65,3000 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CC03C1 |  | Montare plase sudate d5, Vr-I |  |  | kg |  | 127,5400 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C8/10 conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  | m3 |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C12/15 conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  | m3 |  | 8,5000 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CI24A |  | Placarea treptelor si rampei cu placi de gresie antiderapanda pentru exterior R11, incleiate cu adeziv rezistent la inghet, cu grosimea sub 15 mm |  |  | m2 |  | 22,0000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CK18C |  | Montarea Profil treapta din inox, antiderapant (resursele ciment si nisip se exclud) |  |  | m |  | 85,0000 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton Materiale marunte=1,0500 |  |  | buc |  | 44,0000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | CH06B |  | Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta |  |  | m |  | 44,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executie Scara si Rampa pentru persoane cu mobilitate limitata Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Lucrari de amenajare curte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate (cu reutilizarea ulterioara a pavajului dupa montarea rigolelor) |  |  | m2 |  | 150,0000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din amestec nisip- pietris |  |  | m3 |  | 37,5000 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l) |  |  | t |  | 0,1500 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - Beton asfaltic poros cu granulatie mare, SKPg-II SM STB 1033:2008 |  |  | m2 |  | 250,0000 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l) |  |  | t |  | 0,0700 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - Beton asfaltic dens cu granulatie mica SMBg-II/2 SM stb 1033:2008 |  |  | m2 |  | 250,0000 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  | m |  | 70,0000 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj existent demontat anterior) |  |  | m2 |  | 150,0000 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | DE10C apl |  | Montare Rigola pluviala din plastic l=3000mm 260x200h, clasa de rezistenta A15-C250, pe fundatie de beton |  |  | m |  | 90,0000 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | CH06B |  | Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta |  |  | m |  | 34,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de amenajare curte Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Lucrari de reparatie la soclu (sector 1, plansa 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact |  |  | m2 |  | 242,0000 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 242,0000 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren - Placi XPS, gr 100 mm, 0.035 W/m*K Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  | m2 |  | 242,0000 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | CE23A |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm - Profil de imbinare dintre diferite tipuri de termoizolatie, din aluminiu, cu lacrimar Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500 |  |  | m |  | 260,0000 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 242,0000 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica pentru fatade: dimensiuni 400 x 400 mm x 9 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  | m2 |  | 175,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie la soclu (sector 1, plansa 10) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Pereu (sector 1, plansa 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 2,5500 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 38,2500 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | CG23B3 |  | Pardoseli din dala de beton 100 x 100 cm clasa C 12/15, in grosime de 10 cm, prefabricate pe santier, driscuite, avind rosturile umplute cu ermetic poliuritanic, pentru rolarea suprafetei sclivisite (topitor de bitum se exclude) |  |  | m2 |  | 255,0000 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de material antiinghet FLUX ZIMOWY sau analog |  |  | kg |  | 153,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu (sector 1, plansa 10) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Lucrari de reparatie la soclu (sector 2, plansa 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 261,0000 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact |  |  | m2 |  | 261,0000 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 261,0000 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 261,0000 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa d2mm ochi 25x25mm) |  |  | m2 |  | 261,0000 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica pentru fatade: imitatie piatra naturala Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  | m2 |  | 261,0000 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  | m2 |  | 16,0000 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | CN25A |  | Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual |  |  | m2 |  | 16,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie la soclu (sector 2, plansa 11) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8. Pereu (sector 2, plansa 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 1,5600 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 23,4000 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | CG23B3 |  | Pardoseli din dala de beton 100 x 100 cm clasa C 12/15, in grosime de 10 cm, prefabricate pe santier, driscuite, avind rosturile umplute cu ermetic poliuritanic, pentru rolarea suprafetei sclivisite (topitor de bitum se exclude) |  |  | m2 |  | 156,0000 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de material antiinghet FLUX ZIMOWY sau analog |  |  | kg |  | 156,0000 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15 |  |  | m |  | 143,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu (sector 2, plansa 11) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9. Finisare soclu sector 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | CK13A |  | Usi metalice tarmoizolate glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 2,5200 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 9,0000 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | RpIzC42A |  | Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti |  |  | m2 |  | 38,0000 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact |  |  | m2 |  | 38,0000 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 0.045 W/m*K densitate 115 kg/m3, gr 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  | m2 |  | 38,0000 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 38,0000 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | CN11A |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent |  |  | m2 |  | 38,0000 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 |  |  | m |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 |  |  | m |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | CF14A |  | Tencuieli exterioare anticondens, executate cu mortar anticondens pe baza de perlit |  |  | m2 |  | 7,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare soclu sector 3 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10. Finisare terasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 45,0000 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / bariera contra vapori |  |  | m2 |  | 45,0000 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | IzF10F |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - Placi rigide din vata minerala pentru acoperisuri D = 170 kg/m3; . 0,038 W/(m2K); 70 kPa; grosimea 50mm |  |  | m2 |  | 45,0000 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 45,0000 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2 K=2,0000 |  |  | m2 |  | -45,0000 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 45,0000 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 45,0000 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  |  | m2 |  | 45,0000 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 45,0000 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 45,0000 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm gresie din portelan 600x600x9 pentru uz exterior pe adeziv hidrofob. Clasa de rezistenta la alunecare R11 Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  | m2 |  | 45,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare terasa Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11. Zona pavata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 0,5200 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 5,2000 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona pavata Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12. Amenajare zone verzi (280 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (sol fertil, h=20 cm) - solul existent |  |  | 100 m3 |  | 0,5600 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  | t |  | 72,8000 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  | 100 m3 |  | 0,5600 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | TsH03A |  | Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu |  |  | m3 |  | 56,0000 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (sol fertil, h=20 cm) - cernoziom |  |  | 100 m3 |  | 0,5600 |  |  |  |  |  |
| 96 |  | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 72,8000 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | TsH04A |  | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu |  |  | m2 |  | 280,0000 |  |  |  |  |  |
| 98 |  | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  |  | m2 |  | 280,0000 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 2,8000 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | TsH120B |  | Afinarea solului in straturi, razoare si rabate fara plivirea buruienilor |  |  | 100m2 |  | 2,8000 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 2,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare zone verzi (280 m2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13. Plantare arbusti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | TsH24A |  | Plantari arbusti fara balot - tuie h=1.5 m (in vaze de beton) |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Plantare arbusti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.14. Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto placi din beton (45 m2) |  |  | t |  | 6,4000 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | TsC59A |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 |  |  | 100 m3 |  | 0,4600 |  |  |  |  |  |
| 105 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 80,0000 |  |  |  |  |  |
| 106 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare a pamintului |  |  | 100 m3 |  | 0,5100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuare deseuri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total CD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | TsH91A apl |  | Instalarea nisipiera (resursa beton si "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 108 |  | TsH91A |  | Instalarea banci pe 2 picioare (conform specificatiei) - resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | TsH91A |  | Instalarea gard pentru teren de joaca, prefabricat (resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj), k manopera = 2 Coeficient la manoperei=2,0000 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | TsH91A |  | Instalarea leagan dublu cu scaune, prefabricat (resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj), k manopera = 2 Coeficient la manoperei=2,0000 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 111 |  | TsH91A |  | Instalarea complex de joaca, prefabricat (resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj), k manopera = 2 Coeficient la manoperei=2,0000 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 112 |  | TsH91B |  | Instalarea Cos de gunoi (cost in utilaj) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | RpEF13A |  | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (cost in utilaj) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 114 |  | RpEJ07A |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (cost stilpi in utilaj) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 115 |  | TsH91A |  | Instalarea masa de sah cu 2 scaune - resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 116 |  | TsH91B |  | Instalarea parcare pentru bicicleta |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 117 |  | TsH91B |  | Montare vaza din beton, L=1.2 m (doar rmanopera) |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total CD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  |  | Nisipiera |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  |  | Gard pentru teren de joaca |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  | Banca de odihna cu spatar tip BLM 02 sau analog |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  |  | Leagan dublu cu scaune tip SA-05 sau analog |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  |  | Complex de joaca PTP 21-14-Ts sau analog |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  |  | Cos de gunoi |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  |  | Corp de iluminat stradal LED cu panou solar (Temperatura culoare (K) 6400 K, Puterea (W) 50 W, Flux luminos (lm) 950 lm, Gradul de protecюie (IP) IP65) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  |  | Masa de sah cu 2 scaune Copfer PTP 050-01 (Brown/Cream) sau analog |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  |  | Parcare pentru bicicleta |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  |  | Vaza din beton L= 1.20 m, tip VPS 20 sau analog |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cmd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | —————— |  |

| Lucrari de reparații curente ale căilor de comunicație, ale căilor de acces pentru vehicule, ale parcărilor, trotuarelor și scărilor. Instalarea mobilierului urban și a altor echipamente similare, ușor demontabile, pe terenul cu nr. Cadastral 0121102.312, situat în mun. Chișinău, or. Durlești str-la Codrilor, 22/1 | Formular Nr.1A WinСmeta |
| --- | --- |

Lista cu cantitățile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatii

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare si pregatire a terenului |  |  |  |  |
| 1 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice 1.2 x 2.1 m | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,3800 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 11,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (evacuarea deseurilor) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 |  |  |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 |  |  |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,6200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcare a pamintului | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 |  |  |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 |  |  |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,6200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcare a pamintului | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Amenajare teren de joaca |  |  |  |  |
| 12 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr 20-40 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 14111222017522 | Piatra sparta fr 20-40 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr 5-20 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 14111222017523 | Piatra sparta fr 5-20 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | TsC54A | Strat de fundatie din savura | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 14211022005252 | Savura | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | CC03C1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pardoseli VR 100x100x5 mm | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 28731220041001 | Plase sudate VR 100x100x5 mm | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0007 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M300 (C20/25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 26631021000003 | Beton M300 (C20/25) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | CG52A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0080 | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,4500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2653102100841 | Grund Fuxit-1000* | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 1421102200802 | Nisip cuartos "Fuxit-9400"* | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100840 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"* | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0670 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,1700 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15 | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 266310210000115 | Beton clasa B15 | m3 | 0,0480 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 26661228003254 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Executie Scara si Rampa pentru persoane cu mobilitate limitata |  |  |  |  |
| 21 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 12 mm inclusiv | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | CC01A1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0470 |  |  |
|  | 2710602400000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | CC03C1 | Montare plase sudate d5, Vr-I | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 28731220041002 | Plase sudate d5, Vr-I | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0007 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C8/10 conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 26631021000008 | Beton C8/10 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C12/15 conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 266310210000012 | Beton C12/15 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | CI24A | Placarea treptelor si rampei cu placi de gresie antiderapanda pentru exterior R11, incleiate cu adeziv rezistent la inghet, cu grosimea sub 15 mm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 |  |  |
|  | 26701122020521 | Placi de gresie antiderapanda pentru exterior R11 | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 24621061105541 | Adeziv rezistent la inghet | kg | 5,8000 |  |  |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0360 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | CK18C | Montarea Profil treapta din inox, antiderapant (resursele ciment si nisip se exclud) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235490251 | Profil treapta din inox, antiderapant | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton Materiale marunte=1,0500 | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | CH06B | Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta | m |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 28121063057011 | Mina curenta drepta INOX din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii) | m | 1,0000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4. Lucrari de amenajare curte |  |  |  |  |
| 31 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate (cu reutilizarea ulterioara a pavajului dupa montarea rigolelor) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 32 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 33 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec nisip- pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068222 | amestec nisip- pietris | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l) | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Amorsa Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - Beton asfaltic poros cu granulatie mare, SKPg-II SM STB 1033:2008 | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 1111000100013101 | Beton asfaltic poros cu granulatie mare, SKPg-II SM STB 1033:2008 | t | 0,1410 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l) | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Amorsa Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 37 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - Beton asfaltic dens cu granulatie mica SMBg-II/2 SM stb 1033:2008 | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 1111000100013112 | Beton asfaltic dens cu granulatie mica SMBg-II/2 SM stb 1033:2008 | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 38 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 266310210000115 | Beton clasa B15 | m3 | 0,0450 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 26661228002862 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm | m | 1,0050 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 39 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj existent demontat anterior) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 40 | DE10C apl | Montare Rigola pluviala din plastic l=3000mm 260x200h, clasa de rezistenta A15-C250, pe fundatie de beton | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 266310210000115 | Beton clasa B15 | m3 | 0,0450 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 266612280028622 | Rigola pluviala din plastic l=3000mm 260x200h, clasa de rezistenta A15-C250 | m | 1,0050 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 41 | CH06B | Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta | m |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 28121063057011 | Mina curenta drepta INOX din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii) | m | 1,0000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.5. Lucrari de reparatie la soclu (sector 1, plansa 10) |  |  |  |  |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund Betonocontact | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 43 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 44 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren - Placi XPS, gr 100 mm, 0.035 W/m*K Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 25213026029071 | Placi termoizolante, placi polistiren XPS, gr 100 mm, densit 0.035 | m2 | 1,0700 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 45 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm - Profil de imbinare dintre diferite tipuri de termoizolatie, din aluminiu, cu lacrimar Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,7300 |  |  |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,1800 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,1000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 46 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 47 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica pentru fatade: dimensiuni 400 x 400 mm x 9 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 |  |  |
|  | 267011220205111 | placi din ceramica pentru fatade: dimensiuni 400 x 400 mm x 9 mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 24621061105571 | Adeziv rezistent la inghet | kg | 4,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.6. Pereu (sector 1, plansa 10) |  |  |  |  |
| 48 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 49 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 50 | CG23B3 | Pardoseli din dala de beton 100 x 100 cm clasa C 12/15, in grosime de 10 cm, prefabricate pe santier, driscuite, avind rosturile umplute cu ermetic poliuritanic, pentru rolarea suprafetei sclivisite (topitor de bitum se exclude) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2663102100001-01 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2010102906500 | Sipci de rasinoase geluite | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 23203226002201 | Ermetic poliuritanic | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2010232958990 | Lemn de foc | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 51 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de material antiinghet FLUX ZIMOWY sau analog | kg |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 14213022004651 | adaos de material antiinghet | kg | 1,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.7. Lucrari de reparatie la soclu (sector 2, plansa 11) |  |  |  |  |
| 52 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund Betonocontact | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 54 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 55 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 56 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa d2mm ochi 25x25mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 57 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica pentru fatade: imitatie piatra naturala Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 |  |  |
|  | 2670112202033 | placi din ceramica imitatie piatra naturala | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 24621061105571 | Adeziv rezistent la inghet | kg | 4,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 58 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 59 | CN25A | Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2430116104170 | Vopsea anticoroziva | kg | 0,8500 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.8. Pereu (sector 2, plansa 11) |  |  |  |  |
| 60 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 61 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 62 | CG23B3 | Pardoseli din dala de beton 100 x 100 cm clasa C 12/15, in grosime de 10 cm, prefabricate pe santier, driscuite, avind rosturile umplute cu ermetic poliuritanic, pentru rolarea suprafetei sclivisite (topitor de bitum se exclude) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2663102100001-01 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2010102906500 | Sipci de rasinoase geluite | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 23203226002201 | Ermetic poliuritanic | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2010232958990 | Lemn de foc | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 63 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de material antiinghet FLUX ZIMOWY sau analog | kg |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 14213022004651 | adaos de material antiinghet | kg | 1,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 64 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15 | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 266310210000115 | Beton clasa B15 | m3 | 0,0480 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 26661228003254 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.9. Finisare soclu sector 3 |  |  |  |  |
| 65 | CK13A | Usi metalice tarmoizolate glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 281210630600011 | Usi metalice termoizolate gata confectionate din profiluri de otel, cu sticla | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,3500 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2700 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1350 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,6500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 66 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |  |  |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 67 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 68 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 69 | RpIzC42A | Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0,0100 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund Betonocontact | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 71 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 0.045 W/m*K densitate 115 kg/m3, gr 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 26821626113702 | Placi vata minerala 0.045 W/m*K densitate 115 kg/m3, gr 100 mm | m2 | 1,0700 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 72 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 73 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 74 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 75 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 76 | CF14A | Tencuieli exterioare anticondens, executate cu mortar anticondens pe baza de perlit | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 4,2000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0280 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,7500 |  |  |
|  | 2414147318315 | Disan - a cu 92 % substanta uscata | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2640132612039 | Perlit | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2873122005300 | Granule de polistiren | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 1,1000 |  |  |
|  | 2874117308500 | Cartus | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115841148 | Piulita S 3269 M 24 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2414126109781 | Toluen | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2462106109872 | Aracet tip E 50 | kg | 1,8000 |  |  |
|  | 2462106110248 | Aracetol B 55 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.10. Finisare terasa |  |  |  |  |
| 77 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 78 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / bariera contra vapori | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,0800 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 79 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - Placi rigide din vata minerala pentru acoperisuri D = 170 kg/m3; . 0,038 W/(m2K); 70 kPa; grosimea 50mm | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 26821626113703 | Placi rigide din vata minerala pentru acoperisuri D = 170 kg/m3; . 0,038 W/(m2K); 70 kPa; grosimea 50mm | m2 | 1,0100 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3140 |  |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 80 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 81 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2 K=2,0000 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 82 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 83 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 84 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 2,3000 |  |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 85 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 86 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 87 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm gresie din portelan 600x600x9 pentru uz exterior pe adeziv hidrofob. Clasa de rezistenta la alunecare R11 Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 26611128007002 | Placi sau piscoturi de gresie - gresie din portelan 600x600x9 pentru uz exterior. Clasa de rezistenta la alunecare R11 | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 26641021020131 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) hidrofob | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.11. Zona pavata |  |  |  |  |
| 88 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 89 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 90 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 26611128006554 | Placi din beton, pentru trotuare gr 4 cm | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.12. Amenajare zone verzi (280 m2) |  |  |  |  |
| 91 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (sol fertil, h=20 cm) - solul existent | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 |  |  |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 |  |  |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,6200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 92 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 93 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 94 | TsH03A | Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 95 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (sol fertil, h=20 cm) - cernoziom | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 |  |  |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 |  |  |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,6200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 96 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 97 | TsH04A | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 98 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 99 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 100 | TsH120B | Afinarea solului in straturi, razoare si rabate fara plivirea buruienilor | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 101 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.13. Plantare arbusti |  |  |  |  |
| 102 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot - tuie h=1.5 m (in vaze de beton) | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 |  |  |
|  | 11110001000021 | Puieti arbusti foioase fara balot - tuie h=1.5 m | buc | 1,0400 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.14. Evacuare deseuri |  |  |  |  |
| 103 | TsH92B | Incarcarea in auto placi din beton (45 m2) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 104 | TsC59A | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,6300 |  |  |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 10,9000 |  |  |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 2,9500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 105 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 106 | TsC51B | Lucrari la descarcare a pamintului | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 107 | TsH91A apl | Instalarea nisipiera (resursa beton si "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj) | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 108 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare (conform specificatiei) - resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 109 | TsH91A | Instalarea gard pentru teren de joaca, prefabricat (resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj), k manopera = 2 Coeficient la manoperei=2,0000 | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 110 | TsH91A | Instalarea leagan dublu cu scaune, prefabricat (resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj), k manopera = 2 Coeficient la manoperei=2,0000 | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 111 | TsH91A | Instalarea complex de joaca, prefabricat (resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj), k manopera = 2 Coeficient la manoperei=2,0000 | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 112 | TsH91B | Instalarea Cos de gunoi (cost in utilaj) | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0840 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 113 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (cost in utilaj) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 114 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (cost stilpi in utilaj) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,7500 |  |  |
|  | 2811106302048 | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 100,0000 |  |  |
|  | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 | 0,2000 |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,1800 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0840 |  |  |
|  | 1422102205505 | Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2250 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 115 | TsH91A | Instalarea masa de sah cu 2 scaune - resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 116 | TsH91B | Instalarea parcare pentru bicicleta | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0840 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 117 | TsH91B | Montare vaza din beton, L=1.2 m (doar rmanopera) | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 118 |  | Nisipiera | buc |  |  |  |
|  | 27 | Nisipiera | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 119 |  | Gard pentru teren de joaca | buc |  |  |  |
|  | 28 | Gard pentru teren de joaca | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 120 |  | Banca de odihna cu spatar tip BLM 02 sau analog | buc |  |  |  |
|  | 29 | Banca de odihna cu spatar tip BLM 02 sau analog | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 121 |  | Leagan dublu cu scaune tip SA-05 sau analog | buc |  |  |  |
|  | 301 | Leagan dublu cu scaune tip SA-05 sau analog | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 122 |  | Complex de joaca PTP 21-14-Ts sau analog | buc |  |  |  |
|  | 32 | Complex de joaca tip PTP 21-14-Ts sau analog | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 123 |  | Cos de gunoi | buc |  |  |  |
|  | 33 | Cos de gunoi | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 124 |  | Corp de iluminat stradal LED cu panou solar (Temperatura culoare (K) 6400 K, Puterea (W) 50 W, Flux luminos (lm) 950 lm, Gradul de protecюie (IP) IP65) | buc |  |  |  |
|  | 35 | Corp de iluminat stradal LED cu panou solar | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 125 |  | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare | buc |  |  |  |
|  | 2811106302048 | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 126 |  | Masa de sah cu 2 scaune Copfer PTP 050-01 (Brown/Cream) sau analog | buc |  |  |  |
|  | 3322 | Masa de sah cu 2 scaune Copfer PTP 050-01 (Brown/Cream) sau analog | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 127 |  | Parcare pentru bicicleta | buc |  |  |  |
|  | 33222 | Parcare pentru bicicleta | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 128 |  | Vaza din beton L= 1.20 m, tip VPS 20 sau analog | buc |  |  |  |
|  | 4545 | Vaza din beton L= 1.20 m, tip VPS 20 sau analog | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:    Sergiu BRÎNZA      ___________________________

L.Ș