## CAIET DE SARCINI

Obiect: Reparatia curenta a strazii Trandafirilor.

Autoritatea contractantă____Primăria comunei Chircaiestii Noi_

(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
|  |  |  |  |  |  | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. | str.Trandafirilor L=380m B=4m S=1520m2 H=15cm varianta alba |  |  |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
| 1.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,610 |  |  |
| 2 | DI96 | Compactarea patul drumului, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. | 100 m3 |  |  |  |
| 2.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |  |
| 2.2 | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |  |
| 2.3 | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 |  |  |
| 3 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm. | 100 m2 |  |  |  |
| 3.1 | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,900 |  |  |
| 3.2 | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,500 |  |  |
| 3.3 | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,000 |  |  |
| 3.4 | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,000 |  |  |
| 3.5 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,000 |  |  |
| 3.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,940 |  |  |
| 3.7 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |  |
| 3.8 | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,258 |  |  |
| 3.9 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,120 |  |  |
| 3.10 | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,710 |  |  |
| 3.11 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,414 |  |  |
| 3.12 | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,106 |  |  |
|  | 1. | TOTAL str.Trandafirilor L=380m B=4m S=1520m2 H=15cm varianta alba |  |  |  |  |
|  |  | Amenajarea trecerii prin vad din beton |  |  |  |  |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
| 4.1 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |  |
| 5 | TsA18C1 | Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor de fundatii, de pina la 4 m adincime, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, | m3 |  |  |  |
| 5.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,820 |  |  |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100 m3 |  |  |  |
| 6.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |  |
| 6.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |  |
| 7 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire. | m3 |  |  |  |
| 7.1 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,270 |  |  |
| 7.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,050 |  |  |
| 7.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,300 |  |  |
| 7.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |  |
| 7.5 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |  |  |
| 7.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |  |
| 8 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile. | m2 |  |  |  |
| 8.1 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,250 |  |  |
| 8.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,020 |  |  |
| 8.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |  |
| 8.4 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,450 |  |  |
| 9 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. | kg |  |  |  |
| 9.1 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 |  |  |
| 9.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
| 9.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |  |  |
| 9.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,040 |  |  |
| 9.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
| 10 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm. | m2 |  |  |  |
| 10.1 | 1422102205512 | Beton in banda pentru longrine | m3 | 0,006 |  |  |
| 10.2 | 1422102205515 | Beton in imbracaminte | m3 | 0,150 |  |  |
| 10.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,030 |  |  |
| 10.4 | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,004 |  |  |
| 10.5 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,071 |  |  |
| 10.6 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,020 |  |  |
| 10.7 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,580 |  |  |
| 10.8 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,020 |  |  |
| 10.9 | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,023 |  |  |
| 10.10 | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | h-ut | 0,023 |  |  |
| 10.11 | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 0,023 |  |  |
| 10.12 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,007 |  |  |
| 10.13 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 2,200 |  |  |
|  |  | TOTAL Amenajarea trecerii prin vad din beton |  |  |  |  |