| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1777269651365 din data de 27.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Autoturism pentru FOLLOW ME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV: 34110000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Autoturism pentru FOLLOW ME |  |  |  |  |  | Următoarele specificații sunt destinate determinării nivelului de calitate și de performanță al autoturismului. Ofertanții care propun autoturismul trebuie să prezinte, în cadrul ofertelor lor, o descriere comparativă detaliată în raport cu prezentele specificații sau să furnizeze caracteristici echivalente, conform celor menționate mai jos. 1. Dispoziții generale Autoturismul „FOLLOW ME” reprezintă un mijloc destinat asigurării siguranței manevrelor aeronavelor, în orice condiții meteorologice, fiind utilizat, de asemenea, ca punct de comandă mobil în cadrul operațiunilor de salvare și stingere a incendiilor. - Fabricație Autoturismul trebuie să fie nou. Marca șasiu – un producător renumit. 3. Standarde Autoturismul trebuie să respecte cerințele și standardele naționale aplicabile în Republica Moldova, precum și recomandările OACI (ICAO) privind asigurarea aeroportuară, iar construcția sa trebuie să corespundă cerințelor aplicabile utilajelor speciale utilizate în mediul aeroportuar. Construcția autoturismului trebuie să respecte cerințele standardelor europene în vigoare privind proiectarea, construcția și producția, precum și standardele de siguranță aplicabile mașinilor și echipamentelor, pompelor și conductelor, motoarelor cu ardere internă și altele. 4. Unități de măsură Toate datele și informația trebuie să fie furnizată în sistemul metric de măsurare SI. 5. Lista cerințelor Notă: Ofertanții trebuie să completeze corect și complet tabelele de mai jos cu specificațiile corespunzătoare. Termenul „Corespunde” poate fi utilizat numai atunci când un element din caracteristica (specificația) propusă este identic cu un element din caracteristica (specificația) cerută. În cazul în care specificația solicitată definește un interval de parametri (valori), specificația propusă trebuie să precizeze valorile propuse în cazul în care acestea se încadrează în intervalul de parametri (valori). - Indicatori generali: Specificații solicitate. Tipul de caroserie - hatchback, 5 uși. Capacitatea de pasageri, nu mai puțin - 4. Ampatament (middle wheel base), nu mai mult 199 mm. Șasiu al vehiculului cu două axe și tracțiune integrală (4WD/AWD). Înălțime, nu mai mult de 1690 mm. Lungimea, nu mai mult 4550 mm. Jante de aliaj de 18", negre, cu pneuri de 225/55R18. Anvelope all-season. Roata de rezerva. Oglinzi laterale exterioare încălzite, reglabile și rabatabile electric și cu semnalizatoare integrate. Geamuri față/spate acționate electric. Parbriz încălzit. Proiectoare ceața față de tip LED. Faruri de tip LED cu reglare manuală. A treia lampa de frâna. Set apărători de noroi (față și spate). Rulou interior portbagaj. Camera pentru marșarier. Tavan de culoare închisă. Șine longitudinale. Cruise control cu comenzi pe volan. Masa totala maximă autorizată nu mai mult 2100 kg. Vitezometru în km/h. Dispozitiv de remorcare în partea din față și din spate a autoturismului. Motor, cutia de viteză și direcție:. Motor pe benzină, număr de cilindri - 4. Puterea motorului 145-150 CP. Volumul motorului, nu mai mult 1500 cm3. Afișare nivel ulei la pornirea motorului. Cutie de viteză automată. Capacitatea rezervorului principal de combustibil nu mai puțin de 60 litri. Echipare interioară, încălzire și climatizare:. Scaun șofer actionat electric. Cotiera scaun sofer. Airbag-uri frontale, șofer și pasager. Airbag genunchi șofer. Airbag-uri laterale șofer și pasager. Airbag-uri de tip Cortina. Volan cu încălzire, reglabil pe înălțime și adâncime. Aer condiționat două-zone. Scaune față și spate încălzite. Cotieră cu suport pahare spate. Bancheta spate cu spatar rabatabile, cu opțiune de pliere asimetrică 60/40. Computer de bord și sistem electric:. Computer de bord. Preinstalare radio digital. Preechipare radio. Baterie 12V. Contact pentru asistență la pornire. Priză 12V 15A în cabină lângă șofer. Preinstalare panou întrerupător. LED Daylight. Sisteme siguranță și sisteme de asistență șofer:. Sistem de mitigare în cazul accelerărilor accidentale (UMS). Sistem de asistență la frânare pentru evitarea coliziunilor (FCM). Sistem de avertizare la părăsirea involuntară a benzii de rulare (LDW). Asistență la schimbarea benzii de rulare (LCA). Avertizare unghi mort (BSW). Avertizare la ieșirea cu spatele din parcare (RCTA). Frână de parcare acționată electric și funcție de Brake Auto Hold. Sistem cu fază lungă automat. Sistem de autoaprindere a farurilor și senzor de ploaie. Funcții hands free Bluetooth, audio cu comenzi pe volan. Alte echipamente:. Trusă de prim ajutor. Triunghi reflectorizant. Stingător 2 kg. Cric hidraulic. Cala pentru fixat roata. Cui/cârlig remorcare la bara din fătă şi la bara din spate. Pe acoperișul autovehiculului trebuie să fie montat panoul „Follow me” furnizat, alimentat de la rețeaua electrică a autovehiculului, iar în habitaclu trebuie instalată unitatea de comandă a panoului.. Culoare și vopsire:. Ușile din partea dreaptă și stângă – albe. Bara de protecție față, capota, aripile față și spate, acoperișul, bara de protecție spate – portocaliu. Cerințe de pregătire pentru conectarea comunicațiilor radio:. Existența unui loc pentru fixarea stației radio de comunicații aeroportuare în interiorul cabinei.. Existența locurilor pentru fixarea stațiilor radio din gama aeronautică (aviație) în interiorul cabinei- 2 seturi. Existența unui loc pentru fixarea amplificatorului de joasă frecvență (AJF) pentru anunțuri sonore.. Existența unui loc pentru fixarea dispozitivului de redare audio, cu funcție de îndepărtare a păsărilor. Existența unei suprafețe metalice exterioare (acoperiș metalic al vehiculului) pentru montarea a trei antene și a unui echipament MLAT (radiofar) cu baze magnetice.. Existența barelor longitudinale (relinguri) pe acoperișul vehiculului pentru posibilitatea montării a două difuzoare tip goarnă (30 W) pe acoperiș. Instalarea cablajului electric pentru conectarea stațiilor radio, a echipamentului MLAT (radiofar), a amplificatorului de joasă frecvență și a dispozitivului de redare audio la rețeaua de 12V (cablajul electric va fi furnizat de beneficiar).. Prezența siguranțelor sau a întrerupătoarelor automate de protecție (AZS) pentru conectarea stațiilor radio, radiobalizei MLAT, amplificatorului de frecvență joasă (UNF) și a magnetofonului, pentru protecția împotriva supratensiunii și fluctuațiilor de tensiune în rețeaua de 12 V. - Documentele tehnice Specificații solicitate. Instrucțiuni de exploatare a vehiculului în limba română & rusă. 5.2.2; Manual de deservire tehnică a vehiculului în limba română. 5.2.3; Pachetul de documente necesare pentru înregistrarea de stat a vehiculului la ASP RM.. - Servicii de întreținere tehnică Specificații solicitate. Deservirea tehnică și reparația vehiculului la centre autorizate de deservire tehnică pe teritoriul municipiului Chișinău.. Prezentarea unui contract privind deservirea tehnică pentru o perioadă de 24 de luni care va include, dar nu se va limita la, următoarele: - costuri de întreținere - costul pieselor de schimb - costul consumabilelor. - costul combustibilului, uleiului, lubrifianților. Pentru informare, timpul anual de funcționare a vehiculului se încadrează în limitele unui kilometraj de 10.000 km sau 600 de moto ore.. - Garanția Specificații solicitate. Garanția, nu mai puțin de 36 de luni sau 100 000 km.. Ofertantul trebuie să fie dealer oficial al producătorului.. Ofertantul trebuie să dețină un service autorizat pe teritoriul Republicii Moldova (pentru reparații și întreținere tehnică), cu personal certificat. - Recepționarea și testarea Specificații solicitate. Recepționarea și testarea autovehiculului de către personalul tehnic și ingineresc certificat al Beneficiarului, după transportarea acestuia pe teritoriul Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”.. - Livrarea Specificații solicitate. Termenul de executare: nu mai mult de 3 luni de la semnarea contractului.. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: Adresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |