| CAIET DE SARCINI Obiectul achizițiilor: " Reparatia unor incaperi din incinta Blocului didactic nr.1, str. N. Testemitanu, 27 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,26 |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA | m2 | 16,50 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: Briu de protectie din PAL laminat | m2 | 72,70 |
| 4 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 24,90 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 4,20 |
| 6 | CK29F K=0,5 sal. | TAVAN. Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong". Demontarea tavanului suspendat ( de exclus materialele ) | m2 | 15,60 |
| 7 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, gr.5cm | m2 | 3,70 |
| 8 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm | m2 | 3,70 |
| 9 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:/ Placi de gresie portelanat 400x400mm, mata (culoare si forma secoordoneaza cu benificiarul) | m2 | 4,70 |
| 10 | CI14A | Elemente liniare (H=10cm) din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 4,25 |
| 11 | CK18C | Montarea Profilului de trecere din aluminiu, latimea =0,38cm | m | 16,40 |
| 12 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa aluminiu fost/folosinta) | m2 | 4,20 |
| 13 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ///Usi din profil din aluminiu, oarba, culoare cafenie, placate cu sandwich 24mm, inclusiv lacat cu broasca cu 5 chei, identice cu cele monate anterior | m2 | 3,00 |
| 14 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 20,40 |
| 15 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 39,60 |
| 16 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (PGC gr.12,5mm, Profile CW100/UW100 , vata minerala gr. 100mm, 42-45kg/m3) | m2 | 14,40 |
| 17 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 3,00 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 42,30 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si tavane | m2 | 42,30 |
| 20 | CN33A | Tapete pe baza de fibra de sticla VSP 60gr/m2, aplicate pe pereti gletuiti, (se exclud baghetele) | m2 | 64,20 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavanelor si glafurilor | m2 | 322,90 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 322,90 |
| 23 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong " tip Tegular sau analogic, culoare alba, fara gauri, cu dimensiunile placilor 600x600mm grosimea de la 12mm, inclusiv sistemul-grila | m2 | 15,60 |
| 24 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (se exclud radiatoarele din materiale - fost/folosinta) | m2 | 24,90 |
| 25 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 24,90 |
| 26 | CH05B | Briu de protejare din PAL laminat cu latimea de 200mm (Briu fost/ folosinta) | m | 60,20 |
| 27 | TrB05A2-7 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m | t | 6,10 |
| 28 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 6,10 |
| 29 | TsI50C5 | Transportarea deseului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 6,10 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac