Formular Nr.5

WinCmeta

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistemele A1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. LUCRARI DE REPARATIE |  |  |  |  |
| 1 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 |  |  |
| 2 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 2881116002721 | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP | h-ut | 0,3700 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3700 |  |  |
| 3 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6900 |  |  |
| 4 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
| 5 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |  |
| 6 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |  |
| 7 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 8 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0018 |  |  |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0,0030 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0149 |  |  |
| 9 | RpAcA29B | Taierea in sant, cu ferestraul de mina, a tevilor din otel, avind diametrul de 80-100 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,2500 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0800 |  |  |
| 10 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm | m |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 11 | RCsB29D | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm L=40 | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0063 |  |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1900 |  |  |
| 12 | RpAcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalata densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse conform normativului I-6-PE,conductele avind diametrul 90-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,4200 |  |  |
|  | 2521216716000 | Teava din polietilena | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2523156715000 | Manson cu flanse din PE | buc | 0,1700 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 1,2000 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 13 | RpAcH20A aplicativ | Refacerea etansarilor la trecerea prin pereti a conductelor de alimentare cu apa potabila, fara presetupa, fara izolatie hidrofuga, conductele avind diametrul de 50-200 mm (in loc de mortar s-a utilazat spuma poliuretanica; Norma de consum 0.5 / 1buc ) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2664102101207 | Spuma de montare poliuretan | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 14 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 16 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 17 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 18 | DI83E | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 14111122201672 | Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm | m3 | 0,2010 |  |  |
|  | 14111122201646 | Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm | m3 | 0,0180 |  |  |
|  | 14111122201634 | Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 1421302210461 | Material pietros (savura) 0-5 mm | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0078 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0033 |  |  |
| 19 | RpDB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1420 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0910 |  |  |
|  | 1111000100012 - Mare | Mixtura asfaltica preparata la cald agregat mare | t | 0,1650 |  |  |
|  | 23203226000001 | Bitum taiat (cut-back) | t | 0,0007 |  |  |
|  | 1421102200021 | Nisip bituminat... (pentru informatie) | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603419633 | Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm | kg | 0,0190 |  |  |
|  | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,0193 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  | 2952270000000 | Celula de bitum de 20 t capacitate | h-ut | 0,0012 |  |  |
| 20 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald agregat marunt | t | 0,1170 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2320322600193 | Bitum pentru drumuri | kg | 0,7900 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0210 |  |  |
|  | 2940340004220 | Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10 | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 21 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |  |
| 22 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |  |  |
| 23 | AcE51C | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm | piesa |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,9500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1930 |  |  |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0410 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1460 |  |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2210 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,9600 |  |  |