CAIET DE SARCINI

Lucrări de reconstructie podetului amplasat pe drumul public national R34.3 M3 - drum de acces spre s. Slobozia Mare, la km 2,494 (inclusiv reparatia capitala a sectorului de drum R34.3, km 2,344 - km 2,644)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Constructia drumului |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Decaparea structurii rutiere |  |  |  |
| 1 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 787,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 2 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 7,875 |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,3000 |  |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 0.5 km k=0.92 | t |  | 1 732,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 7,875 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
|  |  | 1.1.2. Demolarea podete existente |  |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,550 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 6 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  | 303,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |
| 7 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 1,550 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 8 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat tubului | m3 |  | 6,500 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,6100 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3740 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1870 |  |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 0,065 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 10 | TsI51B8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km | t |  | 14,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0873 |  |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,065 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 12 | Dl122 | Demontarea podetelor inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri k=0.8 | m3 |  | 24,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 13 | TsI51B8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km | t |  | 61,250 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0873 |  |
| 14 | TrB22D3B | Descarcarea elementelor din beton armat demontate | t |  | 61,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0800 |  |
|  |  | 1.1.3. Decaparea pamintului vegetal lista centralizata |  |  |  |
| 15 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (decaparea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 3,530 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5900 |  |
| 16 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II | 100 m3 |  | 3,530 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7600 |  |
| 17 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I incarcarea | 100 m3 |  | 3,530 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 18 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 0.5 km k=0.92 | t |  | 423,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 19 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 3,530 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |
|  |  | 1.1.4. Lucrari de demontarea a elementelor de siguranta rutiera |  |  |  |
| 20 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2100 |  |
| 21 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 14,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |  |
| 22 | TrI1AF07A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m | t |  | 0,139 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0000 |  |
| 23 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 44 km k=1.40 | t |  | 0,139 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 24 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t |  | 0,139 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 |  |
| 25 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (fundatie din beton) | m3 |  | 0,460 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2300 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6000 |  |
| 26 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 |  | 0,0046 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 27 | TsI51B8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km gunoi | t |  | 1,100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0873 |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de terasamente lista centralizata |  |  |  |
| 28 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 13,280 |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,3000 |  |
| 29 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  | 2 602,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |
| 30 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 12,900 |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,3000 |  |
| 31 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 0.5 km k=0.92 | t |  | 2 528,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 32 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Autobasculanta din norma se exclude) | 100 m3 |  | 3,420 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |  |
| 33 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 0.5 km k=0.92 | t |  | 670,320 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 34 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (taierea treptelor de infratire) | 100 m3 |  | 0,750 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |  |
| 35 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 30,350 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 36 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma rambleu | 100 m3 |  | 12,900 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 37 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 52,730 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 38 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 20,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9400 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0380 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,0670 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1420 |  |
| 39 | DI99 | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 2,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,2700 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0600 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,1140 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0880 |  |
| 40 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 |  | 2,290 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,0900 |  |
|  |  | 1.3. Constructia rigolei trapezoidale din beton monolit |  |  |  |
| 41 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Autobasculanta din norma se exclude) | 100 m3 |  | 1,440 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |  |
| 42 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 15,990 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 43 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  | 313,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |
| 44 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fundul rigolei) | 100m2 |  | 0,577 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 141112220166 | Piatra sparta LA30 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 45 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (taluzul rigolei) | 100m2 |  | 3,545 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 141112220166 | Piatra sparta LA30 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 46 | pretul firmei | Material lemnos | m3 |  | 3,210 |
|  | 124654564548476946 | Material lemnos | m3 | 1,0000 |  |
| 47 | RpCE23A | Mastic bituminos pentru umplere (masticul bituminos se aplica in normativ cu norma 1kg ) norma aplicativa | kg |  | 71,300 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2320322600103-24 | Mastic bituminos | kg | 0,5000 |  |
|  | 2653102100880-24 | Mastic bituminos | kg | 0,5000 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,2300 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |
|  |  | 1.4. Constructia rigolei trapezoidale din beton monolit cu panta fortata |  |  |  |
| 48 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Autobasculanta din norma se exclude) | 100 m3 |  | 1,630 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |  |
| 49 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 18,150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 50 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  | 355,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |
| 51 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 |  | 0,310 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 52 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri sprijin din beton C25/30 XF2) | m3 |  | 5,180 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,9500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |  |
|  | 2663102100000-C25/30 | Beton C25/30 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3800 |  |
| 53 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 |  | 2,240 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 54 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (pinten Nr.2 din beton C25/30 XF2) | m3 |  | 18,310 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,9500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |  |
|  | 2663102100000-C25/30 | Beton C25/30 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3800 |  |
| 55 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 |  | 0,620 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 56 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (pinten Nr.3 din beton C25/30 XF2) | m3 |  | 5,060 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,9500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |  |
|  | 2663102100000-C25/30 | Beton C25/30 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3800 |  |
| 57 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fundul rigolei) | 100m2 |  | 0,355 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 141112220166 | Piatra sparta LA30 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 58 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (taluzul rigolei) | 100m2 |  | 2,180 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 141112220166 | Piatra sparta LA30 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 59 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 pentru disipator | m3 |  | 1,350 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 60 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale disipator | m3 |  | 0,435 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 61 | material | Mastic bituminos (coform proiectului) | kg |  | 45,000 |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 62 | pretul firmei | Material lemnos (se adauga pentru rostul de temperatura) | m3 |  | 0,200 |
|  | 124654564548476946 | Material lemnos | m3 | 1,0000 |  |
| 63 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale) | m2 |  | 43,200 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0300 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 1,1000 |  |
|  |  | 1.5. Sistem rutier lista centralizata |  |  |  |
| 64 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului MEDIU de: 10 cm | m2 |  | 2 625,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540000001-10 | Autocamion, 10 t | h-ut | 0,0091 |  |
| 65 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 617,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 66 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat patului | 100m2 |  | 52,730 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |
| 67 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma patul drumului | 100 m3 |  | 15,820 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 68 | DI97 | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma Dl96 k=-6 | 100 m3 |  | -15,820 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 0,1490 |  |
| 69 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast h=15 cm 50% balast si 50% balast de la demolare fara pret | m3 |  | 822,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |  |
|  | 21432000393 | Balast de la demolare fara pret | m3 | 0,6100 |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,6100 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,2320 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |
| 70 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm, SM EN 1328542-A1 h=15 cm | m3 |  | 536,760 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646-063 | Piatra sparta fr.0-63mm LA30 SM EN13285 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672-063 | Piatra sparta fr.0-63mm LA30 SM EN13285 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 71 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din piatra sparta - 50%, asfalt-frezat - 50%, cu 4% ciment (stabilizare cu 4% ciment) | m3 |  | 442,320 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 26511221004401 | Ciment | kg | 89,4000 |  |
|  | 12332123 | Asfalt-frezat 50 % fara pret | m3 | 0,8000 |  |
|  | 1421402200393-1 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,8000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1330 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 72 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 973,100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 73 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica asfalt frezat, piatra sparta stabilizat cu ciment h=15 cm (piatra sparta stabilizata - 50%, asfalt-frezat - 50% cu ciment 4%) | m3 |  | 441,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 1421302200464 | Material- piatra sparta stabilizata cu ciment fara pret | m3 | 1,0030 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1150 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,7200 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 74 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8 l/m2 | t |  | 2,352 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 75 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 50/70) | m2 |  | 2 940,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001-BAD | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 76 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t |  | 0,880 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 77 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70) norma la betonul asfaltic se aplica 0.0972 t/m2 | m2 |  | 2 940,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000-MAS16 | Beton asfatic marunt dens, MAS 16 50/70 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.6. Rigole de acostament B-1-20-50 lista 3.3.1 |  |  |  |
| 78 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C12/15 XD1, h=10 cm | m3 |  | 70,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-C12/15 | Beton C12/15 XD1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 79 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-1-20-50) 0.1 m3/buc | buc |  | 778,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-B1205 | Element B 1-20-50 0.1 m3/buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 80 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 | m3 |  | 0,390 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 1.7. Amenajarea casiurilor pe taluz lista 3.3.3 |  |  |  |
| 81 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,850 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 82 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu pentru casiuri pe acostament | m3 |  | 9,450 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 83 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,940 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 84 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  | 185,120 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |
| 85 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 |  | 18,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 86 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 3,480 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 87 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-2-20-25) 0.023 m3/buc | buc |  | 118,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-238 | Element B2-20-25 0.023 m3/buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 88 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-5) 0.078 m3/buc | buc |  | 86,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-B5 | Element prefabricat din beton armat Б-5 0.078m3/buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 89 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 pentru casiuri pe taluz | m3 |  | 8,930 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 90 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-6) 0.022m3/buc | buc |  | 248,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-600 | Element prefabricat din beton armat Б-6 0.022m3/buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 91 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-9) 0.088 m3/buc | buc |  | 28,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-B9 | Element prefabricat din beton armat Б-9 0.088 m3/buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 92 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 |  | 12,810 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 93 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 15,750 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 94 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-5) 0.078 m3/buc | buc |  | 126,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-B5 | Element prefabricat din beton armat Б-5 0.078m3/buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 95 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Bloc de disepare) 0.004m3/buc | buc |  | 21,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-Disipa | Bloc de disipare 0.004m3/buc | buc | 1,0000 |  |
| 96 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 pentru disipator in sant | m3 |  | 5,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 97 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 3,330 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 1.8. Consolidare acostamente lista centralizata |  |  |  |
| 98 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 de 10 cm | m2 |  | 389,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601-300 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 99 | DI116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 k=5 | m2 |  | 389,000 |
|  | 14111222016601-300 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0126 |  |
|  |  | 1.9. Asternerea pamintului vegetal lista centralizata |  |  |  |
| 100 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I incarcarea | 100 m3 |  | 3,530 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 101 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 0.5 km k=0.92 | t |  | 423,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 102 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (impingerea si asternerea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 3,530 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,7800 |  |
| 103 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 22,900 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 104 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 22,900 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  | 1.10. Constructia podetului dreptunghiular cu sectiunia 2(2.5x2)m la PC24+95.11 lista 3.5.1 |  |  |  |
| 105 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 9,800 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 106 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 0.5 km k=0.92 | t |  | 1 920,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 107 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 9,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 108 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 9,800 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 109 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 9,800 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 110 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II curatirea albiei | 100 m3 |  | 0,500 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 111 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 3,430 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 112 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 113 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 1,640 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 114 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  | 321,440 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |
| 115 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,640 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 116 | TsC54C | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 SM EN 13242+A1 | m3 |  | 41,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 117 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C16/20 XF1 | m3 |  | 60,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 118 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XF4 la iesire si intrare | m3 |  | 9,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 119 | Dl122 | Montarea podetelor dreptunghiulare cu diametru 2,5x2 m, pentru edificii artificiale la drumuri ED36 C35/45 XC4 XD3 XF4 2 buc | m3 |  | 4,380 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800633-ED36 | Blocul podetului dreptunghiular din beton armat 2,5x2,0 m ED36 C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 120 | Dl122 | Montarea podetelor dreptunghiulare cu diametru 2,5x2 m, pentru edificii artificiale la drumuri EDC31.100 C35/45 XC4 XD3 XF4 2 buc | m3 |  | 4,640 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800633-EDC31 | Blocul podetului dreptunghiular din beton armat 2,5x2,0 m EDC31.100 C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 121 | Dl122 | Montarea podetelor dreptunghiulare cu diametru 2,5x2 m, pentru edificii artificiale la drumuri ED26.100 C35/45 XC4 XD3 XF4 4 buc | m3 |  | 7,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800633-ED26 | Blocul podetului dreptunghiular din beton armat 2,5x2,0 m ED26.100 C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 122 | Dl122 | Montarea podetelor dreptunghiulare cu diametru 2,5x2 m, pentru edificii artificiale la drumuri ED13.100 C35/45 XC4 XD3 XF4 38 buc | m3 |  | 67,260 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800633-ED13 | Blocul podetului dreptunghiular din beton armat 2,5x2,0 m ED13.100 C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 123 | Dl132 | Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Aripi AR1 C35/45 XC4 XD3 XF4 2 buc | m3 |  | 3,040 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,3200 |  |
|  | 2663102100000-C25/30 | Beton C25/30 XF2 | m3 | 0,3500 |  |
|  | 2666122800623-AR1 | Aripi AR1 C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7800 |  |
| 124 | Dl132 | Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2,0x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Aripi AR2 C35/45 XC4 XD3 XF4 2 buc | m3 |  | 5,180 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,3200 |  |
|  | 2663102100000-C25/30 | Beton C25/30 XF2 | m3 | 0,3500 |  |
|  | 2666122800623-AR2 | Aripi AR2 C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7800 |  |
| 125 | Dl132 | Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2,0x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Aripi AR3 C35/45 XC4 XD3 XF4 4 buc | m3 |  | 4,520 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,3200 |  |
|  | 2663102100000-C25/30 | Beton C25/30 XF2 | m3 | 0,3500 |  |
|  | 2666122800623-AR3 | Aripi AR3 C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7800 |  |
| 126 | Dl132 | Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2,5x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri bloc ipotecar (закладной) EI11 C35/45 XC4 XD3 XF4 1 buc | m3 |  | 0,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,3200 |  |
|  | 2663102100000-C25/30 | Beton C25/30 XF2 | m3 | 0,3500 |  |
|  | 2666122800629-EI11 | Bloc EI11 C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 402905015 | Mortar de ciment M 20 | m3 | 0,144189 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7800 |  |
| 127 | Dl132 | Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2,5x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri bloc ipotecar (закладной) EI13 C35/45 XC4 XD3 XF4 2 buc | m3 |  | 0,480 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,3200 |  |
|  | 2663102100000-C25/30 | Beton C25/30 XF2 | m3 | 0,3500 |  |
|  | 2666122800629-EI13 | Bloc EI13 C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 402905015 | Mortar de ciment M 20 | m3 | 0,144189 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7800 |  |
| 128 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C16/20 XF1 radier | m3 |  | 4,650 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 129 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 SM EN 998-1:2017 | m3 |  | 2,130 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-M20 | Mortar de ciment M20 SM EN 998-1:2017 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 130 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 322,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 402905015 | Mortar de ciment M 20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 131 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 74,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 402905015 | Mortar de ciment M 20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 132 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti) | t |  | 1,230 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,8800 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,2500 |  |
| 133 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 1 192,900 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 |  |
| 134 | Dl130 | Consolidarea taluzului la intrare cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=8cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 |  | 0,422 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm LA30 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 135 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,422 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 136 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 92,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240, A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 137 | Dl130 | Consolidarea taluzului la intrare cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 |  | 0,160 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm LA30 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 138 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 | 100m2 |  | -0,160 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 139 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 35,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240, A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 140 | Dl130 | Consolidarea taluzului la intrare cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=8cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 |  | 0,686 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm LA30 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 141 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,686 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 142 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 151,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240, A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 143 | Dl130 | Consolidarea taluzului la intrare cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=8cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 |  | 0,397 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm LA30 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 144 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,397 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 145 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 87,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240, A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 146 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XF4 pinten | m3 |  | 9,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 147 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri - Anrocament | m3 |  | 20,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 148 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 1,890 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 149 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 1,890 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
|  |  | 1.11. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |
| 150 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35) | buc |  | 5,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0760 |  |
|  | 2811106301794-235 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 1,0000 |  |
| 151 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A 900 | buc |  | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-90000 | Indicatoare (А900) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 152 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-800 | buc |  | 4,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-80 | Indicatoare D-800 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 153 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 2000x2000 (PANOURI INFORMATIVE) | buc |  | 2,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3300 |  |
|  | 26151073261050 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial BH1500x2000 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0300 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0600 |  |
| 154 | DF59A | Montarea parapetului metalic zincat la drum (1ml=28.10 kg) | m |  | 350,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic zincat H1-A-W4 (28,1 kg/ml) | m | 1,0000 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 155 | DF58A | Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu vopsea | m2 |  | 146,000 |
|  | 7141020013302 | Zugrav-muncitor | h-om | 0,0320 |  |
|  | 1111000100038-033 | Vopsea termoplast Alb | kg | 6,3000 |  |
|  | 1111000100062 | Microbile | kg | 0,4000 |  |
|  | 2682162608364 | Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2430126108729 | Vopsea PF-115 alba | kg | 0,0100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0005 |  |
|  | 2940340004201 | Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman" | h-ut | 0,0085 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială ( 24% ) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Costul estimativ LCM, conform cap.  I – IX (DEVIZ GENERAL), fără TVA – 9 851,41 mii lei

Perioada de execuție a lucrărilor – 5 luni (începând din momentul emiterii/recepționării

Ordinului de începere a lucrărilor).