Caiet de sarcini

Pentru procedura de achiziție

Cererea Ofertelor de Prețuri

Or. Drochia

(localitatea)

- Autoritatea contractantă 	Primaria or. Drochia, r-ul Drochia

- Organizatorul procedurii de achiziţie 	Primaria or. Drochia, r-ul Drochia

- Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparație la IET nr.1, or. Drochia. LOTUL 2

- Cod CPV :  45200000-9

Lista cu cantitățile de lucrări:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LOTUL II 2. Blocul nr. 6 |  |  |
|  |  | 2.1. Acoperisul cladirei bl 6 |  |  |
| 1 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 193,90 |
| 2 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla,., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 233,84 |
| 3 | CN32G | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30,componentele a,b,c, aplicata pe lemn | m2 | 102,50 |
| 4 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03 | m2 | 233,84 |
| 5 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tabla cutata H35 б=0,45) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,05 | m2 | 233,84 |
| 6 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada | kg | 58,17 |
| 7 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 56,20 |
| 8 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02 | m | 36,50 |
|  |  | 2.2. Frontoane |  |  |
| 9 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 31,20 |
| 10 | CN32G | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30,componentele a,b,c, aplicata pe lemn | m2 | 12,30 |
| 11 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tabla cutata H8 б=0,42) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,05 | m2 | 31,20 |
|  |  | 2.3. Captuseala stresenei |  |  |
| 12 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 28,65 |
| 13 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. (captuseala acoperisului) | m2 | 57,30 |
| 14 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 57,30 |
| 15 | CN32G | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30,componentele a,b,c, aplicata pe lemn | m2 | 19,10 |
| 16 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tabla cutata H8 б=0,42) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,05 | m2 | 57,30 |
|  |  | 2.4. Acoperis coridor anexa |  |  |
| 17 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment(19.84m2); tabla cutata(15.84m2) | m2 | 35,68 |
| 18 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 35,68 |
| 19 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla,., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 35,68 |
| 20 | CN32G | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30,componentele a,b,c, aplicata pe lemn | m2 | 28,60 |
| 21 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03 | m2 | 35,68 |
| 22 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tabla cutata H20 б=0,42) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,05 | m2 | 35,68 |
| 23 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada | kg | 6,50 |
| 24 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 6,50 |
| 25 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02 | m | 4,00 |
| 26 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 21,70 |
|  |  | 2.5. Acoperis casa scarii bl 6 |  |  |
| 27 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis -glafuri, sorturi, etc. | m | 8,00 |
| 28 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, | m2 | 24,65 |
| 29 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 8,25 |
| 30 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat Material marunt (adeziv, diluant)=1,05 | m | 16,50 |
| 31 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla,., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 24,60 |
| 32 | CN32G | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30,componentele a,b,c, aplicata pe lemn | m2 | 8,20 |
| 33 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03 | m2 | 24,60 |
| 34 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tabla cutata H20 б=0,42) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,05 | m2 | 24,60 |
| 35 | CE13C | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase(la parapet linga perete) modificate lipite cu adeziv la rece in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu Material marunt=1,05 | m2 | 8,30 |
| 36 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla,., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 4,10 |
| 37 | CN32G | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30,componentele a,b,c, aplicata pe lemn | m2 | 3,20 |
| 38 | CE23D1 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04 | m | 16,50 |
|  |  | 2.6. Copertina la usa de acces |  |  |
| 39 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 | 7,60 |
| 40 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC | m2 | 8,18 |
| 41 | CL26A | Rame metalice gata confectionate-carcasa metalica a copertinei | kg | 95,30 |
| 42 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tabla cutata H20 б=0,42) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,05 | m2 | 7,60 |
| 43 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (вагонка пвх)(alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2 | 9,80 |
| 44 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 4,10 |
| 45 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02 | m | 3,50 |
|  |  | 2. Anexe |  |  |
|  |  | 2.1. Acoperis casa scarii bl3 |  |  |
| 46 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis -glafuri, sorturi, etc. | m | 16,50 |
| 47 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, | m2 | 24,07 |
| 48 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla,., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 24,07 |
| 49 | CN32G | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30,componentele a,b,c, aplicata pe lemn | m2 | 23,28 |
| 50 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03 | m2 | 24,07 |
| 51 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tabla cutata H20 б=0,42) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,05 | m2 | 24,07 |
| 52 | CE23D1 | Glafuri si copertine (montarea glafurilor existente din demontarea anterioara) din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04 | m | 16,50 |
|  |  | 2.2. Captusirea stresinii |  |  |
| 53 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 15,50 |
| 54 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. (captuseala acoperisului) | m2 | 15,50 |
| 55 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 15,50 |
| 56 | CN32G | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30,componentele a,b,c, aplicata pe lemn | m2 | 14,80 |
| 57 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tabla cutata H8 б=0,42) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,05 | m2 | 15,50 |

- Scopul achiziţiei: Lucrări de reparație la IET nr.1, or. Drochia. LOTUL 2 - Termenul şi condiţiile efectuarii lucrărilor: 40 de zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria Regională Nord. - Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.1996. - Modul de întocmire a ofertelor: - Fiecare document prezentat este semnat electronic. - Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preţ cu corespunderea cerinţelor. - Relaţii de contact: or. Drochia, bd. Independenței, nr. 15 A. Foalea Ion - specialist in construcții,gospodărie comunală și drumuri - 078900530 Codrean Mariana- specialist în achiziții - 078900445 ## Președintele grupului de lucru : Nina CERETEU L.Ș. ## Ex: Codrean M Tel.: 078900445