| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2026 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ____________din_______________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Elaborarea expertizei tehnice a coșului de fum (REPETAT). |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot nr.1: Elaborarea expertizei tehnice a coșului de fum (conform Caietului de sarcini, pct. 2 și Anexei nr. 1 (Formularul de deviz). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Elaborarea expertizei tehnice a coșului de fum din beton armat H=180 m, de la CET Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3. |  |  |  | Determinarea caracterului distructiv și înaintarea propunerilor de înlăturare a defectelor pentru: - Căptușeala interioară din cărămidă - Sistemul de paratrăsnet din extremitatea superioară a coșului de fum - Inelul de protecție din plăci de fontă amplasate pe partea superioară a coșului de fum Determinarea înclinației prin măsurători geodezice |  |  |  |
| 1.2. Elaborarea expertizei tehnice a coșului de fum din beton armat H=207,5 m, de la CET, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3. |  |  |  | Cercetarea vizuală a tuturor elementelor coșului de fum Determinarea rezistenței betonului din structura portantă prin metode nedistructive (în caz că există suspiciuni de slăbire a capacității portante sau erodări locale provocate de factorii climaterici) Determinarea înclinației prin măsurători geodezice |  |  |  |
| 1.3. Elaborarea expertizei tehnice a coşului de fum H=180 m, de la CET Sursa 2, Str. Vadul lui Vodă, 5 |  |  |  | Determinarea caracterului distructiv și înaintarea propunerilor de înlăturare a defectelor pentru: - Căptușeala interioară din cărămidă - Sistemul de paratrăsnet din extremitatea superioară a coșului de fum - Inelul de protecție din plăci de fontă amplasate pe partea superioară a coșului de fum - Scări și platformele exterioare Determinarea înclinației prin măsurători geodezice |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________