| Lucrari de reparații la sediul IP Centrul Comunitar pentru oameni în etate „Respirația a doua”, mun. Bălți, str. Șevcenco 23, nr. cadastral 0300208092.01 | Formular Nr.1 WinСmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Lucrari de reparație

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrări de construcție |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea |  |  |
| 1 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapeților si imprejmuirilor metalice etc | kg | 236,0000 |
| 2 | RpCS19D | Demontări: pavaje din piatră sau pavele | m2 | 40,9800 |
| 3 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații si elevații cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 1,3200 |
| 4 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, având grosimea de pâna la 15 cm | m | 14,7500 |
| 5 | RpCG29A | Demolarea pereților de zidărie din cărămidă sau BCA | m2 | 19,2800 |
| 6 | RpCO56A | Demontări: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 10,5000 |
| 7 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile | buc | 2,0000 |
| 8 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianța, complet echipat | buc | 2,0000 |
| 9 | RpSC02A | Demontarea unei căzi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 8,6300 |
| 11 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc | m2 | 22,6400 |
| 12 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 31,0300 |
| 13 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica | m2 | 31,5400 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți | m2 | 80,8000 |
|  |  | 1.2. Pereți |  |  |
| 15 | CD66С | Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 mm, la pereți despărțitori armați, cu grosimea 1/2 cărămidă, cu prepararea manuală a mortarului M-50, inalțimea etajului pâna la 4 m | 100m2 | 0,1840 |
| 16 | CD70A | Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotileț) la pereți cu prepararea manuală a mortarului M-50, inalțimea etajului pâna la 4m | m3 | 1,3400 |
| 17 | СF59B | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pina la 4 m: suprafețe inclinate fără izolație | m2 | 13,0000 |
| 18 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereți si tavane interioare | m2 | 120,7400 |
| 19 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane | m2 | 120,7400 |
| 20 | CF17Bk=4 | Diverse lucrări - diferența de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereți, executat cu mortar | m2 | 120,7400 |
| 21 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereți, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 47,6800 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 73,0600 |
| 23 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 73,0600 |
| 24 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 73,0600 |
| 25 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 30,0000 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 73,0600 |
| 27 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor | m2 | 73,0600 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 73,0600 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea cauciucată | m2 | 73,0600 |
|  |  | 1.3. Tavan |  |  |
| 30 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă | m2 | 22,6400 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 8,7200 |
| 32 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,7200 |
| 33 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,7200 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților și tavanelor | m2 | 8,7200 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor | m2 | 8,7200 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,7200 |
|  |  | 1.4. Pardosea |  |  |
| 37 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin | m2 | 32,7200 |
| 38 | CG01A1K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugș sau se scade | m2 | 32,7200 |
| 39 | CG17D1 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 32,7200 |
| 40 | CI14A | Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv | m | 20,0000 |
|  |  | 1.5. Timplărie |  |  |
| 41 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, având suprafața peste 2,5 mp cu deschidere dublă și plasa maschit, geam termopan 32 mm energo eficient, culoarea antracit pe ambele parti, profil adancimea numai putin de 74 mm, armarea profilului grosimea nu mai mic de 1,5 mm | m2 | 8,4200 |
| 42 | RpCP35A | Înlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice | m | 4,3000 |
| 43 | RpCP35B | Înlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu | m | 4,3000 |
| 44 | CK21A | Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidărie de orice natură, la construcții cu inălțimea pâna la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pâna la 7 mp inclusiv | m2 | 5,7000 |
| 45 | RpCP32D | Înlocuirea ușilor, confecționate din profile de aluminiu cu bariera termică , inclusiv a armaturilor și a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate in doua canate, cu suprafața pâna la 7 mp geam termopan energoeficient amortizor la inchidere miner tip tava INOX feronerie germana | m2 | 0,0000 |
| 46 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la construcții cu înălțimi pâna la 35 m din panouri fixe și foi de ușa GLISANTE | m2 | 11,2800 |
|  |  | 1.6. Lucrari diverse |  |  |
| 47 | RCsB29O | Forarea găurilor străpunse în zidării de cărămidă și piatră, utilizând masina cu foreza-carota diamantată cu diametrul de: 160 mm k=4 | buc | 3,0000 |
| 48 | SB08E | Țeava din material plastic pentru canalizare, îmbinata cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 110 mm | m | 6,4000 |
| 49 | SB08C | Țeava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 50 mm | m | 6,0000 |
| 50 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm | buc | 8,0000 |
| 51 | SB09E | Piesa de legătura din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 12,0000 |
| 52 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
| 53 | SB10E | Piesa de legătura (ramificatie simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm | buc | 2,0000 |
| 54 | SB11C | Piesa de legătura (ramificatie dublă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm | buc | 1,0000 |
| 55 | SA14B | Țeava din material plastic îmbinata prin sudura prin polifuziune, la construcții industriale, având diametrul de 20 mm | m | 23,1600 |
| 56 | SA38B | Brațara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din otel sau PVC montată prin inpușcare, conductele având diametrul de 3/4" | buc | 46,0000 |
| 57 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, având țeava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,0000 |
| 58 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la înălțime sau semiînaltime, având sifonul interior tip S COMPLET PENTRU PERSOANE CU DIZABELITATI | buc | 1,0000 |
| 59 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montată pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
| 60 | SD04A | Baterie amestecatoare cu braț basculant ștativa pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 61 | SB24E | Rigola de dus liniară 600x70mm | buc | 1,0000 |
| 62 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 600x600 | buc | 4,0000 |
| 63 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
| 64 | TsI50A8 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km | t | 12,0000 |
|  |  | 2. Lucrări de montare |  |  |
| 65 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate AQUA OPAQUE 60 W | buc | 2,0000 |
| 66 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, LED 600x600 | buc | 4,0000 |
| 67 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED LIKYA-4 20 W 4000 K 220 - 240 V IP20 | buc | 2,0000 |
| 68 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistența mărită la propagarea flacărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 3x2,5 mmp | m | 136,0000 |
| 69 | RpEE17A | Înlocuirea prizelor - priza bipolara simplă cu C.P.- simbol 0230 | buc | 8,0000 |
| 70 | RpEE14A | Montarea intrerupătoarelor unipolare - intrerupător simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 5,0000 |
| 71 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, având greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 3,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 72 | pret piata | Recuperator D=150mm L=450 | buc | 3,0000 |

Directoarea interimară I.P. CCOE „Respiratia a doua”                                                                     Anastasia GLAVAȚCHI