PARTEA II

CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectivului – Achiziția lucrărilor de restaurare a clădirii administrative cu nr. cadastral 0100520074.01. – sediul Oficiului Avocatului Poporului, din str. Sfatul Țării nr. 16, mun. Chișinău.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, nr.16.

- Beneficiar - Oficiul Avocatului Poporului.

- Autoritate contractantă – Oficiul Avocatului Poporului.

- Statutul de protecție: Imobilul cu nr. cadastral 0100520074.01 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie locală, fiind înscris cu denumirea Sediul Administrației Zemstvei județene cu apartamente pentru funcționari, la nr. 359, cod ChCi9.9-4.1 (cu adresa Sfatul Țării nr.16 A, B) la Compartimentul Strada Sfatul Țării, în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din municipiul Chișinău, în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010).

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-1-4

Soluții arhitecturale

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pardosele parter |  |  |
| 1 | RCsK40B | Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag | m2 | 356,1600 |
| 2 | RCsK40C | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 9,3000 |
| 3 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din gresie | m2 | 14,2400 |
| 4 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de granit | m2 | 26,1000 |
| 5 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 405,8000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Elemente de zidarie parter |  |  |
| 6 | RCsF10D | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru ( zidarie din piatra bruta ) | m3 | 33,4000 |
| 7 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor ( pereti despartitori ) | m3 | 46,0000 |
| 8 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (coloane din beton armat) | m3 | 5,0000 |
| 9 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 55,8000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Demontari finisari interioare pereti parter |  |  |
| 10 | RCsO56C | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. ( Сaptuseala cu lemn ) | m2 | 159,0000 |
| 11 | RCsM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica ( teracota ) | m2 | 13,7500 |
| 12 | RCsM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 | 23,8000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Cerdace si scari exterioare |  |  |
| 13 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 11,0000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Tamplarie |  |  |
| 14 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi exterioare ) | m2 | 21,7000 |
| 15 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi interioare ) | m2 | 105,9700 |
| 16 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre ) | m2 | 125,9300 |
| 17 | CK07B apl | Demontarea pervazurilor din lemn montate la ferestre ( K=0.5 la manopera ) | m | 78,7000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Pardosele etaj |  |  |
| 18 | RCsK40C | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 376,5600 |
| 19 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din gresie | m2 | 7,9000 |
| 20 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de granit | m2 | 9,0000 |
| 21 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 393,5000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Elemente de zidarie etaj |  |  |
| 22 | RCsF10D | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru ( zidarie din piatra bruta ) | m3 | 16,5000 |
| 23 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor ( pereti despartitori ) | m3 | 57,5000 |
| 24 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (coloane din beton armat) | m3 | 2,8000 |
| 25 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 54,5000 |
| 26 | RCsO56C | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. ( Captusirea din ghipsocarton ) | m2 | 94,5000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Demontari finisari interioare pereti etaj |  |  |
| 27 | RCsO56C | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. ( Сaptuseala cu lemn ) | m2 | 131,0000 |
| 28 | RCsM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica ( teracota ) | m2 | 4,9500 |
| 29 | RCsM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 | 65,0000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Curatirea fatadelor |  |  |
| 30 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 883,2000 |
|  |  | Capitolul 1.10. Acoperis |  |  |
| 31 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 623,0000 |
| 32 | RCsH33E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 | 42,9100 |
| 33 | RCsH33B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 765,2800 |
| 34 | RCsK06A apl | Demontarea umpluturi in straturi, executate cu argile ( numai manopera, K=0.5 ) | m3 | 67,4000 |
| 35 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( Planseu din beton armat, rigle, scari ) | m3 | 26,0000 |
|  |  | Capitolul 1.11. Evacuarea deseurilor |  |  |
| 36 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 ( gunoi de constructie ) | t | 738,5500 |
| 37 | TsI51B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 738,5500 |
|  |  | Capitolul 2. Ferme din lemn ( 10 buc ) |  |  |
| 38 | R5A03I apl | Desfacerea grinzilor de planseu cu eliberarea capetelor: in cladiri din zidarie de piatra ( demontarea fermelor ) | 10 m2 | 15,3100 |
| 39 | R5E01A apl | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate la acoperisuri cu pante: capriori din lemn rotund | m | 123,5000 |
| 40 | R10A02L apl | Curatarea suprafetelor de lemn: suprafete de lemn, de vopsitorii cu vopsea pe baza de ulei, cu decapant: netede | m2 | 153,1000 |
| 41 | RMF41A | Ignifugarea suprafetelor structurilor din lemn cu solutie tip aplicata prin: pensulare | m2 | 317,9000 |
| 42 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 6,5000 |
| 43 | CE29C1 apl | Sarpante din ferme la acoperisuri confectionate din scinduri batute in cuie pt. invelitori usoare, cu lungimea intre 8 - 14 m, executate la un punct de lucru ( materiale exclus, K=0.5 manopera ) | m2 | 153,1000 |
|  |  | Capitolul 3. Pereti |  |  |
| 44 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m ( pereti parter ) | 100m2 | 2,5400 |
| 45 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m ( pereti etaj ) | 100m2 | 1,6500 |
| 46 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m ( vata minerala gr. 50 mm ) | m2 | 418,4300 |
|  |  | Capitolul 4. Pardoseli |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Tip P1 |  |  |
| 47 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 39,6700 |
| 48 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu TERRPLAST Plus L8, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 264,4500 |
| 49 | CA02C1 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 8/10 gr. 100 mm ) | m3 | 26,4500 |
| 50 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg | 203,6200 |
| 51 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( membrana CERESIT BT-21 ) | m2 | 264,4500 |
| 52 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2 ) | m2 | 264,4500 |
| 53 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 264,4500 |
| 54 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 264,4500 |
| 55 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm ( K=2 ) | m2 | 264,4500 |
| 56 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg | 203,6300 |
| 57 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 264,4500 |
| 58 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 226,4700 |
|  |  | Capitolul 4.2. Tip P2 |  |  |
| 59 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,8100 |
| 60 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu TERRPLAST Plus L8, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 12,0500 |
| 61 | CA02C1 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10 gr. 100 mm) | m3 | 1,2000 |
| 62 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg | 9,2800 |
| 63 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( membrana CERESIT BT-21 ) | m2 | 12,0500 |
| 64 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2) | m2 | 12,0500 |
| 65 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 12,0500 |
| 66 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,0500 |
| 67 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2) | m2 | 12,0500 |
| 68 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg | 9,2800 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Penetranta CT 17 ) | m2 | 12,0500 |
| 70 | IzF31A apl | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ceresit CL 51" - 2 straturi: suprafata neteda ( consum 1.5 kg/m2 ) | m2 | 12,0500 |
| 71 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 12,0500 |
| 72 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 23,9000 |
|  |  | Capitolul 4.3. Tip P3 |  |  |
| 73 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris ( gr. 150 mm ) | m3 | 37,5000 |
| 74 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu TERRPLAST Plus L8, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 250,0000 |
| 75 | CA02C1 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art.CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10 gr. 100 mm) | m3 | 25,0000 |
| 76 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg | 192,5000 |
| 77 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( membrana CERESIT BT-21 ) | m2 | 250,0000 |
| 78 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2 ) | m2 | 250,0000 |
| 79 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 250,0000 |
| 80 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 250,0000 |
| 81 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2) | m2 | 250,0000 |
| 82 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg | 192,5000 |
| 83 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 250,0000 |
| 84 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade 5 mm grosime ( K=5 ) | m2 | -250,0000 |
| 85 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment ( placaj laminat (finlandez) 15 mm ) | m2 | 250,0000 |
| 86 | CG05A1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet | m2 | 250,0000 |
| 87 | RCsK09C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 250,0000 |
| 88 | RCsK10A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor | m2 | 250,0000 |
| 89 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 222,6000 |
| 90 | RCsK09C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 22,2600 |
| 91 | RCsK10B | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor | m | 222,6000 |
| 92 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 272,2600 |
|  |  | Capitolul 4.4. Tip P4 |  |  |
| 93 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2 ) | m2 | 321,8500 |
| 94 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 321,8500 |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 321,8500 |
| 96 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2) | m2 | 321,8500 |
| 97 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg | 247,8200 |
| 98 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 321,8500 |
| 99 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 370,9600 |
|  |  | Capitolul 4.5. Tip P5 |  |  |
| 100 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2 ) | m2 | 40,8000 |
| 101 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 40,8000 |
| 102 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 40,8000 |
| 103 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2) | m2 | 40,8000 |
| 104 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg | 31,4200 |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Penetranta CT 17 ) | m2 | 40,8000 |
| 106 | IzF31A apl | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ceresit CL 51" - 2 straturi: suprafata neteda ( consum 1.5 kg/m2 ) | m2 | 40,8000 |
| 107 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 40,8000 |
| 108 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 80,0000 |
|  |  | Capitolul 4.6. Tip P6 |  |  |
| 109 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( polisteren extrudat gr. 30 mm in 2 straturi, K=2 ) | m2 | 576,7500 |
| 110 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 576,7500 |
| 111 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm (K=4) | m2 | 576,7500 |
| 112 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg | 444,1000 |
| 113 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 576,7500 |
| 114 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade 5 mm grosime ( K=5 ) | m2 | -576,7500 |
| 115 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment ( placaj laminat (finlandez) 15 mm ) | m2 | 576,7500 |
| 116 | CG05A1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet | m2 | 576,7500 |
| 117 | RCsK09C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 576,7500 |
| 118 | RCsK10A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor | m2 | 576,7500 |
| 119 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 513,4000 |
| 120 | RCsK09C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 51,3400 |
| 121 | RCsK10B | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor | m | 513,4000 |
| 122 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 628,1000 |
|  |  | Capitolul 4.7. Scara la toate niveluri |  |  |
| 123 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 119,0000 |
|  |  | Capitolul 4.8. Pod |  |  |
| 124 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2 ) | m2 | 97,0000 |
| 125 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 97,0000 |
| 126 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 97,0000 |
| 127 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2) | m2 | 97,0000 |
| 128 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg | 74,6900 |
| 129 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 97,0000 |
| 130 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 58,1000 |
|  |  | Capitolul 5. Tavane ( finisare ) |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Din ghips-carton |  |  |
| 131 | СF60E | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 1 026,2000 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 026,2000 |
| 133 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1 026,2000 |
| 134 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 ) | m2 | -1 026,2000 |
| 135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 026,2000 |
| 136 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 026,2000 |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 026,2000 |
| 138 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 026,2000 |
|  |  | Capitolul 5.2. Din beton |  |  |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 137,0000 |
| 140 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 137,0000 |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 137,0000 |
| 142 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 137,0000 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 137,0000 |
| 144 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 137,0000 |
|  |  | Capitolul 5.3. Tavane Armstrong |  |  |
| 145 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 324,8000 |
|  |  | Capitolul 6. Pereti ( finisare ) |  |  |
| 146 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 280,6100 |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2 502,1700 |
| 148 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului ( tencuiala bruta "Ceresit CR 61, consum 9 kg/m2 ) | m2 | 2 502,1700 |
| 149 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2 502,1700 |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2 502,1700 |
| 151 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Ceresit CR 64 " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor ( gr. 5 mm, K=5, consum 1.8 kg/m2/1 mm ) | m2 | 2 502,1700 |
| 152 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2 ) | m2 | 2 502,1700 |
| 153 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49, consum 0.3 l/m2 ) | m2 | 2 502,1700 |
| 154 | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 813,4400 |
| 155 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 23,4100 |
| 156 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 836,8500 |
| 157 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2 mm, K=2) | m2 | -836,8500 |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 836,8500 |
| 159 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 836,8500 |
| 160 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 836,8500 |
| 161 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 836,8500 |
|  |  | Capitolul 7. Ferestre |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Instalarea ferestrelor |  |  |
| 162 | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv ( ferestre pe fatada ) | m2 | 2,6800 |
| 163 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv ( ferestre pe fatada ) | m2 | 98,2700 |
| 164 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp ( ferestre pe fatada ) | m2 | 39,6800 |
| 165 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv ( ferestre pe fatada, REI90 ) | m2 | 3,2000 |
| 166 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp ( ferestre pe fatada, REI90 ) | m2 | 3,2300 |
| 167 | CE24E apl | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, simplu de 45 kg/buc, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat ( ferestre "Velux" ) | buc | 33,0000 |
| 168 | CE24E apl | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, simplu de 45 kg/buc, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat ( ferestre "Velux" cu deschidere automata ) | buc | 7,0000 |
| 169 | CK22C apl | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa ( perete din sticla calita ) | m2 | 9,1000 |
|  |  | Capitolul 7.2. Finisarea taluzurilor interioare |  |  |
| 170 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 324,6000 |
| 171 | Pret furnizor | Cornier din aluminiu | m | 324,6000 |
| 172 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 179,0000 |
| 173 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 179,0000 |
| 174 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 179,0000 |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 179,0000 |
| 176 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 179,0000 |
| 177 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 179,0000 |
| 178 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre | m | 78,7000 |
| 179 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu ( отливы ) | m | 86,1500 |
| 180 | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 56,9100 |
| 181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 56,9100 |
| 182 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 56,9100 |
| 183 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2 mm, K=2) | m2 | -56,9100 |
| 184 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 56,9100 |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 56,9100 |
| 186 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 56,9100 |
| 187 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 56,9100 |
|  |  | Capitolul 8. Usi |  |  |
| 188 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi ( Usa exterioara restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feroneria ) | m2 | 12,2400 |
| 189 | RCsO29H | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, intr-un canat, exlusiv tocul ( Usa exterioara restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feroneria ) | m2 | 1,8900 |
| 190 | CK05A | Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe si foi de usi la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( usi fereastra ) | m2 | 25,6600 |
| 191 | RCsO22D | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe captuseli, in doua canaturi | m2 | 24,1500 |
| 192 | RCsO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului | m2 | 122,8500 |
| 193 | RCsJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( taluzuri interioare ) | m | 444,7000 |
| 194 | Pret furnizor | Cornier din aluminiu | m | 444,7000 |
| 195 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 60,1600 |
| 196 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 60,1600 |
| 197 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 60,1600 |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 60,1600 |
| 199 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 60,1600 |
| 200 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 60,1600 |
|  |  | Capitolul 9. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Constructii din lemn |  |  |
| 201 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm ( adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6 ) | buc | 104,0000 |
| 202 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12 A 240 ) | kg | 61,3000 |
| 203 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 20,7660 |
| 204 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 15,5100 |
| 205 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 36,2750 |
| 206 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite ( Sipci din lemn longitudinale, scinduri de rasinoase - consum 0.01) | m2 | 855,3000 |
| 207 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite ( sipci de lemn transversale, scinduri de rasinoase - consum 0.00835 ) | m2 | 855,3000 |
| 208 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 15,6900 |
| 209 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 8,5500 |
| 210 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( piesa P-1 ) | kg | 216,2000 |
| 211 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( piesa P-2 ) | kg | 173,6000 |
| 212 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( piesa P-3 ) | kg | 197,1000 |
|  |  | Capitolul 9.2. Nod A ( suprafata 324,7 m2 ) |  |  |
| 213 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( pelicula hidroizolanta ) | m2 | 324,7000 |
| 214 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 16 mm grosime | m2 | 324,7000 |
| 215 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( membrana de protectie ) | m2 | 324,7000 |
| 216 | CE05A | Invelitoarea acoperișului va fi executată din tablă plană, îmbinată prin fălțuire dublă, cu fixare în sistem ascuns. Grosimea tablei nu va fi mai mică de 0,5 mm, stratul de protecție din zinc nu va fi mai mic de 250 gr/m2, culoarea (RAL) conform paletar, mat. Ca exemplu poate fi propusă tablamarca „Wetterbest” (Wetterbest-Faltz); tabla „Greencoat”, producător SAAB, tabla de la producătorul „Rheinzink”. | m2 | 324,7000 |
|  |  | Capitolul 9.3. Nod B ( suprafata 410 m2 ) |  |  |
| 217 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime | m2 | 410,0000 |
| 218 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( bariera antivapori ) | m2 | 410,0000 |
| 219 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( vata minerala gr. 50 mm ) | m2 | 410,0000 |
| 220 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( vata minerala gr. 100 mm ) | m2 | 410,0000 |
| 221 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( pelicula hidroizolanta ) | m2 | 410,0000 |
| 222 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 16 mm grosime | m2 | 410,0000 |
| 223 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( membrana de protectie ) | m2 | 410,0000 |
| 224 | CE05A | Invelitoarea acoperișului va fi executată din tablă plană, îmbinată prin fălțuire dublă, cu fixare în sistem ascuns. Grosimea tablei nu va fi mai mică de 0,5 mm, stratul de protecție din zinc nu va fi mai mic de 250 gr/m2, culoarea (RAL) conform paletar, mat. Ca exemplu poate fi propusă tablamarca „Wetterbest” (Wetterbest-Faltz); tabla „Greencoat”, producător SAAB, tabla de la producătorul „Rheinzink”. | m2 | 410,0000 |
|  |  | Capitolul 9.4. Nod C ( suprafata 120,6 m2 ) |  |  |
| 225 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele | m2 | 120,6000 |
| 226 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( bariera antivapori ) | m2 | 120,6000 |
| 227 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( vata minerala gr. 50 mm ) | m2 | 120,6000 |
| 228 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( vata minerala gr. 100 mm ) | m2 | 120,6000 |
| 229 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( pelicula hidroizolanta ) | m2 | 120,6000 |
| 230 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 16 mm grosime | m2 | 120,6000 |
| 231 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( membrana de protectie ) | m2 | 120,6000 |
| 232 | CE05A | Invelitoarea acoperișului va fi executată din tablă plană, îmbinată prin fălțuire dublă, cu fixare în sistem ascuns. Grosimea tablei nu va fi mai mică de 0,5 mm, stratul de protecție din zinc nu va fi mai mic de 250 gr/m2, culoarea (RAL) conform paletar, mat. Ca exemplu poate fi propusă tablamarca „Wetterbest” (Wetterbest-Faltz); tabla „Greencoat”, producător SAAB, tabla de la producătorul „Rheinzink”. | m2 | 120,6000 |
|  |  | Capitolul 9.5. Sisitema de scurgere apei |  |  |
| 233 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 126,0000 |
| 234 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 109,0000 |
| 235 | CK26B apl | Opritori de zapada | m | 126,0000 |
|  |  | Capitolul 9.6. Streasina |  |  |
| 236 | RCsH08B | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate | m2 | 88,0000 |
| 237 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,8800 |
| 238 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 6,0700 |
| 239 | CN16D apl | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la streasina | m2 | 88,0000 |
|  |  | Capitolul 10. Incalzirea mansardei |  |  |
| 240 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime | m2 | 174,1000 |
| 241 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( bariera antivapori ) | m2 | 174,1000 |
| 242 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( vata minerala gr. 50 mm ) | m2 | 174,1000 |
| 243 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( vata minerala gr. 100 mm ) | m2 | 174,1000 |
|  |  | Capitolul 11. Balcon |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Patrea superioara |  |  |
| 244 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a balconului | m2 | 23,9000 |
| 245 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( bariera antivapori ) | m2 | 23,9000 |
| 246 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( placi din polisteren extrudat gr. 30 mm ) | m2 | 23,9000 |
| 247 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( strat separare ) | m2 | 23,9000 |
| 248 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 23,9000 |
| 249 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 50 mm (K=4) | m2 | 23,9000 |
| 250 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 4x100x100, greutatea 1,84 kg/m2 ) | kg | 43,9800 |
| 251 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a balconului | m2 | 23,9000 |
| 252 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( covor hidroizolant in 2 straturi, K=2 ) | m2 | 23,9000 |
| 253 | RpCE29A apl | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei ( strat de protectie "Geotextil" ) | m2 | 23,9000 |
| 254 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm | m2 | 23,9000 |
|  |  | Capitolul 11.2. Partea de jos |  |  |
| 255 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( gr. 30 mm ) | m2 | 23,9000 |
| 256 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 23,9000 |
| 257 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( gr. 20 mm, K=4 la materiale si utilaj ) | m2 | 23,9000 |
| 258 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 23,9000 |
| 259 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " Tink " la pereti | m2 | 23,9000 |
|  |  | Capitolul 12. Finisarea fatadei |  |  |
|  |  | Capitolul 12.1. Fatada bloc nou |  |  |
| 260 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( vata minerala gr. 100 mm ) | m2 | 320,5000 |
| 261 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 320,5000 |
| 262 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2 ) | m2 | 320,5000 |
| 263 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49, consum 0.3 l/m2 ) | m2 | 320,5000 |
| 264 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc ( in 2 straturi, K=2 ) | m2 | 152,0000 |
| 265 | IzF55D | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat (soclu, gr. 50 mm in 2 straturi ) | m2 | 15,0000 |
| 266 | IzF55D | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat (fundatie, gr. 50 mm ) | m2 | 137,0000 |
| 267 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 15,0000 |
| 268 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton ( gr. 10 mm, K=0.5 ) | m2 | 137,0000 |
| 269 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc ( Membrana hidroizolatie de inalta densitate HDPE ) | m2 | 137,0000 |
|  |  | Capitolul 12.2. Fatada bloc vechi |  |  |
| 270 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton ( gr. 3 cm, K=1.5 ) | m2 | 570,0000 |
| 271 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 570,0000 |
| 272 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului ( tencuiala bruta "Ceresit CR 61, consum 9 kg/m2 ) | m2 | 570,0000 |
| 273 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 570,0000 |
| 274 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 570,0000 |
| 275 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Ceresit CR 64 " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor ( gr. 5 mm, K=5, consum 1.8 kg/m2/1 mm ) | m2 | 570,0000 |
| 276 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2 ) | m2 | 570,0000 |
| 277 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49, consum 0.3 l/m2 ) | m2 | 570,0000 |
| 278 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton ( gr. 3 cm, K=1.5, soclu ) | m2 | 55,8000 |
| 279 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2 ) | m2 | 4,6000 |
| 280 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm ( gresie portelanata ) | m2 | 51,2000 |
|  |  | Capitolul 12.3. Finisarea elementelor decorative |  |  |
| 281 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 461,6000 |
| 282 | RCsJ34A | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 461,6000 |
| 283 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 | 461,6000 |
| 284 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( sablon 15 см, K= 1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc | 2,0000 |
| 285 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( sablon 17 см, K= 1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc | 1,0000 |
| 286 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 25 cm, K=1.45 la manopera, se adauga cherestea - 0.0025 m3, tabla zincata - 0.1625 kg) | buc | 3,0000 |
| 287 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10 ) ( Sablon 28.5 cm, K=1,55 la manopera, se adauga cherestea - 0.003 m3, tabla zincata - 0.18 kg ) | buc | 1,0000 |
| 288 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 29 cm, K=1.57 la manopera, se adauga cherestea - 0.003 m3, tabla zincata - 0.18 kg ) | buc | 1,0000 |
| 289 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 40 cm, K=1,9 la manopera, se adauga cherestea - 0.004 m3, tabla zincata - 0.23 kg ) | buc | 1,0000 |
| 290 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10 ) ( Sablon 19.5 cm, K=1.285 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc | 1,0000 |
| 291 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10 ) ( Sablon 30 cm, K=1.69 la manopera, se adauga cherestea - 0.003 m3, tabla zincata - 0.18 kg ) | buc | 1,0000 |
| 292 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10 ) ( Sablon 70 cm, K=4.82 la manopera, se adauga cherestea - 0.007 m3, tabla zincata - 0.365 kg ) | buc | 1,0000 |
| 293 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10 ) ( Sablon 88 cm, K=6,27 la manopera, se adauga cherestea - 0.009 m3, tabla zincata - 0.45 kg ) | buc | 1,0000 |
| 294 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 | 461,6000 |
| 295 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 461,6000 |
| 296 | CF30A | Tencuieli exterioare de 10 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Сeresit" la pereti ( K=3.33 la materiale si utilaj, mortar p/u realizarea stucaturilor profilate CR 42, consum 4.5 kg/m2 ) | m2 | 461,6000 |
| 297 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2 ) | m2 | 461,6000 |
| 298 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49, consum 0.3 l/m2 ) | m2 | 461,6000 |
| 299 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm ( gresie portelanata ) | m2 | 10,8000 |
|  |  | Capitolul 12.4. Schele |  |  |
| 300 | RCsH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie ( 30% cu materiale ) | m2 | 350,9000 |
| 301 | RCsH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie ( 70% permutarea schelelor fara materialelor ) | m2 | 1 028,0000 |
|  |  | Capitolul 13. Canale de ventilare |  |  |
| 302 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,5900 |
| 303 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,5900 |
| 304 | CK17A2 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat ( Placi din rumegus OSB b=18mm ) | m2 | 24,5800 |
| 305 | CE05A | Invelitoarea acoperișului va fi executată din tablă plană, îmbinată prin fălțuire dublă, cu fixare în sistem ascuns. Grosimea tablei nu va fi mai mică de 0,5 mm, stratul de protecție din zinc nu va fi mai mic de 250 gr/m2, culoarea (RAL) conform paletar, mat. Ca exemplu poate fi propusă tablamarca „Wetterbest” (Wetterbest-Faltz); tabla „Greencoat”, producător SAAB, tabla de la producătorul „Rheinzink”. | m2 | 24,5800 |
| 306 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Aparatoare de protectie din otel zincat ) | m2 | 19,1900 |
| 307 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( pelicula anticondensata ) | m2 | 19,1900 |
| 308 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm ( lacrimar din profil tabla de zinc ) de zinc | m | 13,5400 |
| 309 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm ( profil tabla zinc b=0.6m ) | m | 13,5400 |
|  |  | Capitolul 14. Scari exterioare |  |  |
| 310 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 15,7600 |
| 311 | CG19C2 | Pardoseli din placi de piatra de cosauti gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu straifuri si placi ( placi de cosauti gr. 30 mm ) | m2 | 9,9000 |
|  |  | Capitolul 15. Balustrade |  |  |
|  |  | Capitolul 15.1. Balustrada pentru cerdac cu pandus Cp-1 |  |  |
| 312 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm ( adincimea 15 cm, K=1+0,5*0.9=1,45 ) | buc | 24,0000 |
| 313 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 151,9400 |
| 314 | Pret furnizor | Nit metalic cu cap dublu semirotund 5x20mm | buc | 24,0000 |
| 315 | CH05C | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier | m | 8,0000 |
| 316 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 0,1520 |
| 317 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1520 |
| 318 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1520 |
|  |  | Capitolul 15.2. Balustrada cerdac C-1 |  |  |
| 319 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 16,4800 |
| 320 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 0,0160 |
| 321 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0160 |
| 322 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0160 |
| 323 | CH05C | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier | m | 2,2400 |
|  |  | Capitolul 15.3. Scara Sc - 1 |  |  |
| 324 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 733,3500 |
| 325 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 0,7330 |
| 326 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,7330 |
| 327 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,7330 |
| 328 | CH05C | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier | m | 19,4900 |
|  |  | Capitolul 15.4. Scara Sc - 2 |  |  |
| 329 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 820,6100 |
| 330 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 0,8210 |
| 331 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,8210 |
| 332 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,8210 |
| 333 | CH05C | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier | m | 23,0700 |
|  |  | Capitolul 15.5. Imprejmuire balcon |  |  |
| 334 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta ( balustrade cu H=1200 mm, din INOX, cu sticla transparenta securizata 18 mm, 8.2.8 ) | m | 16,2800 |
|  |  | Capitolul 16. Copertina Cr-1 |  |  |
| 335 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 140,7300 |
| 336 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 0,1410 |
| 337 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1410 |
| 338 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1410 |
| 339 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 3,4700 |
|  |  | Capitolul 17. Copertina Cr-2 |  |  |
| 340 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 287,1000 |
| 341 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 0,2870 |
| 342 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,2870 |
| 343 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,2870 |
| 344 | CE18A | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii | m2 | 14,0000 |
|  |  | Capitolul 18. Groapa de acces |  |  |
| 345 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula pentru pereti si podele) | m2 | 47,8000 |
| 346 | IzF10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % ( gr. 50 mm ) | m2 | 11,3500 |
| 347 | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale ( gr. 50 mm ) | m2 | 36,4500 |
| 348 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,3500 |
| 349 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 36,4500 |
| 350 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 11,3500 |
| 351 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 36,4500 |