| ____Construirea bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu" | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1

Retele exterioare LEP-0,4 kv

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3 | 4,000 |
| 2 | TsD19C | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare | m3 | 3,000 |
| 3 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 3,000 |
| 4 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,016 |
| 5 | 33-04-030-3 | Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor (ТП448) | set | 2,000 |
| 6 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare - Заземление | m3 | 2,000 |
| 7 | TsD19C | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare - Заземление | m3 | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400/200 A (ТП448) | buc | 6,000 |
| 9 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,400 |
| 10 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 0,400 |
| 11 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,160 |
| 12 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,400 |
| 13 |  | Caramida | buc | 100,000 |
| 14 |  | Nisip | m3 | 1,000 |
| 15 |  | Cablu AAБ2Л 4*120 mm2 | m | 20,000 |
| 16 |  | Cablu AAБ2Л 4*50 mm2 | m | 30,000 |
| 17 |  | Cablu AВВГ 4*50 mm2 | m | 6,000 |
| 18 | 08-02-160-2 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, RAYCHEM 4x120 mm2 | buc | 4,000 |
| 19 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, - RAYCHEM 4x50 mm2 | buc | 4,000 |
| 20 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-521-16 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A | buc | 4,000 |
| 22 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250/150 A | buc | 6,000 |
| 23 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250/150 A | buc | 6,000 |
| 24 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - BZUM-TF | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 100 A | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-524-7 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, 3P/80 A | buc | 1,000 |
| 28 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-В/3Р | set | 1,000 |
| 29 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,300 |
| 30 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,150 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 31 |  | Decupla PO3-400 A (TP448) | buc | 2,000 |
| 32 |  | Siguranta PN2-400/200 A (TP448) | buc | 6,000 |
| 33 |  | Dulap (кабельный ящик на 4 рубильника 400 А и 4 группы предохранителей 250/1500-150 А) | buc | 1,000 |
| 34 |  | Dulap BZUM-TF-01-100-52 | buc | 1,000 |
| 35 |  | Contor ZMRG 310 CR. | buc | 1,000 |
| 36 |  | Limitator ОПС1-В-3Р | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.