Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

- Obiectul caietului de sarcini:

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea lucrării/serviciilor | Nr. proiect | Valoare, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45200000-9 | Reparația planșeului la căminul termic CT – 314 din str. Petru Rareș, 18 | 98/23-C | 250 000.00 |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi executate la obiectul “TERMOELECTRICA” S.A.

Perioada de execuție: Până la finele lunii octombrie 2025 (în conformitate cu graficul aprobat la semnarea contractului).

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM L.01.01-2012 | Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții |
| 2. | CP L.01.01-2012 | Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse |

4. Încercări, instrucțiuni, garanții ale operatorilor economici, desene și scheme de execuție.

Lucrările vor fi executate în strictă conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini și a Documentației Normativ Tehnice (DNT) în vigoare, Normelor și Regulilor în construcții.

5. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor executate la căminul termic. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura defectele în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

6. Criteriul de evaluare: prețul cel mai scăzut.

7. Cerințe privind calculul costului:

7.1 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024;

(https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024-1.pdf).

7.2 Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări;

7.3 Costul lucrărilor va fi exprimat în lei MDL și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului;

7.4 Pentru executarea lucrărilor   sunt   prevăzute condiții normale de muncă. Dacă condițiile de muncă  sunt  diferite  de cele normale,  în  fiecare caz în parte  se  va  conveni  un   act  comun   în conformitate cu  punctul 3  Ordinului Agenției  Construcții și  Dezvoltare  Teritoriului   nr.117  din 03.09.2007;

7.5  Lista cu cantitățile de lucrări este prezentată în Anexa nr. 1  a Caietului de Sarcini.

8. Documentația tehnică-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM G.04.07:2014 | Normativ în construcții instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului. Rețele termice. |
| 2. | NCM G.04.03-1999 | Proiectarea și executarea rețelelor termice subterane Fără canal din conducte preizolate cu poliuretan expandat și manta din polietilenă |
| 3. | NCM L.01.01-2012 | Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții |
| 4. | NCM F.03.03-2005 | Executarea, controlul calității și recepția lucrărilor din beton și beton armat |
| 5. | NCM A.08.02: 2014 | Securitatea și sănătatea muncii în construcții |

9.  Documente obligatorii la depunerea ofertelor.

1. Experiență similară la reparația rețelelor termice.

2. Dovadă de deținere a utilajului necesar pentru executarea lucrărilor.

Dotare proprie sau arendă a minim următoarelor utilaje:

Excavator, macara, aparat de sudură, autobasculantă.

3. Personal calificat și autorizat în domeniul instalării rețelelor termice cu prezentarea certificatelor respective.

Ofertantul trebuie să fie dotat minimum cu o echipă de 5 specialiști/muncitori.

4. Certificat de atestare tehnică-profesională la lucrări specializate și instalații aferente a dirigintelui de șantier.

Ofertantul va face dovada disponibilității dirigintelui de șantier pentru domeniile aferente lucrărilor ce urmează a fi executate:

- Instalații și rețele tehnico – edilitare:

B) de încălzire;

10.  Cerințe de mentenanță.

- Garanția lucrărilor executate va constitui 5 ani din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor și facturii  fiscal;

- Termenul de executare – conform graficului determinat de Beneficiar, contrasemnat de ambele părți;

- La efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă;

- La efectuarea lucrărilor antreprenorul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului;

- Executantul  lucrărilor este obligat  să  efectueze lucrările cu toate materialele consumabile proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova;

- Executantul este obligat să realizeze lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii/arendă etc., care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare;

- Executantul lucrărilor este obligat să realizeze lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate/supravegheate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova;

- Executantul lucrărilor este obligat să admită la realizarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova;

- Tot personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare;

Legitimațiile  vor  fi prezentate obligatoriu  în cadrul  instruirii primare, persoanele care nu vor deține legitimație nu vor fi admise la executarea lucrărilor. Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină permanent legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate;

- Ofertele care nu vor îndeplini condițiile caietului de sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare.

- Condiții generale.

Antreprenorul va executa lucrările cu materialele proprii.

„TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor care vor fi executate.

- Relații de contact :

Partea contractuală – tel: 022 436 – 490 ; e-mail vlaico.mariana@termoelectrica.md

Partea tehnică – tel: 022 436 – 463; e-mail borodco.nicolai@termoelectrica.md

Anexe:

| Nr. anexei | Denumirea anexei |
| --- | --- |
| Anexa 1 | Lista cu cantitățile de lucrări conform proiectului 98/23-C; |
| Anexa 2 | Proiectul 98/23-C. |

| Reparația planșeului la căminul termic CT – 314 din str. Petru Rareș, 18 | ANEXA 1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 98/23-C

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Сonditii ce difera de cele normale k=1,15 (p.7) ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 30,000 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 56m2*0.28m=15.68m3 | m3 | 15,680 |
| 3 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка а/бетона) | 100 m3 | 0,157 |
| 4 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km ( а/бетона)/ 15.68m3*1.9=29.79t | t | 29,790 |
| 5 | RpCA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime | m3 | 28,000 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,280 |
| 7 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 47,600 |
| 8 | AcE07B | Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B, k=0.8 | buc | 4,000 |
| 9 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 8,400 |
| 10 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (Погрузка ж/бетона ) | t | 18,480 |
| 11 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km ( ж/бетона ) | t | 18,480 |
| 12 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 18,250 |
| 13 | RpCB04A1 | Beton armat turnat in stilpi, grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (Gm1, 2, sectoarele monolite in pereti) | m3 | 3,500 |
| 14 | CC02K2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 97,380 |
| 15 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 283,820 |
| 16 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe PO-4 | buc | 2,000 |
| 17 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe PO-2 | buc | 2,000 |
| 18 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe P21d-8 | buc | 10,000 |
| 19 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe P11d-8 | buc | 3,000 |
| 20 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,400 |
| 21 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (inel КЦ7-3) | buc | 4,000 |
| 22 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (inel КЦО-1) | buc | 10,000 |
| 23 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (din demontare) | buc | 4,000 |
| 24 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (placa de acoperire, h-1cm) | m2 | 42,000 |
| 25 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade ( h-1 cm, к=4 ) | m2 | -42,000 |
| 26 | IzF04F(F) | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu mastic de bitum k=2 (placa de acoperire) | m2 | 42,000 |
| 27 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 28,000 |
| 28 | DI83E | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm | m2 | 56,000 |
| 29 | DB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 56,000 |
| 30 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 56,000 |