	Lucrari de reparatie a grupurilor sanitare parter, in cadrul IMSP Centrul de Sanatate Straseni, mun. Straseni, str. Stefan cel Mare 105
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Demolari

	
	

	1
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat

	buc
	2,000


	 2
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	2,000


	 3
	RpSD01A


	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"

	buc
	6,000


	 4
	RpSD02A


	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple

	buc
	2,000


	 5
	RpSC16A


	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic

	buc
	6,000


	 6
	RpSA04A


	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm

	m
	12,000


	 7
	RpSB03A


	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm

	m
	2,000


	 8
	RpSB03B


	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm

	m
	5,400


	 9
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi)

	m2
	3,360


	 10
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din PVC (glasvanduri)

	m2
	1,600


	 11
	RpCO56C


	Demontari: captuseli din lambriu PVC la tavane suspendate

	m2
	12,000


	 12
	RpCO56C


	Demontari: captuseli din lambriu PVC (colonane canalizare)

	m2
	4,600


	 13
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc

	m2
	12,000


	 14
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din ceramica

	m2
	42,400


	 15
	RpCG29C1


	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice

	m3
	1,800


	 16
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	81,000


	 
	
	Capitolul 1.2. Lucrari de evacuare deseuri

	
	

	17
	RpCU09C


	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2

	t
	20,000


	 18
	TsH92A


	Incarcarea in auto gunoi

	t
	20,000


	 19
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	20,000


	 
	
	Capitolul 1.3. Tavan

	
	

	20
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	12,000


	 
	
	Capitolul 1.4. Pereti

	
	

	21
	CD51C


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m

	100m2
	0,116


	 22
	CB02B


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in buiandrugi inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv

	m2
	1,200


	 23
	CC02A


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	8,000


	 24
	CC02B


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	12,000


	 25
	CA04A


	Beton turnat in buiandrugi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv

	m3
	0,045


	 26
	RpCU05A


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime

	buc
	6,000


	 27
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	6,000


	 28
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare

	m2
	82,000


	 29
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	82,000


	 30
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (7m2 glafuri)

	m
	28,000


	 31
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri exterior/hol)

	m2
	3,000


	 32
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	3,000


	 33
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor

	m2
	3,000


	 34
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare pereti

	m2
	3,000


	 35
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual

	m2
	3,000


	 36
	CF54B


	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (captusire tevi canalizare)

	m2
	2,400


	 37
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)

	m2
	89,000


	 38
	CL20A


	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm

	buc
	4,000


	 39
	CH06A


	Bara de sprijin pliabila ETT-U INOX pentru toaleta D32mm L700mm

	buc
	1,000


	 40
	CH06A


	Bara fixa curbata ETT-A pentru toaleta D32mm L500mm

	buc
	1,000


	 41
	SC13A1


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 800 mm, montata pe perete din beton

	buc
	3,000


	 
	
	Capitolul 1.5. Pardoseli

	
	

	42
	RpCU05C


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm

	buc
	4,000


	 43
	RpCU07C


	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	4,000


	 44
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare

	m2
	12,000


	 45
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	12,000


	 46
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	12,000


	 47
	IzF04A


	Strat hidroizolant executat la cald la terase,cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc

	m2
	12,000


	 48
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	12,000


	 49
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga K=4  (se adauga 2cm)

	m2
	12,000


	 50
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)

	m2
	12,000


	 
	
	Capitolul 1.6. Timplarie

	
	

	51
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa cu dispozitiv inchizator usa 2.1x1,1 2buc; 2.1x0.9 2buc;)

	m2
	8,400


	 
	
	Capitolul 1.7. Retele Apa / canalizare / incalzire 

	
	

	52
	RpSB13E


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	14,000


	 53
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	11,000


	 54
	RpSB13C


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	9,000


	 55
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	12,000


	 56
	SB24A


	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm

	buc
	2,000


	 57
	SA14B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm

	m
	42,000


	 58
	IC35C


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm

	m
	5,000


	 59
	IC38H


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm

	buc
	4,000


	 60
	SD20A


	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul  1/2"

	buc
	16,000


	 61
	SD01A


	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"

	buc
	2,000


	 62
	SD05A


	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8"

	buc
	14,000


	 63
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	2,000


	 64
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas WC persoane cu dizabilitati)

	buc
	1,000


	 65
	SC04A


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	3,000


	 66
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	3,000


	 67
	SE59A


	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.

	buc
	3,000


	 68
	RpSF05C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	11,000


	 
	
	Capitolul 1.8. Retea electrica interioara

	
	

	
	
	Capitolul 1.8.1. Demontari

	
	

	69
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	2,000


	 70
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (inclusiv ventilastor existent)

	buc
	4,000


	 
	
	Capitolul 1.8.2. Lucrari electrotehnice

	
	

	71
	RpEC01A


	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit

	buc
	2,000


	 72
	RpEA02B1


	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (*corectie norma: doar tub si manopera)

	m
	16,000


	 73
	RpEB01A


	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x2.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66)

	m
	60,000


	 74
	RpEB01A


	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x1.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66)

	m
	30,000


	 75
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic

	buc
	4,000


	 76
	RpEE15A


	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar

	buc
	4,000


	 77
	RpEF15B


	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)

	buc
	4,000


	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare

	
	

	78
	SE57A


	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C

	buc
	1,000


	 79
	VC07A aplicativ


	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra cu motor de 0,25 - 0,55 kw

	buc
	2,000


	 
	
	Capitolul 3. Utilaj

	
	

	80
	pret piata


	Boiler electric 50L

	buc
	1,000



	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
