Anexa nr. 1 la Anunțul de participare privind achiziționarea comutatoarelor și media convertor

Specificațiile tehnice pentru comutatoarelor și media convertor

Comutator 48 interfețe

| Parametru | Valoarea |
| --- | --- |
| Nr. interfețe RJ-45 | Minim 48 |
| Viteza interfețelor | 1 Gbps |
| Mod de administrare | SSH v2 CLI, HTTPS GUI |
| Protocoale și tehnologii | TFTP, IPv4 ACL, MAC ACL, VLAN/Port ACL, SNMP v1/v2c/v3, SYSLOG, Port security, Storm control, Loopback Detection, MDIX autonegotiation, LLDP, AAA, RADIUS, Voice VLAN, 802.1q Tagged VLAN, RSTP/MSTP, BPDU Guard/FIlter, Root Guard, STP Loopback guard, SNTP, LACP, Dynamic ARP Inspection, Firmware Upgrade, Password Recovery, Static routing, DHCP Server/Relay |
| Interfețe consolă | 1x RJ45, 1x micro-USB |
| Capacități de procesare | Minim 104 Gbps, Minim 77.4 Mpps (mil. packete/secundă) |
| Tip | Montabil în rack |
| Termen de garanție | minim 24 luni |

Comutator 24 interfețe

| Parametru | Valoarea |
| --- | --- |
| Nr. interfețe RJ-45 | Minim 24 |
| Viteza interfețelor | 1 Gbps |
| Mod de administrare | SSH v2 CLI, HTTPS GUI |
| Protocoale și tehnologii | TFTP, IPv4 ACL, MAC ACL, VLAN/Port ACL, SNMP v1/v2c/v3, SYSLOG, Port security, Storm control, Loopback Detection, MDIX autonegotiation, LLDP, AAA, RADIUS, Voice VLAN, 802.1q Tagged VLAN, RSTP/MSTP, BPDU Guard/FIlter, Root Guard, STP Loopback guard, SNTP, LACP, Dynamic ARP Inspection, Firmware Upgrade, Password Recovery, Static routing, DHCP Server/Relay |
| Interfețe consolă | 1x RJ45, 1x micro-USB |
| Capacități de procesare | Minim 56 Gbps, Minim 41,66 Mpps (mil. packete/secundă) |
| Tip | Montabil în rack |
| Termen de garanție | minim 24 luni |

Comutator 8 interfețe administrabil

| Parametru | Valoarea |
| --- | --- |
| Nr. interfețe RJ-45 | Minim 8 |
| Viteza interfețelor | 1 Gbps |
| Mod de administrare | SSH v2 CLI, HTTPS GUI |
| Protocoale și tehnologii | TFTP, IPv4 ACL, MAC ACL, VLAN/Port ACL, SNMP v1/v2c/v3, SYSLOG, Port security, Storm control, Loopback Detection, MDIX autonegotiation, LLDP, AAA, RADIUS, Voice VLAN, 802.1q Tagged VLAN, RSTP/MSTP, BPDU Guard/FIlter, Root Guard, STP Loopback guard, SNTP, LACP, Dynamic ARP Inspection, Firmware Upgrade, Password Recovery, DHCP Server/Relay |
| Interfețe consolă | 1x RJ45, 1x micro-USB |
| Capacități de procesare | Minim 20 Gbps, Minim 14,89 Mpps (mil. packete/secundă) |
| Tip | Montabil în rack / Desktop |
| Termen de garanție | minim 24 luni |

Comutator 8 interfețe unmanaged

| Parametru | Valoarea |
| --- | --- |
| Nr. interfețe RJ-45 | Minim 8 |
| Viteza interfețelor | 1 Gbps |
| Mod de administrare | MS Windows App based GUI |
| Protocoale și tehnologii | 802.1q VLAN, Loop Prevention, Storm Control |
| Capacități de procesare | 16 Gbps Minim 11,9 Mpps (mil. packete/secundă) |
| Tip | Desktop |
| Termen de garanție | minim 24 luni |

Media convertor și SFP

| Poziția | Specificațiile | Cantitatea | Termen de garanție |
| --- | --- | --- | --- |
| Media convertor | Convertește din (Media in) 10/100/1000Base-TX (RJ45) Convertește în (Media out) SFP (Mini GBIC) Tip media Single Mode Multi Mode Porturi 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45) 1 x SFP Slot (Mini GBIC) | 16 | Minim 12 luni |
| SFP | Lungimea de undă Tx13Rx15 Conexiunea SC Distanta 10 km Rata de transfer 1.25Gbps | 8 | Minim 12 luni |
| SFP | Lungimea de undă Tx15Rx13 Conexiunea SC Distanta 10 km Rata de transfer 1.25Gbps | 8 | Minim 12 luni |

Director adjunct

Președinte supleant

al Grupului de lucru pentru achiziții: _______________ Alexandr GHIȚMAN